- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 重庆目奢克光学眼镜科技有限公司眼镜生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-500236-04-01-648567 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马培勇 | 联系方式 | 189*******9 |
| 建设地点 | 重庆市奉节县草堂镇生态工业园区兴园路1号B12栋 |  |  |
| 地理坐标 | （109度50分16.257秒，31度5分23.453秒） （经度109.837849，纬度31.08984） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3587眼镜制造 | 建设项目 行业类别 | 医疗仪器设备及器械制造358 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） ☐改建 ☐扩建 ☐技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 ☐不予批准后再次申报项目 ☐超五年重新审核项目 ☐重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市奉节县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-500236-04-01-648567 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2024.1-2024.9 |
| 是否开工建设 | ☑否 ☐是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11760（租赁标准厂房） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆奉节工业园区总体规划》 审批机关：奉节县人民政府 审批文件名称及文号：《奉节县人民政府<关于同意重庆奉节工业园区总体规划的批复>》（奉节府〔2018〕229号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《重庆奉节工业园区草堂组团规划环境影响报告书》（重庆市生态环境科学研究院，2021年） 审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局<关于重庆奉节工业园区草堂组团规划环境影响报告书审查意见的函>》（渝环函〔2021〕271号） |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性 《重庆奉节工业园区总体规划》确定重庆市奉节工业园区为“一园两组团”的总体功能结构。“一园”指重庆奉节工业园，“两组团”指草堂组团、康乐组团。 草堂组团东至七里社区八社孔家沟，南至石马河河坝，西起八角楼，北至完宜高速公路，主导产业：农副产品加工、医药（生物制药）、特色轻工等产业人。草堂组团以滨河路为主轴线，串联从东北到西南规划形成的四个片区，总体构成“一轴四片”的功能结构。 一轴：指沿滨河路形成的产业发展轴线。 四片区：东部片区、中部片区、南部片区、西部片区。 东部片区：为医药食品产业发展片区。主要发展中药材精深加工为主的药品生产及研发、脐橙深加工、油橄榄深加工等项目。同时，在东部预留发展用地。 中部片区：为眼镜及眼健康产品制造、纳米新材料产业发展片区。主要发展以镜架制造、镜片生产、成镜及眼健康产品制造为主的眼镜制造全产业链以及以纳米纤维材料、复合材料为主的新材料研发制造项目。 南部片区：为建材产业发展片区。以钢化玻璃、塑钢门窗为主导产品及产业链，发展建筑材料产业。 西部片区：主要依托草堂镇镇区，为各工业片区提供配套设施服务。 项目为眼镜配件制造项目，位于园区规划的中部工业簇团内的工业用地已建的标准厂房内，其用地性质与园区规划是相符合的。 1.2规划环境影响评价符合性 （1）规划环评符合性 拟建项目与规划环评符合性见分析下表。 表1.1 规划环评入园控制条件符合性分析 序号; 入园控制条件; 本项目情况; 符合性. 1; 严格控制引入含热处理、涂装、电泳 及表面处理等生产环节企业，不得引 入包含电镀、锻造、铸造工序企业； 严禁引入独立喷涂企业；; 本项目不涉及; 符合. 2; 纺织服装及鞋帽制造建议以剪裁、缝 纫、上扣、熨烫工艺为主，不得引入 含印染、皮革加工处理环节的企业；; 本项目不涉及; 符合. 3; 电子制造产业以引入零部件组装、产 品包装等低污染或无污染的企业为 主，不得引入采用电镀工艺企业；; 本项目不涉及; 符合. 4; 生物制药制剂、研发及中药饮片加工 可优先考虑，不得引入耗水量大、污 染严重的生产企业；; 本项目不涉及; 符合. 5; 邻近居住用地的企业不应采用液氨做制冷剂；严格控制引入耗水量大、污染大的农副食品加工、食品制造生产企业。; 本项目不涉及; 符合. 6; 鼓励使用清洁燃料(天然气、生物质、 轻质柴油等)，严格控制使用燃煤：入区企业必须工艺先进，符合清洁生产要求，严禁引入环保不达标、工艺落后、耗水量大、污染负荷重、与园区发展不相容的企业；; 本项目无燃料消耗，使用电能作为主要能源，采取先进工艺，符合清洁生产要求，运行过程中产生的污染物少，拟采取的环保措施可行有效，污染物可达标排放，对环境影响很小; 符合. 7; 考虑到石马河、草堂河紧邻白帝城景 区，为避免石马河或者草堂河发生水 华现象对白帝城景区的景观效果产生不利影响，要求规划园区在引入企业时严把环保关，严格限制排放大量总磷、总氮废水的企业入驻。若企业有大量总磷、总氮废水产生的，必须自行处理达到《综合污水排放标准》一级标准后才能排入园区污水处理厂。; 本项目废水不含大量总磷、总氮; 符合. 8; 入区项目应与园定位产业相符合。符 合国家重点鼓励发展的产业、产品和 技术目录要求；凡属《产业结构调指 导整目录》中鼓励类项目；对重庆市 产业结构优化升级有较大推动作用； 具有广泛市场前景和经济效益；符合 生态环境保护与可持续发展要求的建设项目可优先进入；不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 本项目符合园区产业定位，不适用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，其生产工艺和污染防治措施均成熟; 符合. 9; 在投资强度控制方面，根据国家“关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知”(国土资发(2008)24 号)规定，奉节县土地等别划分为十四等地区，项目投资强度不少于590万元/公顷；同时根据《重庆市城乡规划工业用地规划导则(试行)》(渝规发(2008)19 号)规定，奉节县为六类地区，投资强度控制指标不少于510万元/公顷。因此，园区启动期可按 510万元/公顷控制，进入成熟期后应控制在590万元/公顷以上。; 本项目总投资3000万元，满足投资强度控制指标; 符合. 10; 入区企业必须按照“谁污染，谁治理” 的原则，按环保要求，负责对企业污 染物排放达标治理。; 本项目产生的污染物均采取了妥善的污染治理措施，污染物均达标排放; 符合. 11; 工业项目引入应符合产业发展规划、 城乡总体规划、土地利用规划等规划；禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目；入区企业必须严格遵照相关国家、地方产业政策规划的产品规模发展。; 本项目符合园区产业规划，符合奉节县城乡总体规划、符合园区土地利用规划，本项目不存在重大环境风险源，本项目符合重庆市工业环境准入规定; 符合. 12; 禁止入区的工业项目类型： ①不符合规划园区定位产业发展方 向、不符合国家相关产业政策、达不 到国家或地方规定的规模经济的项 目； ②“三废”排放标准不能满足国家相关排放要求，“三废”处理技术不能满足国家相关标准的项目； ③凡属《产业结构调指导整目录》中 限制、淘汰的项目。; 本项目符合园区产业发展定位，符合国家产业政策，“三废”排放满足相关标准，采取的处理措施满足环保要求，不属于 《产业结构调指导整目录》中 限制、淘汰的项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合《重庆奉节工业园区草堂组团规划环境影响报 告书》提出的企业入园条件。提出的企业入园条件。 （2）规划环评审查意见符合性 拟建项目与规划环评审查意见符合性分析见下表。 表1.2 规划环评审查意见符合性分析 序号; 渝环函〔2021〕271号; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入，推动产业高质量发展。规划区应不断优化产业发展方向，按照《报告书》提出的管控要求，以资源利用上线、环境质量底线为约束，严格建设项目环境准入，入驻工业企业应满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》以及《报告书》确定的生态环境准入清单等要求。; 项目入驻满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》以及《报告书》确定的生态环境准入清单等要求; 符合. 2; 强化生态环境空间管控。严格落实重庆市及奉节县“三线一单”管控要求。规划区居住用地和工业用地之间设置不小于50m的防护带。回水消落区内不得布局生产企业。禁止侵占防洪岸线。石马河河道管理范围外侧，城镇规划建设用地内尚未建设的区域应当控制不少于10米的绿化缓冲带。入驻企业应按相关规范设置防护距离，涉及环境防护距离的企业或项目应通过选址或调整布局，将环境防护距离优化控制在园区边界或用地红线以内。; 本项目位于园区中部偏北位置，不属于回水消落区，未侵占防洪岸线。本项目产生的污染很少，对环境影响很小，不需设置环境防护距离; 符合. 3; 加强大气污染防治。采用清洁能源，新建项目禁止使用燃煤和重油等高污染燃料，现有企业燃煤锅炉应逐步实现 煤改气或采用其他清洁能源。鼓励采用清洁工艺，不断提升园区内工业企业的清洁生产水平，工艺废气应采取有效治理措施，确保达标排放。严格挥发性有机物污染防治，合理布局，减少无组织排放废气对环境的影响。涉及涂装工序、涂料使用的项目，优先使用水性、高固份等环保涂料，紧邻居住区周边的工业用地禁止引进使用有机溶剂型涂料喷涂项目。; 项目使用清洁能源，不使用燃煤和重油等高污染燃料，产生的废气通过有效治理措施，能达标排放; 符合. 4; 加强水环境保护。规划区排水系统采用雨、污分流制，污水统一收集处理。规划区工业废水（除眼镜镜架表面处理车间废水外）经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或行业标准后排入规划区污水管网，进入园区污水处理厂处理进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入石马河。根据组团开发强度和废水排放增加情况，适时启动园区污水处理厂扩建工程。 眼镜镜架表面处理车间作为园区眼镜产业配套，仅限眼镜镜架处理。眼镜镜架表面处理车间废水处理站在设计、建设、运营等环节，第一类污染物和五类重金属排放标准参照《重庆市电镀行业废水污染物自愿性排放标准》（T/CQSES02-2017）表3执行，处理后总排口由专管接入园区污水处理厂；鼓励表面处理车间生产废水零排放。 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染。按监测计划，园区应定期开展地下水跟踪监测工作，根据监测结论，督促相关企业完善相应的地下水污染防控措施。; 项目采用雨、污分流制，生产废水与生活污水统一收集处理，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或行业标准后排入规划区污水管网，进入园区污水处理厂处理进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入石马河; 符合. 5; 强化噪声污染防控。合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局应满足相应的环境防护距离要求，尽量远离居住等声环境敏感区域；选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。; 项目不属于高噪声源，拟建设备通过消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标; 符合. 6; 做好土壤和固体废物污染防控。固体废物应按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处理；一般工业固废综合利用或进入一般工业固废处理场；危险废物依法依规交有危废处理资质的单位处置。严格执行土壤污染状况调查、风险评估和污染土壤修复制度，建立污染地块目录及其开发利用管控清单，土地开发利用必须满足规划用地土壤环境质量要求。; 项目产生的固体废物严格按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处理；一般工业固废综合利用；危险废物依法依规交有危废处理资质的单位处置。不涉及土壤开发利用; 符合. 7; 强化环境风险防范。规划区建立车间、企业、园区三级环境风险防范体系，落实区域环境风险防范措施，加强企业环境风险源的监督管理，相关企业尤其涉及危险化学品的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。定期开展突发性环境事件应急演练，保障区域环境安全。 眼镜镜架表面处理车间项目在各类生产废水进入收集池前应当按照流量计量设施，实现单位产品排水量实时监控、超限预警。为确保事故废水得到有效收集及处理，在眼镜镜架表面处理车间厂区内需强化环境风险防范，防止事故废水向外环境的转移。严格执行国家、行业、地方的相关规划划定环境防护距离。; 项目建立车间、企业、园区三级环境风险防范体系，落实区域环境风险防范措施，环境风险源的监督管理，严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。定期开展突发性环境事件应急演练，保障区域环境安全; 符合. 8; 碳排放管控。按照碳达峰、碳中和相关政策要求，在园区及企业做好碳排放控制管理，推动减污降碳协同共治。; 项目严格按照碳排放管控要求执行; 符合. 9; 规范环境管理。做好规划区现有管理体系中应增加规划区整体与周边生态环境的景观协调管理，优化调整生产设施与自然环境的协调性。加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实跟踪环境监测计划。适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施过程中，若规划范围、规模及结构、布局等方面进行重大调整或者修订，应重新进行规划简介影响评价。; 本项目加强日常环境监管，严格执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度; 符合. 10; 积极推进规划环评与“三线一单”的联动以及建设项目环评与规划环评的联动。强化规划环评与重庆市及奉节县“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，生态环境准入清单）的联动，主要管控措施应符合重庆市及奉节县“三线一单”要求。规划区内建设项目在开展环境影响评价时，应结合生态空间保护与管控要求，在落实环境质量底线的基础上渗入论证项目建设可能产生的生态环境影响，严格生态环境准入要求，执行切实可行的污染防治和环境风险防控措施，预防或者减轻建设实施可能产生的不良环境影响。对于规划主导产业定位相符的建设项目，其环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。; 项目位于奉节县生态工业园区，与园区规划环评、“三线一单”等政策相符; 符合. 由上表可知，本项目符合园区规划环评审批意见（渝环函〔2021〕271号）中关于企业入园环境准入的相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1.3与“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）><建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（渝环函〔2022〕397号）的要求，如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已经开展了园区规划与“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析，则项目环评只需明确与产业园区位置关系，并分析与产业园区规划环评提出的生态环境管控要求的符合性。 本项目位于重庆市奉节县草堂镇生态工业园区兴园路1号B12栋，且《重庆奉节工业园区草堂组团规划环境影响报告书》中已经开展了园区规划与“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析，故本项目与产业园区规划环评提出的生态环境管控要求的符合性分析如下。 表1.3 建设项目与园区规划环评“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50023620003; 重庆奉节工业园（草堂组团）; 重点管控单元 3. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 重庆奉节 工业园区 草堂组团 单元管控 要求; 空间布局约束; 回水消落区内不得布局生产企业。入驻企业与居住用地间应设置隔离带。; 本项目位于工业园区，园区与居住区间设置有隔离带。; 符合. 污染物排放管控; 涉及废水污染物及废气污染物排放企业，应满足草堂组团规划环评中相关要求；为避免草堂河营养化指标恶化，园区入驻企业应严格控制总磷排放。眼镜制造、汽摩零部件等产业应提高水重复利用率。将总磷纳入草堂组团污水处理厂出水控制指标。; 本项目为眼镜制造项目，不排放总磷。; 符合. 环境风险防控; 完善园区企业三级环境风险防范措施，提升园区风险防控水平；; 本项目将严格落实各项环境风险防范措施。; 符合. 资源开发效率要求; 提高组团内入驻企业清洁生产水平。限制入驻企业燃煤使用量。; 本项目清洁生产水平满足要求，项目不使用燃煤。; 符合. 根据上表分析，本项目与“奉节县重点管控单元-重庆奉节工业园（草堂组团）”管控要求相符合。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 1.4产业政策符合性分析 （1）国家产业政策符合性分析 项目产能为年产注塑类、板材类眼镜480万副，年产金属镜架120万副，塑料胶板600吨，属于C3587眼镜制造，根据《产业结构调整指导目录（2019）》，本项目建设不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类项目。本项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2019）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和工信部发布第一、二、三批《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》淘汰范畴，故本项目符合国家产业政策。 （2）《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）符合性分析 表1.4 《重庆市工业项目环境准入规定》符合性分析 序号; 环境准入条件; 项目情况; 符合分析. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 项目符合国家产业政策；未采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备；采用的生产工艺和污染防治技术成熟; 符合. 2; 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。; 项目建成后采用先进设备，从源头和整个生产过程控制污染物的排放，其清洁水平为国内先进水平。; 符合. 3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。; 项目位于奉节县草堂镇生态工业园区兴园路1号B12幢内，厂房用地属于工业用地。用地符合规划要求。; 符合. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目； 在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游5公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游5公里、集中式饮用水源地取水口上游5公里的沿岸地区，禁止新建、扩建排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目主要为板材眼镜、金属镜眼镜、塑料胶板生产，不属于化工、造纸、印染及排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。项目所排放的废气经过污染治理措施处理后，能够达标排放。项目生产废水和生活污水满足相关要求，排入园区污水处理厂深度处理达标后排入石马河，对区域地表水影响较小。; 符合. 5; 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。在主城区及其主导风上风向10公里范围内禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。; 项目位于奉节县草堂镇生态工业园区，不属于大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目，同时不使用燃煤锅炉。; 符合. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 项目排放的废气、废水中涉及到总量的由业主自行到相关部门进行总量办理，并申请取得排污许可证。项目所在区域环境空气质量和声环境质量良好，项目所在区域有相应的环境容量。; 符合. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。; 根据环境质量现状评价，项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值低于90%，具有环境容量。; 符合. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。; 项目无重金属排放; 符合. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 项目为板材眼镜、金属镜眼镜、塑料胶板生产项目，不存在重大环境安全隐患。; 符合. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。; 项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平达到本规定要求; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《重庆市工业项目环境准入规定》（修订）要求。 （3）与《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）符合性分析 对照《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）对本项目的准入条件符合性进行对比分析，详细比较见下表。 表1.5 项目与（渝发改投【2018】541号）符合性分析表 条款号; 产业投资禁投清单; 符合性; 结论. 一; 全市范围内禁止投资建设项目. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 项目不属于淘汰类。; 符合. 2; 烟花爆竹生产。; 项目不属于烟花爆竹生产。; 符合. 3; 400KA以下电解铝生产线。; 项目不属于电解铝生产线。; 符合. 4; 单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。; 项目不属于燃煤火电机。; 符合. 5; 天然林商业性采伐。; 项目不属于采伐行业。; 符合. 6; 资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目。; 项目属于符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。所在区域环境容量未超标。; 符合. 二; 五大功能区产业禁投清单. 1; 四山保护区域内的工业项目。; 项目在不四山保护区域内。; 符合. 2; 长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目生产过程中不排放重金属及剧毒物质。; 符合. 3; 未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目。; 项目在市政府批准的化工园区内。; 符合. 4; 大气污染防治重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。; 项目不属于燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目。; 符合. 5; 主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。; 项目不属于燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。; 符合. 6; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 项目不属于陡坡地开垦种植农作物。; 符合. 7; 饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。; 项目位于奉节县草堂镇生态工业园区内，周围无自然保护区的核心区和缓冲区，饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园、重要水源地、水源涵养地等需特殊保护区域的核心区。; 符合. 8; 生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目。; 项目生产不排放重金属。; 符合. 9; 长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）。; 项目所在地位于长江干流及主要支流岸线1公里范围外。; 符合. 10; 修改为长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿。; 项目不属于采矿行业。; 符合. 11; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 采矿行业。; 符合. 12; 主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目。; 项目位于主城区范围外。; 符合. 13; 主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目。; 项目不属于燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目。; 符合. 14; 主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。; 项目不属于燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目。; 符合. 15; 长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。; 项目不属于排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。; 符合. 16; 东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。; 项目不在万州区。; 符合. 三; 限制准入类. 1; 长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）。; 项目位于奉节县草堂镇生态工业园区内。; 符合. 2; 大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。; 项目不属于大气污染严重的项目。; 符合. 3; 其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。; 项目不属于高耗水的工业项目。; 符合. 4; 合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 项目不使用燃用煤、重油等高污染燃料。; 符合. 5; 东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 项目不属于限制准入类项目。; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）中产业要求。 （4）与《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）的符合性分析 对照该通知对本项目的符合性进行对比分析，详细比较见下表。 表1.6 与严格工业布局和准入的通知符合性分析一览表 要求; 具体内容; 项目实际情况; 符合性. 优化空间布局; 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 不属于化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目; 符合. 新建项目入园; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 本项目位于奉节县草堂镇生态工业园区; 符合. 严格产业准入; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 本项目不属于以上限制类项目; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）要求。 （5）与＜长江办〔2022〕7号关于印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知＞符合性分析 表1.7 与“长江办〔2022〕7号”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 不属于码头项目和过江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护 水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不属于岸线保护区内; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 不涉及排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 不属于捕捞项目; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外; 项目所在工业园区不属于化工园区，不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目属于眼镜制造项目，不属于石化、现代煤化工项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》相关要求。 （6）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析见表1.8。 表1.8 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目位于奉节县草堂镇生态工业园，不属于前述禁止类项目; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目产生废水处理达标后进入草堂镇工业园区污水处理厂，不涉及排污口的新增、改设和扩大; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目位于园区内，不属于化工项目; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于奉节县草堂镇生态工业园，且不属于前述禁止类项目; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等项目; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目和淘汰类项目以及限制类项目; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业项目; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境 内销售产品的投资项目除外）：（一） 新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）相关要求。 （7）与长江保护法符合性分析 自2021年3月3日起施行的《中华人民共和国长江保护法》，是为了加强长江流域生态环境保护和恢复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展制定的法律。项目与长江保护法符合性分析见表1.9。 表1.9 本项目与“长江保护法”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十一条 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目所在区域水环境质量满足相应功能区要求，同时项目废水排放量小，且依托草堂工业园区污水处理厂处理后能实现达标排放。; 符合. 2; 第二十二条 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目。; 符合. 3; 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 4; 第三十八条 加强高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. 综上，本项目符合《长江保护法》相关要求。 1.5相关环保政策符合性分析 本项目于相关环保政策符合性分析如下。 表1.10 与相关环保政策符合性分析 文件; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）; 新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目使用醋酸料、板材料，为低VOCs含量的原辅料，加强了废气收集，安装了高效治理设施，符合文件要求。; 符合. 汽车制造行业。推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制。推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%， 其他汽车制造企业不低于80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。; 本项目不涉及镜架涂装; 符合. 《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》（渝环〔2017〕252号）; 新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 项目位于重庆市奉节县草堂镇生态工业园区内，使用低VOCs含量的原辅料，挥发性有机废气集中收集后采取“UV光催化法净化+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. 鼓励推广使用高固体分、粉末涂料和水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术，加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于90%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目不涉及镜架涂装; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019); VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、料仓中；承装物料的容器或包装袋应存放于室内，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器；VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目使用醋酸料、板材料密闭包装，存放于仓库内，并加强操作管理要求。非取用时立即加盖密封。挥发性有机废气集中收集后采取“UV光催化法净化+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及含量等信息。; 本项目不涉及镜架涂装。挥发性有机废气集中收集后采取“UV光催化法净化+活性炭吸附”装置处理后达标排放。建成投产后建立原辅材料相关要求等台账，如实记录相关信息。; 符合. 《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通知》（渝环〔2019〕176号）; 加强工业挥发性有机物（VOCs）治理。严格执行生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）要求。; 项目产生的少量挥发性有机废气经废气处理设施处理达标后排放，满足达标排放的要求符合（环大气〔2019〕53号）要求。; 符合. 依法依规控制生产经营活动中废气排放。涉及废气排放的生产经营单位要设置规范的排气筒，严格按照排污许可证要求排放扬尘、粉尘、烟尘，并对产生废气的环节开展全过程控制，采取有效措施减少无组织排放，防止废气扰民。; 项目产生的废气处理后经规范的排气筒排放。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等。; 项目不涉及镜架涂装，不使用涂料; 符合. 加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 项目不涉及镜架涂装，不使用涂料；废气集中收集处理达标；使用后的容器均带盖密闭收集；处理废气的危险废物经桶装收集后暂存危废暂存间后定期交资质单位处置。; 符合. 对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 项目废气污染物浓度低且量少，集中收集后采取“UV光催化法净化+活性炭吸附”装置处理，可实现达标排放。; 符合. 合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 项目挥发性有机废气集中收集后采取“UV光催化法净化+活性炭吸附”装置处理，以确保稳定达标；项目应选择碘值不低于800mg/g的活性炭并定期进行更换，并建立台账记录更换时间和使用量。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目挥发性有机废气均通过处理净化后排放，经预测均可满足达标排放的要求。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目挥发性有机废气均通过处理净化后达标排放，满足要求。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 项目废活性炭委托有相应危险废物处理资质的单位处理。; 符合. 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 项目营运期将配备环保管理人员1人，建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并对废气治理设施进行维护管理。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 大力推进源头替代；加强政策引导。全面加强无组织排放控制；加强设备与场所密闭管理；推进使用先进生产工艺；提高废气收集率加强设备与管线组件泄漏控制。; 项目挥发性有机废气集中收集后采取“UV光催化法净化+活性炭吸附”装置处理后达标排放。; 符合. 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 项目营运期将配备环保管理人员1人，建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，同时废气处理装置设置双回路电源，以保证污染物正常处。; 符合. 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。; 项目不涉及镜架涂装，不使用涂料; 符合. 加强组织领导；完善标准体系；加强监测监控; 项目营运期将配备环保管理人员1人，建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并对废气治理设施进行维护管理。; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）、《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》（渝环〔2017〕252号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通知》（渝环〔2019〕176号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（部公告2013年第31号）和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相关要求。 1.6选址合理性分析 本项目厂房租用重庆市奉节县生态工业园区兴园路1号B12幢，厂房东侧为在建厂房，其余几侧均为园区标准厂房，园区交通便利，给排水、供电等各项基础配套措施完备，项目所在园区污水处理厂已经建成试运行，能满足项目运行需求。项目周边已建及拟入驻单位情况见表1.11。 表1.11 项目周边已建及拟入驻单位情况表 序号; 企业名称; 项目名称; 占地面积; 产品及规模; 行业类别; 环评情况; 验收情况; 备注. 1; 重庆视健眼健康产业有限公司; 眼健康产品生产项目; 建筑面积3000m2; 年产洗眼液100万瓶、护理液400万瓶、滴眼液400万瓶、眼罩100万张、茶饮包100万包、眼贴50万贴。; 卫生材料及医药用品制造; 渝（奉）环准〔2019〕015号; 渝（奉）环验〔2019〕017号; B区1幢1层2. 2; 重庆市视品光学有限公司; 重庆市视品光学眼镜制造项目; 建筑面积2500m2; 建设TAC偏光镜片生产线，年产镜片共8万m2。; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2019〕046号; 渝（奉）环验〔2020〕6号; B区1幢3层. 3; 重庆贵甲汽车配件有限公司; 重庆贵甲汽车配件制造项目; 建筑面积2500m2; 年产注塑件700万件、冲压件1800万件及装配件1900万件。; 汽车零部件及配件制造; 渝（奉）环准〔2019〕014号; 已验收; B区2幢1层. 4; 重庆潮汐眼镜有限公司（盈方光学1）; 重庆潮汐眼镜制造项目; 建筑面积5000m2; 建设注塑眼镜架生产线、注塑眼镜镜片生产线、镜片再加工生产线，年产眼镜共1500万副。; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2019〕027号; 渝（奉）环验〔2019〕014号; B区2幢3层、4层. 5; 重庆市夔元电子有限公司; 重庆市夔元电子有限公司传感器生产项目; 建筑面积2030.13m2; 年产电子传感器共1500万只。; 计算机、通信和其他电子设备制造业; 渝（奉）环准〔2020〕018号; 已验收; B区3幢1层2. 6; 重庆鹏展眼镜有限公司; 重庆鹏展眼镜有限公司眼镜镜架生产项目; 建筑面积2500m2; 建设眼镜架生产线，建成后预计年产镜架600万副; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2021〕056号; 未验收; B区3幢3层. 7; 重庆贸鸿光学眼镜有限公司; 重庆贸鸿光学眼镜制造项目; 建筑面积2500m2; 建设金属架眼镜（金架、钛架）生产线、胶架眼镜生产线，年产眼镜共100万副。; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2019〕019号; 已验收; B区3幢4层. 8; 重庆雅庭眼镜有限公司; 重庆雅庭眼镜制造项目; 建筑面积1447m2; 建设注塑眼镜架生产线，年产眼镜共1000万副。; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2019〕031号; 已验收; B区4幢4层. 9; 重庆市富美眼镜有限公司; 重庆市富美眼镜生产项目; 建筑面积3000m2; 年产太阳镜、老花眼镜塑料镜框800万副，其中太阳镜200万副，老花眼镜600万副; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2022〕032号; 未验收; B区6幢1层. 10; 重庆亿融光学眼镜有限公司; 重庆亿融光学眼镜有限公司眼镜镜架生产项目; 建筑面积2000m2; 建设眼镜镜架生产线1条，建成后预计年产PC塑料镜架700万副; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2022〕006号; 未验收; B区7幢3层. 11; 重庆索途模具有限公司; 眼镜模具生产项目; 建筑面积1500m2; 建设眼镜模具生产线1条，年产眼镜模具700套; 眼镜模具制造; 渝（奉）环准〔2023〕2号; 未验收; B区13幢1层. 12; 重庆万大眼镜有限公司; 奉节县万大成品眼镜生产项目; 建筑面积12000m2; 年产金属眼镜150万副、塑胶混合眼镜200万副、钛架眼镜80万副、板材眼镜80万副; 眼镜 制造; 渝（奉）环准〔2023〕1号; 未验收; B13幢2、3、4层B14幢1、2、3、4层. 由表1.11可知，项目周边已入驻的企业大部分为眼镜制造企业，已办理环评手续且已通过竣工环保验收。入驻企业产生的各类污染物均得到有效治理，对本项目影响较小。 区域空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量、地下水环境质量及土壤环境质量良好，有一定的环境容量。根据环境影响预测评价，项目正常生产时所排污染物经治理达标后，对周围环境不会产生明显的不利影响，环境可以接受。项目所在区域常年主导风向为东北风，项目位于居住区的常年主导风向侧风向，项目产排污对环境敏感点影响较小。 同时，项目取得了重庆市奉节县发展和改革委员会核发的《重庆市企业投资项目备案证》，同意项目在此地建设；项目与园区管委会签订了标准厂房租赁合同。 根据以上分析，项目区域交通便捷，市政配套设施齐全，环境质量较好，项目运行过程中产生的污染物通过采取相应的有效污染防治措施后，项目对环境影响小，无外环境制约因素，项目选址合理。 1.7项目污染治理设施布局合理性分析 项目B12栋4楼顶布置有DA001、DA002排气筒。DA001用于排放经UV光解+活性炭处理后的注塑、拼料、压板、移印废气，DA002用于排放经水膜除尘处理后的抛光粉尘、打磨废气。 项目废气污染治理设施布局，符合产品的产排污节点，便于收集处置，因此，废气污染治理设施布局合理。 拟建项目所在厂房已建B区生化池，处理能力为380m3/d（接纳B5-B16幢入驻企业产生的污水），目前尚有剩余容量约200m3/d。根据调查，该生化池可接收B11幢标准厂房产生的生活污水和部分低浓度生产废水，本项目生产废水中主要含有少量 LAS、SS、石油类，均不是高浓度废水，无毒害，可排入已建B区生化池，目前尚有剩余容量约200m3/d，场地所在地段污水收集管网已修建完成，产生的污水通过生化池后可接入园区污水处理厂，因此废水污染治理设施布局合理。 一般工业固废暂存间位于4F金属眼镜架生产车间内，建筑面积约15m2，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危废暂存间位于4F金属眼镜架生产车间内，建筑面积约15m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置。 综上，项目污染治理设施布局合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目基本情况 项目名称：重庆目奢克光学眼镜科技有限公司眼镜生产项目； 建设单位：重庆目奢克光学科技有限公司； 建设地点：重庆市奉节县生态工业园区兴园路1号B12栋1、2、3、4层； 项目性质：新建； 项目投资：3000万元，其中环保投资60万，占总投资的2%； 建设内容及规模：租赁标准厂房，建筑面积11760m2，不在厂区内建设食堂和宿舍，建成板材镜架生产线一条，金属镜架生产线一条，胶板生产线一条，年产注塑类、板材镜架480万副，金属镜架120万福，年产塑料胶板600吨。 工作制度：全年工作300天。数控为双班制，每班10小时；其他工序为单班制，每班8小时。 劳动定员：项目劳动定员100人。 2.2产品方案 拟建项目年产注塑类、板材镜架480万副，金属镜架120万福，年产塑料胶板600吨。产品方案详见下表。 表2.1 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 规格; 共计年产量. 1; 镜架（注塑类）; 300万副; 40-48mm 50-56mm; 600万副. 2; 镜架（板材类）; 180万副. 3; 镜架（金属类）; 120万副. 4; 塑料胶板; 600吨; 以客户需求定制; 600吨，自用200吨。. 2.3建设内容 拟建项目租用奉节县草堂镇生态工业园区兴园路1号B12栋，该标准厂房已接通园区给排水管网，供水、供电等状态良好，目前标准厂房已有企业入驻，项目租赁标准厂房B12幢，建筑面积共计11760m2，项目建设内容如下表所示。 表2.2 项目组成表 工程分类; 项目组成; 规模及主要内容; 备注. 主体工程; 1F; 塑料胶板生产车间; 总建筑面积约3422m2。层高约4.8m，依生产工艺由东至西布置有刨板机、磨板机、混料机、混料机、压板机、注塑机、烤箱等。; 新建. 3F; 板材镜架生产车间; 总建筑面积约2880m2。层高约4.8m，依生产工艺由东至西布置有危废房、固废房、滚桶、包装、抛光、钉铰、车房等。; 新建. 4F; 金属镜架生产车间; 总建筑面积约2143m2。层高约4.8m，依生产工艺由东至西布置有包装部、抛光部、点焊部、工模部等。; 新建. 辅助工程; 2F; 办公区; 建筑面积约330m2。层高约3.6m，布置有7间办公室、开放式共享办公区，用于办公。; 新建. 展厅; 建筑面积约290m2，层高约3.6m，产品展览。; 新建. 验光室; 建筑面积约83m2，层高约3.6m。; 新建. 会议室; 建筑面积约72.85m2，层高约3.6m。; 新建. 机房; 建筑面积约9.6m2，布设于会议室旁。; 新建. 3F; 空压 机房; 布设于肶房旁，建筑面积约10m2; 新建. 抛光 水池; 有效容积3m3; 新建. 储运工程; 2F; 原材 料仓; 原材料仓库设置在南面，用于原材料堆放。; 新建. 板料仓; 板料仓设置在北面，用于产品堆放。; 新建. 运输; 项目不配置运输车辆，运输外协。厂房四周布置有环形道路，满足运输需要; /. 公用 工程; 给水; 依托园区给水系统，可满足项目用水需求。; 依托. 排水; 厂区实行雨污分流，清污分流。屋面雨水由落水管排至室外雨水沟，场地排水经雨水口收集后排入室外雨水管网，最终排入雨水管网。 生产废水与生活污水统一收集处理，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入石马河。; 依托. 供电; 由园区供电线路进行供电，可满足本项目用电需求。; 依托. 压缩空气; 配备2台螺杆式空压机。; 新建. 环保工程; 废气; 注塑废气：拟在8台注塑机出件口上方各设一个集气罩收集有机废气，使注塑机出件口处形成微负压环境，废气被集气罩捕集后通过经管道引入末端治理设施处理后经20m高排气筒（1#）高空排放 拼料废气：拟在8台拼料机出件口上方各设一个集气罩收集有机废气，使注塑机出件口处形成微负压环境，废气被集气罩捕集后通过经管道引入末端治理设施处理后经20m高排气筒（1#）高空排放 拉板、压板、移印废气：拟在6台拉板机、8台压板机、移印机出件口上方各设一个集气罩收集有机废气，使出件口处形成微负压环境，废气被集气罩捕集后通过经管道引入末端治理设施处理后经20m高排气筒（1#）高空排放 抛光粉尘、打磨废气：通过水膜除尘后通过5000m3/h的风机经20m高DA002排气筒楼顶排放； 焊接烟尘：焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。 有机废气末端治理设施：UV光催化法净化+活性炭吸附 塑料破碎废气：经破碎机自带的除尘器处理后，无组织排放，通过车间排风排出室外 车间无组织废气：通过车间排风排出室外; 新建. 废水; 生产废水与生活污水一起进入园区已建生化池（处理能力380m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入草堂园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河。。; 依托. 一般工业固废暂存间; 一般工业固废暂存间位于4F金属镜架生产车间内，建筑面积约15m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置; 新建. 危废暂存间; 紧邻一般工业固废暂存间，建筑面积约15m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置; 新建. 噪声; 厂房隔声、减振基座、距离衰减等; 新建. 2.4主要生产设备 通过核查《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目所用设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备，同时对照工信部发布第一、二、三批《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》本项目所用设备不属于落后机电设备，项目主要生产设备详见表2.3。 表2.3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量; 所用工序. 1; 双通式全自动板材花式机; SH901; 台; 13; 产品花式加工. 2; 开槽机; 台; 6; 板材切割. 3; 全自动单通道插针机; RIKE720A; 台; 12; 插针. 4; 全自动切脾机; 990E-II; 台; 4; 产品花式加工. 5; 弯圈机; 台; 4; 产品花式加工. 6; 全自动框面弯圈机; RIKE 790; 台; 2; 产品花式加工. 7; 开放机; 台; 4; 切圈/切肶两用. 8; 雕刻机; 台; 12; 产品花式加工. 9; 手动刨料机; 台; 4; 产品花式加工. 10; 自动刨料机; 台; 2; 产品花式加工. 11; 烤箱; 台; 18; 镜架烘干. 12; 真空缩水机; 台; 2; 板材脱水. 13; 压鼻梁机; 个; 4; 装鼻叶. 14; 刨料机; 台; 4; 产品花式加工. 15; 空压机; 台; 2; 提供压缩空气. 16; 压铰链机; 台; 4; 压铰链. 17; 注塑机; GT3-LS160S; 台; 8; 注塑，镜架成型. 18; 冲料机; 台; 4; 粉碎物料. 19; 磨面机; 台; 4; 镜架打磨. 20; 自动钉铰机; 台; 4; 钉铰部，钉铰链. 21; 自动雕脾机; 台; 12; 产品花式加工. 22; 拼料机（用拼料水）; 台; 8; 板材拼接. 23; 超声波清洗机; 台; 12; 镜架清洗. 24; 印字机; 台; 8; 产品印字. 25; 割片机; 台; 10; 镜片加工. 26; 振机; 台; 4; 眼镜去菱角. 27; 升光机; 台; 2; 眼镜表面清理. 28; 盖胶机; 台; 4; 盖胶. 29; 滚筒; 台; 100; 镜片打磨. 30; 抛光机; 台; 30; 镜面抛光. 31; 开料机; 台; 4; 板材开料. 32; 拉板机; 台; 6; 拉板. 33; 压板机; 台; 8; 压板. 34; 手动插针机; 台; 16; 插针. 35; 碎料机; 台; 2; 碎料. 36; 高频机; 台; 40; 辅助设备. 37; 烤料机; 台; 4; 镜架烘烤. 38; 线切割机; 台; 6; 板材切割. 39; 激光切割机; 台; 7; 板材切割. 40; 挖孔机; 台; 4; 产品花式加工. 41; 拼叶子机; 台; 4; 产品花式加工. 42; 台钻机; 台; 4; 产品花式加工. 43; 砂轮机; 台; 7; 产品花式加工. 44; 钻床; 台; 4; 产品花式加工. 45; 手动横锣机; 台; 6; 产品花式加工. 46; V形机; 台; 3; 产品花式加工. 47; 圆弧机; 台; 4; 产品花式加工. 48; 铣中架机; 台; 3; 产品花式加工. 49; 焊接激光机; 台; 4; 焊接. 50; 钛焊精密机; 台; 8; 产品花式加工. 51; 钛银机; 台; 3; 产品花式加工. 52; 手动冲床; 台; 5; 裁脚尾. 53; 弯脚机; 台; 4; 产品花式加工. 54; 半自动冲床; 台; 4; 产品花式加工. 55; 磨银机; 台; 3; 磨桩头、磨银. 56; 滚中架机; 台; 3; 产品花式加工. 57; 复模机; 台; 3; 产品花式加工. 58; 丝攻机; 台; 3; 丝攻. 59; 冷却塔; 台; 1; 冷却. 表2.3-1 注塑设备参数表 设备名称; 型号/规格; 数量/台; 注射量g/次; 单次时长s; 油箱容积L; 冷却水量t/h. 注塑成型机; 90T; 4; 80; 30; 160; 0.8. 50T; 4; 50; 20; 100; 0.6. 表 2.3-2 产能匹配分析 主要设备; 型号; 数量（台）; 单次最大注射量（kg）; 单模成型+冷却时间（s）; 年作业时间（h）; 单台年生产量（t）; 总年生产量（t）. 注塑机; 130T; 4; 0.08; 30; 2400; 23.04; 92.16. 注塑机; 80T; 4; 0.04; 30; 2400; 11.52; 46.08. 合计; 138.24. 备注; 根据业主提供的资料，项目产品的年产量以最大生产量的60%计算，约82.94吨。. 根据表2.3-2可知，项目年产产品38.4吨（每副眼镜镜架重量约为8g，年产板材类镜架480万副），注塑机生产能力为82.94吨，满足项目生产要求。 2.5公用工程 包括给排水、供电、供气等均利用园区配套基础设施。 1、给水 给水水源：项目水源为城市自来水，由园区市政给水管网接入1个接口，满足用水需要。营运期用水主要为员工生活用水和生产用排水，具体核算如下： （1）生活用水：项目员工定额100人，年工作300d，项目厂区内不设食堂和宿舍，员工均不在厂区内食宿。根据《给水排水常用数据手册》（化学工业出版社）用水标准，员工生活用水量按50L/人·d计，则项目员工生活用水量约为5t/d（1500t/a）。项目生活污水排水系数按照0.9计，则生活污水排水量为4.5t/d（1350t/a）。 （2）生产用排水： ①开料弯圈用排水（W1-1、W1-3） 根据工艺流程，项目在板材的开料、弯圈工序使用热水、冷水对工件进行简 单的浸泡，起到升温和降温的作用；使用自来水，约5天更换一次，排水系数取0.8，则每次用水约0.06t（平均0.012t/d），排水约0.048t（平均0.0096t/d），年用水约3.6t/a，年排水约2.88t/a。 ②清洗用排水 项目工艺清洗废水主要有磨面清洗废水、超声波清洗废水。 A：磨面清洗废水（W1-2） 设置4台磨面机用于注塑件研磨，每台设备每次启动时加清水30L，磨料30kg，每次运行时长约1h，每天运行8次，每次运行结束后排出废水，排水系数取0.9，则镜架振动研磨用水量0.96m3/d，排水量0.86m3/d。主要污染物浓度为COD500mg/L、SS700mg/L。 B：超声波清洗用排水（W1-4、W2-1、W3-1） 项目对半成品、包装前成品采用超声进行清洗，以去除镜架附着在表面的尘粒等杂质，超声清洗过程中产生少量超声清洗废水。项目使用超声波清洗机共12套，单套容量为0.5t，实际使用容量为0.3t，根据企业提供资料，清洗机每天排水1次，则用水量为3.6t/d，水蒸发损失量按10%计，废水量为3.24t/d，一年工作天数按300天计，则年用水量为1080t/a，废水产生量972t/a。 ③车间清洁用排水 项目采用拖把对车间地面进行清洁，清洁用水量按0.3L/m2·次计，清洁面积约11000m2，平均每5天清洁一次，则本项目地面清洁用水量约3.3m3/次（198m3/a），产污系数取0.9，则废水量约2.97m3/次（178.2m3/a）。 ④其他用排水 项目注塑、压板、焊接工序需要用到冷却水，采用间接冷却的方式，项目设有1个循环冷却池和1台冷却塔，冷却水循环使用不排放，只需每天补充新鲜水。根据企业提供的资料，冷却水平均一个月补充一次，每次补充0.1t，每年补充新鲜水1.2t，循环水使用量22t/d，6600t/a。 项目抛丸、打磨工序采用水膜除尘去粉尘，水膜除尘废水经沉淀过滤后循环使用，根据企业提供资料，循环水量约1500t/a，废气处理装置年补充水量约21t/a。 3）废水污染物产排量 生产废水与生活污水一起进入厂区已建生化池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入草堂园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河。 项目用、排水量详见表2.4。 表2.4 项目用排水估算表 用水类别; 规模; 用水标准; 日用水量（t/d）; 日排水量 （t/d）; 年用水量 （t/a）; 年排水量 （t/a）; 备注. 生活 用排水; 工作人员; 100人; 50L/人·d; 5; 4.5; 1500; 1350. 生产 用排水; 开料弯圈; /; 0.06t/次 （5 天一次）; 0.012; 0.0096; 3.6; 2.88. 磨面清洗; /; /; 0.96; 0.86; 288; 258. 超声波清洗; 12台; 0.3t/台·天; 3.6; 3.24; 1080; 972. 车间清洁; 11000m2; 0.3L/m2; 3.3; 2.97; 198; 178.2. 冷却循环; /; /; 0.004; /; 1.2; /. 水膜除尘; /; /; 0.07; 0; 21; /. 小计; 7.946; 7.08; 1591.8; 1411.08. 合计; 12.946; 11.580; 3091.8; 2761.08. 水平衡图见图2-1。 0.5 5 4.5 磨面清洗 12.946 3.6 3.24 0.36 11.580 3.3 2.97 0.33 厂区生化池 11.580 11.580 0.07 0.07 水膜除尘 5 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 2、排水 生产废水主要为清洗用水，与生活污水一起进入厂区已建生化池（处理能力380t/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入草堂园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河。 3、供电 项目电源由市政电网接入，年用电量100万kW·h。 2.6主要原辅材料及能源消耗量 表2.5 主要原辅材料消耗情况表 序号; 原料名称; 年使用量; 单位; 成分、存储方式; 储存量; 主要成分/用途. 1; 醋酸纤维板; 200; t; 醋酸纤维、固体、堆叠; 10t; 生产塑料架眼镜. 2; 醋酸塑胶颗粒; 400; t; 醋酸纤维、堆叠; 2t; 生产板材眼镜. 3; 醋酸塑胶颗粒; 600; t; 醋酸纤维、堆叠; 2t; 生产塑料胶板. 4; 铰链; 600; 万对; 固体、堆叠; 2万对; 用于连接镜圈和镜腿的活动部位. 5; 镜片; 600; 万对; 固体、盒装堆叠; 20万对; /. 6; 胶袋; 600; 万个; 固体、堆叠; 30万个; 包装眼镜. 7; 纸箱; 3; 万个; 固体、堆叠; 0.1万个; 包装眼镜. 8; 碎布; 200; kg; 固体、堆叠; 50kg; 保养、擦拭机器. 9; 眼镜布; 100; 个; 固体、袋装; 20个; 擦拭眼镜表面. 10; 美纹胶 纸; 200; 卷; 固体、袋装; 50卷; 生产中保护眼镜和饰品. 11; 铜针; 600; 万对; 固体、盒装堆叠; 1万对; 固定眼镜腿. 12; 叶子; 200; 万对; 固体、袋装; 1万对; 用于鼻梁托起眼镜. 13; 打磨蜡; 300; 条; 固体、堆叠; 20条; 主要成分硬脂酸、软脂酸、松香粘剂，用于金属及板材眼镜表面处理. 14; 抛光轮; 60; 个; 固体、堆叠; 10个; 用于眼镜表面抛光. 15; 渔丝线; 120; m; 固体、绕卷堆叠; 30m; 固定镜片. 16; 天地盒; 300; 万套; 片状固体、堆叠; 5万套; 包装眼镜. 17; 砂纸; 800; 片; 固体、堆叠; 100片; 用于产品及模具的表面处理. 18; 眼核片; 1; 万对; 固体、堆叠; 0.1万对; 用于切割镜片时的仿形模具. 19; 拼料水; 400; kg; 液体、桶装、危化品仓库; 0.1t; 主要成分低度乙醇、乙酸乙酯、柠檬酸三乙酯，用于粘接板材眼镜的鼻托和庄头. 20; 移印油; 20; kg; 液体、桶装、危化品仓库; 1kg; BPI-40，用于眼镜产品印花、印字. 21; 润滑油油; 300; L; 液体、桶装、危化品仓库; 50L; 用于机床导轨润滑. 22; 色粉; 60; kg; 固体、袋装; 5kg; 用于注塑. 23; 磨料; 1.2; t; 固体、袋装; 0.5; 眼镜打磨加工. 24; 银片; 36; kg; 固体、袋装; 6kg. 25; 点焊水; 60; kg; 液体、瓶装、危化品仓库; 10kg; 607M-3水溶性助焊剂，用于金属镜架焊接. 26; 焊膏; 240; kg; 液体、瓶装、危化品仓库; 40kg; 主要成分KF、KBF4、B2O3、复合氟硼酸盐、复合硼酸盐、活性剂，水等，用于金属镜架焊接. 27; 钛银片; 400; kg; 固体、袋装; 60kg; 金属眼镜生产. 28; 氩气; 60; 罐; 气体、瓶装、危化品仓库; 5罐; 金属镜架焊接. 表2.6 能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 水; t; 3091.8; 来源于园区供水. 2; 电; 万kW·h; 100; 来源于园区供电. 部分物质简介： - 醋酸板材 - 醋酸板材是一种天然的细胞膜质醋酸，它的主体是植物的果肉提炼而成的，这种板材由于是天然的，具有无毒无害并且十分具有环保效能，很多发饰现在使用的是这种板材，与其他同类型的原料相比，在韧性、光泽度、质感等方面有显著的提高，目前是高档饰品及眼镜厂家首选用料。 2、移印油 项目所用移印油为环保型水性油墨，其主要成分为颜料0-45%，合成树脂15-30% 、芳烃类15-35% 、醚类0-20%、酮类0-20%。 3、色粉 无机颜料，环保型，无毒无害。 4、润滑油 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，矿油基础油由原油提炼而成。矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量经类和非烙类混合物。其组成一般为烷经（直链、支链、多支链）、环烷经（单环、双环、多环）、芳经（单环芳烂、多环芳烧）、环烷基芳经以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非经类化合物。项目使用润滑油直接添加到设备中，不进行暂存。 5、拼料水 白色液体，挥发，有轻微气味，溶于水。相对密度（水=1）：0.9-0.95，熔点（℃）：-50。沸点（℃）：125-130，爆炸极限：1.6%-8.7%。闪点：111F，引燃温度（℃）：300，主要用途：用作醋酸纤维拼接。主要成分低度乙醇15%、乙酸乙酯12%、柠檬酸三乙酯73%。 2.7厂区平面布置 项目厂房租用重庆市奉节县生态工业园区兴园路1号B12栋1、2、3、4层标准厂房，建筑面积共计11760m2，1F设置为塑料胶板生产车间，2F设置为办公区及展厅，3F设置为板材镜架生产车间，4F设置为金属镜架生产车间。一般工业固废暂存间位于3F板材生产车间内，建筑面积约15m2，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危废暂存间位于3F板材生产车间内，建筑面积约15m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置。 2.8项目依托情况 本项目租用重庆市奉节县奉节县生态工业园区兴园路1号B12栋1、2、3、4层标准厂房，该厂房已办理环保手续，已接通园区给排水管网。供水、供电等状态良好。项目已与租赁厂房房东（园区管委会）签订租赁协议，生化池责任主体为园区管委会。本项目依托园区及租赁厂房情况详见表 2.7。 表2.7 本项目与园区及租用厂房依托关系一览表 序号; 内容; 建设情况; 依托关系. 1; 供电; 园区及厂房已有供电系统; 依托. 2; 供水; 园区及厂房已有供水系统; 依托. 3; 排水; 园区管网及排水系统; 依托. 4; 污水处理设施; 厂区已建生化池（380m3/d），（接纳B5-B16幢入驻企业产生的污水）; 依托. 园区污水处理厂（5000m3/d）; 依托. 5; 生活垃圾; 车间内设置垃圾桶; 依托园区环卫部门统一收集处理. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9生产工艺流程 项目主要生产板材镜框眼镜、金属眼镜、塑料胶板，各生产工艺流程如下。生产过程中使用的模具均为外购，如有损坏，返厂维修。 （1）板材镜框眼镜（板材类）生产工艺流程 项目板材镜框眼镜生产工艺流程见图2-2。 6.0醋酸纤维板（镜圈） 3.5/4.0醋酸纤维板（镜腿） 开料 开料 S1-1、N W1-1 真空缩水 真空缩水 开坑、打铜线 压料、拼接 拼料水 金属芯 S1-2、G1-1、N 数控车圈 车外形 S1-3、N 刮圈 弯脾 S1-4、N 滚光 烘烤 滚光 S1-5、N 磨面清洗 磨面清洗 W1-2 弯圈 W1-3 切脾头 钉铰、切桩头 铰链 S1-6、N 组装 螺丝 打磨、光架 抛光蜡 G1-2、S1-7、N 洗架 自来水 W1-4 移印、刻字 移印油 G1-3 车片 挂牌、包装 检验 卡片 成品 定型片 S1-8 图2-2 板材镜框眼镜生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 板材眼镜的生产包括镜圈生产和镜腿生产。 1、镜圈生产 开料：外购醋酸纤维板（6.0 胶板料），经开料机进行裁切成所需的外形及合适的尺寸。此过程将产生噪声N和废边角料S1-1、废水W1-1。 真空缩水：醋酸纤维素是植物纤维素制备而成，含有一定的水分，开料后为防止材料缩水变形，采用真空缩水机对其烘干水分，烘干温度为60℃，烘干时间约为40分钟； 压料、拼接：烘干后的镜框通过设备压制中梁，拼接托叶和桩头（该工序是人工手动将托叶和桩头涂上拼料水按照图纸要求粘合在一起），此过程将产生噪声N和拼接废气G1、废边角料S1-2。 数控车圈、刮圈、烘烤：之后再送入数控车床对框架进行内形、外形加工，然后对角落处进行人工刮圈，烘烤。此过程将产生噪声N、废边角料S1-3、S1-4。 滚光：将研磨材料、工件、木粒放入滚筒机内，通过滚筒的转动带动磨料与产品的摩擦而达到去除毛刺光亮的目的。此过程将产生噪声N、会产生废木粒S1-5。 磨面清洗、弯圈、钉铰、切桩头：初步成型的镜框先经过清洗后再在设备上进行弯圈处理，然后放入冷水中（6～7℃）进行冷却；之后再将外购的铰链钉入镜框两侧，并切桩头。此过程会产生清洗废水W1-2、弯圈排水W1-3、噪声N和废边角料S1-6。 2、镜腿生产 开料：外购醋酸纤维板（3.5 胶板料和4.0厚）经45～50℃的热水中浸泡一下，经开料机进行裁切成所需的外形及合适的尺寸，此过程将产生噪声N和废边角料S1-1、废水W1-1。 真空缩水：醋酸纤维素是植物纤维素制备而成，含有一定的水分，开料后为防止材料缩水变形，采用真空缩水机对其烘干水分，烘干温度为60℃，烘干时间约为40分钟； 开坑、打铜线：烘干后的镜腿通过设备进行开坑，并将外购板材料加热（温度约为100℃），通过打芯机将金属芯打入腿件中，以增强腿件的强度，此过程将产生噪声N废边角料S1-2。 车外形、弯脾：过刨床、花式机器等设备加工成客户要求外形，然后人工弯曲镜腿，此过程将产生噪声N、废边角料S1-3、S1-4。 滚光：将研磨材料、工件、木粒放入滚筒机内，通过滚筒的转动带动磨料与产品的摩擦而达到去除毛刺光亮的目的。此过程将产生噪声N、会产生废木粒S1-5。 磨面清洗、切脾头：自来水清洗，人工修边、用设备切镜腿的头部，使之能与镜圈配合，此过程会产生清洗废水W1-2、噪声N和废边角料S1-6。 在镜腿开料时使用的热水约5天左右更换一次（W1-1），每次约20L；镜框、镜腿、用超声波清洗，会产生清洗废水（W1-2）；镜框弯圈后冷却水约5天更换一次（W1-3）；镜圈拼接过程会产生少量有机废气（G1-1），在镜框和镜腿前期生产处理过程中会产生废边角余料（S1-1～S1-4、S1-6），在滚光过程中滚筒为密闭操作，无粉尘等废气产生，会产生废木粒（S1-5）。 组装：将生产处理后的镜框和镜腿用外购螺丝进行组装。 打磨、光架：将装配好的眼镜框架采用抛光机进行打磨抛光，抛光使用的抛 光蜡主要为紫光蜡和黄蜡，主要是将紫光蜡和黄蜡靠在转动布轮边缘，便蜡均匀覆盖在表面上，再进行眼镜架的抛光工序，进一步增加镜架表面的光亮程度。抛光过程产生粉尘（G1-2）和废抛光轮（S1-7）和噪声N。 洗架：打磨后采用自来水通过超声波清洗机洗去粘在镜框上的粉尘。此过程 产生间歇清洗废水（W1-4）。 移印刻字：清洁后的镜框通过移印机印上商标、型号等。此过程产生少量油 墨废气（G1-3）。 装片：将外购的定型片按照需要进行车片，再安装到镜框上。该过程会产生 一定的车片边角料和废片（S1-8）。 包装：将制作完成的眼镜进行检查，然后挂牌、包装，即为成品。 （2）板材镜框眼镜（注塑类）生产工艺流程 项目板材镜框眼镜（注塑类）生产工艺流程见图2-3。 醋酸纤维颗粒（镜圈） 醋酸纤维颗粒（镜腿） 烘料 烘料 色粉 调色 调色 色粉 10%边角料 10%边角料，90% 注塑 粉碎 注塑 粉碎 G2-1、N 精雕 精雕 S2-1、N 90%边角料回用于胶板生产 90%边角料回用于胶板生产 震机滚筒 震机滚筒 铰链 钉铰 钉铰 切桩头 S2-2、N 组装 螺丝 打磨、光架 抛光蜡 G2-2、S2-3、N 洗架 自来水 W2-1 抛光 抛光蜡 G2-3、N G2-4 移印、刻字 移印油 定型片 检验 成品 车片 挂牌、包装 卡片 S2-4 图2-3 板材镜框眼镜（注塑）生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 镜圈生产：本项目主要使用醋酸塑胶颗粒作为原料，先在烤料筒内烘烤（约90～120℃）6～8h 除湿干燥，干燥后加入色粉调色，然后人工手动将塑料颗粒加入注塑机，通过注塑机内的眼镜模具成型（220～240℃），注塑过程全封闭，注塑采用自来水循环冷却（不接触），冷却水循环使用，定期补充不外排，注塑过程产生的10%塑料边角料直接加入粉碎机在全封闭下粉碎成颗粒物重新进入注塑工序；再通过精雕机处理注塑成型的塑料架合模线；之后将眼镜架、研磨石以及 一定量的水置于震动研磨机中对眼镜架表面进一步打磨；最后将外购的铰链钉入镜框两侧，并切桩头，使之保持平整。 镜腿生产：镜腿生产与镜圈生产前过程一致，仅注塑的磨具不一致。在钉铰 后切脾头，人工弯脾后备用。 各种塑胶使用不同的注塑机，则注塑机不需要清洗。 注塑过程会产生少量注塑有机废气（G2-1）；精雕过程有边角废料产生 （S2-1）和噪声N；切桩头和切脾头产生边角料（S2-2）和噪声N。 组装：将生产处理后的镜圈和镜腿用外购螺丝组装成镜框。 打磨、光架：将装配好的眼镜框架采用抛光机进行打磨抛光，抛光使用的抛 光蜡主要为紫光蜡和黄蜡，主要是将紫光蜡和黄蜡靠在转动布轮边缘，便蜡均匀覆盖在表面上，再进行眼镜架的抛光工序，进一步增加镜架表面的光亮程度。抛光过程产生粉尘（G2-2）和废抛光轮（S2-3）和噪声N。 超声波洗架：打磨后采用自来水通过超声波清洗机洗去粘在镜框上的粉尘。 此过程产生间歇清洗废水（W2-1）。 抛光：将烘干的眼镜框架用抛光机进行打磨抛光，先将抛光腊均匀涂擦到打 磨轮边缘，再人工手持胶圈，在打磨轮上摩擦，使之表面光滑，抛光使用的抛光 蜡主要为白蜡。抛光过程产生粉尘（G2-3）和噪声N。 移印刻字：清洁后的镜框通过移印机印上商标、型号等。此过程产生少量油 墨废气（G2-4）。 装片：将外购的定型片按照需要进行车片，再安装到镜框上。该过程会产生 一定的车片边角料和废片（S2-4）。 包装：将制作完成的眼镜进行检查，然后挂牌、包装，即为成品。 （3）金属镜框眼镜生产工艺流程 项目金属镜框眼镜生产工艺流程见图2-4。 圈丝 焊夹口 绕圈 焊接 移印、刻字 检验 成品 卡片 车片 定型片 移印油 横旦 打弯 抛光飞边 弯脾 挂牌、包装 组装 鼻中 锣切 铣鼻梁 脾 饰片 铰链 抛光蜡 洗洁精、自来水 抛光蜡 清洗 打磨、光架 S3-2、N、G3-1 S3-1、N G3-2 W3-1 S3-3、N、G3-3 电镀外协 G3-4 S3-4 图2-4 金属镜框眼镜生产工艺流程及产排污环节图 （1）生产工艺流程简述： 镜框生产：眼镜圈丝进行绕圈后将夹口位置焊接在一起；外购鼻中金属丝经过锣切铣床加工后备用；外购横旦经抛光飞边后经设备打弯备用；脾经抛光飞边后与外购饺链进行焊接，然后人工弯脾（镜腿）备用； 根据客户需要将品牌等饰片经抛光飞边后备用。抛光飞边采用黄蜡作为抛光蜡。其中锣切过程产生少量边角余料（S3-1）；横旦、脾、饰片的粗磨过程产生少量抛光粉尘（G3-1）和废抛光轮（S3-2）和噪声N。 焊接：该工序使用高频焊接机，通过高频加热铜管焊接头，然后把金属架需要焊接的部位（用模夹具固定好）接触铜管，使之温度达到600℃~800℃后，再用银焊丝沾上焊膏（助焊剂）放入焊接点，待焊线溶化后，将两部分金属粘连在一起。焊接过程有循环水降温，循环使用，不外排。此过程还产生少量的焊接烟尘（G3-2）。 - 清洗：焊接后采用自来水通过超声波清洗机洗去粘在镜框上的粉尘。此过程 产生间歇清洗废水（W3-1）。 打磨、光架：将清洗好的眼镜框架采用抛光机进行打磨抛光，抛光使用的抛 光蜡主要为紫光蜡和黄蜡，增加镜架表面的光亮程度。抛光过程产生粉尘（G1-3） 和废抛光轮（S3-3）和噪声N。 电镀外协：金属镜架电镀全部外协生产，合作单位：重庆市真诚电镀有限公司。 移印、刻字：镜框通过移印机印上商标、型号等。此过程产生少量油墨废气（G3-4）。 装片：将外购的定型片按照需要进行车片，再安装到镜框上。该过程会产生一定的车片边角料和废片（S3-4）。 （4）塑料胶板生产工艺流程 项目塑料胶板生产工艺流程见图2-4。 醋酸塑胶颗粒，90%破碎的边角料 拉板 G4-1、N 碎料 色粉 N 不合格品 压板 电加热 G4-2、N 成品包装 图2-4 塑料胶板生产工艺流程及产排污环节图 生产工艺流程简述： 塑料胶板生产：本项目主要使用醋酸塑胶颗粒，90%破碎的边角料作为原料，先在拉板机内通过电加热（约90～120℃）3～4h熔化塑料颗粒，期间会产生少量拉板有机废气G3-1，噪声；熔化的颗粒经碎料机碎料后加入色粉调色，然后人工手动将塑料颗粒加入压板机，通过注压板机内的胶板模具成型（220～240℃），压板过程采用自来水循环冷却（不接触），冷却水循环使用，定期补充不外排，期间会产生少量拉板有机废气G4-2，不合格品直接通过碎料机碎料后重新生产。压板后的成品包装入库。 2.10产污环节汇总 拟建项目主要污染工序见下表。 表2.8 主要产污环节及污染因子一览表 - 时段; - 污染因子; - 污染来源; - 编号; - 污染因子. - 营运期; - 废气; 压料、拼接、打磨、光架、打磨抛砂、抛光飞边; G1-1、G2-2、G2-3、G3-1、G3-3; - 粉尘. 拼接、移印、刻字; G1-1、G1-3、G2-4、G3-4; - 非甲烷总烃. 注塑; G2-1; - 非甲烷总烃. 拉板; G4-1; - 非甲烷总烃. 压板; G4-2; - 非甲烷总烃. 焊接; G3-2; - 颗粒物. - 废水; 开料、弯圈; W1-1、W1-3; - SS（清洁下水）. 超声波清洗、冲洗; W1-2、W1-4、W2-1、W3-1、; - COD、SS. 车间清洁; - /; - COD、SS、石油类. 注塑; - /; - 冷却循环，不外排. 员工办公、生活; - /; COD、SS、氨氮等. - 噪声; - 锣切、抛光飞边、注塑、开料、压料、数控车圈、刮圈、滚光、钉铰、切桩头、切脾头、打磨、光架; - 噪声. - 固体废物; 开料、压料、拼料、注 塑、雕刻、切桩头、 切脾头; S1-1、S1-2、S1-3、S1-4、S1-6、S1-8、S2-1、S2-2、S2-3、S2-4、S3-1、S3-2、S3-3、S3-4; 边角料. 滚光; S1-5; 废木粒、废砂砾. 打磨抛光; S1-7、S2-3、S3-3; 废抛光轮. 线切割和油压; - /; 废切削油. 车间; - /; 含油棉纱手套. 仓库; - /; 废包装材料. 污水处理装置; - /; - 污泥. - 员工办公、生活; - 生活垃圾; - 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据区域已有监测结果及项目现场监测报告，项目所在区域环境空气、地表水、声等环境质量现状良好，不存在环境问题。 本项目为新建项目，项目入驻前园区厂房未引进其他项目，厂房建成至今一直空置，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），拟建项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： Ln=10lgi=1k100.1Li×100％ 式中：Pi——某污染物i的占标率； Ci——i污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——i污染物相应的环境质量标准，mg/m3。 （2）空气质量达标区判断 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本评价引用重庆市生态环境局2023年6月2日公布的《2022年重庆市生态环境状况公报》中环境空气质量数据进行评价。 表3.1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 26; 40; 65; 达标. PM10; 32; 70; 45.7; 达标. PM2.5; 28; 35; 80; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 122; 160; 76.3; 达标. 根据以上数据分析，奉节县属于环境空气质量达标区。 （3）区域污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染类）（试行）可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。根据调查，监测至今区域未新增大的排放同类污染物的污染源，区域环境空气质量未有明显变化，且监测数据在三年有效期内，监测点与本项目距离小于5km范围，监测因子也能够满足本次评价要求，因此，本次评价引用的监测数据是合理可行的。 ①数据来源 NMHC数据引用2023年4月24日—4月30日重庆奉节工业园区草堂组团环境质量现状监测作为依据，该监测从整个园区层面布局，监测结果可代表区域环境质量现状，选取其中Q-1点的监测数据为代表，该监测点位于本项目西北侧约500m处。 表3.2 其他污染物补充监测点位基本信息 数据来源; 监测点 名称; 监测因子; 监测时段及频次; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 重庆奉节工业园区草堂组团规划环评跟踪监测; Q-1草堂镇居民集中区; NMHC; 2023年4月24日—4月30日 连续7天，1小时平均值; WN; 300m. 注：小时值提供02:00、05:00、08:00、11:00、14:00、17:00、20:00、23:00。 ②监测及评价结果 环境空气现状监测结果统计及污染物占标率见下表。 表3.3 环境空气质量现状监测结果表 污染物; 平均时间; 评价标准 μg/m3; 监测浓度范围 mg/m3; 最大浓度值占标率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. NMHC; 1小时平均; 2000; 460~790; 39.5; 0; 达标. 监测统计及评价结果表明项目区域各评价因子最大浓度占标率均低于100%，NMHC满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577 -2012）二级标准限值。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目纳污水体为石马河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）可知，石马河全河段执行《地表水监环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 （1）数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中水环境质量现状调查要求，可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本次评价引用重庆奉节工业园区（草堂组团）（调整）环境质量现状监测作为依据，选取其中Ⅰ、Ⅱ监测断面数据，监测点位基本信息见下表。 表3.4 地表水环境质量监测点位基本信息表 编号; 监测点名称; 地表水监测项目; 取样时间. D-1; 排污口上游 （石马河）; 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、电导率、镍、银、锡、铬; 2023年4月24日～26日，连续3天. D-2; 排污口下游 （石马河）. （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)附录D，水环境现状评价采用水质指数法评价，评价模式如下： Si,j=Ci,jCsi①一般水质因子(随水质浓度增加而水质变差的水质因子)的指数计算公式 式中： Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci,j——评价因子i在第j点的实测统计代表值，mg/L； Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 ②pH的指数计算公式： 式中： SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj——pH的实测统计代表值； pHsd——评价标准pH的下限值； pHsu——评价标准pH的上限值。 ③溶解氧（DO）的标准指数计算公式： 式中： SDO.j ——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOj ——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L； DOs ——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流DOf=468/(31.6+T)；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、进岸海域，DOf=(491-2.65S)/(33.5+T)； S——使用盐度符号，量纲为1； T——水温，℃。 （3）监测结果统计与评价 地表水监测统计及评价结果见下表。 表3.5 水质现状监测结果及评价表 监测点; 监测因子; 单位; 监测结果; 评价标准; 水质指数; 达标情况. Ⅰ排污口上游 （石马河; 水温; ℃; 16.0~16.8; /; /; /. pH; 无量纲; 7.7~7.9; 6～9; 0.45; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.8~1.9; 4; 0.475; 达标. COD; mg/L; 12; 20; 0.6; 达标. 氨氮; mg/L; 0.155~0.161; 1.0; 0.161; 达标. BOD5; mg/L; 2.3~2.4; 4; 0.6; 达标. 总磷; mg/L; 0.05; 0.1; 0.5; 达标. DO; mg/L; 7.88~7.98; 5; 0.63; 达标. 电导率; us/cm; 295~308; 2000; 0.154; 达标. 总氮; mg/L; 0.81~0.85; 1.0; 0.85; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.2; /; 达标. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /; 达标. F-; mg/L; 0.15~0.19; 1.0; 0.19; 达标. 砷; mg/L; 3.0×10-4L; 0.05; /; 达标. 汞; mg/L; 3.0×10-4L; 0.00005; /; 达标. 硒; mg/L; 4.0×10-4L; 0.01; /; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.002; /; 达标. 硫化物; mg/L; 0.01L; 0.1; /; 达标. 锌; mg/L; 0.01L; 0.05; /; 达标. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 0.05; /; 达标. 镉; mg/L; 5.0×10-4L; 0.005; /; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.05; /; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.05; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 940~1100; 10000; 0.11; 达标. 铜; mg/L; 0.01L; 1.0; /; 达标. 镍; mg/L; 5.0×10-3L; /; /; 达标. 银; mg/L; 2.5×10-3L; /; /; 达标. 锡; mg/L; ND; /; /; 达标. 铬; mg/L; 0.03L; /; /; 达标. Ⅱ排污口下游 （石马河; 水温; ℃; 16.0~16.6; /; /; /. pH; 无量纲; 7.7~7.9; 6～9; 0.45; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.6~1.8; 4; 0.475; 达标. COD; mg/L; 12~14; 20; 0.7; 达标. 氨氮; mg/L; 0.127~0.133; 1.0; 0.133; 达标. BOD5; mg/L; 2.6~2.9; 4; 0.725; 达标. 总磷; mg/L; 0.04~0.05; 0.1; 0.5; 达标. DO; mg/L; 7.85~7.96; 5; 0.64; 达标. 电导率; us/cm; 318~327; 2000; 0.164; 达标. 总氮; mg/L; 0.72~0.92; 1.0; 0.92; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.2; /; 达标. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /; 达标. F-; mg/L; 0.15~0.16; 1.0; 0.16; 达标. 砷; mg/L; 3.0×10-4L; 0.05; /; 达标. 汞; mg/L; 3.0×10-4L; 0.00005; /; 达标. 硒; mg/L; 4.0×10-4L; 0.01; /; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.002; /; 达标. 硫化物; mg/L; 0.01L; 0.1; /; 达标. 锌; mg/L; 0.01L; 0.05; /; 达标. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 0.05; /; 达标. 镉; mg/L; 5.0×10-4L; 0.005; /; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.05; /; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.05; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 210~940; 10000; 0.094; 达标. 铜; mg/L; 0.01L; 1.0; /; 达标. 镍; mg/L; 5.0×10-3L; /; /; 达标. 银; mg/L; 2.5×10-3L; /; /; 达标. 锡; mg/L; ND; /; /; 达标. 铬; mg/L; 0.03L; /; /; 达标. 备注：“L”代表污染物浓度低于方法检出限，直接按检测限计。 由上表可知，评价断面pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、电导率、镍、银、锡、铬均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境质量现状 项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4土壤环境 项目租赁重庆市奉节县生态工业园区兴园路1号B12栋从事生产，该标准厂房占地范围均已覆盖硬化，周边均为已建成工业企业或规划工业用地，参照草堂组团土地利用规划图，区域土地类型为《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）规定的工业用地（M），执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地限值。 （1）数据来源 因项目占地评价范围土地均已采取混凝土覆盖硬化，无裸露地表，不能进行采样监测，本次评价引用重庆奉节工业园区（草堂组团）（调整）环境现状监测报告作为评价依据，该监测从整个园区层面布局，监测结果可一定程度代表项目区域土壤现状。 监测信息见下表。 表3.6 土壤环境质量监测信息表 监测点位编号; 监测点位名称; 取样类型; 采样时间及频次; 监测因子. T4; 中部产业片区内（工业集中区）; 柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样; 2023.4.25 采样1次; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯笨、1,4-二氯笨、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a,h〕蒽、茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘、氰化物；同步分析采样点的土壤类型. T5; 中部产业片区内. T6; 中部产业片区内. （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），土壤环境质量现状评价应采用标准指数法。 （3）监测评价结果 土壤监测及评价结果见下表。 表3.7 土壤理化特性调查表 序号; 监测项目; 单位; 第二类用地筛选值 mg/kg; T4; T5; T6. 监测值; Pi; 监测值; Pi; 监测值; Pi. 1; 样品状态; 黄棕壤土; 黄棕壤土; 黄棕壤土. 2; pH; 无量纲; /; 7.21; /; 7.32; /; 7.26; /. 3; 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 4500; 33; 0.0073; 54; 0.012; 37; 0.0082. 4; 砷; mg/kg; 60; 5.75; 0.095; 8.25; 0.138; 5.54; 0.092. 5; 汞; mg/kg; 38; 0.571; 0.015; 0.125; 0.003; 0.073; 0.002. 6; 六价铬; mg/kg; 5.7; 0.5L; /; 0.5L; /; 0.5L; /. 7; 铜; mg/kg; 18000; 22; 0.0012; 23; 0.0012; 22; 0.0012. 8; 铅; mg/kg; 800; 22.0; 0.0275; 27.6; 0.0345; 30.7; 0.038. 9; 镉; mg/kg; 65; 0.08; 0.0012; 0.08; 0.012; 0.10; 0.015. 10; 镍; mg/kg; 900; 27; 0.03; 29; 0.032; 28; 0.031. 11; 铬; mg/kg; /; 71; /; 67; /; 81; /. 12; 锌; mg/kg; /; 93; /; 92; /; 97; /. 13; 氰化物; mg/kg; 135; 0.01L; /; 0.01L; /; 0.01L; /. 14; 银; mg/kg; /; ND; /; ND; /; ND; /. 15; 四氯化碳; μg/kg; 2.8; 1.3L; /; 1.3L; /; 1.3L; /. 16; 氯仿; μg/kg; 0.9; 1.1L; /; 1.1L; /; 1.1L; /. 17; 氯甲烷; μg/kg; 37; 1.0L; /; 1.0L; /; 1.0L; /. 18; 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 9; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 19; 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 5; 1.3L; /; 1.3L; /; 1.3L; /. 20; 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 66; 1.0L; /; 1.0L; /; 1.0L; /. 21; 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 596; 1.3L; /; 1.3L; /; 1.3L; /. 22; 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 54; 1.4L; /; 1.4L; /; 1.4L; /. 23; 二氯甲烷; μg/kg; 616; 1.5L; /; 1.5L; /; 1.5L; /. 24; 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 5; 1.1L; /; 1.1L; /; 1.1L; /. 25; 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 10; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 26; 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 6.8; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 27; 四氯乙烯; μg/kg; 53; 1.4L; /; 1.4L; /; 1.4L; /. 28; 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 840; 1.3L; /; 1.3L; /; 1.3L; /. 29; 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 2.8; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 30; 三氯乙烯; μg/kg; 2.8; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 31; 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 0.5; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 32; 氯乙烯; μg/kg; 0.43; 1.0L; /; 1.0L; /; 1.0L; /. 33; 苯; μg/kg; 4; 1.9L; /; 1.9L; /; 1.9L; /. 34; 氯苯; μg/kg; 270; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 35; 1,2-二氯苯; μg/kg; 560; 1.5L; /; 1.5L; /; 1.5L; /. 36; 1,4-二氯苯; μg/kg; 20; 1.5L; /; 1.5L; /; 1.5L; /. 37; 乙苯; μg/kg; 28; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 38; 苯乙烯; μg/kg; 1290; 1.1L; /; 1.1L; /; 1.1L; /. 39; 甲苯; μg/kg; 1200; 1.3L; /; 1.3L; /; 1.3L; /. 40; 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 570; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 41; 邻二甲苯; μg/kg; 640; 1.2L; /; 1.2L; /; 1.2L; /. 42; 硝基苯; mg/kg; 76; 0.09L; /; 0.09L; /; 0.09L; /. 43; 苯胺; mg/kg; 260; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 44; 2-氯酚; mg/kg; 2256; 0.06L; /; 0.06L; /; 0.06L; /. 45; 苯并〔a〕蒽; mg/kg; 150; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 46; 苯并〔a〕芘; mg/kg; 1293; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 47; 苯并〔b〕荧蒽; mg/kg; 15; 0.2L; /; 0.2L; /; 0.2L; /. 48; 苯并〔k〕荧蒽; mg/kg; 151; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 49; 䓛; mg/kg; 1293; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 50; 二苯并〔a,h〕蒽; mg/kg; 15; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 51; 茚并〔1,2,3-cd〕芘; mg/kg; 1.5; 0.1L; /; 0.1L; /; 0.1L; /. 52; 萘; mg/kg; 70; 0.09L; /; 0.09L; /; 0.09L; /. 53; 氰化物; mg/kg; 135; 0.01L; /; 0.01L; /; 0.01L; /. 由上表可以看出，土壤中污染物含量均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地筛选值，目前无土壤污染情况。 3.1.5地下水环境 （1）数据来源 本次评价引用重庆奉节工业园区（草堂组团）（调整）环境现状监测报告作为评价依据，该监测从整个园区层面布局，监测结果可一定程度代表项目区域地下水质量现状。 各引用数据监测点位布置及监测因子见下表。 表3.8 地下水环境现状监测信息表 点位名称和编号; 检测项目; 检测频次. D-1; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、镍、铬、铜、锌、二甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷; 2023年5月16日采样1次. D-3. D-4. （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水水质现状评价应采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况： a）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见下式。 Pi= Ci /Csi 式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L； Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。 b）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法见下式。 pH ≤7.0 pH ＞7.0 式中：PpH——pH的标准指数，无量纲； pH——pH监测值； pHsd——标准中pH的下限值； pHsu——标准中pH的上限值。 （3）监测及评价结果 本项目地下水水质监测及评价结果见下表。 表3.9 地下水水质监测及评价结果表 监测点位; 监测项目; 单位; 监测值; 标准限值; Pi值. D-1; pH; 无量纲; 7.1; 6.5-8.5; 0.06. 氨氮; mg/L; 0.158; 0.50; 0.316. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.002; /. 总硬度; mg/L; 276; 450; 0.613. 溶解性总固体; mg/L; 325; 1000; 0.325. 总大肠菌群; MPN/100ml; ＜2; 3.0; /. Cl-; mg/L; 15.8; 250; 0.063. SO42-; mg/L; 45.1; 250; 0.18. NO3-(以N计); mg/L; 3.97; 20.0; 0.198. NO2-(以N计); mg/L; 0.021; 1.00; 0.021. 氟化物; mg/L; 0.49; 1.0; 0.49. 铬(六价); mg/L; 0.004L; 0.05; /. 镍; mg/L; 5.0×10-3L; 0.02; /. 砷; mg/L; 3.0×10-4L; 0.01; /. 汞; mg/L; 4.00×10-5L; 0.001; /. 铁; mg/L; 0.03L; 0.3; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.10; /. 菌落总数; CFU/ml; 71; 100; 0.71. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 0.01; /. 镉; mg/L; 5.0×10-4L; 0.005; /. 耗氧量; mg/L; 1.88; 3.0; 0.627. 铬; mg/L; 0.03L; 0.05; /. 铜; mg/L; 0.01L; 1.00; /. K+; mg/L; 0.59; /; /. Na+; mg/L; 12.6; 200; 0.063. Ca2+; mg/L; 101; /; /. Mg2+; mg/L; 5.55; /; /. CO32-; mol/L; 未检出; /; /. HCO3-; mol/L; 288.9; /; /. 锌; mg/L; 0.01L; 1.00; /. 二甲苯; μg/L; 未检出; 500; /. 三氯甲烷; μg/L; 1.4L; 60; /. 二氯甲烷; μg/L; 1.0L; 20; /. D-3; pH; 无量纲; 7.0; 6.5-8.5; 0.06. 氨氮; mg/L; 0.093; 0.50; 0.186. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.002; /. 总硬度; mg/L; 402; 450; 0.893. 溶解性总固体; mg/L; 475; 1000; 0.475. 总大肠菌群; MPN/100ml; ＜2; 3.0; /. Cl-; mg/L; 19.2; 250; 0.077. SO42-; mg/L; 69.2; 250; 0.277. NO3-(以N计); mg/L; 5.36; 20.0; 0.268. NO2-(以N计); mg/L; 0.062; 1.00; 0.062. 氟化物; mg/L; 0.33; 1.0; 0.33. 铬(六价); mg/L; 0.004L; 0.05; /. 镍; mg/L; 5.0×10-3L; 0.02; /. 砷; mg/L; 3.0×10-4L; 0.01; /. 汞; mg/L; 4.00×10-5L; 0.001; /. 铁; mg/L; 0.03L; 0.3; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.10; /. 菌落总数; CFU/ml; 61; 100; 0.61. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 0.01; /. 镉; mg/L; 5.0×10-4L; 0.005; /. 耗氧量; mg/L; 1.51; 3.0; 0.503. 铬; mg/L; 0.03L; 0.05; /. 铜; mg/L; 0.01L; 1.00; /. K+; mg/L; 3.68; /; /. Na+; mg/L; 30.3; 200; 0.152. Ca2+; mg/L; 113; /; /. Mg2+; mg/L; 28.6; /; /. CO32-; mol/L; 未检出; /; /. HCO3-; mol/L; 423.0; /; /. 锌; mg/L; 0.01L; 1.00; /. 二甲苯; μg/L; 未检出; 500; /. 三氯甲烷; μg/L; 1.4L; 60; /. 二氯甲烷; μg/L; 1.0L; 20; /. D-4; pH; 无量纲; 7.0; 6.5-8.5; 0.06. 氨氮; mg/L; 0.090; 0.50; 0.18. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0.002; /. 总硬度; mg/L; 319; 450; 0.709. 溶解性总固体; mg/L; 329; 1000; 0.329. 总大肠菌群; MPN/100ml; ＜2; 3.0; /. Cl-; mg/L; 3.43; 250; 0.014. SO42-; mg/L; 11.0; 250; 0.044. NO3-(以N计); mg/L; 5.34; 20.0; 0.267. NO2-(以N计); mg/L; 0.016L; 1.00; /. 氟化物; mg/L; 0.27; 1.0; 0.27. 铬(六价); mg/L; 0.004L; 0.05; /. 镍; mg/L; 5.0×10-3L; 0.02; /. 砷; mg/L; 3.0×10-4L; 0.01; /. 汞; mg/L; 4.00×10-5L; 0.001; /. 铁; mg/L; 0.03L; 0.3; /. 锰; mg/L; 0.01L; 0.10; /. 菌落总数; CFU/ml; 79; 100; 0.71. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; /. 铅; mg/L; 2.5×10-3L; 0.01; /. 镉; mg/L; 5.0×10-4L; 0.005; /. 耗氧量; mg/L; 1.57; 3.0; 0.627. 铬; mg/L; 0.03L; 0.05; /. 铜; mg/L; 0.01L; 1.00; /. K+; mg/L; 0.84; /; /. Na+; mg/L; 3.46; 200; 0.063. Ca2+; mg/L; 82.6; /; /. Mg2+; mg/L; 26.9; /; /. CO32-; mol/L; 未检出; /; /. HCO3-; mol/L; 402.1; /; /. 锌; mg/L; 0.01L; 1.00; /. 二甲苯; μg/L; 未检出; 500; /. 三氯甲烷; μg/L; 1.4L; 60; /. 二氯甲烷; μg/L; 1.0L; 20; /. 从上表可知D1、D3、D4各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，总体来看，地下水环境质量状况基本较好。 （4）地下水化学类型分析 地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中8种主要离子（Na+、K+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-和CO32-）毫克当量浓度来划分的。 首先列举出本次项目地下水监测结果中的主要离子含量，详见下表。 表3.10 地下水水质监测中主要离子含量 监测项目; 单位; 监测结果. D1; D3; D4. K+; mg/L; 0.59; 3.68; 0.84. Na+; mg/L; 12.6; 30.3; 3.46. Ca2+; mg/L; 101; 113; 82.6. Mg2+; mg/L; 5.55; 28.6; 26.9. CO32-; mg/L; 0.00; 0.00; 0.00. HCO3-; mg/L; 288.9; 423.0; 402.1. Cl-; mg/L; 15.8; 19.2; 3.43. SO42-; mg/L; 45.1; 69.2; 11.0. 然后将计量单位mg/L换算为当量浓度meq/L，即： c(meqL)=c(mgL)该离子的相对原子质量×自身离子价 地下水水质中离子换算成当量浓度meq/L后见下表。 表3.11 地下水水质中主要离子当量浓度含量 监测项目; 单位; 监测结果. D1; D3; D4. K+; meq/L; 0.015; 0.094; 0.022. Na+; meq/L; 0.547; 1.317; 0.150. Ca2+; meq/L; 5.05; 5.65; 4.13. Mg2+; meq/L; 0.482; 2.486; 2.340. CO32-; meq/L; 0.00; 0.00; 0.00. HCO3-; meq/L; 4.736; 6.934; 6.592. Cl-; meq/L; 0.445; 0.541; 0.097. SO42-; meq/L; 0.940; 1.442; 0.229. 各离子成分所占比重见下表。 表3.12 各离子成分所占比重 监测项目; D1; D3; D4. 阳离子; Na+和K+; 9.22%; 14.78%; 2.59%. Ca2+; 82.87%; 59.18%; 62.18%. Mg2+; 7.91%; 26.04%; 35.23%. 阴离子; HCO3-; 77.37%; 77.76%; 95.29%. Cl-; 7.27%; 6.07%; 1.4%. SO42-; 15.36%; 16.17%; 3.31%. 根据上表阴阳离子分布结果，将主要离子中含量大于25％毫克当量的阴离子和阳离子进行组合并且命名，阴离子在前，阳离子在后，对照舒卡列夫分类表可得出地下水化学类型，本次评价各监测点地下水类型见下表。 表3.13 各监测点地下水化学类型 监测点位; 地下水化学类型. D1; HCO3-Ca-Mg. D3; HCO3-Ca-Mg. D4; HCO3-Ca-Mg. |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目租用重庆市奉节县生态工业园区兴园路1号B12幢进行生产，根据现场调查，项目其余西侧、北侧为园区标准厂房，大部分已入驻同类型工业企业。项目周边不涉及依法设立的各类各级保护区，50米范围内无声环境保护目标，环境敏感目标主要为园区周边居住、文化教育、行政办公区域。 项目周边环境关系见表3.14，评价区域内主要敏感目标见表3.15。 表3.14 周边环境关系一览表 序号; 外环境; 方位; 距离（m）; 特征. 1; 标准厂房; 西面; 距场界30m; 部分企业入驻：视健康、视品科学、潮汐眼镜、贵甲机械等. 2; 标准厂房; 西面; 距场界30m; 部分企业入驻：亿融眼镜、富美眼镜等. 3; 空地; 东面; 距场界10m; 工业用地. 4; 标准厂房; 北面; 距场界5m; 部分企业入驻：万大眼镜、索途模具等. 表3.15 环境保护目标分布一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 园区管委会; -160; 230; 行政办公; 约50人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区; W; 415. 2; 草堂中心卫生院; -240; 340; 医院; 医护人员40，床位40张; W; 480. 3; 草堂廉租房; -360; -100; 居民区; 约2000人; S; 495. 4; 七里村零散居民; -150; -200; 散户; 约10人; NW; 450. 5; 石马河; /; /; 地表水; 受纳水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域; S; 130. |
| 污染物排放控制标准 | 3.2污染物排放控制标准 3.2.1废气 项目营运期注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和表9限值；其他废气执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域排放标准限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃（NMHC）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关的挥发性有机物无组织排放控制要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值，详见下表。 表3.16 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 15m; 20m. 1; NMHC; 120; 10; 17; 周界外浓 度最高点; 4.0. 2; 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0. 表3.17 合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015） 污染物; 大气污染物 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 100; 车间或生产设施排气筒; 4.0. 颗粒物; 30; 1.0. 表3.18 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值mg/m3; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控 位置. NMHC; 10; 6; 监控点处任意1h平均浓度 值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.2.2废水 项目废水经厂区生化池处理达标后，由园区污水管网进入园区污水处理厂处理后排入石马河。生化池排放废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）），园区污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，各标准值见下表。 表3.19 污水排放标准 单位：mg/L 项目; COD; pH; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; LAS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 6~9; 300; 45; 400; 20; 20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标; 50; 6~9; 10; 5; 10; 1.0; 0.5. 注：①根据《国家环境保护总局关于纳污管排污单位执行标准的复函》（环函〔2005〕454号），氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 3.2.3噪声 根据《奉节县人民政府办公室关于印发<奉节县声环境“十四五”声环境功能区划分调整方案>的通知》（奉节府办发〔2023〕42号），项目所在区域为草堂工业园区，划分为3类区域，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表3.20。 表3.20 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. 3.2.4固废 企业一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《国家危险废物名录（2021）》、《危险废物储存污染物控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 废气： NMHC：1.105 t/a；颗粒物：0.421 t/a。 废水： COD：0.134t/a；氨氮： 0.0135t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 项目租用已建成的标准厂房，厂房及其配套设施已经建成，施工期仅剩设备安装和调试，施工时序短，产生污染物较少，因施工造成的环境影响随施工结束而消失，本次评价不对施工期作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 1、废气来源及防治措施 项目产生的废气主要有抛光打磨粉尘、焊接、注塑、压板、拉板、拼料、印字等有机废气以及污水处理设施臭气。 1、废气来源及防治措施 - 抛光打磨粉尘（G1-2、G2-2、G2-3、G3-1、G3-3） 本项目抛光使用紫光蜡、黄蜡、白蜡为抛光蜡。镜架在抛光过程中会产生一 定量的粉尘。 抛光打磨粉尘通过水膜除尘后通过5000m3/h的风机经20m高DA001排气筒楼顶排放。 （2）注塑废气（G2-1） 注塑机采用电加热，根据不同的材料设置不同加热温度，按照塑料颗粒加工工艺要求，为了防止温度过高导致原料变性或者热分解，影响产品质量，加热温度控制在原料熔融温度范围内，即小于原料热分解温度，故不考虑原料热分解。但是原料中少量的游离单体、二聚合物、三聚合物等会受热逸出，形成VOCS（以NMHC表征）。由于注塑熔融过程在封闭的热熔管道内，废气只在模具开合时释放到空气中，拟在每台注塑机取件口侧边设置抽风罩，使注塑机取件口处形成微负压环境，废气被抽风罩收集后通过抽风支管合并到主排风管再进入末端治理设施处理后高空排放。 - 焊接废气（G3-2） 项目金属镜框眼镜生产中焊接工序使用激光焊接机，焊接均采用点焊，焊接接触面积极小，点焊水的年用量60kg、焊膏的使用量240kg，采用移动式焊烟除尘器收集处理后无组织排放，通过加强车间通风排放，对环境影响较小。 （4）拉板、压板废气（G4-1、G4-2） 拉板、压板工艺与注塑机类似，采用电加热，原料中少量的游离单体、二聚合物、三聚合物等会受热逸出，形成VOCS（以NMHC表征）。由于拉板、压板熔融过程在封闭的热熔管道内，废气只在模具开合时释放到空气中，拟在每台拉板机、压板机取件口侧边设置抽风罩，使取件口处形成微负压环境，废气被抽风罩收集后通过抽风支管合并到主排风管再进入末端治理设施处理后高空排放。 （5）拼料废气（G1-1） 本项目板材镜圈拼接时使用到拼料水，将产生少量的拼料废气，主要成分为 丙酮，拼料过程中拼料水全部挥发，废气污染物以非甲烷总烃计，项目拼料水用量400kg/a，项目拼料时间约占正常工作时间段的1/4，即1800h/a，则项目拼料废气产生量约400kg/a，产生速率0.22kg/h。 （6）移印废气（G1-3、G2-4、G3-4） 本项目在产品上印刷文字、商标和图案的过程中会产生少量油墨废气，根据 企业提供的资料，项目使用的油墨量较少，且该油墨为环保型油墨，在使用过程 中废气产生量较少，将移印废气接入末端治理设施处理后高空排放。 （7）塑料破碎粉尘 本项目设置2台碎料机用于注塑残次品和边角料的破碎，均位于封闭的碎料间内，破碎工序为间断运行，约每3-5天运行1小时，破碎机采用高速旋转的刀片对物料进行绞碎，出料为2-5mm塑料颗粒，由于本项目塑料材料有一定韧性，破碎作业时产生的粉尘极少，且破碎机进料口设置有挡帘，粉尘外溢很少，基本都落到设备底部收料桶中，再加上碎料间为厂房内封闭式隔间，只有极少破碎粉尘扩散到室外，经破碎机自带的除尘器处理后，无组织排放，通过车间排风排出室外。 - （8）危废间废气 - 危废间主要包废切削油、含油抹布手套、废活性炭等，会挥发少量的有机废气，项目废活性炭袋装密封、废切削油用铁桶盛装暂存于危废暂存间，危废定期交具有危废处理资质的单位处置，危废间产生的废气极少，加强危废间排风，无组织排放。 2、废气治理措施汇总 本项目废气处理设施参数如下。 表4.1 废气收集方式及风量一览表 序号; 废气源; 集气方式; 单点风量 m3/h; 数量/个; 小计风量m3/h. 1; 注塑机; 设置吸风罩，局部抽风; 1000; 8; 8000. 2; 拼料机、移印机; 设置吸风罩，局部抽风; 1000; 8; 8000. 3; 拉板机; 设置吸风罩，局部抽风; 1000; 6; 6000. 4; 压板机; 设置吸风罩，局部抽风; 1000; 8; 8000. 5; 合计; 30000. 表4.2 废气治理措施一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 集气方式及风量m3/h; 废气捕集效率; 处理措施; 处理效率; 排气筒. 1; 注塑、拼料、拉板、压板、移印废气; NMHC; 有组织; 集气罩收集30000; 80%; UV光解+活性炭吸附; 60%; 编号：1# H=20m d=0.9m T=25℃. 2; 抛光 打磨粉尘; 颗粒物; 有组织; 集气罩收集5000; 80%; 水膜除尘器; 85%; 编号：2# H=20m d=0.3m T=25℃. 3; 焊接; 颗粒物; 无组织; /; 95%; 移动焊烟除尘器. 4; 塑料 破碎; 颗粒物; 无组织; /; /; 布袋除尘器处理无组织排放; /; /. 3、废气源强核算 - （1）抛光、打磨粉尘 产品表面将不可避免存在少量毛刺，企业拟在设置打磨区采用集中打磨系统对毛刺进行打磨，每天开机8h。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37，431-434机械行业系数手册》，该工艺产污系数为2.19kg/t原料，项目镜架原料使用量约600t/a，则镜架抛光打磨颗粒物产生量为1.314t/a，企业拟采用集气罩收集后经水膜除尘处理后引至20m高2#排气筒排放，根据业主提供设计资料， 风机风量为5000m3/h，集气罩收集效率为80%，水膜除尘处理效率为85%。 （2）注塑废气、拉板、压板、移印废气 拟建项目设置8台注塑机，6台拉板机、8台压板机，8台印字机，非甲烷总烃产生量参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业”中排污系数：非甲烷总烃2.7kg/t产品。拟建项目产品的重量为638.4t/a，则注塑、拉板、压板工序NMHC产生量为1.724t/a，根据注塑机设备参数，注塑机、拉板机、压板机工作时长2400h/a。拟在每台注塑机、拉板机、压板机、印字机取件口侧边设置抽风罩，使设备取件口处形成微负压环境，废气被抽风罩收集后通过抽风支管合并到主排风管再进入废气处理装置进行处理，处理后经1根20m高的排气筒（1#）高空排放。 （3）拼料废气 本项目板材镜圈拼接时使用到拼料水，将产生少量的拼料废气，主要成分为 丙酮，拼料过程中拼料水全部挥发，废气污染物以非甲烷总烃计，项目拼料水用量400kg/a，项目拼料时间约占正常工作时间段的1/4，即1800h/a，则项目拼料废气产生量约400kg/a，产生速率0.22kg/h。 拟建项目废气源强核算汇总见下表。 表4.3 废气产排汇总一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 注塑、压板、拉板、移印; NMHC; 1.724; 0.718; 23.93; UV光催化氧化+活性炭吸附; 0.552; 0.23; 7.67. 拼料; NMHC; 0.4; 0.22; 7.33; 0.128; 0.053; 1.77. 抛光、打磨; 颗粒物; 1.314; 0.548; 109.6; 通过水膜除尘后通过5000m3/h的风机经20m高DA002排气筒楼顶排放；; 0.158; 0.0658; 13.16. 车间无组织; NMHC; 0.425; 0.177; /; 车间通风; 0.425; 0.177; /. 颗粒物; 0.263; 0.110; /; 0.263; 0.110; /. 由上表可知，拟建项目排放的NMHC排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值；颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值。 4、废气治理措施汇总 本项目废气处理措施参数如下。 表4.4 废气治理措施一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 集气方式及风量m3/h; 废气捕集效率; 处理措施; 处理效率; 排气筒. 1; 注塑、拼料、拉板、压板、移印废气; NMHC; 有组织; 集气罩收集30000; 80%; UV光解+活性炭吸附; 60%; 编号：1# H=20m d=0.9m T=25℃. 2; 抛光 打磨粉尘; 颗粒物; 有组织; 集气罩收集5000; 80%; 水膜除尘器; 85%; 编号：2# H=20m d=0.3m T=25℃. 3; 焊接; 颗粒物; 无组织; /; 95%; 移动焊烟除尘器; /; /. 4; 塑料 破碎; 颗粒物; 无组织; /; /; 布袋除尘器处理无组织排放; /; /. 5; 钻孔废气; 颗粒物; 无组织; /; /; 加强车间排风; /; /. 6; 危废间废气; NMHC; 无组织; /; /; 加强车间排风; /; /. 5、废气排放情况 本项目大气污染物有组织排放量核算表见表4.5，项目无组织排放量核算表见表4.6，项目大气污染物年排放量核算见表4.7。 表4.5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 颗粒物; 13.16; 0.0658; 0.158. 2; DA002; 非甲烷总烃; 9.44; 0.283; 0.68. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.158. 非甲烷总烃; 0.68. 表4.6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; G1; 生产车间; NMHC; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）标准；; 4.0; 0.425. 颗粒物; 1.0; 0.263. 无组织排放总计; NMHC; 0.425. 颗粒物; 0.263. 表4.7大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.105. 2; 颗粒物; 0.421. 6、非正常工况废气源强核算 项目非正常工况主要为环保设施的非正常运行，对于本项目而言，非正常工况排放情况主要为：①UV光解+活性炭吸附设施失效，注塑、拼料、拉板、压板、移印废气未经处理直接排放；②镜架抛光、打磨废气处理设施失效，颗粒物未经处理直接排放。非正常排放量核算见表4.8。 表4.8 项目非正常工况下废气产生排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 气处理设施失效; NMHC; 31.26; 0.938; 0.5h; 1次/年; 对项目废气处理设备定期检查，避 免设备故障，减少污 染物非正常工况排放. 2; DA002; 气处理设施失效; 颗粒物; 109.6; 0.548; 0.5h; 1次/年. 6、废气治理措施及其可行性分析 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），有机废气应采用 焚烧、吸附、催化分解或其他等废气治理工艺。 本项目有机废气主要为注塑、拼料、拉板、压板、移印废气，产生量较小。UV光解技术利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。同时高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其他刺激性异味有立竿见影的清除效果。活性炭是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，在活化时会产生碳组织缺陷，因此它是一种多孔碳，堆积密度低，比表面积大。活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。满足根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中有机废气治理要求。 类比类似企业采取的治理措施，从技术、经济诸方面考虑UV光催化氧化+活性炭吸附吸附处理能够满足废气治理的需要，可做到达标排放。 在生产车间设置机械排风系统，无组织废气经通风系统引至车间外排放。类比企业类似项目采取的治理措施，从技术、经济诸方面考虑上述措施能够满足废气治理的需要，经过预测，无组织占标率较小，可做到达标排放。 7、大气环境影响分析结论 奉节县6项基本因子满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，环境空气质量判定为达标区。拟建项目位于奉节县草堂镇生态工业园，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区等。 项目注塑、拼料、拉板、压板移印过程经集气罩收集后经UV光解+活性炭处理后通过30000m3/h经20m高DA001排气筒楼顶排放；抛光粉尘、打磨废气通过水膜除尘后通过5000m3/h的风机经20m高DA002排气筒楼顶排放。 破碎作业时产生的粉尘极少，且破碎机进料口设置有挡帘，经车间通风换气后无组织排放；钻孔作业时产生的粉尘极少，经破碎机自带的除尘器处理后，无组织排放，通过车间排风排出室外。类比类似企业项目采取的治理措施，从技术、经济诸方面考虑上述措施能够满足废气治理的需要，可做到达标排放。 本项目位于重庆市奉节县生态工业园区草堂组团，根据现场调查，项目所在园区周边均为生产企业，周边不涉及依法设立的各类各级保护区，50米范围内无声环境保护目标，环境敏感目标主要为园区周边居住、文化教育、行政办公区域。 综上所述，本项目废气处理措施有较好的针对性，废气可实现达标排放，对环境影响小，处理措施技术可行，经济合理。 8、废气监测要求及标准 环境监测的目的在于及时掌握企业的排污情况，了解环境污染动态变化，以便积极采取防治措施，严格控制污染物排放量，减小污染对环境的影响。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应按照监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检测机构代其开展自行监测。 表4.9 废气监测要求及标准 监测点位; 监测频次; 监测因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）20m排气筒; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 1#排气筒; 每年一次; NMHC; 100; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物; 30; /; 1.0. 2#排气筒; 每年一次; 颗粒物; 120; 17; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 厂界; 每年一次; 颗粒物; /; /; 1.0. NMHC; /; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂房外设置监控点; 每年一次; NMHC; /; /; 10（监控点处任意 1h 平均浓度值）; 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）. /; /; 30（监控点处任意一次浓度值）. 4.2.2废水 1、给排水核算 生活用水及生产用水的核算，详见2.5公用工程分析；项目用、排水量估算，详见表2.4。水平衡图详见表2-1。 2、污水处理措施 生产废水主要为清洗废水，与生活污水一起进入厂区已建生化池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入草堂园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河。 3、水污染物源强核算 拟建项目水污染源强核算如下。 表4.10 废水源强汇总表 废水类别; 废水量t/a; 污染物 名 称; 产生情况; 排放去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 磨面清洗废水; 258; COD; 500; 0.129; 进入厂区生化池处理. SS; 700; 0.1806. 开料弯圈排水; 2.88; COD; 300; 8.64×10-4. SS; 100; 2.88×10-4. 超声波清洗 废水; 972; COD; 300; 0.2916. SS; 100; 0.0972. LAS; 15; 0.01458. 生活污水; 1350; COD; 400; 0.54. BOD5; 250; 0.3375. SS; 250; 0.3375. NH3-N; 40; 0.054. 地坪清洁废水; 178.2; COD; 300; 0.0535. SS; 200; 0.036. 石油类; 50; 0.009. 表4.11 水污染物排放情况表 废水类型; 污染物 名 称; 综合废水; 厂区生化池处理后; 污水厂接管处理后 （一级A标）; 污水厂排放标准（mg/L）. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 综合废水 2761.08m3/a; COD; 367.25; 1.014; 350; 0.935; 50; 0.134; 50. BOD5; 122.42; 0.338; 100; 0.267; 10; 0.027; 10. SS; 235.77; 0.651; 200; 0.534; 10; 0.027; 10. NH3-N; 19.56; 0.054; 15; 0.041; 5; 0.0135; 5. 石油类; 3.26; 0.009; 2; 0.006; 1; 0.003; 1. LAS; 5.43; 0.015; 1; 0.003; 0.5; 0.0015; 0.5. 4、水污染物排放信息 表4.12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 综合废水; COD BOD5 SS 氨氮 石油类 LAS; 厂区生化池; 连续排放，流量不稳定; 1#; 厂区生化池; 厌氧; W1; 是 否; 企业总排口 雨水排放口 清净下水排放口 温水排放口 车间或车间处理设施排放口. 表4.13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 经度°; 纬度°. 1; W1厂区总排口; 109.38165; 31.05193; 2761.08; 园区污水管网; 连续排放，流量不稳定; /; 园区污水处理厂; COD BOD5 SS 氨氮 石油类 LAS; 50 10 10 5 1 0.5. 5、废水处理措施可行性分析 拟建项目租用重庆市奉节县生态工业园区兴园路1号B12栋层标准厂房，污废水处理依托厂区已经修建的生化池，该生化池设计处理能力为380m3/d（接纳B5-B16幢入驻企业产生的污水），出水水质能稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，根据调查，该生化池可接收物流中心幢标准厂房产生的生活污水和部分低浓度生产废水，本项目生产废水中主要含有少量LAS、SS、石油类，均不是高浓度废水，无毒害，可排入已建生化池，该标准厂房目前无入驻企业，生化池目前尚有180m3/d余量，能满足项目产生的11.580m3/d的废水处理需求。 根据调查，项目所在地段污水收集管网已修建完成，产生的污水可接入园区污水处理厂。园区污水处理厂一期设计处理规模为5000m3/d，采用STCC碳系载体生物滤池处理工艺，废水处理达污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河，目前园区入驻企业较少，该污水厂实际接纳污水量约1800m3/d。本项目废水水质成分简单，不含重金属和难降解的有机物，最大排水量约为11.580m3/d，废水量少，不会对污水处理厂运行造成冲击。 综上，拟建项目废水量少，水质成分简单，通过以上污水处理措施处理后达标排放，环境影响可接受。 6、废水监测要求 表4.14 废水监测要求及标准一览表 监测类别; 监测位置; 监测因子; 浓度限值 mg/L; 执行标准; 监测频率. 废水; W1厂区生化池总排水口; COD BOD5 SS 氨氮 石油类 LAS; 500 300 400 45* 20 20; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 每年一次. 4.2.3噪声 1、声源 项目噪声为机械设备运行噪声，其噪声级约为70~90dB（A），机械噪声经建筑隔声、基座减震、柔性连接等，本项目主要噪声源源强及分布详见表4.15。 |

表4.15  项目主要设备噪声情况（室内声源）

| 建筑物 | 声源名称 | 设备数量/台 | 声源源强 |  | 控制措施 | 空间相对位置m |  |  | 距室内边界距离m |  | 室内边界声级dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失dB(A) | 建筑物外噪声 |  | 等效室外声源声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声压级dB(A) | 距声源距离m |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级dB(A) | 建筑物外距离m |  |
| 车间 | 双通式全自动板材花式机 | 13 | 80 | 1 | 减振隔声 | 33 | 18 | 14.4 | 东 | 8 | 61.94 | 昼间8h | 15 | 46.94 | 1 | 58.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 15 | 60.23 |  |  | 45.23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 12 | 61.25 |  |  | 46.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9 | 60.77 |  |  | 45.77 |  |  |
|  | 开槽机 | 6 | 75 | 1 | 减振隔声 | 25 | 20 | 14.4 | 东 | 7 | 58.10 | 昼间8h |  | 43.1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 11 | 57.24 |  |  | 42.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 56.98 |  |  | 41.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 12 | 57.00 |  |  | 42 |  |  |
|  | 全自动切脾机 | 4 | 75 | 1 | 减振隔声 | 26 | 25 | 14.4 | 东 | 7 | 58.10 | 昼间8h |  | 43.1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 57.90 |  |  | 42.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 6 | 58.30 |  |  | 43.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 5 | 59.25 |  |  | 44.25 |  |  |
|  | 开放机 | 4 | 75 | 1 | 减振隔声 | 25 | 20 | 14.4 | 东 | 7 | 58.10 | 昼间8h |  | 43.1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8 | 58.00 |  |  | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 8 | 58.00 |  |  | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 13 | 56.23 |  |  | 41.23 |  |  |
|  | 雕刻机 | 12 | 80 | 1 | 减振隔声 | 30 | 19 | 14.4 | 东 | 9 | 60.92 | 昼间8h |  | 42.92 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12 | 59.34 |  |  | 44.34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 11 | 59.33 |  |  | 44.33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 10 | 59.25 |  |  | 44.25 |  |  |
|  | 手动刨料机 | 4 | 75 | 1 | 减振隔声 | 24 | 12 | 14.4 | 东 | 10 | 55 | 昼间8h |  | 40 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 55 |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 9 | 54.6 |  |  | 39.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 11 | 55.2 |  |  | 40.2 |  |  |
|  | 自动刨料机 | 2 | 75 | 1 | 减振隔声 | 18 | 12 | 14.4 | 东 | 9 | 55.92 | 昼间8h |  | 40.92 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12 | 55.95 |  |  | 40.95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 11 | 55.94 |  |  | 40.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 55.9 |  |  | 40.9 |  |  |
|  | 刨料机 | 4 | 75 | 1 | 减振隔声 | 22 | 20 | 19.2 | 东 | 11 | 54.17 | 昼间8h |  | 39.17 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 54.24 |  |  | 39.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10 | 54.24 |  |  | 39.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 11 | 54.17 |  |  | 39.17 |  |  |
|  | 空压机 | 2 | 85 | 1 | 减振隔声 | -30 | 10 | 1.2 | 东 | 8 | 66.94 | 昼间8h |  | 51.94 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8 | 66.94 |  |  | 51.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 9 | 66.85 |  |  | 51.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 8 | 66.94 |  |  | 51.94 |  |  |
|  | 注塑机 | 8 | 70 | 1 | 减振隔声 | 20 | 26 | 14.4 | 东 | 10 | 50 | 12h |  | 35 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12 | 49.23 |  |  | 34.23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10 | 50 |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 11 | 49.34 |  |  | 34.23 |  |  |
|  | 冲料机 | 4 | 85 | 1 | 减振隔声 | 35 | 29 | 14.4 | 东 | 13 | 62.72 | 昼间8h |  | 47.72 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 13 | 62.72 |  |  | 47.72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10 | 62.46 |  |  | 47.46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 61.43 |  |  | 47.43 |  |  |
|  | 磨面机 | 4 | 80 | 1 | 减振隔声 | 30 | 35 | 14.4 | 东 | 11 | 59.17 | 昼间8h |  | 44.17 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 11 | 59.17 |  |  | 44.17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 58.56 |  |  | 43.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 10 | 59 |  |  | 44 |  |  |
|  | 自动雕脾机 | 12 | 75 | 1 | 减振隔声 | 18 | 10 | 14.4 | 东 | 9 | 55.92 | 昼间8h |  | 40.92 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12 | 54.35 |  |  | 39.35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 9 | 55.92 |  |  | 40.92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 12 | 54.35 |  |  | 39.35 |  |  |
|  | 滚筒 | 50 | 70 | 1 | 减振隔声 | 30 | 26 | 15 | 东 | 10 | 50 | 24h |  | 35 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12 | 49.5 |  |  | 34.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10 | 50 |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 13 | 49.2 |  |  | 34.2 |  |  |
|  | 滚筒 | 50 | 70 | 1 | 减振隔声 | 40 | 28 | 18 | 东 | 10 | 50 | 24h |  | 35 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 13 | 49.3 |  |  | 34.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10 | 50 |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 10 | 50 |  |  | 35 |  |  |
|  | 抛光机 | 30 | 75 | 1 | 减振隔声 | 28 | 15 | 14.4 | 东 | 12 | 53.41 | 昼间8h |  | 38.41 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 16 | 52.25 |  |  | 37.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 18 | 52 |  |  | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 12 | 53.41 |  |  | 38.41 |  |  |
|  | 开料机 | 4 | 75 | 1 | 减振隔声 | 25 | 20 | 1.2 | 东 | 7 | 58.10 | 昼间8h |  | 43.1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 11 | 57.20 |  |  | 42.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 14 | 57.05 |  |  | 42.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 14 | 57.05 |  |  | 42.05 |  |  |
|  | 拉板机 | 6 | 70 | 1 | 减振隔声 | 21 | 18 | 1.2 | 东 | 10 | 50 | 昼间8h |  | 35 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 16 | 49.2 |  |  | 34.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10 | 50 |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 16 | 49.2 |  |  | 34.2 |  |  |
|  | 压板机 | 8 | 70 | 1 | 减振隔声 | 19 | 25 | 1.2 | 东 | 9 | 50.92 | 昼间8h |  | 35.92 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 13 | 49.1 |  |  | 34.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 48.2 |  |  | 33.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 12 | 49.3 |  |  | 34.3 |  |  |
|  | 碎料机 | 2 | 75 | 1 | 减振隔声 | 22 | 18 | 1.2 | 东 | 10 | 55 | 昼间8h |  | 40 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 55 |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 53.6 |  |  | 38.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 13 | 53.6 |  |  | 38.6 |  |  |
|  | 线切割机 | 6 | 75 | 1 | 减振隔声 | 21 | 19 | 19.2 | 东 | 8 | 56.94 | 昼间8h |  | 41.94 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12 | 55.56 |  |  | 40.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 8 | 56.94 |  |  | 41.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 10 | 56.20 |  |  | 41.20 |  |  |
|  | 激光切割机 | 7 | 75 | 1 | 减振隔声 | 25 | 31 | 19.2 | 东 | 8 | 56.94 | 昼间8h |  | 41.94 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 55.25 |  |  | 40.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 14 | 53.1 |  |  | 38.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 8 | 56.94 |  |  | 41.94 |  |  |
|  | 台钻机 | 4 | 75 | 1 | 减振隔声 | 26 | 25 | 19.2 | 东 | 7 | 58.10 | 昼间8h |  | 43.1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 9 | 57.30 |  |  | 42.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7 | 58.10 |  |  | 43.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9 | 57.30 |  |  | 42.3 |  |  |
|  | 砂轮机 | 7 | 75 | 1 | 减振隔声 | 19 | 22 | 19.2 | 东 | 9 | 55.92 | 昼间8h |  | 40.92 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12 | 54.80 |  |  | 39.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 9 | 55.92 |  |  | 40.92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 53.20 |  |  | 38.2 |  |  |
|  | 钻床 | 4 | 75 | 1 | 减振隔声 | 24 | 19 | 19.2 | 东 | 10 | 55 | 昼间8h |  | 40 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 15 | 53.9 |  |  | 38.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10 | 55 |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 11 | 55.2 |  |  | 40.2 |  |  |
|  | 铣中架机 | 3 | 75 | 1 | 减振隔声 | 29 | 24 | 19.2 | 东 | 11 | 54.17 | 昼间8h |  | 39.17 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 9 | 54.25 |  |  | 39.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 11 | 54.17 |  |  | 39.17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 8 | 54.35 |  |  | 39.35 |  |  |
|  | 手动冲床 | 5 | 80 | 1 | 减振隔声 | 32 | 18 | 19.2 | 东 | 10 | 60 | 昼间8h |  | 45 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 14 | 59.3 |  |  | 34.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 10 | 60 |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9 | 60.2 |  |  | 35.2 |  |  |
|  | 半自动冲床 | 4 | 80 | 1 | 减振隔声 | 27 | 15 | 19.2 | 东 | 13 | 57.72 | 昼间8h |  | 42.72 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 16 | 57.24 |  |  | 42.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 57.72 |  |  | 42.72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 13 | 57.72 |  |  | 42.72 |  |  |

- 注：相对位置坐标以车间中心为原点，厂区地面为高程原点

本项目主要产噪设备的噪声源强及距离厂区边界距离见表4.16。

表4.16  本项目噪声预测源强参数

| 声源位置 | 噪声源 | 噪声源强 | 东侧边界（m） | 南侧边界（m） | 西侧边界（m） | 北侧边界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 等效室外声源 | 58.34 | 30 | 25 | 28 | 36 |
| 车间西侧 | 风机 | 80 | 40 | 35 | 40 | 40 |
| 车间西侧 | 冷却塔 | 75 | 50 | 41 | 28 | 32 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | （2）厂界噪声预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。 ①等效室外声源计算 按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：         式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB N—室内声源总数。 声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：  Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； Lp2——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带隔声量，dB。 ②噪声衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ③噪声贡献值计算 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ⑤噪声预测结果 利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测本项目噪声源对各向厂界的影响，预测结果可见表4.17。 表4.17 厂界噪声预测结果一览表 方位 噪声值; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 57.3; 56.8; 48.1; 51.4. 标准值; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据预测，本项目东、南、西、北侧厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，运营期噪声可以实现达标排放，对声环境影响可接受。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测要求情况见下表。 表4.18 本项目噪声自行监测情况一览表 监测类别; 监测位置; 监测因子; 执行标准; 监测频率. 厂界噪声; 四周厂界外1m各一个; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 每年一次. 由上表可知，通过基座减震、柔性连接、厂房隔声、距离衰减后，项目运营期昼间厂界噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此本项目噪声对外环境影响可接受。 （4）噪声污染防治措施 为了减少高噪声设备噪声对周围环境产生的影响，同时为了使项目产生的噪 声在厂界处达标排放，本项目拟采取如下治理措施： A.在保证生产工艺要求的同时注意选用低噪声的设备，机械设备加强维修保 养，适时添加润滑油防止机械磨损； B.对产生机械噪声的设备，空压机、风机进出风口采用软管连接，在设备与 地面之间安装减振装置，并在进风口与出风口安装消声器； C.合理布局生产车间，设备安装时注意动静平衡的调试。 为进一步减轻噪声对环境的影响，企业应对重点噪声设备采取相应措施进行 减振处理，加强设备维护和保养，合理布局生产区域，将高噪声设备尽可能地布置在厂房中部；通过采取有效的减振、隔声等降噪措施，再经距离衰减后，噪声不会对评价区域声环境质量产生不良影响。 4.2.4固废 1、一般工业固体废物 1）边角料（S1-1、S1-2、S1-3、S1-4、S1-6、S2-1、S2-2） 项目在板材开料、压料、磨水口、切桩头、切脾头，外购镜片车片等工序中会产生边角料，以及在产品板材镜架和塑胶镜架检验过程会产生次品边角料。项目板材用量约200t，塑胶颗粒用量1000t，根据同行业产排污情况，边角料和次品产生量按照原料用量的0.1%计，则板材边角料及次品产生量约为0.2t/a，塑料边角料和次品产生量约1t/a。板材边角料回用于胶板生产，塑料边角料回收破碎后回用于生产，不外排。 一副镜片重约2.0g，项目年购约630万副，使用600万副，其余在车片过程中损毁或为次品，共约0.6t/a；合格品车片过程产生边角料约占总量的25%，即2.1t/a。镜片产生固废共约2.7t/a，交相关企业综合利用。 2）废金属屑（S3-1、S3-3） 主要来源于金属镜架锣切等金工，产生量约为 0.01t/a，收集后外售废品回收 站。 3）废木粒、废砂粒（S1-5） 主要来源于镜架滚光工段，木粒年用量为0.3t，砂砾年用量约0.9t，木粒和砂砾在滚光过程中被打磨光滑后成为废木粒和废砂砾，年产生约1.0t/a，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 4）废抛光轮（S1-7、S2-3、S3-2） 主要来源于镜架打磨抛光工段，产生量约为0.5t/a，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 5）水洗粉尘 项目打磨抛光产生的废气经水洗后排放，水洗过程产生粉尘泥，年产量共约 0.1t/a。定期清掏交环卫部门处理。 - 未沾染化学品的废包装材料 - 本项目废包装材料主要来源于原辅料废包装和包装工序产生的废料。产生量约为1t/a，暂存于厂区一般固废暂存区后交由废品回收站处理。 2、生活垃圾 项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为15t/a。交环卫部门收集处理。 3、危险废物 （1）接触化学品的废包装材料：如拼料水、移印油等涉及化学物质的包装材料，产生量0.2t/a，密封处理，暂存于危废暂存间，定期交具有危废处理资质的单位处置。 （2）废机油：设备保养维护将产生废机油，包含设备润滑油更换产生的废润滑油（900-217-08）和设备液压油更换产生的废液压油（900-218-08），预计产生量约0.5t/a，废机油用铁桶盛装暂存于危废暂存间，定期交具有危废处理资质单位处置。 （3）废活性炭：一般活性炭的吸附能力约为 25kg（废气）/100kg（活性炭）， 根据项目有机废气产生量估算，项目活性炭吸附的有机废气量为0.1t/a，则活性炭用量为 0.4t/a，则废活性炭产生量约为0.5t/a。本次活性炭使用量为估算量，为保证活性炭吸附效率，本次评价要求更换周期约每六个月更换一次活性炭，更换下来的废活性炭经专用收集袋收集后暂存于危废暂存区，交由有危废资质的单位处置。 （4）废UV灯管：有机废气UV光催工序产生废紫外线灯管，每半年更换一次，产生量约0.05t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，属危险废物HW29含汞废物非特定行业中的900-023-29。 （5）含油抹布、手套：设备定期维护保养产生的废弃含油棉纱、手套约0.01t/a，暂存于危废暂存间，定期交具有危废处理资质单位处置。 （6）空压机含油废液：项目配备2台螺杆式空压机，空压机内水蒸气压缩冷凝会产生含油废液，根据建设单位提供资料，空压机含油废液年产生量约0.05t，暂存于厂区危废暂存间中，定期交由有相应资质单位进行处置。 危险废物汇总见下表。 表4.2-22 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 接触化学品的废包装材料; HW49; 900-041-49; 0.2; 原材料使用; 固态; 不定; T，I; 危险废物优先采用桶装加盖密封盛装，其他无法桶装的危废用防漏胶袋密封盛装； 暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位处置. 2; 废机油; HW08; 900-218-08/900-217-08; 0.5; 设备维护保养; 液态; 不定; T，I. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.5; 废气处理; 固态; 每2月; T. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.05; 废气处理; 固态; 每2月; T. 5; 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维修维护; 固态; 不定; T，I. 6; 空压机含油废液; HW08; 900-007-09; 0.05; 设备维修维护; 固态; 不定; T，I. 危废暂存间设于3F板材生产车间内，建筑面积约15m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置。 危废暂存间情况如下表。 表4.2-23 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 贮存方式; 位置; 占地面积m2; 贮存能力 t; 贮存周期. 危废暂 存间; 接触化学品的废包装材料; HW49; 900-041-49; 密封盛装; 3F板材生产车间内; 15; 5; 半年. 废机油; HW08; 900-218-08/900-217-08; 桶装密封. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装密封. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 袋装密封. 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 桶装密封. 空压机含油废液; HW08; 900-007-09; 桶装密封. 危险废物的临时储存、转移应做好以下措施： 项目危险废物按照危险废物的相关管理规定。危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》： ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如地坪上方需设置托盘等，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与乘客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 ⑦企业应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 本项目固体废物产生量及处理方式见下表。 表4.2-24 固废产生及处置情况一览表 固体废物; 产生量t/a; 处置措施; 处置量t/a. 一般工业固废; 边角料; 1.2; 板材边角料回用于胶板生产，塑料边角料回收破碎后回用于生产，不外排。; 1.2. 废镜片; 2.7; 交相关企业综合利用。; 2.7. 废金属屑; 0.01; 收集后外售废品回收站。; 0.01. 废木粒、废砂粒; 1.0; 集中收集后由环卫部门统一清运处理。; 1.0. 废抛光轮; 0.5; 集中收集后由环卫部门统一清运处理。; 0.5. 水洗粉尘; 0.1; 定期清掏交环卫部门处理。; 0.1. 未沾染化学品的废包装材料; 1; 交由废品回收站处理。; 1. 危险废物; 接触化学品的废包装材料; 0.2; 危险废物优先采用桶装加盖密封盛装，其他无法桶装的危废用防漏胶袋密封盛装；暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位处置。; 0.2. 废机油; 0.5; 0.5. 废活性炭; 0.5; 0.5. 废UV灯管; 0.05; 0.05. 含油抹布、手套; 0.01; 0.01. 空压机含油废液; 0.05; 0.05. 生活垃圾; 15; 生产车间、办公室等场所设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。; 15. 4.2.5地下水、土壤 1、地下水、土壤污染分析 拟建项目厂区涉及可能污染地下水、土壤的情形包括：危化品仓库、危险废物暂存间危险物质泄漏，车间设备使用油类物质渗入地下，为防止地下水、土壤污染，拟建项目厂区应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）等要求采取分区防渗措施，同时涉及液体物料储存区设置堵截泄漏的裙脚，设置环形收集沟/收集池，正常状况下，不存在液体物料渗漏、漫流污染地下水、土壤的情景发生。 2、分区防控措施 拟建项目分区防控措施如下： ①厂区采取分区防渗措施，详见下表。 表4.2-25 分区防渗措施一览表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 中; 难; 危废暂存间、危化品仓库; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 中; 易; 一般工业固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：等效天然基础层K≤1×10-5cm/s且Mb≥0.75m. 简单防渗区; 中; 易; 其他区域; 一般地面硬化. ②涉及液体物料储存区（危废暂存间、危化品仓库）设置堵截泄漏的裙脚。 4.2.6环境风险 1、风险调查 对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）附录A“突发环境事件风险物质及临界量清单”，拟建项目涉及危险物质其数量及分布情况见下表。 表4.2-26 危险物质数量及分布情况一览表 危险物质名称; 最大存在总量/t; 危险特性; 临界量 Qn/t; Q值. 原料间; 危废暂存间; 生产场所. 拼料水; 0.1; /; /; 有毒、易燃; 200; 0.005. 点焊水; 0.01; /; /; 有毒、易燃; 200; 0.00005. 焊膏; 0.04; /; /; 有毒、易燃; 200; 0.0002. 移印油墨; 0.02; /; /; 有毒、易燃; 200; 0.0001. 机油; 0.01; /; /; 有毒、可燃; 2500; 0.00004. 废机油; /; 0.5; /; 有毒、可燃; 2500; 0.0002. 项目的Q值∑; 0.00559. 2、环境风险类型及危害分析 本项目环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。项目环境风险识别结果见下表。 表4.2-27 环境风险识别结果一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 项目厂区; 危化品库; 拼料水、点焊水、机油等危险物质; 物料泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 液体物料泄漏渗入地下污染地下水、土壤；液体物料泄漏漫流进入地表水造成污染；火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放造成污染大气; 周边人群. 危废暂存间; 废机油、废活性炭等危险废物. 3、环境风险分析 一般情况下液体化学品、危险物质泄漏不会造成污染事故，只有在防渗层破损时才有可能发生地下水、土壤污染情况，根据企业的实际情况，生产区、危险物质储存区均为地上“可视化”，如发生防渗层破损或液体物料泄漏等情况，能及时发现，及时采取措施，不会任由液体物料渗漏、漫流，并且本项目液体物料储存均为桶装，储存量小，单桶容量最多200kg/桶，即使发生液体泄漏，泄漏量也很小，对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水，同时液体化学品储存区均设置环形收集沟/收集池，可有效防止液体物料漫流污染地下水、土壤。因此，评价认为在非正常情况下危险物质泄漏环境风险可控。 拟建项目涉及拼料水等可燃物质，一旦管理不善发生火灾、爆炸事故，危险物质将在高温下迅速挥发释放至大气的未完全燃烧污染物，以及在燃烧过程中产生的伴生/次生污染物排放，主要污染物为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等，将对周边人群和环境造成一定影响，但本项目危险物质储存量小，伴生/次生污染物排放对环境影响范围较小、时间短暂，不会对周边人群和环境产生持续性的明显影响。 4、环境风险防范措施 （1）危险物质泄漏分区防控措施 1）危险原料均储存在危化品仓库，不同原料分类、分区存放，储存容器须完好无损，地面防渗处理，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，可防止风险物质泄漏渗入地下或漫流通过排水沟进入地表水。 2）危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。储存容器须完好无损，危废暂存间地面采取基础防渗，危化品仓库设置堵截泄漏的裙脚，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 3）危化品库、喷漆间地面采取防渗措施，防止地下水和土壤污染。 拟建项目防渗分区见表4.2-25。 （2）事故废水防护措施 项目生产废水主要为振动研磨废水、清洗废水，当污水设施不能正常运行时，企业应立即停止生产，生产区设置收集桶，废水收集至收集桶暂存，不需另设置事故池。 （3）火灾、爆炸事故防护措施 严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）、《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》（GB50058-92）有关条款。物料储存点考虑通风、不易接触明火的地方；远离电源，并在储存点设置醒目的禁火标志。 建立健全防火责任制度、火源点源管理制度，做好防火工作。贮存间具有良好的通风条件，严禁烟火，温度、湿度严格控制、定期检查，并配备相应灭火器，防止火灾事故的发生。 5、应急要求 ①建立周密的应急体系 1）指挥机构 场区成立事故应急救援指挥领导小组，由法人、有关副职领导及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门负责人组成，下设“应急救援办公室”。成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时的全场应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关副职领导全权负责应急救援工作。组织机构包括应急处理行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。 2）指挥机构职责 指挥领导小组负责企业事故应急预案的制定、修订。组建应急救援专业队伍，组织预案实施和演练。检查督促做好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作，一旦发生事故，按照应急救援预案，实施救援。 3）处置方案 制定出事故状态下的应急处置方案，如渗漏等。 4）处置程序 制定事故处置程序，明确任务，一旦发生风险事故，做到指挥不乱。 ②风险事故处理措施 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 1）设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系。 2）制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。 3）明确职责，并落实到单位和有关人员。 4）制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。 5）对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。 6）为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 7）在仓库准备灭火器、防毒面具、消防桶、应急电源等应急物资。并做好记录，及时更新补充应急物资。 ③风险应急预案主要内容及要求 项目建设单位应编制拟建项目环境风险应急预案，且该环境风险应急预案应符合园区环境风险应急预案。 根据国家环保局（90）环管字057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事故拟定的应急预案，进行紧急处理。包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。 项目事故应急预案纲要详见下表。 表4.2-28 突发事故应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险类型、数量及其分布. 2; 应急计划区; 生产区、储存区、邻近生产区. 3; 应急组织机构、人员; 厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理. 4; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 5; 应急救援保障; 防火、防爆事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防物料外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器等. 6; 报警、通讯联络方式; 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 负责对施工现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，配备相应的设施器材. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故处理人员对危险物品的应急剂量控制制定、现场及临近装置人员撤离组织计划及救护. 10; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施. 11; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 12; 公众教育和信息; 开展公众教育、培训和发布相关信息. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 14; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 6、风险分析结论 项目在严密的安全防范措施情况，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制定切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，可以确保安全生产，环境风险可控。因此，项目从环境风险角度分析是可行的。 建设项目环境风险简单分析内容详见表4.2-29。 表4.2-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 重庆目奢克光学眼镜科技有限公司眼镜生产项目. 建设地点; 重庆市奉节县草堂镇生态工业园区兴园路1号B12幢. 地理坐标; 经度; 109.837849; 纬度; 31.08984. 主要危险物质及分布; 拼料水、点焊水、焊膏、移印油墨、机油、液体原料间、废机油、危化品库、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 发生泄漏可能污染地表水和地下水、大气环境 发生燃烧可能污染环境空气和安全问题. 风险防范措施要求; 1、在库房和危废暂存间处设置托盘，并设防渗漏措施；在生产场所配置相应的消防设施，如灭火器、消防沙等； 2、加强安全管理，设置环保兼职人员，加强物料以及危险废物管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 重庆博程光学有限公司在重庆市奉节县草堂镇生态工业园区兴园路1号B12幢内建设“重庆目奢克光学眼镜科技有限公司眼镜生产项目”。属于眼镜制造行业，主要从事生产注塑类、板材镜架480万副，金属镜架120万福，年产塑料胶板600吨。 项目营运期 Q=0.00559<1，根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录 B 中对重点关注的危险物质及临界量的相关规定，该项目环境风险潜势为 I级。. 拟建项目涉及的危险物料使用量和储存量较少，不构成重大危险源，可能发生的风险事故单一，通过采取分区防渗、落实防火设计等风险防范措施，并制定应急预案，能有效降低事故发生概率，减少对周围环境及人群健康的危害，其风险水平可接受，环境风险可控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒：注塑、拼料、拉板、压板、移印废气 | NMHC | 注塑、拼料、拉板、压板废气经集气罩收集后经UV光解+活性炭处理后通过30000m3/h经20m高DA001排气筒楼顶排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）非甲烷总烃≤100mg/m3颗粒物≤30mg/m3 |
|  | 2#排气筒：抛光粉尘、打磨废气 | 颗粒物 | 抛光粉尘、打磨废气通过水膜除尘后通过5000m3/h的风机经20m高DA002排气筒楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）颗粒物≤120mg/m3 |
|  | 车间无组织废气 | NMHC 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3 |
| 地表水环境 | W1厂区总排口 | COD BOD5 SS LAS 氨氮 石油类 | 生产废水与生活污水一起进入厂区已建生化池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入石马河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 车床、注塑机、开槽机、刨料机、钻床等 | 等效连续A声级 | 建筑隔声、基座减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固废：板材边角料回用于塑料胶板生产，塑料边角料回收破碎后回用于生产，不外排。废镜片交相关企业综合利用。废金属屑收集后外售废品回收站。 废磨料编织袋打包送至一般工业固废暂存间暂存，定期送一般固废处置场处置。废木粒、废砂粒、废抛光轮集中收集后由环卫部门统一清运处理。 水洗粉尘定期清掏交环卫部门处理。未沾染化学品的废包装材料交由废品回收站处理。一般工业固废暂存区设于4F金属架生产车间，建筑面积约15m2，本项目一般固废贮存属于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和 GB 18599-2020 规定，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：接触化学品的废包装材料密封盛装，暂存于危废暂存间；废机油、空压机含油废液铁桶密封盛装暂存于危废暂存间；废活性炭、废UV灯管袋装密封，暂存于危废暂存间；废含油抹布、手套，暂存于危废暂存间；危险废物定期交具有危废处理资质单位处置。危废暂存间设于4F金属架生产车间内，建筑面积约15m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置。 生活垃圾：生产车间、办公室等场所设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①厂区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）等要求采取分区防渗措施。 ②涉及液体物料储存区（危废暂存间、液体原料间等）设置堵截泄漏的裙脚，设置环形收集沟/收集池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危险物质泄漏分区防控措施 1）危险原料均储存在液体原料储存间，不同原料分类、分区存放，储存容器须完好无损，地面防渗处理，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，可防止风险物质泄漏渗入地下或漫流通过排水沟进入地表水。 2）危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。储存容器须完好无损，危废暂存间地面采取基础防渗，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 3）车间地面采取防渗措施，含油设备底座设置接油盘，防止地下水和土壤污染。 ②火灾、爆炸事故防护措施 严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）、《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》（GB50058-92）有关条款。物料储存点考虑通风、不易接触明火的地方；远离电源，并在储存点设置醒目的禁火标志。 建立健全防火责任制度、火源点源管理制度，做好防火工作。贮存间具有良好的通风条件，严禁烟火，温度、湿度严格控制、定期检查，并配备相应灭火器，防止火灾事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、危险废物的临时储存、转移应做好以下措施： （1）危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存，储存容器须完好无损，液态物质储存区需设置堵截泄漏的裙脚。 （2）危废暂存间按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置警示标志，盛装危险废物的容器上须粘贴符合标准的标签。 （3）设置危废管理台账，专人负责，做好危险废物进、出情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （4）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》（总局令 第5号）执行，在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，申请填写危废转移单，报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。 2、信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（生态环境部令第31号），排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息； ⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 3、排污口规范设置要求 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排 污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24 号）、重庆市环保局《关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26 号） 及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）中排放口设置要求，本项目所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。 （1）废气排放口 ①有组织排放的废气，对其排气筒进行编号并设置标识。 ②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，设置采样平台及直径不小于75mm的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口必须设置常备电源。 废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求。 （2）废水排放口 本项目生活污水经自建的生化池处理，地坪清洁废水经隔油处理设施进行处理，处理后的污废水一并接入园区污水管网。 ①应具备采样和流量测定条件，并按照《污染源监测技术规范》设置采样点。 ②排污口可以矩形、圆筒形或梯形，流口出水必须进入尾水排放管，并在明渠之前相接； ③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小 1.5倍以上； ④排污口必须按照国家颁布有关污染物强制性排放标准的要求，设置 排放口标志牌。 （3）固定噪声排放源 工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1米，高度 1.2米。 （4）排污口标志要求 排污口应设环保标志牌，按照《重庆市规整排污口技术要求》进行制作。一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面 2m，排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 4、总量控制 拟建项目污染物总量指标为：NMHC：1.105 t/a，颗粒物：0.421 t/a，化学需氧量：0.134t/a，氨氮0.0135t/a。新增的总量指标应根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕178号）及《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》（渝环〔2017〕249号）获取排污权。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆目奢克光学科技有限公司“重庆目奢克光学眼镜科技有限公司眼镜生产项目”符合国家和重庆市产业政策，符合奉节县生态工业园草堂组团产业功能定位，符合区域“三线一单”管控要求，选址合理，通过采取有效的污染防控措施，外排污染物可实现达标排放，对环境的影响可以接受，环境风险可控，在建设单位认真落实本评价提出的各项环保措施、确保污染物达标排放前提下，从环境保护角度来看，拟建项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC |  |  |  | 1.105 |  | 1.105 |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.421 |  | 0.421 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.134 |  | 0.134 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.027 |  | 0.027 |  |
|  | SS |  |  |  | 0.027 |  | 0.027 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0135 |  | 0.0135 |  |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  |
|  | LAS |  |  |  | 0.0015 |  | 0.0015 |  |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |
|  | 废镜片 |  |  |  | 2.7 |  | 2.7 |  |
|  | 废金属屑 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废木粒、废砂粒 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |
|  | 废抛光轮 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 水洗粉尘 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |
|  | 未沾染化学品的废包装材料 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 危险废物 | 接触化学品的废包装材料 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 含油抹布、手套 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 空压机含油废液 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①