重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程

生态影响专题报告

| 建设单位： | 国网重庆市电力公司奉节供电分公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 重庆宏伟环保工程有限公司 |
| 编制时间： | 二 〇 二 四 年 七 月 |

目  录

1前言	1

2 总论	3

2.1编制依据	3

2.2评价因子	6

2.3评价内容	7

2.4评价工作等级	7

2.5评价范围	7

2.6评价方法	8

2.7环境保护目标	8

2.8生态影响评价技术路线	10

3建设项目概况与分析	13

3.1项目一般特性	13

3.2与政策法规等相符性分析	25

4环境现状调查与评价	31

4.1 区域概况	31

4.2 自然环境	31

4.3 生态保护红线	32

5.1主体功能区划	34

5.2生态功能定位	34

5.3用地类型	36

5.4生态系统	37

5.5植被及植物多样性调查	39

5.6动物多样性调查	49

5.7 自然景观现状	56

5.8主要生态问题调查	59

5.9评价区生态现状综合评价	59

6 生态影响评价	61

6.1生态影响预测与评价	61

6.2 对生态保护红线的影响评价	78

6.3 外来物种影响分析	79

7 生态保护措施、措施分析与论证	81

7.1生态保护与恢复措施	81

7.2 生态措施论证	88

7.3 生态措施投资估算	88

8生态环境管理和监测计划	89

8.1生态环境管理	89

8.2生态监测	89

9环境影响评价结论	90

9.1项目概况	90

9.2项目建设与规划、法规、产业政策的符合性分析	90

9.3区域生态环境概况	91

9.4 主要生态影响及生态保护措施	93

9.5评价结论	97

附图

专题附图1  拟建项目地理位置图

专题附图2  拟建项目线路路径图

专题附图3  拟建项目110kV线路与生态保护红线位置关系图

专题附图4  拟建项目生态环境评价范围植被类型图

专题附图5  拟建项目生态环境评价范围土地利用现状图

专题附图6  拟建项目生态环境评价范围生态系统类型图

专题附图7  拟建项目生态环境评价范围植被覆盖图

专题附图8  拟建项目生态环境现状调查样方样线示意图

专题附图8-1  拟建项目生态环境现状调查样方样线示意图（分图1）

专题附图8-2  拟建项目生态环境现状调查样方样线示意图（分图2）

专题附图9  拟建项目临时占地布置示意图

专题附图10  拟建项目典型生态保护措施分布图

专题附图11  拟建项目生态环境评价范围重点保护对象分布示意图

专题附图12  拟建项目区域水系图

专题附图13  拟建项目生态调查照片

附录附表

附录1 生态评价区植物名录

附表2 生态评价区植物群落野外调查样方记录表

附录3 生态评价区陆生野生动物名录

附表4 评价区动物样线设置情况表

附表5 生态影响评价自查表

# 1前言

为完善奉节县金凤山片区电网结构，提高供电可靠性，国网重庆市电力公司奉节供电分公司拟建设“重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程”作为奉节县金凤山片区电力保障和供应。

工程内容主要包括：

- 线路部分

开断茅草坝风电场—铁甲变电站110kV茅铁线N45-N46，将铁甲变电站侧线路改接至望天坪风电场升压站，新建架空线路全长约5.9km。采用单回路架设，新建杆塔24基（本线路23基，另外1基为原茅铁线N45塔大号侧新立的1基耐张塔新46#，茅铁线原45#~46#之间架空线路开断后由原45#塔接回新46#塔，保留原茅草坝风电场—新46#塔之间线路，不进行拆除）。

拟新建线路采用单回架空架设，导线采用JLHA1/G1A-300/50钢芯铝合金绞线，单分裂，地线采用2根24芯OPGW光缆。

- 间隔扩建部分

因现110kV茅铁线间隔前期规划为大木第3回间隔，而大木第3回线路与望天坪送出线路（本次评价工程线路）在进站终端塔处存在交叉，需将大木第3回间隔与望天坪间隔（本次评价扩建间隔）进行互换。因此项目拟扩建铁甲220kV变电站110kV出线间隔1个，扩建间隔位置在现茅铁线进线间隔的右侧。采用户外GIS架空出线，完善相关一、二次设备。本工程仅涉及间隔建设及完善，不涉及主变等建设内容，不新增变电站用地。

本工程涉及的生态敏感区为奉节县生态保护红线，本工程新46#塔、N1-N4段、N6-N15段、N18-N22段穿越奉节县生态保护红线，穿越段长度约4.9km，涉及塔基20基。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求“进入生态敏感区时，应设生态专题评价，其评价等级、评价内容与格式按照本标准有关输变电建设项目生态影响评价要求进行。”

受国网重庆市电力公司奉节供电分公司委托，评价单位联合重庆文理学院相关专家成立生态环境评价项目专题组，并于2024年5月开展了现场调研，完成了编制生态环境影响评价报告的前期工作，并结合项目的特点、性质、建设规模和环境状况，以《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《自然保护地生态环境调查与观测技术规范》（HJ1311-2023）等为依据，编制了《重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程生态影响专题》。

# 2 总论

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日起修订）；

（3）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修订）；

（4）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日修订）；

（5）《中华人民共和国森林法》（2020年7月1日修订）；

（6）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修订）；

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日修订施行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（9）《电力设施保护条例》（修订版2011年1月8日起修订）；

（10）《电力设施保护条例实施细则》（2011年6月30日修订）；

（11）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订）。

### 2.1.2部委规章及规范性文件

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；

（2）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅2017年2月印发）；

（3）《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅2019年11月印发）；

（4）《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》（环规财〔2018〕86号）；

（5）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）；

（6）《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号）；

（7）《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》（环综合〔2022〕12号）；

（8）《重庆市规划和自然资源局 重庆市生态环境局 重庆市林业局 关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）。

（9）关于发布《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》和《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》的公告（生态环境部 中国科学院公告 2023年 第15号）；

（10）《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第一批～第四批）》；

（11）《全国生态功能区划》（修编版）；

（12）《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》；

（13）《生态环境部关于加强生态保护监管工作的意见》（环生态〔2020〕73号）；

（14）《关于进一步加强生物多样性保护的意见》；

（15）关于印发《“十四五”生态保护监管规划》的通知（环生态〔2022〕15号）。

### 2.1.3地方性法规及规划

（1）重庆市生态环境局关于印发《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（渝环规〔2024〕2号）；

（2）《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府发〔2022〕11号）；

（3）《重庆市“十四五”电力发展规划》；

（4）《重庆市重点生态功能区保护和建设规划（2011—2030年）的通知》（渝办发〔2011〕167号）；

（5）重庆市林业局 重庆市农业农村委员会关于印发《重庆市重点保护野生动物名录》和《重庆市重点保护野生植物名录》的通知（渝林规范〔2023〕2号）；

（6）《重庆市人民政府关于印发重庆市自然资源保护和利用“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府发〔2021〕44号）；

### 2.1.4技术导则及技术规范

2.1.4.1技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）；

（3）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（4）《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》（HJ 710.1-2014）；

（5）《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ 710.3-2014）；

（6）《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ 710.4-2014）；

（7）《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ 710.5-2014）；

（8）《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ 710.6-2014）；

（9）《外来物种环境风险评估技术导则》（HJ 624-2011）。

2.1.4.2技术规范和方法

（1）《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）；

（2）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）；

（4）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（5）《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166-2021）

（6）《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统服务功能评估》（HJ1173-2021）；

（7）《自然保护地生态环境调查与观测技术规范》（HJ1311-2023）。

### 2.1.5相关设计资料

（1）《重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程初步设计说明书》，重庆市万州区光泰电力勘察设计有限公司；

（2）《重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程可行性研究报告》，重庆市万州区光泰电力勘察设计有限公司。

（3）《重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程符合生态保护红线内有限人为活动（穿越生态红线）论证报告》，重庆宏伟环保工程有限公司。

### 2.1.6项目立项依据文件

（1）《重庆市发展和改革委员会关于奉节金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程项目核准的批复》（渝发改能源[2024]304号）；

（2）《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500236202400001号）。

## 2.2评价因子

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本工程主要环境影响评价因子见表2.2-1。

表2.2-1  本工程生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |
| 物种 | 分布范围 | 塔基占地/施工临时占地导致物种分布格局变化 | 直接影响、永久不可逆、临时可逆、长期 | 中 |
|  | 种群数量、种群结构、行为 | 塔基开挖、材料转运造成少量个体死亡 | 直接影响、不可逆、短期 | 中 |
| 生境 | 生境面积 | 塔基占地处生境丧失和破坏 | 直接影响、不可逆、长期 | 中 |
|  |  | 临时占地导致生境丧失和破坏 | 直接影响、可逆、短期 | 弱 |
|  | 质量 | 施工人工活动、噪声、水土流失等对生物生境影响 | 直接影响、可逆、短期 | 弱 |
|  | 连通性 | 施工过程施工便道对生境的阻隔影响 | 直接影响、可逆、短期 | 弱 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 塔基处边缘效应等造成群落结构改变 | 直接影响、不可逆、长期 | 弱 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能 | 塔基占地、施工临时占地导致植被覆盖度、生物量、生产力降低，生态系统功能受到一定影响 | 直接影响、可逆、长期 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 施工区域物种多样性、优势度有所变化 | 直接影响、可逆、短期 | 弱 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 施工噪声等对保护对象分布、活动的干扰 | 直接影响、可逆、短期 | 弱 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性等 | 工程建设造成景观面积变化 | 直接影响、不可逆、长期 | 弱 |
| 运营期 |  |  |  |  |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为 | 工频电磁、噪声对动物分布的影响 | 直接影响、不可逆、长期 | 弱 |
| 生境 | 连通性 | 线路对鸟类的阻隔 | 直接影响、不可逆、长期 | 弱 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能 | 巡线、线路下方乔木高度修剪造成生产力下降、生物量下降 | 直接影响、不可逆、长期 | 弱 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 工频电磁、噪声对主要保护动物分布的影响 | 直接影响、不可逆、长期 | 弱 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性 | 塔基对自然景观的干扰 | 直接影响、不可逆、长期 | 弱 |

## 2.3评价内容

本专题属于《重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程环境影响报告表》中的内容，因此，本专题仅对项目的生态影响进行分析、预测、评价，主要评价内容为生态影响分析。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，本环评将评价区域分为一般区域和涉及生态敏感区的区域两部分。评价内容包括：

（1）工程建设对生态系统的影响；

（2）工程建设导致的生物生产力、生物量损失；

（3）工程建设对植物、动物多样性及其栖息地的影响，工程建设对野生保护动植物的影响；

（4）工程建设对奉节县生态保护红线生态敏感区功能的影响。

本工程线路穿越且评价范围内涉及的生态敏感区为奉节县生态保护红线。因此本专题对该生态敏感区进行重点评价。

## 2.4评价工作等级

本工程线路穿越奉节县生态保护红线，穿越长度约4.9km，涉及塔基约20基。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）线性工程可分段确定评价等级。

本工程穿越奉节县生态保护红线部分，评价等级为二级；其他部分生态环境影响评价工作等级为三级。

表2.4-1 本工程评价等级一览表

| 工程名称 | 评价路径段 | 生态敏感区 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程线路 | N1-N4段 | 奉节县生态保护红线 | 二级 |
|  | N6-N15段 |  | 二级 |
|  | N18-N22段 |  | 二级 |
|  | 其他段 | 无 | 三级 |

## 2.5评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定，本项目新建线路全线路段均需要进行生态影响评价，本项目基本全线涉及生态保护红线，中间的空隙间距不足1km，本项目输电线路段生态环境影响评价范围为全线线路中心线两侧外延1000m及两端外延1000m的带状区域。本工程评价范围面积为1456.59hm2。

评价时段为项目施工期和营运期。

## 2.6评价方法

（1）生态制图

采用GPS、RS和GIS相结合的空间信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被类型图和土地利用类型图，进行景观质量和生态质量的定性和定量评价。

本次评价主要选用的是哨兵2号卫星高分辨率多光谱卫星影像，该数据分辨率为10米，成像时间为2023年6月，采用ArcGIS、ENVI等软件，进行监督分类、空间分析、完善制图后进行现场核校核，得到土地利用现状类型图、植被类型图、生态系统图、植被覆盖度分布图等。

（2）植被生物量、生产力的测定与估算

由于工程线路窄、长，评价区范围大，在短时间内不可能对每－种植被类型都进行实际测定，加上生态环境保护相关法律法规的实施，禁止随意砍伐树木，故本次调查主要参考已有文献资料，并根据当地的实际情况作适当调整，估算出评价区各植被类型的生物量、生产力。

（3）生态影响预测

1）植物影响预测：在获得植物现状资料后，分析工程占地、植被生物量、生产力损失、珍稀濒危植物受影响程度，从施工期和运营期预测工程对植物的总体影响。

2）动物影响预测：根据环境及植被变化趋势，采用生态机理分析方法，从动物栖息地、觅食、繁殖、迁徙等方面展开，预测工程对动物的影响。

3）景观影响预测：通过植被现状和土地利用类型分析，确定景观要素、斑块类型，斑块数量等反映景观质量和特征的参数，计算工程建设前后景观格局、多样性、优势度的变化，预测评价区景观影响情况。

## 2.7环境保护目标

本工程选址选线时，进行了多次优化，同时尽量避让生态保护红线，但由于受沿线现有构建筑设施、自然条件、地质情况以及地方城镇规划的制约等影响，本工程难以避免跨越了奉节县生态保护红线。

本工程涉及的生态敏感区具体情况见表2.7-1。

表2.7-1  本工程生态环境保护目标一览表

| 保护目标及级别 |  | 特征/保护对象 | 相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奉节县生态保护红线 |  | 生态保护红线类型为水土保持，主要植被类型为油松、华山松等。 | 新46#塔、N1-N4、N6-N15、N18-N22共20基塔在生态保护红线内，穿越长度约4.9km，占地约1280m2，红线内不设置其他临时工程。 |
| 重点保护野生动物（详见表2.7-2） | 重庆市重点保护野生动物 | 灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇 | 广布于评价范围内各种不同生境，未发现营巢地。 |
|  | 其他（含上述保护动物） | 易危（VU）物种3种：乌梢蛇、王锦蛇、文县瑶螈； 中国特有种2种：文县瑶螈、丽纹龙蜥 三有动物：灰胸竹鸡、四声杜鹃、竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇等44种； | 广布于评价范围内各种不同生境，未发现营巢地。 |
| 重要野生植物 （详见表2.7-3） | 国家二级重点保护野生植物 | 厚朴、春兰 | 春兰位于46#塔东北侧，最近距离约550m；厚朴位于N20塔北侧，最近距离越450m。 |
| 重要野生植物 （详见表2.7-4） | 古树名木 | 白栎 | 位于N11塔南侧，最近距离约200m。 |

说明：“三有动物”为列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》的动物。

表2.7-2  重点保护野生动物在评价区域内的主要分布情况

| 种名 | 保护 级别 | 濒危等级 | 特有种 | 分布区域 | 资料来源 | 工程是否占用（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰胸竹鸡 | ★ | 无危（LC） | 是 | 乔木林、灌木林及采伐迹地、草丛、农田、居民点 | 访问、文献 | 否，未发现营巢地 |
| 四声杜鹃 | ★ | 无危（LC） | 否 | 灌木林及采伐迹地、草丛、农田、居民点 | 访问、文献 | 否，未发现营巢地 |
| 福建竹叶青蛇 | ★ | 无危（LC） | 否 | 草丛、农田、居民点 | 访问、文献 | 否，未发现营巢地 |
| 黄鼬 | ★ | 无危（LC） | 否 | 乔木林、草丛、农田、 | 访问、文献 | 否，未发现营巢地 |
| 乌梢蛇 | ★ | 易危（VU） | 否 | 广布于林灌生境 | 居民访问、文献 | 未发现营巢地 |
| 王锦蛇 | ★ | 易危（VU） | 否 | 广布于林灌生境 | 居民访问、文献 | 未发现营巢地 |
| 文县瑶螈 | / | 易危（VU） | 是 | 广布于林灌生境 | 居民访问、文献 | 未发现营巢地 |
| 丽纹龙蜥 | / | 无危（LC） | 是 | 广布于林灌生境 | 居民访问、文献 | 未发现营巢地 |
| 三有动物包括灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬等44种； |  |  |  |  |  |  |

表2.7-3  重点保护野生植物在评价区内的主要分布情况

| 序号 | 物种名称 | 保护级别 | 濒危等级 | 特有种（是/否） | 极小种群野生植物（是/否） | 分布区域 | 资料来源 | 工程占用情况（是/否） | 与工程位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚朴 | 二 | 无危（LC） | 否 | 否 | 数量：5株 地点：奉节县冯坪乡 经纬度： 109.463681559、30.834947414 海拔：1590m | 现场调查 | 否 | 位于N20塔北侧，最近距离约450m； |
| 2 | 春兰 | 二 | 易危（VU） | 否 | 否 | 数量：5珠 地点：奉节县冯坪乡 经纬度： 109.495871623、30.873366659 海拔：1110m | 现场调查 | 否 | 位于46#塔东北侧，最近距离约550m |

备注：“二”为国家二级重点保护野生植物。

表2.7-4    评价范围古树名木统计表

| 序号 | 树种名称 | 生长状况 | 树龄 （年） | 经纬度和海拔 | 工程占用情况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白栎 | 1株 高度：18m 胸径：1.25m 生长良好 | 100 | 109.4881，30.8441 海拔1320m | 位于N11塔南侧，最近距离约200m。 |
| 2 | 白栎 | 1株 高度：24m 胸径：4.05m 生长良好 | 140 | 109.4881，30.8441 海拔1320m | 位于N11塔南侧，最近距离约200m。 |

2.8生态影响评价技术路线

图2.8-1  生态专题评价技术路线图

# 3建设项目概况与分析

## 3.1项目一般特性

项目名称：重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程

建设单位：国网重庆市电力公司奉节供电分公司

建设性质：新建

建设地点：重庆市奉节县冯坪乡境内

### 3.1.1项目建设内容

- 3.1.1.1 线路部分

开断茅草坝风电场—铁甲变电站110kV茅铁线N45-N46，将铁甲变电站侧线路改接至望天坪风电场升压站，新建架空线路全长约5.9km。采用单回路架设，新建杆塔24基（本线路23基，另外1基为原茅铁线N45塔大号侧新立的1基耐张塔新46#，茅铁线原45#~46#之间架空线路开断后由原45#塔接回新46#塔，保留原茅草坝风电场—新46#塔之间线路，不进行拆除）。

拟新建线路采用单回架空架设，导线采用JLHA1/G1A-300/50钢芯铝合金绞线，单分裂，地线采用2根24芯OPGW光缆。

- 3.1.1.2 间隔扩建部分

拟扩建铁甲220kV变电站110kV出线间隔1个，扩建间隔位置在现茅铁线进线间隔的右侧。采用户外GIS架空出线，完善相关一、二次设备。本工程仅涉及间隔建设及完善，不涉及主变等建设内容，不新增变电站用地。

工程组成一览表见表3.1-1。

- 表3.1-1  工程组成一览表

| 类别 | 主要建设内容 |  | 本工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 输电线路 |  | 新建线路长度5.9km，单回架空架设，导线采用JLHA1/G1A-300/50钢芯铝合金绞线，单分裂。 |
|  | 间隔扩建工程 |  | - 扩建铁甲220kV变电站110kV出线间隔1个 |
| 辅助工程 | 地线 |  | 地线采用2根24芯OPGW光缆 |
| 依托工程 | 间隔 |  | 望天坪侧：依托现有110kV望天坪升压站。 |
|  |  |  | 铁甲侧：依托现有220kV铁甲变电站，扩建间隔并安装设备。 |
| 临时 工程 | 施工 场地 |  | 项目拟租用沿线民房作为项目施工营地、项目部。 |
|  | 牵张场 |  | 拟设置牵张场共约3处，分别位于N23塔、N9塔附、46#塔附近，牵张场占地面积共约1800m2，占地类型为灌木林地、旱地和其他草地。 |
|  | 施工 便道 |  | 线路沿线有多条道路、现有村道等，部分塔位材料运输等可依托现有道路、村道以及机耕道；对于部分交通路网相对稀缺塔基位置，本工程拟新建施工便道，道路宽度按3.5m设计，总长度约0.9km，临时占地面积约3150m2。新建施工便道拟设置在N9塔、N16-17塔、N23塔附近。 |
|  | 材料 堆场 |  | 设置1个材料堆场，租赁冯坪乡沿线农户院坝，主要堆放铁塔、导线、钢筋等，不另设堆场等临时占地。 |
|  | 塔基施工场地 |  | 项目施工时塔基等周围临时占地约为2640m2。 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水：施工人员生活污水利用周边已有公共设施或者民房化粪池。 |  |
|  |  | 施工废水：施工废水经简易沉淀池处理后上清液回用洒水，少量混凝土养护废水自然蒸发。 |  |
|  | 固废 | 施工人员生活垃圾利用周边已有公共设施收集处理。 |  |
|  |  | 塔基多余土石方在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实，基本无弃土。 |  |
|  | 电磁 | 控制线路与环境保护目标的距离，加强管理。 |  |
|  | 其他 | 对导线离地高度进行控制，减少林木砍伐量；牵张场等临时施工用地施工结束后应及时根据原土地类型进行恢复。 |  |

### 3.1.2项目与生态敏感区的关系

本工程新46#塔、N1-N4段、N6-N15段、N18-N22段穿越奉节县生态保护红线，穿越段长度约4.9km，涉及塔基20基，占地约1280m2。

本工程与生态敏感区的位置关系见专题附图2。

### 3.1.3输电线路

#### 3.1.3.1  线路概况

本工程新建线路总长约5.9km，共涉及塔基24基，均为新建塔基。

（1）线路路径方案确定原则

本工程线路路径位于奉节县范围内。按照奉节县规划部门要求及电网相关规划情况，线路路径拟定的主要原则如下：

1）根据重庆市奉节县规划和自然资源局意见，根据沿线管理部门协议，根据要求进行调整路径，局部地段做适当调整，避免跨越房屋；

2）综合考虑施工、运行、交通条件、沿线地质、地形条件、线路长度、杆塔高度、转角次数及交叉跨越等因素，满足路径方案的可行性和施工、运行要求；

3）尽量避开成片林区以及林木重要保护区，保护自然生态环境，减少砍伐赔偿费用，降低工程造价；

4）尽量避让通讯设施，易燃、易爆设施或场所；合理避让工业与民用建筑设施，处理好与在建、规划设计阶段的公路及电力线路的关系等；

5）充分调查沿线气象条件对送电线路可靠性的影响，进行多方案综合比较，使路径方案安全可靠，经济合理；

6）路径选择应尽量利用已有电力设施，尽量缩短线路路径、降低工程造价。

7）尽量靠近现有公路，充分利用已建成公路以方便施工运行。

8）统筹考虑变电站进出线走廊规划，确定本期线路的路径方案。

9）路径选择中，充分体现以人为本、保护环境的意识，尽量避开居民住房。

由上述原则，本工程路径已确定，线路沿线经过重庆市奉节县冯坪乡罗家营、何家湾、云雾坪等，项目起点终点均已确定，本项目线路路径唯一，无比选方案。

（2）本项目线路路径方案：

本项目从茅草坝风电场-铁甲变电站单回110kV线路（既有110kV茅铁线）N46塔开断，新建110kV线路接入望天坪风电场升压站，最终形成重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程线路，最终接入望天坪风电场升压站。

本项目拟建线路从原110kV茅铁线N46塔开断，向西南方向走线，途径何家湾、漆树坪、大龙洞、罗家营，再往南走线，途径二台子、樟子湾、云雾坪，

最终接入望天坪风电场升压站。

#### 3.1.4.4  塔杆、基础型式及数量

（1）塔杆型式及数量

本项目塔基共24基，均为新建塔基，杆塔选型见表3.1-1。

- 项目杆塔选型情况一览表

| 序号 | 杆塔型号 |  | 呼高（m） | 基数（基） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单回路耐张塔 | 110-DC42D-J1 | 24 | 1 | 13 |
| 2 |  | 110-DC42D-J2 | 18/21/24 | 6 |  |
| 3 |  | 110-DC42D-J3 | 21/24 | 6 |  |
| 4 | 单回路直线塔 | 110-DC42D-Z1 | 27/30 | 7 | 11 |
| 5 |  | 110-DC42D-Z2 | 33/36/42 | 4 |  |
| 小计 |  |  |  | 24 |  |
| 备注：奉节县生态保护红线内新建塔基20基。 |  |  |  |  |  |

（2）基础型式

根据本工程线路沿线的地形、地质情况，杆塔基础采用人工开挖基础和灌注桩基础，奉节县生态保护红线内塔基基础均为人工开挖。

- 本工程采用基础形式特征表

| 名称 | 示意图 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 人工挖孔桩基础 |  | 该种基础采用人工在天然土（岩）中直接挖成所需要的基坑，将钢筋骨架直接浇注于基坑内而成的基础，埋深较大，属深型基础。此基础能充分利用原状土体的承载力高、变形小的特点。适用于一些荷载较大、地形较差的塔位。人工挖孔桩能有效地降低基坑开挖量及小平台开挖量，减少施工对表土的破坏，降低施工对环境的破坏，保护了塔基周围的自然地貌。 |
| 灌注桩基础 |  | 机械开挖，主要用于由于基础作用力很大、地质条件极差或有特殊要求，普通浅埋基础不能满足要求的塔位。 |

### 3.1.5工程占地

本项目塔基占地类型主要为旱地、乔木林地、灌木林地和其他草地，塔基占地面积共约1536m2；本项目牵张场、塔基施工场地以及施工便道等临时占地面积共约7590m2，占地类型主要为旱地、乔木林地、灌木林地和其他草地，本项目牵张场、施工便道均不在生态敏感区范围内设置。

项目塔基占地和临时占地均不涉及永久基本农田，其中有20基塔涉及生态保护红线（占地面积约1280m2），工程占地情况见表3.1-3。

- 工程占地情况表  单位：m2

| 区域 | 占地性质 | 占地项目 | 占地类型 |  |  |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 旱地 | 乔木林地 | 灌木林地 | 其他草地 |  |  |
| 线路全段 | 塔基占地 | 塔基 | 120 | 810 | 526 | 80 | 1536 |  |
|  | 临时占地 | 牵张场 | 180 | / | 700 | 920 | 1800 | 7590 |
|  |  | 塔基施工场地 | 600 | 720 | 900 | 420 | 2640 |  |
|  |  | 施工便道 | 750 | 640 | 810 | 950 | 3150 |  |
| 小计 |  |  | 1650 | 2170 | 2936 | 2370 | 9126 |  |
| 其中，生态保护红线 | 塔基占地 | 塔基 | 120 | 660 | 480 | 20 | 1280 |  |
|  | 临时占地 | 塔基施工场地 | 500 | 610 | 740 | 350 | 2200 |  |
| 小计 |  |  | 620 | 1270 | 1220 | 370 | 3480 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 9126 |  |

### 3.1.6土石方量

本工程线路工程弃土较分散，每基铁塔均有少量弃土产生，塔基弃土在塔基范围内处理，用于回填塔基周围。

### 3.1.7 林木砍伐

拟建工程位于高山、山地地带，线路沿线大部分以松树、杂树为主，均是本区域常见树种。对于输电线路沿线廊道内树木，线路跨树高度按树木自然生长高度确定，仅在线路维护和检修过程中对不满足运行安全要求的林木进行削枝处理，不砍伐树木；工程林木砍伐主要是在输电线路塔基基础施工、施工临时占地处。根据设计本工程主要砍伐树种为经济林木、松树、杂树等，其中，临时占地砍伐树木总计约1300棵（杂树350棵、松树950棵），塔基占地砍伐树木总计约1200棵（杂树200棵、松树1000棵），采伐林木中未发现有珍稀保护植物种类。

### 3.1.8三场设置情况

（1）取土（砂、石）场设置情况

本工程所需的砾石、砂子等建筑材料可从区域砂石厂直接购买，不设置砂石料取用场。工程开工前，建设单位需同相关的生产企业、运输公司签订购买及运输合同，合同中需落实水土保持相关责任。本工程无外借土方，不设置取土场。

（2）弃土场设置情况

塔基多余土石方在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实，基本无弃土，不设置弃土场。

（3）表土

施工过程剥离的表土就近堆放在占地范围内的，采用防雨薄膜或彩条布进行覆盖，防止或减少雨水冲刷，施工结束后覆回挖方表层处在挖方上面就地平整，用于植被恢复或复耕。

### 3.1.9施工组织和施工工艺

#### 3.1.9.1 施工场地布设

输电线路施工场地主要有塔基施工场地，施工放线牵引的牵张场布置，临时施工道路建设等。本工程导线架设主要采用张力放线。

1）塔基施工场地

塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位分散布置。在塔基施工过程中每处塔基周围都有施工临时占地作为施工场地，用来临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等。结合本工程地形地貌、交通条件、提高机械化施工效率，基础混凝土在进场道路满足要求的情况下采用商砼搅拌车+现场浇筑，道路无法直达塔位时可采用混凝土泵送一体机进行浇筑。高山上的塔基混凝土在塔基施工临时占地区现场搅拌。施工完成后清理塔基施工场地，清除混凝土残留等建筑垃圾，以利于植被尽快恢复生长。塔基临时占地类型见表3.1-3。

2）牵张场

本工程预计设置牵张场3处，牵张场占地面积共计约1800m2。牵张场一般拟设置在平坦或坡度较缓地带，一般选址在空坝、道路附近，能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作要求，不占用及邻近水塘等水域位置。后期施工进场前由施工单位在满足施工条件及选址原 则的情况下进一步优化确定位置。牵张场布置形式见图3.1-1。

- 牵张场布置形式图

牵张场平面布置包括施工通道、机械布置区、导线集放区、锚线区、压接区、工具集放区、工棚布置区、休息区、油料区和标志牌布置区。各区域四周采用硬围栏封闭，区域之间用红白三角旗隔开。线路工程牵张场布置及张放线影像示例见图3.1-2。

- 线路工程牵张场布置及张放线影像示例

牵张场会占压和扰动原有地表。施工完成后清理场地，清除混凝土残留等建筑垃圾，并进行原地貌和植被恢复。

本工程不在生态敏感区内设置牵张场，预计设置牵张场3处，牵张场占地面积共计约1800m2。全部为临时占地，占地类型主要为灌木林地、旱地和其他草地。本工程牵张场设置情况见表3.1-4。

- 本工程牵张场设置情况

| 编号 | 位置 | 面积（m2） | 占地类型 | 所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵张场1# | 拟建线路N23塔附近旁 | 600 | 其他草地、灌木林地 | 冬瓜坪 |
| 牵张场2# | 拟建线路N9塔附近旁 | 600 | 灌木林地、旱地 | 何家湾 |
| 牵张场3# | 拟建线路46#塔附近旁 | 600 | 其他草地、灌木林地 | 罗家营 |
| 合计 | / | 1800 | / | / |

3）材料堆场

本工程设置材料堆场1处，租赁冯坪乡沿线农户院坝，交通运输方便。项目材料堆场具体位置需交通方便，场地开阔，安全可靠、满足放置材料和机械设备等租用场地（材料堆场总面积不小于300m2），按性质划分为材料堆放区（塔材，导地线等露天堆放），钢筋加工、工具房、材料库等，露天场地平整、地面无积水，有消防措施，并符合装卸，搬运，消防及通讯的要求。室内干净整洁，各种标牌，标识规范齐全，低压用电符合标准。

4）施工营地

本工程线路施工呈点状分布，单个塔基施工期短，土石方施工基本由当地民工承担。线路施工人员日常生活租用周边房屋，不单独设置施工营地。

5）施工道路

本工程沿线地形主要为高山和山地，部分塔位交通条件较为便利，部分塔位交通路网相对稀缺。

线路沿线有多条道路、现有村道等，部分塔位材料运输等可依托现有道路、村道以及机耕道；对于部分交通路网相对稀缺塔基，本工程拟新建施工便道，道路宽度按3.5m设计，总长度约0.9km，临时占地面积约3150m2，占地类型主要为乔木林地、灌木林地、旱地以及其他草地。本项目施工便道按常规方式修筑临时道路，道路修筑主要工序主要包括基底处理、摊铺、碾压等。新建施工便道拟设置在N9塔、N16-17塔、N23塔附近。

施工完成后，需对临时施工道路的原始地貌进行恢复。部分人口较密集段，可结合当地人民生产、生活需要，与相关部门协商，是否保留临时道路。

6）施工用水、电能供应

线路工程施工过程中用电根据周边设施情况安排，周围已有用电用户区，可按照安全用电规定引接用于施工用电，无用电用户区可采用自备小型柴油发电机提供施工电源。线路工程每个塔基施工用水量较少，施工过程中一般都根据塔基周边水源情况确定取水方案，塔基附近有水源的，可就近接取水管引用河水，如塔基附近无任何水源，则可考虑采用水车就近输送水源来满足施工用水。施工用水、用电布设应根据塔基附近的地形条件布置在塔基施工临时场地，不再另外占地，布设管、线尽量就近解决，以减少管线牵拉对地表的扰动，施工用水不应开挖引水明沟，而应采用地表敷设管材，可减少对地表的损坏。通讯设施均依托项目所在区域附近已有的城市通讯设施。

#### 3.1.9.2 工程所需建筑材料及来源

本工程使用施工材料均就近采购，通过施工点附近的国道、省道及区道运输至站址区或塔基附近。本工程所需建筑材料主要有砂料、石料等，主要通过市场采购解决，由有资质的专供企业提供，材料生产期间的水土流失防治责任由材料生产单位负责，运输期间的水土流失防治责任由运输单位负责。

#### 3.1.9.3施工组织设计及施工工艺

本项目生态敏感区线路及非生态敏感区线路使用不同施工方式，非生态敏感区内杆塔主要采用车行施工便道、机械开挖，生态敏感区内无车行施工便道，人工与小型机械挖孔。

表3.1-5  本项目各工程施工方式

| 分区 |  | 工程内容 | 施工方式 | 施工设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路 | 生态敏感区 | 塔基建设 | 无车行施工便道，人工与小型机械挖孔，无人机放线 | 小型钻孔机、水泵、无人机等 |
|  | 非生态敏感区 | 施工便道、牵张场等临时工程以及塔基建设 | 车行施工便道、机械开挖，无人机放线 | 大型钻孔机、牵引机、张力机、水泵、无人机等 |

本项目线路施工包括生态敏感区内施工和非生态敏感区内施工，具体如下：

（1）非生态敏感区内施工组织设计及施工工艺

1）施工准备

对局部塔基位置、施工场地、牵张场、施工便道等区域的现有植被进行铲除，平整场地，准备施工所需机械器材、工程建材等。

- 新建施工便道

为满足机械进场要求，考虑到机械施工设备的尺寸、转弯半径以及临时施工道路的坡度等，本工程机械化施工临时道路修筑平均宽度按3.5m考虑。

①基底处理

基底处理是临时道路施工中的第一个环节，主要是平整道路中的凸起及凹陷，以及道路中存在的障碍处理。施工过程中将会用到挖掘机。

②摊铺、碾压

临时施工道路修筑经过丘陵、山区段进行爬坡时，需进行开挖作业，修筑过程中对道路整体进行土石方分配，并对分配后的土石方进行摊铺、整平及碾压。此施工过程中主要用到挖掘机及装载机。

位于山间阶地区段以及下部为软弱地质的塔位，采用机械化施工时，临时道路修筑考虑铺设棕垫、钢板、路基箱等辅助措施，形成满足机械设备进场的通行道路。本工程钢板、路基箱铺设临时道路平均宽度按3.5m考虑。

对存在较多积水的路段，在基础施工前将修路路线规划好并放样，将放样区域内的水排放掉，把地表晾晒干，并在土质地基上加铺垫钢板用以加大承载力，可供小型货运车辆运输。在运输道路地势较低一侧开挖0.2m深、0.2m宽的小槽以便排水。遇大雨天不进行运输作业，雨天过后及时将道上水排干进行晾晒。

- 施工完成后，需对临时施工道路的原始地貌进行恢复。部分人口较密集段，可结合当地人民生产、生活需要，与相关部门协商，是否保留临时道路。

3）铁塔基础施工

在确保塔基基础安全和质量的前提下，基坑开挖采用人工掏挖开槽，避免过多地破坏原状土壤、植被环境。岩石和地质比较稳定的塔位，在设计允许的前提下，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方的开挖量。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，施工过程剥离的表土就近堆放在占地范围内的，采用防雨薄膜或彩条布进行覆盖，防止或减少雨水冲刷，施工结束后覆回挖方表层处在挖方上面就地平整，用于植被恢复或复耕。基坑开挖好后尽快浇筑混凝土。拟建线路塔基开挖采用人工开挖和机械开挖，施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置。施工过程中做好塔基排水，在塔基周围修建临时排水沟、护坡，减轻水土流失。

4）杆塔组立、架线搭接

①杆塔组立：工程铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。

- 线路工程铁塔组立现场影像示例

②架线搭接：山地地段、跨越水域等均采用无人机放线进行导引绳的展放。

无人机放线：本项目使用无人机放线，随着科学技术的进步，新材料、新技术的不断出现，无人机放线技术在输电线路放线施工中得到了广泛应用，具体施工工艺如下：无人机放线应用在线路跨越林地、山区跨越段，可免除或减少砍伐放线通道等代价高昂的作业。

张力架线施工方法为：架空地线展放及收紧、展放导引绳、牵放牵引绳、牵放导线、锚固导线、紧线临锚、附件安装、压接升空、间隔棒安装、耐张塔平衡挂线和跳线安装等。线路沿线设置牵张场，采用张力机紧线，一般以张力放线施工段作为紧线段，以直线塔作为紧线操作塔。紧线完毕后进行附件、线夹、防震金具、间隔棒等安装。

线路架设完成后，对塔基基面进行回填，回填土按要求分层夯实，开挖出的土石方全部回填于塔基及周边低洼处，并进行绿化覆盖。

施工阶段主要环境影响为：土石方开挖、植被破坏和水土流失影响等，产生的主要污染物为：施工废水、施工人员生活污水、挖方、施工人员生活垃圾、施工粉尘、施工噪声等。

- 无人机放线施工示例

（2）生态敏感区内线路施工组织设计及施工工艺

A.施工准备

施工准备主要内容为：准备建筑材料等。生态敏感区内建筑材料的堆放于塔基临时占地范围内，施工生活依托就近民房，生态敏感区内不设置牵张场、不设置施工便道，尽量避免破坏植被。禁止在生态敏感区内取用建筑材料，避免破坏生态敏感区内的自然景观。施工期避开雨季，禁止将废渣弃至生态敏感区内。

B基础施工

基础施工流程大致如下：

①生态敏感区范围内尽量采用人工挖孔桩基础，减少表土的扰动及植被的破坏，设置挡土墙、排水沟时包括挡土墙基面、排水沟开挖；位于斜坡的塔基表面要回填成斜面，恢复自然排水，对可能出现较大汇水面且土层较厚的塔位，要求开挖排水沟，并接入原地形自然排水系统。

②砌筑挡土墙。

③开挖塔腿基础坑。凡能开挖成形的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，尽可能减少开挖量。

④开挖接地槽，接地沟开挖可不形成封闭环形（允许开断一点），以避免沿垂直方向开挖接地沟从而形成冲沟危及塔位边坡的安全。

⑤绑扎钢筋、浇注塔腿基础混凝土，埋接地线材。

⑥基坑回填，余土处置。基坑回填时采取“先粗后细”“先挖方再表土”方式，方便地表迹地恢复。将基面及基坑开挖的弃土置于塔位范围内夯实并修筑挡土墙，以防止弃土滑移破坏塔位下坡方向自然地貌，危及塔基安全。

单个塔位基础施工时间较短。混凝土采用商品混凝土或在塔基占地范围内现场搅拌。

C 铁塔组装

工程铁塔安装施工采用先进的内拉线悬浮抱杆分解组的施工方法。

D架线

线路架线采用张力架线方法施工，张力架线施工方法为：架空地线展放及收紧、展放导引绳、牵放牵引绳、牵放导线、锚固导线、紧线临锚、附件安装、压接升空、间隔棒安装、耐张塔平衡挂线和跳线安装等。在生态敏感区外设置牵张场，采用张力机紧线，一般以张力放线施工段作为紧线段，以直线塔作为紧线操作塔。紧线完毕后进行附件、线夹、防震金具、间隔棒等安装。

生态敏感区采用无人机放线，可免除或减少砍伐放线通道对生态敏感区植被的影响。

施工阶段主要环境影响为：破坏植被，产生的主要污染物为：施工人员生活污水、施工人员生活垃圾、施工噪声等。

## 3.2与政策法规等相符性分析

### 3.2.1项目与产业政策的相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本工程属于“第一类 鼓励类”中的“四 电力2电力基础设施建设，电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。

### 3.2.2与重庆市“十四五”电力发展规划符合性分析

根据该规划：“三、构建多元安全的电力供给体系，（二）推动输配设施协调发展：科学划分供电分区，合理控制供区潮流分布和短路电流水平，提高供电分区间的支援保障能力和负荷转供能力。”

本项目属于风电场供电线路，能够提高奉节县金凤山片区供电支援保障能力和负荷转供能力，项目建设符合规划要求。

### 3.2.3与生态保护红线相关政策相符性分析

（1）重庆市生态保护红线划定情况

根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2080号），划定了新版重庆市生态保护红线。根据该划定方案，重庆市生态保护红线管控区域主要分布在渝东南、渝东北以及主城“四山”地区。主要类型有水源涵养生态保护红线、生物多样性维护生态保护红线、水土保持生态保护红线、水土流失生态保护红线、石漠化生态保护红线等。

（2）法规要求

《重庆市规划和自然资源局 重庆市生态环境局 重庆市林业局 关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号），通知提出：“1．有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法”，生态保护红线内允许开展的有限人为活动范围“6．必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划（国土空间规划获批过渡期，已纳入正组织开展联合审查的或经市规划和自然资源局审查通过的区县国土空间规划可作为规划依据）的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动，包括公路、铁路、堤坝、航道、桥梁、隧道、电缆（光缆）、油气、供水管线等基础设施及输变电、通信基站、广电发射台等点状附属设施、轨道交通、港口码头、风电、以防洪或供水为主要功能的水利设施。已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。”

（3）本工程与生态保护红线关系

本工程新46#塔、N1-N4段、N6-N15段、N18-N22段穿越奉节县生态保护红线，生态保护红线类型为水土保持，穿越段长度约4.9km，本工程生态保护红线范围内新建塔基20基，占地面积约1280m2。

本工程已取得重庆市奉节县规划和自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》，属于符合区级以上国土空间规划的线性基础设施，属于《重庆市规划和自然资源局 重庆市生态环境局 重庆市林业局 关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）中的仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动的第6条，为无法避让的线性基础设施。本工程穿越生态保护红线段新建塔基，跨越林地均为高跨设计，建成后无污染源，仅工程建设过程中会产生少量对生态环境不利的因素，因此，施工阶段采取必要的保护措施及恢复措施，可以达到对生物资源和生态环境的保护、恢复及改善作用。

另外，本项目已进行符合生态保护红线内有限人为活动（穿越生态红线）论证，并取得《奉节县经济和信息化委员会关于重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程符合生态保护红线内有限人为活动（穿越生态红线）论证报告专家评审会议纪要》，文号：奉节经信纪〔2024〕1号，该会议纪要中明确指出，该项目确无法避让生态保护红线，符合国家产业政策，建设单位应在项目建设中做好生态保护工作。

### 3.2.4选址选线环境合理性分析

根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）对本工程路径方案的环境合理性进行分析见表3.2-3。根据分析可知，拟建工程选址选线符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求，选址选线合理。

表3.2-3   本工程与HJ1113-2020的符合性分析

| 环境保护标准名称 | 相关要求 |  | 本工程 | 是否合理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020） | 5选址选线 | 5.1工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。 | 本项目属于风电场供电线路，能够提高奉节县金凤山片区供电支援保障能力和负荷转供能力，项目建设符合《重庆市“十四五”电力发展规划》规划要求；同时，本项目已取得路径同意协议书。 | 符合 |
|  |  | 5.2 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。 | 本项目不涉及饮用水源保护区，部分线路进入了奉节县生态保护红线生态敏感区，本次对进入生态敏感区的线路新建塔基20基，目前项目已取得重庆市奉节县规划和自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500236202400001号），且已取得奉节县经济和信息化委员会《关于重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程符合生态保护红线内有限人为活动（穿越生态红线）论证报告专家评审会议纪要》，文号：奉节经信纪〔2024〕1号 | 符合 |
|  |  | 5.4 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。 | 本项目线路位于农村地区，涉及居住为主要功能的环境保护目标，本项目在设计中采取加高铁塔等措施，可有效减少对线路周边的环境影响。 | 合理 |
|  |  | 5.5 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。 | 本项目输电线路采用单回架设，环境影响较低。 | 合理 |
|  |  | 5.6 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。 | 本项目输电线路位于农村地区，所在区域不涉及0类声环境功能区。 | 合理 |
|  |  | 5.8 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。 | 本项目不可避免地跨越林区，涉及树种多为松、柏等。本工程路径已优化走廊间距，减少了林木砍伐，降低环境影响。 | 合理 |
|  | 6设计 | 6.1.3 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。 | 本项目线路不涉及自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区，仅涉及奉节县生态保护红线，采取无害化架空形式穿越，设计采取减少进入长度，升高架线高度等避让等环境保护措施，有效减少对奉节县生态保护红线的影响。 | 合理 |
|  |  | 6.2.3 架空输电线路经过电磁环境保护目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 | 本项目选线已尽量避开了集中居民区，经预测评价范围内的保护目标可达标。 | 合理 |
|  |  | 6.2.6 330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境保护目标的综合影响。 | 本项目不涉及交叉跨越的包夹保护目标。 | 合理 |
|  |  | 6.4.1 输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。 | 本项目在设计、选线阶段已尽可能避开了奉节县生态保护红线，不能避让的采取了相关减缓及恢复措施。 | 合理 |
|  |  | 6.4.2输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。 | 本项目设计采用全方位长短腿与不等高基础，跨越林区导线离地高度设计较高，减少砍伐。 | 合理 |
|  |  | 6.4.3输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。 | 本项目对牵张场等临时占地施工结束后及时进行生态恢复。 | 合理 |
|  |  | 6.4.4进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。 | 本项目线路不涉及自然保护区。 | 合理 |
|  | 7施工 | 7.1 总体要求 7.1.2进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。 | 本项目线路不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 | 合理 |
|  |  | 7.3 生态环境保护 7.3.1输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。 7.3.2 输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。 7.3.3进入自然保护区的输电线路，应落实环境影响评价文件和设计阶段制定的生态环境保护方案。施工时宜采用飞艇、动力伞、无人机等展放线，索道运输、人畜运输材料等对生态环境破坏较小的施工工艺。 7.3.4进入自然保护区的输电线路，应对工程影响区域内的保护植物进行就地保护，设置围栏和植物保护警示牌。不能避让需异地保护时，应选择适宜的生境进行植株移栽，并确保移栽成活率。 7.3.5 进入自然保护区的输电线路，应选择合理施工时间，避开保护动物的重要生理活动期。施工区发现有保护动物时应暂停施工，并实施保护方案。 7.3.6 施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。 7.3.7 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 7.3.8 施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。 | 本项目临时用地类型为旱地、乔木林地、灌木林地和其他草地。施工时做好表土剥离，施工结束后及时回填。 本项目线路不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 施工时配置吸油毡、消防铲等应急物资，防止对水体和土壤造成污染。 施工结束后及时对施工现场进行恢复。 本项目新建施工便道，严格控制道路宽度，道路宽度按3.5m设计考虑，减少临时工程对生态环境的影响。 | 合理 |
|  |  | 7.4水环境保护 7.4.1在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。 7.4.2 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。 | 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣等废弃物。 | 合理 |
|  |  | 7.5 大气环境保护 7.5.1 施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 7.5.2 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 7.5.3 施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 7.5.4施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 | 施工过程中对土石方的开挖及回填过程进行洒水降尘，土石方及施工材料采用密闭式防尘布进行苫盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 | 合理 |
|  |  | 7.6固体废物处置 7.6.1 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 7.6.2在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。 | 施工人员的生活垃圾利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移处理。本项目塔基产生的挖方（含表土）全部回填至塔基区，就地平整。 施工期如果发生漏油事故产生的废吸油毡，属于危险废物，暂存于密封包袋物内及时交危废资质单位处理。 | 合理 |
|  | 8运行 | 8.1运营期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、 GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 | 运营期做好维护和运行管理，定期开展环境监测，确保电磁、噪声达标。 | 合理 |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1 区域概况

奉节县地处重庆直辖市东部，有重庆东大门之称。奉节县位于三峡库区腹心，为长江三峡西首和湘、鄂、渝、陕边区中心。东连巫山县，西邻云阳县，北倚巫溪县，南接湖北的恩施、利川市及建始县。西南距重庆市水路约485km，陆路约560km，全县总面积4099km2，辖81个乡镇，总人口约102万。

## 4.2 自然环境

### 4.2.1 地形地貌

奉节属四川盆地东部山地地貌，长江横贯中部，山峦起伏，沟壑纵横。境内山地面积占总面积的88.3%，中山（海拔1000米以上）占总面积80.01%，最高海拔吐祥猫儿梁为2123米，三峡工程蓄水前最低海拔瞿塘峡口为86米。奉节北部为大巴山南麓的一部分，东部和南部为巫山和七曜山的一部分，长江横切七曜山形成著名的瞿塘峡。地貌总体为东南、东北高而中部偏西稍平缓，南北约为对称分布，以长江为对称轴，离长江越远海拔越高，有少量平缓河谷平坝。

经现场踏勘，线路区属于四川盆地边缘地带，主要地貌类型为构造侵蚀、剥蚀中山、低山地貌及构造剥蚀、溶蚀丘陵、槽谷、峰丛谷地及石丘洼地地貌。

### 4.2.2气象

奉节县位于四川省盆地东部边缘，属中亚热带暖湿东南季风气候，具有冬暖、春早，夏热、秋凉、四季分明、气候温和、无霜期长、光照适宜、雨量充沛的特点。一年中春季气温回升早而不稳定，由于北方冷空气南下入侵造成的寒潮低温冷害频繁发生；夏季连晴高温多伏旱；秋季气温下降快，多秋绵雨；冬季多雾，霜雪较少。奉节县境内山高谷深，海拔变化很大，从最高海拔2000多米的最低海拔80多米，高差2000多米。随着海拔的增高，气温逐渐降低，降水、日照逐渐增多。高山、平坝、河谷自然景观差异大，形成较为明显的垂直气候。据奉节县气象站多年资料统计，主要气象参数如下：年平均气温16.3℃极端最高气温43℃极端最低气温-9.2℃年平均相对湿度68.60%年平均降雨量1247.9mm年平均蒸发量1294.1~1490.9mm年平均日照时数1639h奉节县气象站夏季测得的主导风向东北风（NE），频率为31.8%（加上相邻NNE和ENE风，频率为72.2%），冬季主导风仍为东北风（NE），频率为25.3%（加上相邻的NNE和ENE风，其频率为54.2%），风速1.0~2.1m/s。

### 4.2.3 水文

奉节县境内长江干流41.5公里，有梅溪河、大溪河、石笋河、草堂河、朱衣河等主要河流。奉节县水利资源比较丰富，长江横贯境内43公里，朱衣河、草堂河、梅溪河等主要河流6条，流域面积5406.6平方公里。同时，全县大力兴办水利事业，拥有水库49座，其中小（一）型4座，小（二）型45座，水库总库容1445立平方米，有效库容1133.1万m3，有效灌面5.46万亩；有山平塘5966口，蓄水量2455万m3，有效灌面6.43万亩；修引水堰2221条，年引水量1917万m3，有效灌面3.41万亩。

朱衣河是长江北岸的一级支流，位于重庆市奉节县境内，地理位置介于东经109°11'18"~109°27'52"，北纬30°59'58"~31°05'23"之间，行政区划上包含奉节县的朱衣镇、永安街道、公平镇等乡镇。朱衣河源于锅地堡～枇杷山一带，横穿朱衣镇，于口前注入长江，主河道长31km，平均比降为16.3‰。朱衣河流域总面积为153.30km2，流域主要以山地为主。流域以朱衣河为轴线，大致呈近东西向的长条形分布，流域四周山势较为陡峻，中下游河谷较为开阔。

## 4.3 生态保护红线

根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2080号），重庆市已正式启用“三区三线”划定成果。根据重庆市奉节县规划和自然资源局比对结果，本工程跨越奉节县生态保护红线类型为水土保持。

（1）奉节县生态保护红线

根据最新生态保护红线划定成果，划定奉节县生态保护红线总面积约1388平方公里。主要分布在冯坪乡、五马镇、青龙镇、图乡镇、甲高镇、羊市镇、兴隆镇、太和土家族乡、云雾土家族乡和龙桥土家族乡。项目拟穿越的山体为金凤山，所在山脉从北~南向绵延数十公里。

项目所在的金凤山生态保护红线区段，在区内复杂的地质地貌条件和生物、气候因素的相互影响与综合作用下，产生了垂直带谱性变化和相应的差异，林地群落垂直结构明显，多以乔、灌、草成层，乔木层优势种、建群种均为乡土树种，乔下层多为幼苗及草本构成，群落结构简单，较为稳定，恢复力较好。山上植被以油松、华山松为优势树种。其间间杂少量的构树、火棘、红莓等。山上动物以常见的鸟雀、蛇类为主。

（2）生态保护红线保护要求

生态保护红线作为编制空间规划的基础和前提，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。要建立常态化巡查、核查制度，严格查处破坏生态保护红线的违法行为，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。强化用途管制，严禁任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线划定后，只能增加、不能减少，因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。

5评价区生态现状调查

## 5.1主体功能区划

项目所在奉节县属于《重庆市主体功能区规划》中的限制开发区域；项目所在的区域，在《全国生态功能区划》（修编版）中定位为产品提供功能区中农产品提供功能区的“生态调节一级区中的土壤保持生态功能二级区中的“三峡库区””；在《重庆市生态功能区划（修编）》（2009年）中属于“Ⅱ1-1巫山-奉节水体保护-水源涵养生态功能区”。

## 5.2生态功能定位

（1）在全国生态功能区划的定位

本工程位于奉节，在《全国生态功能区划》（修编版）中，定位为生态调节一级区中的土壤保持生态功能二级区中的“三峡库区”（图5.1-1），行政区主要涉及湖北省宜昌、恩施土家族苗族自治州，以及重庆市的巫山、巫溪、奉节、云阳、开县、万州、忠县、丰都、涪陵、武隆、南川、长寿、渝北、巴南等，面积为48555平方公里。该区地处中亚热带季风湿润气候区，山高坡陡、降雨强度大，是三峡水库水环境保护的重要区域。

主要生态问题：受长期过度垦殖和近年来三峡工程建设与生态移民的影响，森林植被破坏较严重，水源涵养能力较低，库区周边点源和面源污染严重；同时，水土流失量和入库泥沙量大，地质灾害频发，给库区人民生命财产安全造成威胁。

生态保护措施：加大退耕还林；优化乔灌草植被结构和库岸防护林带建设，增强土壤保持与水源涵养功能；加快城镇化进程和生态搬迁的环境管理与生态建设；加强地质灾害防治力度；开展生态旅游；在三峡水电收益中确定一定比例用于促进城镇化和生态保护。

项目位置

图5.2-1  评价区在全国生态功能区划（修编）中的位置

（2）在重庆市生态功能区划中的定位

拟建项目区域在《重庆市生态功能区划（修编）》(2008年)中属于“Ⅱ1-1巫山-奉节水体保护-水源涵养生态功能区”。

生态功能定位：保护三峡水库水体，辅助功能为水土保持、水源涵养。

主要生态问题：水土流失、石漠化、地质灾害是全市最严重地区，次级河流存在一定程度污染，三峡库区消落区生态环境问题危害较严重。

生态功能保护与建设的方向和任务：农村面源和城镇生活污水、垃圾的污染防治，进一步提高植被覆盖度，保持水土、涵养水源，进行地质灾害、石漠化和三峡水库消落区生态环境综合整治。适度点状开发，发展生态旅游业、绿色农林产品加工业、清洁能源和环保建材产业，形成特色经济。按资源环境承载能力，主要向我市“一小时经济圈”进行人口梯度转移。本区的自然保护区、国家森林公园和地质公园、风景名胜区核心区应划为禁止开发区，依法保护，严禁开发活动：长江等河流水域应重点保护。

项目位置

项目位置

图5.2-2  项目区域在重庆市生态功能三级区划中的位置

## 5.3用地类型

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），评价范围内林地以灌木林地为主，面积有722.83hm2，占评价区总面积的49.62%；耕地主要为旱地，面积有59.5hm2，占评价区总面积的4.08%；区域草地多以耕地撂荒导致，面积有19.40hm2，占评价区总面积的1.33%；由此表明评价区人为活动强烈。具体占地情况见表5.3-1。

表5.3-1	 拟建项目评价范围内土地利用现状一览表

| 土地利用类型 |  | 评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 耕地 | 旱地 | 59.50 | 4.08 |
| 林地 | 乔木林地 | 622.85 | 42.76 |
|  | 灌木林地 | 722.83 | 49.62 |
| 草地 | 其他草地 | 19.40 | 1.33 |
| 工矿仓储用地 | 工业用地 | 1.99 | 0.14 |
| 住宅用地 | 农村宅基地 | 6.27 | 0.43 |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 12.89 | 0.89 |
|  | 农村道路 | 4.32 | 0.30 |
| 其他土地 | 裸土地 | 6.54 | 0.45 |
| 合计 |  | 1456.59 | 100 |

## 5.4生态系统

（1）生态系统类型

评价区内的生态系统包括森林、灌丛、草地、农田、城镇和其他生态系统六大类，共计7小类，组成了评价区主要的生态系统类型。

表5.4-1	 拟建项目评价范围内生态系统分类统计表

| 生态系统类型 |  | 评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级分类 | Ⅱ级分类 | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 森林生态系统 | 针叶林生态系统 | 622.85 | 42.76 |
| 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛生态系统 | 722.83 | 49.62 |
| 草地生态系统 | 草丛生态系统 | 19.40 | 1.33 |
| 农田生态系统 | 耕地生态系统 | 59.50 | 4.08 |
| 城镇生态系统 | 居住地生态系统 | 6.27 | 0.43 |
|  | 工矿交通生态系统 | 19.20 | 1.33 |
| 其他 | 裸地生态系统 | 6.54 | 0.45 |
| 合计 |  | 1456.59 | 100.00 |

（2）生态系统组成

1）森林生态系统

森林生态系统由森林中的土壤、水、空气、阳光、微生物、植物、动物等共同组成，是陆地上生物总量最高的生态系统，对陆地生态环境有决定性的影响。森林不仅能够为人类提供大量的木材和都中林副业产品，而且在维持生物圈的稳定、改善生态环境等方面起着重要的作用。

评价区内森林资源较为丰富，集中分布于项目建设区周边的山坡、山脊地带，根据表5.4-1的统计，森林覆盖面积约622.85hm2，占评价区总面积的42.76%，评价区森林生态系统主要以油松、华山松为主。同其他生态系统相比，该系统有着最复杂的组成，最完整的结构，能量转换和物质循环最旺盛，因而生物生产力最高，生态效应最强，因此，森林生态系统是评价区内主要的生态系统类型之一。

2）灌丛生态系统

评价区灌丛生态系统总面积为722.83hm2，占评价区总面积的49.62%，主要为阔叶灌丛，其中灌丛生态系统主要为皱叶荚莱、火棘等。该生态系统在评价区分布较广，多分布于森林生态系统和水体周围。

3）草地生态系统

评价区草地生态系统总面积为19.40hm2，占评价区总面积的1.33%，主要为常见的草本植物白车轴草、日本鸢尾等。该生态系统在评价区内主要穿插在森林、灌丛之间呈现小片分布，大多为原农用地撂荒所致。

4）农田生态系统

评价区内农田生态系统总面积约为59.50hm2，占评价区总面积的4.08%。评价区内人工生态系统中，农田生态系统面积最大，它是一种人为干预下的“驯化”生态系统，其结构和运行既服从一般生态系统的某些普遍规律，又受到社会、经济、技术因素不断变化的影响。评价区农田生态系统的组成主要为耕地生态系统，耕地生态系统中，以种植玉米、大豆、红薯等为主的农作物，主要分布于农户周边、公路两侧平地、缓坡地带。

5）城镇生态系统

城镇生态系统是人工生态系统中人类干扰因素作用最为明显的类型。评价区城镇生态系统主要包括评价区域内的居民建筑、工矿交通等。建设用地总面积为25.47hm2，占评价区总面积的1.76%。

6）其他生态系统

评价区内其他生态系统总面积约为6.54hm2，占评价区总面积的0.45%，评价区其他生态系统的组成主要为裸地。

（3）生态系统主要特征

评价区自然生态系统具有明显的山区特征，这与该区域内的气候、水热条件关系密切；同时，由于社会经济建设和区域特色经济发展，在人类活动的干扰下，又形成了以农田生态系统占重要角色的人工生态系统。因此，项目评价范围的生态系统主要特征可以总结如下：

1）评价区域内的自然生态系统和人工生态系统中，初步划分可以包括6大类、7小类生态系统，基本上代表了区域内生态系统的主要类型。其中阔叶灌丛生态系统面积最大，裸地生态系统面积最小。

2）自然生态系统和人工生态系统的划分是相对的，人工生态系统中有自然因素，自然生态系统目前也几乎全部受到人类的不同程度地干扰。农田生态系统受干扰程度较大，随着耕地撂荒的增多及草地的演化，预计草地生态系统及灌丛生态系统比重将会增大。

3）森林生态系统及其农田生态系统都具有较为典型的山地气候特点，是气候和水热条件结合较为密切的生态系统类型。

## 5.5植被及植物多样性调查

项目组于2024年5月12—15日对评价区域陆生植物资源生态环境现状进行了现场调查，并进行访问和资料收集，获取评价区生态影响相关基础资料。

1）基础资料收集

收集整理评价范围内的现有动物、植被、土壤等方面的资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域和考察路线。

2）野外实地调查

生态专题评价组深入涉及和穿越生态保护红线的生态评价范围进行现场调研。评价区陆生植被的野外调查包括定量的群落调查和定性的植物种类调查，采用常规的样线调查和样方实测法。

本次生态调查针对本项目全线进行生态调查，样线样方主要设置在奉节县生态保护红线范围内。

植物群落调查：植被调查是根据区域地形图及相关规划图件，并按照中国生态系统研究网络观察与分析标准方法《陆地生物群落调查观察与分析》，在评价区内按照植被变化规律布设水平和垂直样方及样线。在线路调查基础上，根据地形、海拔、坡向、坡度等，以及植物群落的形态结构和主要组成成分的特点，采取典型选样的方式设置典型植物群落样方进行调查。

典型样方的设置与群落调查方法如下：

在实地调查的基础上，根据调查区域内植被类型与分布特征，确定典型的群落地段进行样方调查，典型样地设置面积大小均以大于其群落最小样地面积为标准。采用《陆地生物群落调查观察与分析》、《自然保护地生态环境调查与观测

技术规范》（HJ1311-2023）及法瑞学派样地记录法进行群落调查，乔木群落样方统一设置为20m×20m，记测环境情况，包括地形、坡度、坡向、经纬度和海拔。植物群落情况，乔木层用每木记测法，记录样方内每种植物名称、胸径（cm）、高度（m）、冠幅（m×m），群落的乔木层主要由样地中高度等于或大于5m的直立木本植株组成；灌木层在大样方内用10m×10m的小样方，记测样方内每种植物名称、株数、盖度和高度，高度小于5m的木本植物构成群落的灌木层；草本层在灌木层内设1m×1m的样方，记测样方内每种植物名称、丛（株）数、盖度和高度，草本植物则统一为草本层。

植物种类调查：采用路线调查法和重点调查相结合的方法，在重点区域（评价范围涉及和穿越生态保护红线）以及植被现状良好的区域进行重点调查；对资源植物和珍稀濒危植物调查采用野外调查和访问调查相结合的方法进行；参考相关资料，结合评价区的生境特征，确定部分植物的分布。对现场不能准确确定具体种类的，采集其标本后，根据《中国植物志》、《四川植物志》、《中国高等植物图鉴》等专著进行标本鉴定。最后，将样地内出现的物种与样地外沿途记录的物种汇总，得到评价区植物名录。

项目根据评价范围涉及和穿越生态保护红线区域线路走向的生态评价范围进行样地布设，本次样地的设置考虑了评价范围内不同坡度、坡向、经纬度和海拔的植被情况，重点调查生态二级评价区域段内塔基施工可能扰动区域、线路廊道以及线路廊道两侧；根据不同的植被类型设置样方，本次调查共计设置了18个样地，并在内选取了有代表性的样方进行了植物调查，记录样方36个，各样地的基本概况见样方表5.5-1。

- 植物群落调查样方

| 样地编号 | 名称 | 包含样方情况 | 经度E | 纬度N | 海拔（m） | 坡向 | 坡度（°） | 是否位于生态保护红线内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 油松 | 乔木、灌木、草本 | 109.495871623 | 30.873366659 | 1112 | 南 | 30 | 是 |
| S2 | 日本鸢尾 | 草本 | 109.493114312 | 30.866178339 | 1033 | 北 | 25 | 是 |
| S3 | 油松 | 乔木、灌木、草本 | 109.493334253 | 30.865303939 | 1067 | 东北 | 28 | 是 |
| S4 | 火棘 | 灌木、草本 | 109.492762069 | 30.851601249 | 1327 | 东 | 28 | 是 |
| S5 | 火棘 | 灌木、草本 | 109.491917173 | 30.846553332 | 1428 | 东北 | 20 | 是 |
| S6 | 火棘 | 灌木、草本 | 109.475974123 | 30.840523726 | 1522 | 南 | 25 | 是 |
| S7 | 油松 | 乔木、灌木、草本 | 109.494400899 | 30.850195772 | 1300 | 东 | 30 | 是 |
| S8 | 白车轴草 | 草本 | 109.473061244 | 30.838394052 | 1537 | 东 | 20 | 是 |
| S9 | 华山松 | 乔木、灌木、草本 | 109.483849088 | 30.843656546 | 1481 | 南 | 25 | 是 |
| S10 | 华山松 | 乔木、灌木、草本 | 109.478937964 | 30.841078943 | 1531 | 南 | 26 | 是 |
| S11 | 白车轴草 | 草本 | 109.464014153 | 30.837254113 | 1585 | 东 | 10 | 是 |
| S12 | 白车轴草 | 草本 | 109.460323433 | 30.829309410 | 1592 | 东南 | 10 | 是 |
| S13 | 华山松 | 乔木、灌木、草本 | 109.469383935 | 30.836444086 | 1593 | 南 | 25 | 是 |
| S14 | 皱叶荚莱 | 灌木、草本 | 109.463681559 | 30.834947414 | 1593 | 东 | 20 | 是 |
| S15 | 皱叶荚莱 | 灌木、草本 | 109.473498444 | 30.837919301 | 1522 | 东南 | 18 | 是 |
| S16 | 皱叶荚莱 | 灌木、草本 | 109.460677485 | 30.828295535 | 1566 | 东 | 18 | 是 |
| S17 | 日本鸢尾 | 草本 | 109.489403943 | 30.872627086 | 869 | 北 | 25 | 是 |
| S18 | 日本鸢尾 | 草本 | 109.493395070 | 30.857703275 | 1166 | 北 | 18 | 是 |

| 部分乔木测量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部分灌木测量 |  |  |
| 部分草本测量 |  |  |
| 图5-1 相关测量照片 |  |  |

由上表可以看出，本次样地的设置考虑了评价范围内不同坡度、坡向、经纬度和海拔的植被情况，并且每个主要群落植被类型至少设置了3个样方（包括：华山松乔木样方3个，油松乔木样方3个，火棘灌丛样方3个，皱叶荚莱灌丛样方3个，日本鸢尾草本样方3个，白车轴草草本样方3个），样方的设置满足《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）二级评价的相关要求。

3）野生植物调查结果

评价区植物名录见附录1，各植物样方调查结果见附表1。

①植物多样性

根据样方调查的结果，选择物种丰富度、Shannon-Weiner多样性指数，对各样地代表性样方进行了植物群落多样性分析。植物群落多样性的分析中，物种丰富度即为样方内植物物种数量。Shannon-Weiner多样性指数计算公式如下：

式中：H—香农-维纳多样性指数；

S—调查区域内物种种类总数；

Pi—调查区域内属于第 i 种的个体比例。

根据公式计算，代表性样方植物群落多样性情况见表5.5-2。

调查区域样地物种丰富度变化范围在3-20之间，Shannon- Weiner多样性指数变化范围在0.31-2.70之间。其中：草本层样方物种丰富度在3-18之间，Shannon-Weiner多样性指数在0.31-2.40之间；灌木层样方物种丰富度在12-20之间，Shannon-Weiner多样性指数在1.01-2.70之间；乔木层样方物种丰富度在4-18之间，Shannon-Weiner多样性指数在0.69-2.34之间。总体而言，35个样地中灌木层物种较为丰富，Shannon- Weiner多样性指数大多为1以上；乔木层植被相对较为丰富，林下草本层不丰富，覆盖度不高。

- 代表性样方植物群落多样性

| 调查区域 | 物种丰富度(S) |  |  | Shannon-Weiner 指数 (H′) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乔木 | 灌木 | 草本 | 乔木群落 | 灌木群落 | 草本群落 |
| S1 | 10 | 20 | 3 | 1.61 | 2.18 | 0.31 |
| S2 | / | / | 18 | / | / | 2.40 |
| S3 | 4 | 20 | 16 | 0.69 | 2.63 | 2.34 |
| S4 | / | 20 | 7 | / | 2.25 | 1.77 |
| S5 | / | 12 | 9 | / | 1.01 | 0.73 |
| S6 | / | 20 | 6 | / | 2.56 | 1.57 |
| S7 | 10 | 20 | 8 | 1.64 | 2.69 | 1.49 |
| S8 | / | / | 11 | / | / | 0.65 |
| S9 | 18 | 19 | 10 | 2.34 | 2.32 | 1.95 |
| S10 | 13 | 20 | 7 | 2.01 | 2.70 | 0.95 |
| S11 | / | / | 11 | / | / | 0.75 |
| S12 | / | / | 14 | / | / | 0.89 |
| S13 | 8 | 19 | 8 | 1.43 | 2.09 | 1.56 |
| S14 | / | 18 | 17 | / | 2.30 | 1.45 |
| S15 | / | 18 | 15 | / | 2.27 | 1.96 |
| S16 | / | 14 | 9 | / | 1.93 | 1.53 |
| S17 | / | / | 16 | / | / | 2.14 |
| S18 | / | / | 13 | / | / | 2.14 |
| 最大值 | 18 | 20 | 18 | 2.34 | 2.70 | 2.40 |
| 最小值 | 4 | 12 | 3 | 0.69 | 1.01 | 0.31 |

②植被区划

本次乔木主要调查油松、华山松，本项目所在区域由于人为干扰强度相对较大，目前区域植被主要为针叶林及落叶灌丛等。

根据《中国植被》、《重庆市植物区系特征及植被类型》等资料，评价区域在植物区系上属亚热带常绿阔叶林区川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，盆地东北部中山植被地区，江南植被小区，本项目所在区域植被区划为IVAiia-5三峡、武陵山地，栲类、润楠林区。

③植物科属种组成

参考相关历史调查资料及相关文献，根据实地植物群落定量调查、种类的定性调查记录以及结合评价区域生境条件，评价区植物名录见附录1，评价区维管植物共计3门112科518种，其中蕨类植物15科28种，裸子植物3科9种；被子植物种类数量最多，共有94科481种。

④植被类型及分布特点

A植被类型

根据野外调查和数据整理结果，按照《中国植被》的分类方法，评价区域的自然植被可以划分成3个植被型、6个群系。见表5.5-3。

- 拟建项目评价区域植被类型

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 分布 区域 | 工程占用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 占用面积（hm2） | 占用比例（%） |
| 自然植被 |  |  |  |  |  |  |
| 针叶林 | 温性针叶林 | 温性常绿针叶林 | 华山松群系 | 评价区域广泛分布 | 198.42 | 13.62 |
|  |  |  | 油松群系 | 评价区域广泛分布 | 424.43 | 29.14 |
| 灌丛 | 落叶阔叶灌丛 | 温性落叶阔叶灌丛 | 火棘群系 | 评价区林缘、路旁、撂荒地、农田边缘均有分布 | 324.85 | 22.30 |
|  |  |  | 皱叶荚蒾群系 | 评价区林缘、路旁、撂荒地、农田边缘均有分布 | 397.97 | 27.32 |
| 草丛 | 灌草丛 | 温性灌草丛 | 日本鸢尾群系 | 农田、路旁、撂荒地等均有分布 | 8.84 | 0.61 |
|  |  |  | 白车轴草草丛 | 农田、路旁、撂荒地等均有分布 | 10.56 | 0.72 |
| 栽培植被 |  |  |  |  |  |  |
| 农作物 | 玉米、大豆、红薯等农作物 |  |  | 广泛分布 | 59.50 | 4.08 |

B评价区植物群落组成、结构特征

本评价区植被主要群系概述如下：

- 华山松林

华山松林是评价区分布最广的森林植被类型，多为中龄林和纯林，群落外貌墨绿色，林冠较为整齐，评价区海拔高低范围内均有分布，常见于山体、山坡区域。其高度为7～26，胸径为7～28cm，总盖度75%～85%，华山松林内郁闭度较高。伴生树种主要有针叶及阔叶灌木（小乔木），主要有槲栎、栓皮栎、化香、柃木等。

华山松林下群落林间空隙较多，灌木层优势物种主要为皱叶荚蒾、灯台树、川莓、化香等，其平均高度0.35～1.5m。草本层种类较多，林中主要为龙芽草、鱼腥草、鸭儿芹等，边缘区域分布芒草丛等。

- 油松林

- 油松林在评价区域分布较多，其高度为5~28m，胸径为2.5~28cm。伴生树种主要有槲栎、栓皮栎、连香树、柏木等。

油松林下群落林间空隙较多，灌木层优势物种主要为崖花海桐、樟叶荚蒾、马银花、鸡血藤等，其平均高度0.2~4.0m。草本层种类较少，林中主要为野燕麦、龙芽草、千金子等，边缘区域分布芒草丛、苔草草丛等。

- 火棘灌丛

火棘灌丛为落叶阔叶灌丛，在评价区内分布较广泛，平均高度为1—2.5m，盖度为40%～55%，具有相对优势。伴生种类主要有皱叶荚蒾、忍冬、香椿等。草本植物种类以积雪草、小蓬草、龙芽草等植物为主。

- 皱叶荚蒾灌丛

皱叶荚蒾为落叶阔叶灌丛，广泛分布于评价区内不同海拔区域，平均高度为1.6—2.0m，盖度为40%～54%。伴生种类主要有野樱桃、野蔷薇、川莓等。草本植物种类以小蓬草、龙芽草等植物为主。

- 日本鸢尾草丛

芒草丛常见于道路两侧、林缘区域、近2年撂荒的旱地区域，生长旺盛，群落高度0.25—0.3m左右，盖度较高，总盖度可达85%。伴生种为鱼腥草、香附子等。

- 白车轴草草丛

白车轴草草丛主要生长在低海拔至中海拔区域的山坡、道路两侧、田边撂荒时间不长的耕地区域。群落高度0.4—0.7m左右，总盖度可达95%。伴生种为龙芽草、千金子等。

⑤评价区域植被分布面积

根据生态影响评价区植被分布情况，初步统计结果显示，评价区1456.59hm2范围内共计有自然植被（包括针叶林、阔叶灌丛和草丛）面积1365.07hm2，人工植被面积为59.50hm2，无植被占地32.05hm2，分别占评价区的93.71%、4.08%、2.20%。评价区各植被类型的分布面积及其所占面积比例见表5.5-4所示。

- 生态影响评价区植被分布面积统计表

| 植被类型 |  | 评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 自然植被 | 以油松为主的针叶林 | 198.42 | 13.62 |
|  | 以华山松为主的针叶林 | 424.43 | 29.14 |
|  | 以荚蒾为主的阔叶灌丛 | 397.97 | 27.32 |
|  | 以火棘为主的阔叶灌丛 | 324.85 | 22.30 |
|  | 以日本鸢尾为主的草丛 | 8.84 | 0.61 |
|  | 以白车轴草为主的草丛 | 10.56 | 0.73 |
|  | 小计 | 1365.06 | 93.72 |
| 人工种植植被 | 以玉米为主的农田栽培植被 | 59.50 | 4.08 |
| / | 无植被 | 32.02 | 2.20 |
| 合计 |  | 1456.59 | 100.00 |

植被类型中，自然植被中以华山松为主的针叶林植被面积最大，为424.43hm2；人工种植植被中以玉米等为主的农田栽培植被面积最大，为59.50hm2。评价区分布有旱地、公路和房屋，可看出存在一定程度的人为干扰影响。

⑥评价区域现状植物覆盖度

植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状。植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC = (NDVI-NDVIs)/(NDVIv -NDVIs)

NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的NDVI值；

NDVIv——纯植物像元的NDVI值，95%；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的NDVI值。

NIR——近红外数据；

R——红外数据；

根据生态影响评价区植被覆盖度情况，初步统计结果显示，评价区1456.59hm2范围内共计有植被斑块1383个，其中，低覆盖度（<10%）植被面积为50.66hm2，中低覆盖度（10%—30%）植被面积为161.34hm2，中覆盖度（30%—50%）植被面积为287.39hm2，中高覆盖度（50%—70%）植被面积为452.98hm2，高覆盖度（>70%）植被面积为504.22hm2。低覆盖度植被面积最小，只占总评价范围的3.48%；高覆盖度植被面积最大，占总评价范围的34.61%；其次为中高覆盖度植被面积，占总评价范围的31.10%，可看出本工程评价区内植被覆盖度一般，主要为自然植被和人工种植植被。评价区植被覆盖度面积及百分比统计表见表5.5-5所示。

- 植被覆盖度面积统计表

| 植被覆盖度 | 评价范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 斑块数(块) | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 低覆盖度<10% | 134 | 50.66 | 3.48 |
| 中低覆盖度10%—30% | 123 | 161.34 | 11.08 |
| 中覆盖度30%—50% | 78 | 287.39 | 19.73 |
| 中高覆盖度50%—70% | 766 | 452.98 | 31.10 |
| 高覆盖度>70% | 282 | 504.22 | 34.61 |
| 合计 | 1383 | 1456.59 | 100.00 |

4）重点保护野生植物

根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护野生植物名录》（渝林规范〔2023〕2号）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》确定，本次现场调查到国家二级重点保护野生植物2种（厚朴、春兰）。具体详见前表2.7-2。

5）古树名木

按照全国绿化委员会、国家林业局文件（全绿字〔2001〕15号）对古树名木的界定，古树指树龄在100年以上的树木；名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历史名人、领袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、具有纪念意义的树木。

本次通过收集主管部门已有统计数据及现场调查，在评价范围内发现有2株古树（白栎）。详见前表2.7-4。

6）外来植物

经实地考察，依据《中国外来入侵物种编目》、《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第一批～第四批）》，该评价区内陆生植物种共有入侵植物2科3种，为小蓬草、小白酒草、野燕麦。入侵植物主要存在于耕地区域，特别是撂荒耕地区域。

小蓬草原产北美洲，1860年在山东烟台发现，目前在我国广泛分布。小蓬草蔓延极快，对秋收作物、果园和茶园危害严重，为一种常见杂草，通过分泌化感物质抑制邻近其他植物的生长。小蓬草是棉铃虫的中间宿主。

小白酒草可产生大量瘦果，蔓延极快，对秋收作物、果园和茶园危害严重，

为一种常见杂草，通过分泌化感物质抑制邻近其他植物的生长。该植物是棉铃虫

和棉蝽象的中间宿主，其叶汁和捣碎的叶对皮肤有刺激作用。

野燕麦原产欧洲南部及地中海沿岸，是一种常见世界性的恶性农田杂草 ，现广泛分布于我国华东、中南、西南及黄河流域部分地区，尤其在长江中下游地区危害严重，在小麦、油菜、玉米、高粱等作物田中都有危害。野燕麦能传播小麦条锈病、叶锈病，同时是小麦黄矮病等病毒病和多种害虫的中间寄主。

7）植被生物量及生产力现状

评价区植被生物量是指区域内植被现存的生物总量，生产力是指该自然植被在生态环境中，由于受到水分、热量以及其他自然环境因素影响而具有的生产量年增长能力，根据不同植被的平均净生产力来推算评价范围内实际生产力。生物量及生产力主要通过依据《重庆市二元立木材积表》、《中国西南地区森林生物量及生产力研究综述》（吴鹏等，2012）、《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云等，1996）等相关文献进行整理，结合样地内乔木每木检尺，记录胸径及树高计算群落生物量及生产力。

评价区域生物量统计情况见表5.5-7。

- 表5.5-7  评价区植被生物量统计表

| 植被类型 |  | 面积 （hm2） | 单位面积生物量（t/hm2） | 单位面积生产力（t/hm2.a） | 生物量 （t） | 生产力 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林 | 针叶林 | 622.85 | 145.18 | 12.13 | 90425.363 | 7555.1705 |
| 灌丛 |  | 722.82 | 19.76 | 0.448 | 14282.92 | 323.82 |
| 草地 |  | 19.4 | 4.5 | 4.41 | 87.30 | 85.55 |
| 合计 |  | 1365.06 | / | / | 104795.6 | 7964.5405 |

注：只统计自然植被森林、灌丛、草地，其在评价区域总面积约1365.06 hm2；未统计人工植被。

从表5.5-7可看出，评价区总生物量为104795.6t，针叶林生物量最多为90425.363 t，草地生物量最少为87.30t。评价区总生产力为每年7964.5405t，针叶林生产力最多为每年7555.1705t，灌丛次之达每年323.82t。

8）植物分布特性

从水平方向来看，由于评价区分布有村镇居民区，区域交通条件一般，人口相对密集，长时间的农业生产、村镇建设、交通扩展，使得部分区域原生植被已经基本消失，以农业栽培经济作物和次生性的灌草丛为主，如火棘、荚蒾等为主的灌丛植被等。乔木林地多分布于山坡地带、人为干扰少的区域。

根据植物的垂直分布情况来看，本工程主要分布在1000～1600m海拔区域；其中，1000m～1200m海拔区域主要植被为乔木（油松、槲栎、连香树等）、灌木（崖花海桐、山胡椒等），1200m～1400m海拔区域主要植被为乔木（油松、八角枫）、灌木（火棘、卫矛）等，1400m～1600m海拔区域主要植被为乔木（华山松、水榆花楸、毛桐等）、灌木（火棘、川莓、山莓、皱叶荚蒾等）。

## 5.6动物多样性调查

项目组于2024年5月12—15日对评价区域陆生动物资源生态环境现状进行了现场调查，并进行访问和资料收集，获取评价区生态影响相关基础资料。

1）基础资料收集

收集整理评价范围及邻近地区的现有野生动物等方面的资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域和考察路线。

2）野外实地调查

①两栖类、爬行类：野外调查主要采用样线法，即记录目击动物实体的种类、数量，动物的活动痕迹、残骸，并进行拍照。

②鸟类：以实地调查、访问和查阅相关资料等方法确定鸟类组成。鸟类的相对数量主要采用样线法调查，根据样线上鸟类的遇见数量和频次推算本区各种鸟类的相对数量。根据见到的鸟类个体或听到的鸣声（能分出种类的）进行鸟类种类调查。对于大型的鸟类（如鸡形目和隼形目的鸟类）还采用访问法进行种类和相对数量调查。

③兽类（哺乳动物）：主要采用文献调研、现场的环境调查、野外踪迹调查（包括：足迹链、窝迹、粪便），再结合访问调查等。

本工程动物样线设置满足《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）要求，本次调查于2024年5月对动物样线进行了设置调查。

每种生境类型不少于3个样线（其中8个样线有乔木林生境，9个样线有灌木林及采伐迹地生境，6个样线有农田生境，4个样线有居住点生境），情况见表5.6-1。

表5.6-1  评价区动物样线设置情况表

| 样线 | 经纬度 |  | 海拔区间/长度（m） | 生境类型 | 人为干扰因素 | 记录动物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 |  |  |  |  |
| 样线1 | E109.485672086 N30.872696465 | E109.489791959 N30.875378674 | 839.960~859.167/1015 | 乔木林、灌木林及采伐迹地、农田、居住点及采伐迹地 | 中 | 通过访问得知：草兔、小家鼠等动物，现场未见动物巢穴 |
| 样线2 | E109.492645830 N30.866859978 | E109.500263303 N30.873769348 | 1013.602~1168.558/2030 | 乔木林、灌木林及采伐迹地、农田、居住点 | 中 | / |
| 样线3 | E109.495606988 N30.859349793 | E109.490414232 N30.848427838 | 1082.003~1466.524/2820 | 乔木林、灌木林及采伐迹地、农田、居住点 | 中 | 通过访问得知：草兔、野猪等动物，现场未见动物巢穴 |
| 样线4 | E109.489663213 N30.845895832 | E109.458635419 N30.825940197 | 1408.059~1585.483/4470 | 乔木林、灌木林及采伐迹地 | 中 | 通过访问得知：家燕、草兔，未见动物巢穴 |
| 样线5 | E109.480565160 N30.841024941 | E109.482560724 N30.846153324 | 1480.458~1543.097/1070 | 乔木林、灌木林及采伐迹地 | 弱 | / |
| 样线6 | E109.482925504 N30.848803347 | E109.483612150 N30.860647982 | 1384.087~1588.447/2680 | 乔木林、灌木林及采伐迹地、居住点 | 中 | 通过访问得知：家燕、草兔、未见动物巢穴 |
| 样线7 | E109.497616867 N30.853315181 | E109.501801113 N30.843401736 | 935.126~1082.827/1175 | 灌木林及采伐迹地、农田 | 强 | 通过访问得知：家燕、草兔，未见动物巢穴 |
| 样线8 | E109.474914650 N30.840183086 | E109.470322708 N30.843938178 | 1515.524~1541.434/1120 | 乔木林、灌木林及采伐迹地、农田 | 中 | / |
| 样线9 | E109.485740046 N30.843313224 | E109.482950548 N30.838828570 | 1313.401~1419.541/1030 | 乔木林、灌木林及采伐迹地、农田 | 中 | / |

3）野生动物调查结果

评价区域在中国动物地理区划中隶属东洋界中印亚界华中区西部山地高原亚区四川盆地省，农田、亚热带林灌动物群，生态地理动物属于亚热带森林、林灌、草地动物群落。本次评价参考《重庆市哺乳动物名录及其生态地理分布》（彭杰等，2018年）、《重庆鸟类名录（7.0版）》（2022年）、《重庆市两栖爬行动物分类分布名录》（罗键等，2012年）、《2022年中国两栖、爬行动物分类变动汇总》等历史资料，并基于文献资料查阅、生境判断、现场调查访问得出评价区内有鸟类43种，分属7目、20科；两栖动物11种，隶属2目6科；爬行动物12种，隶属1目6科；哺乳动物17种，隶属6目9科。评价区域动物共有4纲16目41科83种。

4）重点野生保护动物

按照《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》，国家重点保护野生动物分为一、二级两个级别；对照《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》和《重庆市重点保护野生动物名录》（渝林规范〔2023〕2号），评价区域内有重庆市重点保护野生动物6种，分别为灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇。

评价区域内重点保护动物的主要分布范围见表5.6-2。

表5.6-2  重点保护动物在评价区域内的主要分布范围

| 种名 | 保护 级别 | 濒危等级 | 特有种 | 分布区域 | 资料来源 | 工程是否占用（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰胸竹鸡 | ★ | 无危（LC） | 是 | 乔木林、灌木林及采伐迹地、草丛、农田、居民点 | 访问、文献 | 否，未发现营巢地 |
| 四声杜鹃 | ★ | 无危（LC） | 否 | 灌木林及采伐迹地、草丛、农田、居民点 | 访问、文献 | 否，未发现营巢地 |
| 福建竹叶青蛇 | ★ | 无危（LC） | 否 | 草丛、农田、居民点 | 访问、文献 | 否，未发现营巢地 |
| 黄鼬 | ★ | 无危（LC） | 否 | 乔木林、草丛、农田、 | 访问、文献 | 否，未发现营巢地 |
| 乌梢蛇 | ★ | 易危（VU） | 否 | 广布于林灌生境 | 居民访问、文献 | 未发现营巢地 |
| 王锦蛇 | ★ | 易危（VU） | 否 | 广布于林灌生境 | 居民访问、文献 | 未发现营巢地 |
| 文县瑶螈 | / | 易危（VU） | 是 | 广布于林灌生境 | 居民访问、文献 | 未发现营巢地 |
| 丽纹龙蜥 | / | 无危（LC） | 是 | 广布于林灌生境 | 居民访问、文献 | 未发现营巢地 |
| 三有动物包括灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬等44种； |  |  |  |  |  |  |

灰胸竹鸡Bambusicola thoracica：为雉科竹鸡属的鸟类，俗名华南竹鹧鸪、泥滑滑、山菌子、竹鹧鸪、普通竹鸡。灰胸竹鸡喙黑色或近褐色，额与眉纹为灰色，头顶与后颈呈嫩橄榄褐色，并有较小的白斑，胸部灰色，呈半环状，下体前部为栗棕色，渐后转为棕黄色，肋具黑褐色斑，跗跖和趾呈黄褐色。上体黄橄榄褐色。眼淡褐色；嘴褐色。雄鸟脚上有距。分布在台湾以及中国长江流域以南、北达陕西南部、西至四川盆地西缘、东达福建，主要栖息于山区、平原、灌丛、竹林以及草丛。食性：杂食性。主要以植物幼芽、嫩枝、嫩叶、果实、种子、杂草种子、谷粒、小麦、豆类等植物和农作物种子为食，也吃蛾类幼虫、步行虫、瓢甲、小马陆、蝗虫、蝗蝻、蚂蚁等昆虫和其他无脊椎动物。繁殖期4-7月。通常3月末群即开始分散，雌雄鸟亦开始不断发出响亮的求偶叫声，很远即能听到。营巢于灌丛、草丛、树下或竹林下地面凹处，有时也在树根附近的裸露地方营巢。巢多为地面天然凹坑，或由亲鸟刨挖而成，内垫以枯草和枯叶。每窝产卵5-12枚，卵淡黄色、土黄色或淡褐色，被有褐黄色、棕色或淡灰色斑，卵为椭圆形，大小为30-34毫米×25-27毫米，重12-13克。卵产齐后即开始孵卵，孵化期17-18天。雏鸟早成性，孵出后不久即能活动，几天后就能飞行。

四声杜鹃Cuculus micropterus：为中型鸟类，体长31-34厘米。头顶和后颈暗灰色；头侧浅灰，眼先、颏、喉和上胸等色更浅 ；上体余部和两翅表面深褐色 ；尾与背同色，但近端处具一道宽黑斑。下体自下胸以后均白，杂以黑色横斑；翅形尖长；尾具宽阔的近端黑斑，翅缘白而无斑；下体横斑较粗，达3-4毫米宽，且较疏，斑距超过5 毫米。常隐栖树林间，平时不易见到。叫声格外洪亮，四声一度。每隔2-3秒钟一叫，有时彻夜不停。杂食性，啄食松毛虫、金龟甲及其他昆虫，也吃植物种子。不营巢，在苇莺、黑卷尾等的鸟巢中产卵，卵与寄主卵的外形相似。广泛分布于东南亚，远达俄罗斯远东，东到日本，南达印度、缅甸、马来半岛和印度尼西亚大巽它群岛。四声杜鹃的繁殖期为5-7月。自己不营巢，通常将卵产于大苇莺、灰喜鹊、黑卷尾、黑喉石鹃等鸟巢中，由义亲代孵代育。四声杜鹃在中国是夏候鸟。海南岛为留鸟。4-5月迁到繁殖地，8-9月开始离开繁殖地往越冬地迁徙。

福建竹叶青蛇Trimeresurus stejnegeri：是蝰科竹叶青蛇属的管牙类毒蛇。雄性最大全长77厘米，雌性98.1厘米。头较大、三角形，颈细，头颈区分明显。头顶具细鳞；左右鼻间鳞不相切，由细鳞分开；背鳞除最外一行外均起鳞。雄蛇体侧有一红白相间的纵线纹路，雌性体侧纵线纹路为白色或淡黄色。有2亚种。多于阴雨天活动，晴天的傍晚亦可见到，常吊挂或缠在树枝上，以蛙、蜥蜴、鸟和小哺乳类等动物为食，具攻击性，有毒。繁殖为卵胎生，秋季发情交配。分布于中国、越南、缅甸、印度、泰国等国家。该种雌雄异体，体内受精，卵胎生，其卵在雌蛇体内输卵管中发育。繁殖期为每年的7-8月，产幼蛇3-15条，产完即离开产处。6月时，雌蛇体内的卵有绿豆大小；7月时，雌蛇体内会具有已经形成鳞片和少量色素的胚胎。竹叶青蛇自孵化生出后2-3年性器官成熟，雌蛇尾基部的一种腺体能散发出特殊的气味，雄蛇凭借这种气味追踪雌蛇。一条雄蛇可与多条雌蛇交配。

黄鼬Mustela sibirica：是哺乳纲、鼬科的小型的食肉动物。俗名黄鼠狼。体长28-40厘米，尾长12-25厘米，体重210-1200克。雌性小于雄性1/2-1/3。头骨为狭长形，顶部较平。体形中等，身体细长。头细，颈较长。耳壳短而宽，稍突出于毛丛。尾长约为体长之半。冬季尾毛长而蓬松，夏秋毛绒稀薄，尾毛不散开。四肢较短，均具5趾，趾端爪尖锐，趾间有很小的皮膜。肛门腺发达。雄兽的阴茎骨基部膨大成结节状，端部呈钩状。周身皮毛棕黄或橙黄色。

栖息于山地和平原，见于林缘、河谷、灌丛和草丘中，也常出没在村庄附近。居于石洞、树洞或倒木下。常见于原生和次生的落叶林、针叶林和混交林，以及开阔地带的小片森林和森林草原。它们在中国农村的田野耕地中很常见，很容易被高密度的啮齿动物所吸引。在中国中部和北部的大城市，如北京，经常在繁华地区均可发生。尚不确定该物种的发生模式与该物种的广泛释放以控制大鼠的行为混杂在一起。该物种也可以在河谷中找到，有时在山地的树线之上也有生存。

夜行性，尤其是清晨和黄昏活动频繁，有时也在白天活动。相机捕获和直接观察表明该物种主要是昼夜活动，尽管它已被相机捕获并发现夜间更加活跃。通常单独行动。善于奔走，能贴伏地面前进、钻越缝隙和洞穴，也能游泳、攀树和墙壁等。除繁殖期外，一般没有固定的巢穴。通常隐藏在柴草堆下、乱石堆、墙洞等处。嗅觉十分灵敏，但视觉较差。性情凶猛，常捕杀超过其食量的猎物。

每年3-4月发情交配。怀孕后期的雌兽行动谨慎、缓慢。临产前选择柴草垛下、堤岸洞穴、墓地、乱石堆、树洞等隐蔽处筑巢。雌兽妊娠期为33-37天。通常5月产仔，每胎产2-8仔。初生的幼仔全身被白色胎毛，双眼紧闭，侧身躺卧。9-10月龄达到性成熟。寿命为10-20年。

王锦蛇Elaphe carinata：体型粗壮，成体全长200厘米以上；吻鳞宽大于高，背见部明显，鼻间鳞方形，长稍大于宽，前额鳞长小于宽其沟稍大于鼻间鳞沟；额鳞盾形，其长稍超过其与吻鳞的距离，顶鳞大于额鳞，其间沟小于额鳞长。个体间色斑变异较大，多数个体体前段至中段具多个宽大黑色横斑，体后段及尾多因鳞沟色黑而呈黑网纹；腹面黄色，腹鳞边缘呈黑色；体尾鳞片起棱明显。主要栖息在山地、平原及丘陵地带，活动于河边、水塘边、库区及其他近水域的地方。性情凶猛，动作敏捷，爬行速度快且会攀爬上树，主要以蛙类、鸟类、鼠类及各种鸟蛋为食。每年的6-7月产卵，每次产8-15枚不等，孵化期为40-45天。

乌梢蛇Zaocys dhumnades：全长可达2.5米以上，体背绿褐或棕黑色及棕褐色，头颈区别显著，吻鳞自头背可见。在中国栖息于东部、中部、东南部和西南的海拔1600米以下中低山地带平原、丘陵地带或低山地区。常在农田或沿着水田内侧的田埂、菜地、河沟附近爬行；行动迅速，反应敏捷，善于逃跑。乌梢蛇喜食蛙类鼠类，也兼食鱼类及昆虫等活体动物。繁殖期为每年的5～7月份，孵化期为50-70天。

## 5.7 自然景观现状

景观是指由大小不等和相互作用的镶块（生态系统）以一定形式构成的整体，主要由斑块、基质和廊道组成。其中，模地是区域景观的背景地块，是景观中可以控制环境质量的主体组分。对景观模地的判断采用传统生态学中计算植被重要值的方法，决定某一斑块在景观中的优势，也叫优势度值。

优势度指数由密度（Rd）、频度（Rf）和景观比例（Lp）三个参数计算得出。计算方法为：

Rd=（斑块i的数目/斑块总数）×100%

Rf=（斑块i出现的样方数/总样方数）×100%

Lp=（斑块i的面积/样地总面积）×100%

Do=0.5×〔0.5×（Rd+Rf）+Lp〕

香农多样性指数（SHDI）计算方法为：

H=-ΣPilnPi

本工程评价区各类景观要素中，主要为以灌丛为主的灌丛生态系统，属于环境资源斑块，在本评价区分布范围较广，连通程度较高，是对本区环境质量有动态控制功能的斑块之一，优势度指数为47.00%。区域内乔木、草丛斑块景观类型也占有重要地位，优势度指数分别为30.65%、14.58%。以耕地等为主的农田景观生态系统，主要分布在道路两侧和居民点附近，优势度指数为4.26%，可看出本评价范围内人为影响较大。湿地斑块作为景观重要组成部分，斑块数量最少，优势度指数约为6.18%。根据计算，景观香农多样性指数为1.27，区域内景观生态主要包括森林、农田、城镇、灌丛等，其中占优势的灌丛景观在区域内广泛且大面积分布，因此评价区景观均匀度不高，但各生态系统分布相对集中，破碎度低。

各斑块的优势度值见表5.7-1。

表5.7-1  各斑块的优势度值

| 斑块类型 |  | 面积（hm2） | 斑块数目 | 斑块平均面积（hm2） | 密度（%） | 密度小计（%） | 频度（%） | 频度小计（%） | 景观比例（%） | 景观比例小计（%） | 优势度（%） | 优势度小计（%） | 香农多样性指数（SHDI） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级分类 | Ⅱ级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林生态系统 | 针叶林生态系统 | 622.85 | 282 | 4.29 | 20.39 | 20.39 | 16.66 | 16.66 | 42.76 | 42.76 | 30.65 | 30.65 | 1.27 |
| 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛生态系统 | 722.83 | 766 | 0.94 | 55.39 | 55.39 | 33.33 | 33.33 | 49.63 | 49.63 | 47.00 | 47.00 |  |
| 草地生态系统 | 草丛生态系统 | 19.40 | 78 | 0.25 | 5.64 | 5.64 | 50.00 | 50.00 | 1.33 | 1.33 | 14.58 | 14.58 |  |
| 农田生态系统 | 耕地生态系统 | 59.5 | 123 | 0.48 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 4.08 | 4.26 | 4.26 |  |
| 城镇生态系统 | 居住地生态系统 | 6.26 | 95 | 0.07 | 6.87 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.75 | 1.93 | 2.9 |  |
|  | 工矿交通生态系统 | 19.21 | 17 | 1.13 | 1.23 |  | 0.00 |  | 1.32 |  | 0.97 |  |  |
| 其他 | 裸地生态系统 | 6.54 | 22 | 0.30 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.61 | 0.61 |  |
| 合计 |  | 1456.59 | 1383 | 0.24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

## 5.8主要生态问题调查

评价区的主要生态问题，从人为因素方面主要涉及的问题：评价范围内森林植被以次生林为主，生物多样性相对较好，区域内涉及居民建设和农业用地，生活垃圾排放、公路两侧的旱地施肥等人为活动不可避免对区域环境及水土保持有一定影响；由于该区域利用野生资源的方式较为粗犷，不适度地采挖对部分资源会造成一定的破坏。

野外调查发现，撂荒前期的耕地草丛植被相对简单，水土保持能力较差，遇雨容易产生水土流失，同时由于暴雨冲刷，陡坡地段也会有一定的水土流失现象发生。因此必须加强绿化和植被改造，尽快改善这些区段的生态环境质量。

## 5.9评价区生态现状综合评价

项目所在奉节县属于《重庆市主体功能区规划》中的限制开发区域；项目所在的区域，在《全国生态功能区划》（修编版）中定位为产品提供功能区中农产品提供功能区的“生态调节一级区中的土壤保持生态功能二级区中的“三峡库区””；在《重庆市生态功能区划（修编）》（2009年）中属于“Ⅱ1-1巫山-奉节水体保护-水源涵养生态功能区”。生态功能定位：保护三峡水库水体，辅助功能为水土保持、水源涵养。

评价区内的生态系统包括森林、灌丛、草地、农田、城镇和其他生态系统六大类，共计7小类，组成了评价区主要的生态系统类型。根据实地植物群落定量调查、种类的定性调查记录以及结合评价区域生境条件，评价区维管植物共计3门112科518种，其中蕨类植物15科28种，裸子植物3科9种；被子植物种类数量最多，共有94科481种。

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），评价范围内林地以灌木林地为主，面积有722.83hm2，占评价区总面积的49.62%；耕地主要为旱地，面积有59.5hm2，占评价区总面积的4.08%；区域草地多以耕地撂荒导致，面积有19.40hm2，占评价区总面积的1.33%；由此表明评价区人为活动强烈。

评价区域在中国动物地理区划中隶属东洋界中印亚界华中区西部山地高原亚区四川盆地省，农田、亚热带林灌动物群，生态地理动物属于亚热带森林、林灌、草地动物群落。本次评价基于文献资料查阅、生境判断、现场调查访问得出评价区内有鸟类43种，分属7目、20 科；两栖动物 10种，隶属 2 目6科；爬行动物19种，隶属 1 目8科；哺乳动物18种，隶属6目9科。评价区域动物共有4纲16目43科90种。

本工程评价区各类景观要素中，主要为以灌丛为主的灌丛生态系统，属于环境资源斑块，在本评价区分布范围较广，连通程度较高，是对本区环境质量有动态控制功能的斑块之一，优势度指数为47.00%。区域内乔木、草丛斑块景观类型也占有重要地位，优势度指数分别为30.65%、14.58%。以耕地等为主的农田景观生态系统，主要分布在道路两侧和居民点附近，优势度指数为4.26%，可看出本评价范围内人为影响较大。湿地斑块作为景观重要组成部分，斑块数量最少，优势度指数约为6.18%。

根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护野生植物名录》（渝林规范〔2023〕2号）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》确定，本次现场调查到国家二级重点保护野生植物2种（厚朴、春兰）。

根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护陆生野生动物名录》（2023年）确定，本项目评价区域内有重庆市重点保护野生动物6种，分别为灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇。

# 6 生态影响评价

- 6.1生态影响预测与评价

### 6.1.1施工期生态影响预测与评价

本工程除各塔基长期占用土地以外，施工期仍需临时占用部分土地，使部分植被遭到损坏，尤其是塔基施工对占地范围内的表土剥离、植物砍伐，一定程度上引起的水土流失。

（1）对土地利用类型的影响

本工程新建杆塔24基，根据设计资料及项目估算，塔基占地约1536m2。项目全线不设置取、弃土场，塔基多余土石方在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实，基本无弃土。项目不设置施工营地，租用民房作为施工营地，拟在冯坪乡沿线设置现场材料仓库，租赁现有农户院坝。项目塔基基础开挖采用人工，不进行爆破处理，开挖弃土弃渣在塔基附近就地夯实，不设置渣场，对评价区域内土地利用格局影响小。本工程塔基占地面积为1536m2，占地范围内的耕地减少120m2，林地减少1336m2，其他草地减少80m2，建设用地面积增加1536m2。线路沿线预计设置3处牵张场，各塔基施工存在分散的施工临时占地，部分区域设置施工便道，均为临时占地；由此可知，本项目临时占地面积共计7590m2，项目建设完成后临时占地进行植被恢复或者复垦，不会减少林地和农用地面积。根据表6.1-1，可看出，项目的建设对评价范围内整体土地利用格局的产生影响很小。

表6.1-1 评价区土地利用面积变化情况表

| 土地利用类型 | 建设前 |  | 建设后 |  | 变化情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 占总面积比例（%） | 面积（hm2） | 占总面积比例（%） | 面积（hm2） | 变化比例（%） |
| 耕地 | 59.50 | 4.08 | 59.488 | 4.08 | -0.012 | 略微减少 |
| 林地 | 1345.68 | 92.38 | 1345.5464 | 92.38 | -0.1336 | 略微减少 |
| 草地 | 19.40 | 1.33 | 19.392 | 1.33 | -0.008 | 略微减少 |
| 建设用地 | 25.47 | 1.76 | 25.6236 | 1.76 | +0.1536 | 略微增加 |
| 其他土地 | 6.54 | 0.45 | 6.54 | 0.45 | 0 | 无变化 |

备注：上表中建设用地包括工矿仓储用地、住宅用地、交通运输用地等。

（2）对植被及森林资源的影响

项目塔基占地内林地主要包括油松、华山松等常见种为主要物种。拟建工程在进行塔基地表清理及修建时，会砍伐林木约2500棵，砍伐的林木对评价区整个森林资源影响小。施工时人为活动不会直接对占地范围外的林地产生影响，主要是施工期产生的颗粒物随风飘到附近区域，在植物叶子上凝聚，达到一定厚度将影响植物的光合作用，但工程所在地雨水较多，遇降雨即可把叶片上的粉尘冲洗掉，粉尘的影响主要在旱季。施工时加强保护和管理，就能降低施工对植被的影响，使其在工程竣工后易于恢复。

施工用地主要为油松、华山松等，均为区域常见种，项目在进行地表占用及主体工程建设时，施工期机械运作及人为活动对植被的破坏较小，对植物多样性影响很小。

本工程砍伐树木主要集中于输电线路塔基施工，线路在工程上采取了绕行、加高塔身等措施，尽量减少对树木的砍伐。砍伐树木主要集中在塔基占地范围内。在临时占地区，工程完建后将进行修复，在一定程度上会减轻线路建设对植被资源的影响。因而施工期不会对沿线植被覆盖率、物种的多样性以及群落组成和演替产生较大影响，也不会对当地的植被资源造成较大破坏。

（3）对动物资源的影响分析

工程对陆生脊椎动物的直接影响主要为施工占地导致的生境破坏，但由于本工程施工占地面积不大，对动物的生境直接影响较小；施工期，由于车辆机具的运行及施工人员的活动等，施工影响范围内部分陆生动物将受到惊扰，离开原有栖息地。从理论上说，本工程的建设将使动物的栖息地和活动场所缩小，如小型穴居兽类和爬行类的洞穴的生境遭到破坏后，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响，结果迫使原栖息在这一带的动物迁往其他生境适宜的地区，没有证据表明会造成这些动物的直接死亡，不会导致任何物种的消失。由于本工程输电线路建设占地点状分布，较为分散，且各处占地面积小，大多位于临近居民区的林地中，属于人为干扰较为严重的区域，按照当地陆栖脊椎动物种类和数量的分布状态估计，两栖类动物数量很少，对其影响很小；但施工开挖形成的碎石裸地和临时占地，在施工结束或新植被形成之前，可能会使蛇类减少，但蛇类活动性较强，且本工程生态随着施工期结束恢复。因此，工程施工对两栖和爬行动物的影响较小，主要是对鸟类和兽类的影响，但这种不良影响对种类和数量均不会产生明显的不利影响。

①工程建设对兽类动物的影响

项目在评价区域范围内的兽类较少，由于兽类动物本身的活动范围很大，施工对其影响是间断性、暂时性的，兽类自身的迁移，将避免项目对其产生的绝大部分直接伤害；同时加强宣传教育及监督，规范施工人员行为，避免捕杀兽类；施工活动结束后对塔基施工场地和附近生态环境进行恢复后，原有栖息地生态条件得以重建、生境破碎化因素消除，迁移至他处的兽类仍可回到原来的活动区域，因此工程对兽类的短期影响不可避免，但是长期影响很小。

本工程施工对兽类的干扰和破坏，主要发生在塔基、布线和其他施工区域；施工人员的生产和生活对兽类栖息地生境也会造成干扰和局部破坏；施工机械噪声对兽类的驱赶。这些影响将使部分兽类迁移他处，远离施工区范围。结果是项目区兽类的数量可能减少。由于兽类对生活环境具有一定的自我调节能力，它会通过迁移来避免项目施工对其造成伤害，所以项目施工对兽类的直接影响很小。

②工程建设对鸟类动物的影响

工程施工中施工噪声和扬尘污染、地表的扰动会影响这些鸟类正常活动，由于鸟类活动范围较大，这些动物可迁移到周边区域活动。在施工区域经常遇到的鸟类都是体型较小的雀形目鸟类，这些鸟类分布广、数量丰富，且常常对人类干扰有相当的适应能力，但是由于多数鸟类具有趋光性，在鸟类迁徙季节，如果夜间施工，迁徙鸟类会趋光而来。从而在一定程度上影响陆生动物尤其是鸟类迁徙和繁殖地的选择。项目所在区域面积极小，且附近生境多样，鸟类又善飞翔，只要施工期采取一定预防保护措施防止人为捕杀活动，鸟类受到拟建工程的影响相对较小。一些伴人型鸟类如家麻雀Passer domesticus等，可能数量还会有所增加。

施工活动将会对鸟类栖息地生境造成干扰和一定程度破坏。施工砍伐树木、施工机械噪声等等，均会直接或间接破坏鸟类繁殖及栖息地，干扰灌丛栖息鸟类的小生境，影响鸟类繁殖。这些影响，其结果将使部分鸟类迁移他处，远离施工区范围；一部分鸟类的种群数量由于施工作业的影响而减少，特别是当施工期正在鸟类的繁殖季节中时（夏季）。施工期项目区范围内鸟类迁移他处，施工区域鸟类数量将减少，但项目每基塔施工时间较短，施工完后随着生态环境的恢复，部分鸟类会回到施工区域栖息及繁殖，对鸟类影响不大。

③工程建设对两栖和爬行动物的影响

工程施工对两栖和爬行动物的影响主要包括对其栖息地生境的干扰和破坏，特别是对两栖动物的交配活动，产卵和卵的孵化以及蝌蚪的生长等影响更大；施工机械噪声对两栖和爬行类的驱赶。这些影响将使部分爬行动物迁移他处，远离施工区范围；一部分两栖和爬行类由于巢穴的被破坏而减少。但由于大多数爬行动物会通过迁移来避免项目施工对其造成伤害，所以项目施工对爬行动物的影响不大。

以上分析表明，本工程施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工完成后，随着自然生态环境的恢复，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。因此，工程施工对当地的野生动物不会产生明显影响。

（4）对重要物种的影响分析

1）保护植物

评价区内植被类型较为简单，主要以油松林、华山松为主的针叶林，多数森林均为次生林，评价区内未见有包括常绿阔叶林在内的原始林分布。根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护野生植物名录》（渝林规范〔2023〕2号）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》确定，本次现场调查到国家二级重点保护野生植物2种（厚朴、春兰）。

本环评建议在施工前对施工人员进行保护植物相关知识的培训，增强施工人员对其的保护意识及鉴别能力，一旦施工中发现保护植物，应立即上报，并优先考虑予以避让，对确实不能避让的，需请专业技术人员对其进行移植，并保证其成活率。在采取以上措施的情况下，工程建设对保护植物的影响较小。

2）保护动物

评价区域内有重庆市重点保护野生动物6种，分别为灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇。

本项目施工区域集中在山地区域，区域人为干扰较强，动物数量不多，保护动物栖息地及。但灰胸竹鸡、四声杜鹃等鸟类为觅食会偶尔出现在本项目区域。项目尽量减少夜间施工作业，减少灯光对保护动物产生影响，项目主要以现有小路作为施工便道运输材料，施工期间对保护动物灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇等有一定惊吓，但保护动物性甚机警，亦善隐藏，听觉和视觉敏锐，稍有声响，立刻逃遁，项目塔基所在区域为自然林区，评价区域林区面积大，特别是乔木林面积最大，保护动物感觉受威胁时可立即远遁至远离施工区域。项目单个塔基施工期时间短，项目评价范围内未发现其营巢。因此，项目塔基建设对保护动物生境状况影响较小，不会影响其种群规模和分布。

本工程塔基建设为点状施工，塔基施工时间短，基础为人工开挖基桩，无大型机械设备和高噪声机械设备使用，产生噪声较小，影响范围很小，对保护动物的影响小。另外，本项目尽量减少夜间作业，减少灯光对保护动物产生影响。

（5）对生态系统及自然景观的影响分析

①生物量影响分析

评价区植被生物量是指区域内植被现存的生物总量，生产力是指该自然植被在生态环境中，由于受到水分、热量以及其他自然环境因素影响而具有的生产量年增长能力，根据不同植被的平均净生产力来推算评价范围内实际生产力。

计算表明，在项目评价范围内有自然植被区计算面积为1365.06 hm2，其生态系统累积的生物量大约是104795.6t。由于项目占地，会减少评价区生态系统的生物量，对当地生态系统的物质循环和能量流动产生一定程度的负面影响，这种影响包括永久损失影响和临时损失影响两方面。

项目永久占用的森林、灌丛、草地等面积约0.1416hm2，项目的建设将使评价区永久损失的生物量大约是12.84t，损失的生产力大约是每年1.032t，减少的生物量及生产力在整个评价区占比0.066%、0.171%；占比极小，对评价区植被生物量损失的影响较小。项目临时占地主要为旱地、乔木林地和灌木林地等，临时占地项目施工结束后进行生态修复，损失的生物量及生产力可以得到补偿。

表6.1-2  生态环境影响评价区塔基占地造成的植被面积及生物量损失表

| 植被类型 | 单位面积生物量（t/hm2） | 单位面积生产力（t/hm2.a） | 塔基占地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占地面积（hm2） | 损失生物量 |  | 损失生产力 |  |
|  |  |  |  | 量（t） | 占比（%） | 量（t/a） | 占比（%） |
| 针叶林 | 145.18 | 12.13 | 0.081 | 11.76 | 0.013 | 0.982 | 0.13 |
| 灌丛 | 19.76 | 0.448 | 0.0526 | 1.04 | 0.007 | 0.02 | 0.006 |
| 草地 | 4.5 | 4.41 | 0.008 | 0.04 | 0.046 | 0.03 | 0.035 |
| 合计 | / | / | 0.1416 | 12.84 | 0.066 | 1.032 | 0.171 |

注：只统计森林、灌丛、草地，未统计农用地和建设用地。

②生态系统及自然景观影响分析

生态系统的功能和稳定性主要是针对外部的随机干扰作用（包括环境不确定干扰和人类的不确定干扰）行业组织内部的相互作用（生物反馈作用），具有恢复和阻抗能力，抗性是指景观在环境变化或潜在干扰下抗变化的能力，恢复是指发生变化后恢复原来状态的能力。

在景观的三个组分：斑块、廊道和基质中，基质是景观的背景地域，是一种重要的景观元素类型，在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。判定基质有三个标准，即相对面积要大，连通程度要高，具有动态控制能力。可以认为其中相对面积大、连通程度高的斑块类型，即为我们寻找的具有生境质量调控能力的基质。

在评价区域各类斑块中，灌丛斑块的景观比例值（景观比例值＝斑块面积/样地总面积）最大为49.63%，说明灌丛斑块符合基质的判定标准，是该区域生态环境质量的控制性组分。调查发现，评价区内景观结构较简单，可划分为6大类，7小类。其中建设前后灌丛斑块景观面积均最大，在整个评价区内占主导优势。项目选址于不同景观类型内，不会对评价区内景观斑块形成明显切割和整块占用，未造成斑块数量变化。评价区域基质类型灌丛斑块的优势度建设后为49.63%，可以看出项目的建设基本不会影响项目的基质功能。由于森林斑块是本区景观的基质，是区域生态环境质量的控制性组分，其恢复力稳定性较高，经过计算项目建成后评价区森林、草丛斑块的优势度分别为42.76%、1.33%，从另一个角度说明本区景观异质化程度也较高，有利于吸收环境的干扰，提供一种抗御干扰的可塑性。同时本工程建设前后，耕地斑块优势度分别为4.08%、4.08%，可看出本工程周边人为影响较大。综上所述，项目为点状施工，对生态系统的基质森林斑块产生的影响较小，生态系统的功能稳定性不会因为项目建设而减少。

综上所述，森林斑块是本区生态系统的基质，是区域生态环境质量的控制性组分，具有较高的生产力和较高的受干扰后恢复能力。此外，拟建工程塔基占地较少，对评价区的生态系统破坏程度较小，受影响的景观主要是森林景观、耕地景观、灌草丛景观，在评价范围内均较常见，非特有，且本工程周边人为影响较大。因此，工程对区域内的生态系统功能影响较小。

表6.1-3 建设前后各斑块的优势度值

| 斑块类型 |  | 建设前 |  |  |  |  |  | 占用 | 建设后 |  |  |  |  |  | 建设前/后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级分类 | Ⅱ级分类 | 面积（hm2） | 小计（hm2） | 景观比例（%） | 小计（%） | 优势度（%） | 小计（%） | 面积（hm2） | 面积（hm2） | 小计（hm2） | 景观比例（%） | 小计（%） | 优势度（%） | 小计（%） | 香农多样性指数（SHDI） |
| 森林生态系统 | 针叶林生态系统 | 622.85 | 622.85 | 42.76 | 42.76 | 30.65 | 30.65 | 0.081 | 622.749 | 622.749 | 42.76 | 42.76 | 30.65 | 30.65 | 1.27/1.27 |
| 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛生态系统 | 722.83 | 722.83 | 49.63 | 49.63 | 47.00 | 47.00 | 0.0526 | 722.787 | 722.787 | 49.63 | 49.63 | 47.00 | 47.00 |  |
| 草地生态系统 | 草丛生态系统 | 19.40 | 19.40 | 1.33 | 1.33 | 14.58 | 14.58 | 0.008 | 19.392 | 19.392 | 1.33 | 1.33 | 14.58 | 14.58 |  |
| 农田生态系统 | 耕地生态系统 | 59.5 | 59.5 | 4.08 | 4.08 | 4.26 | 4.26 | 0.012 | 59.488 | 59.488 | 4.08 | 4.08 | 4.26 | 4.26 |  |
| 城镇生态系统 | 居住地生态系统 | 6.26 | 25.47 | 0.43 | 1.75 | 1.93 | 2.9 | 0 | 6.26 | 25.47 | 0.43 | 1.75 | 1.93 | 2.9 |  |
|  | 工矿交通生态系统 | 19.21 |  | 1.32 |  | 0.97 |  | 0 | 19.21 |  | 1.32 |  | 0.97 |  |  |
| 其他 | 裸地生态系统 | 6.54 | 6.54 | 0.45 | 0.45 | 0.62 | 0.62 | 0 | 6.54 | 6.54 | 0.45 | 0.45 | 0.62 | 0.62 |  |
| 合计 |  | 1456.59 | 1456.59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.1536 | 1456.426 | 1456.426 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

（6）小结

整体来看，本工程建设施工占地会破坏局部区域的森林、灌丛和耕地生态系统，但是输电线路主要是架空跨越，塔架虽有占地，但单个塔基面积小，施工时间短，自然景观影响小，施工过程会对建设区域的保护动物灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇等及其栖息地产生一定的影响，但影响是可控的可逆的。

### 6.1.2运营期生态影响预测与评价

6.1.2.1 输电线路生态环境影响

（1） 基本生态状况变化趋势

本工程线路在运营期不会产生废气、废水和固废，营运期间主要是可听噪声和电磁环境对线路沿线周边生态系统内动植物产生影响，同时巡检人员也会产生一定的影响。

（2）噪声影响趋势

1）噪声对植物影响

重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程建成运行后，110kV架空线路产生的噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，线路产生的噪声不会对周边的植被及植物多样性产生不利影响。

2）可听噪声对动物影响

项目建成运行后线路产生的电磁可听噪声主要是对生态系统内动物群落的迁徙、繁殖、栖息环境产生一定影响。本评价报告的影响分析主要采用声环境影响动物的研究成果，通过生理生态相似机理分析法来评价110kV输电线对评价范围动物群落及生境的影响，目前国内对这一块研究成果较少，本文主要引用美国和日本的研究成果。

Goodwin通过跟踪计数、直接观察和慢速摄影等方法研究500kV输电线路对迁徙的鹿和大角鹿的影响。研究发现输电线路即使可听噪声水平达到了68dB（A），也不阻碍大角鹿、鹿或其他动物用一种与它们跨越其它森林同样的方式从清理过的线路走廊上跨越或寻食。Lee和Griffith在500kV输电线路研究可听噪声，研究发现可听噪声对野生动物栖息区没有影响。日本为研究低频噪声对家畜家禽的影响，电力中央研究所进行了低频噪声对鸡产蛋和奶牛产奶的影响的实验，研究发现鸡的产蛋率、鸡蛋质量和重量都不受低频空气振动的影响；奶牛泌乳量及乳质量都不受低频噪声的影响。此外，通过对已建成运行的高压交流输电线路附近动物的观察以及走访调查发现：动物的行为并不会因为输电线路的运行而产生显著的改变，或者由于输电线路的建设而不再在线路附近区域活动。因此输电线路对动物的影响十分有限，仅有塔基占地会使得一些小型兽类的栖息范围减少，但占地面积较小，且通过植被恢复措施，动物的栖息地将得到补偿，因此本工程运行期对动物的影响十分有限。

目前国内有关噪声对鸟类的影响研究表明，环境噪声会对鸟类的鸣声结构、频率、鸟类的声通信产生一定影响。研究人员通过实测噪声值以及鸟类的反应研究噪声对鸟类的影响，将鸟类对噪声的反应设计5种行为模式：无反应、缓慢远离、≤50%种群数量观望、＞50%种群数量观望或惊飞。这些研究一般都是针对某一种或某一类鸟进行的，鸟类栖息地以外的周围背景噪声（如树叶摇动）平均为45dB(A)，当外界声源达到约55dB前鸟类警惕性提高，停止其一般性行为活动，驻足观察倾听；当外界噪声值达到约58dB时群体多数个体表现出慌乱，并很快波及整个群体；随着噪声值的进一步增加，群体中恐惧气氛达到极点，开始出现个体奔逃现象。

根据《重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程环境影响报告表》理论预测分析可知，乡村区域预测线下最大噪声值情况下，鸟类处于无反应的状态。项目建成运行后，架空线路产生的可听噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。因此，项目建设完成后在运营期对评价区域动物群落的栖息环境影响较小，不会导致动物群落物种多样性和种群数量的减少。

（3）电磁环境影响趋势

1）电磁环境对动植物影响

①植被及植物多样性

根据《重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程环境影响报告表》理论预测分析可知，本工程110kV架空线路均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所地面1.5m处的工频电场强度满足评价标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度控制限值10kV/m、磁感应强度100μT限值的要求。因此，项目输电线路建成运行后不会对评价范围植被产生不利影响。

②动物多样性影响

高压输电线路工频电场产生的生态影响主要分为两类。一类是生命体处在高压输电线路产生的工频电场中短期停留可能受到影响，即为电场的短期影响。另一类是生命体处在高压输电线路产生的工频电场中长期存在时可能受到影响，即为电场的长期影响。

短期影响

工频电场对周围环境的短期影响首先表现在由静电感应产生的电击。在高压输电线路下或高压设备附近，当人接触电场中对地绝缘的物体时，可能会因感应电流而感到刺痛，即电击。电击按作用时间不同，分为暂态电击和稳态电击。

- 暂态电击

暂态电击指人接触电场中受到静电感应的物体瞬间，原来积累在感应物体上的电荷通过人体向大地释放所造成的电击。暂态电击的能量为CU2/2，C为物体对地电容，U为感应电压。高压输电线路下发生的电击，多为暂态电击。暂态电击的强弱主要取决于人对地的绝缘电阻及电场强度。人对地绝缘电阻越大，电场越强，人体积累的电荷越多，暂态电击越猛烈。

暂态电击一般不会对人体直接伤害，主要因为作用时间很短，仅为几微秒至十几微秒，但会给人带来不舒服的感觉。国内外研究表明，电击能量为0.1MJ时，人可以感觉电击的存在；电击能量为0.5-1.5MJ时，将使人产生疼痛感和引起肌肉的不自觉反应；对人体有危险的暂态电击能量为25 J。暂态电击可造成作业人员从高处摔跌的间接伤害，所以在某些场合也要防避暂态电击。

- 稳态电击

稳态电击指人接触电场感应物体后，通过与高压输电线路之间的电容耦合，产生流过人体的持续工频电流所造成的电击。稳态电击的水平取决于电场强度、导体的外形尺寸和它与高压线的距离，就是它们之间的电容，并与之成正比。国内外研究表明，当通过人体的感应电流大于0.8-1.1MA时，人就会产生刺痛感；感应电流大于2 MA时，会引起肌肉反应；当感应电流达到6-9MA时，就会造成伤害，此时人尚能自己摆脱，因而称为摆脱电流。所以，在高压输电线路下避免放置大而长的金属物体或使其接地，就能有效避免稳态电击。

长期影响

工频电场的长期生态效应主要是从生物学和病理学角度来研究人或动物乃至植物长期性在高电场强度区的反应。高压输电线路的工频电场对周围环境的生物体是否存在影响及其影响程度，最为人们所关注。关于工频电场的长期生态效应，在世界范围内已进行超过30年的研究，其中美国BPA和日本电力中央研究所和生物环境技术研究所等专门对高压试验线路下工频电场的生态影响进行了深入研究，研究结论一致认为在正常情况下不影响动植物的生长。前苏联对动物进行研究，得出在工频电场对动物有确定的有害影响的阈值及在不同电场强度允许值和对应的持续时间限值。法国EDF、英国CEGB、意大利利用鼠、兔、狗实验显示，动物即使在40kV/m工频电场中时，其行为表现、血象、生化指标和脏器病理变化等未发现不良影响。

综上所述，工频电场不会对生态环境造成不利影响。

（4）对土地利用类型的影响

项目建成后临时占地均恢复为原土地利用功能，仅塔基占用的土地将转变为建设用地，根据统计，项目建设后，评价区耕地、草地等面积都有不同程度的减少（耕地减少120m2，林地减少1336m2，其他草地减少80m2），建设用地面积增加1536m2，不同类型土地面积减少量占评价区面积最大约为0.14%，建设用地面积增加量占评价区面积约0.24%，变化很小，本工程建设对评价区的土地利用类型变化影响很小。

（5）其他

本工程线路在运营期主要是进行正常供电，营运期间主要是可听噪声和电磁环境对线路沿线周边生态系统内动植物产生影响，同时巡检人员也会产生一定的影响。本项目运营期不会对奉节县生态保护红线进行占用，不会对其产生影响。

6.1.2.3人类活动影响趋势

运营期对植物物种和动物的影响主要是巡检人员带外来物种及随意丢弃的垃圾对当地生态系统及生物多样性的影响。巡检人员按既定的路线进行巡查，且常规巡线为1年2次巡检，相对于当地人为干扰程度来说常规巡线干扰程度极低。巡检人员通过检查携带物品，预防外来物种入侵，通过携带便于收集垃圾的口袋，对垃圾进行收集，通过合理的培训教育，按既定线路行进，不随意进入其它区域，不砍伐区域林木，严禁狩猎野生动物，对植被群落和动物群落影响较小。

6.1.2.4重要物种及生境影响

（1）保护植物

根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护野生植物名录》（渝林规范〔2023〕2号）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》确定，本次现场调查到国家二级重点保护野生植物2种（厚朴、春兰）。具体详见前表2.7-2。

（2）保护动物

根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护陆生野生动物名录》（2023年）确定，评价区域内有重庆市重点保护野生动物6种，分别为灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇。

项目建设完成后，无废气、废水和固废产生，运营期时施工期间的临时占地已进行了植被恢复，项目为点状立塔，输电线路导线高空跨越林地。保护动物可回到原来的领域生活。运营期仅巡检人员偶有进入，人为活动较施工期及当地现有干扰程度已大幅减少，不会对保护动物产生惊吓，可让保护动物在该区域安稳栖息和觅食。项目临时施工场地的恢复，减少了对保护动物领地的侵占，不会影响种群迁徙路线，保证了种群内个体的生存环境和种群数量。因此，运营期对评价范围内保护动物的影响程度较小。

6.1.2.5 群落及生态系统

（1）植物群落

工程运行期间，根据相关规定，要对导线下方与树木垂直距离小于4m树木的树冠进行定期修剪，保证输电导线与林区树木之间的垂直距离足够大，以满足输电线路正常运行的需要。灌丛、草地、旱地植被植株矮小，与输电线路相距甚远，工程在运行期内，对灌丛、草地、旱地植被及植物资源没有影响。

项目工程设计时已考虑了沿线树木的自然生长高度，经过林区时采取高跨措施，且塔基尽量设在山脊，利用地势高差以满足线路附近树木与导线的垂直距离超过4.0m的安全要求，工程运行期基本不会影响线下植被生长，若后期植被与线路安全距离少于4.0m，也仅会对树梢进行修剪，不会进行整株砍伐，运营期对评价区内植物群落产生影响程度较小。

（2）动物群落

1）对两栖爬行类及兽类的影响

输电线路的分离和阻隔作用不同于公路和铁路项目，由于其塔基为点状分布，两塔之间距离较远，杆塔之间为架空线路，不会对迁移动物的生境和活动产生真正的阻隔。工程运行后，陆生动物仍可自由活动和穿梭于线路两侧。由活动和穿梭于线路两侧。且输电线路运行期无水环境污染物、空气环境污染物和固体废弃物产生，电磁和噪声能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）限值要求。此外，通过对已建成运行的高压交流输电线路附近动物的观察以及走访调查发现：动物的行为并不会因为输电线路的运行而产生显著的改变，或者由于输电线路的建设而不再在线路附近区域活动。因此输电线路对动物的影响十分有限，仅有塔基占地会使得一些小型兽类的栖息范围减少，但占地面积较小，且通过植被恢复措施，动物的栖息地将得到补偿，因此本工程运行期对动物的影响十分有限。输电线路运行期人为活动很少，仅为线路安全运行考虑配置有巡线工人，且巡线工人数量少，其巡线活动有一定的时间间隔，不会因为人类活动频繁而影响陆生动物的栖息和繁衍。

2）对鸟类的影响

输电线路工程运行的噪声、电磁环境可能会对鸟类造成潜在的威胁和影响，干扰动物的生殖活动和行为。部分研究称噪声和电磁环境会导致动物的内分泌紊乱、失调，以及一系列不良反应，另外一些研究称输变电工程可能会对鸟类迁徙产生影响。本报告从鸟类栖息、繁殖、觅食和迁徙等方面进行分析如下：

①对鸟类栖息、繁殖的影响分析

线路运行期不产生废气、废水、固废等污染物，仅可能因输电线路电晕放电产生的噪声对鸟类栖息环境产生影响。根据任小龙等《输电线路可听噪声研究综述》可知，500kV输电线路中可听噪声的水平较低，基本维持在原有噪声背景状态。加上鸟类一般栖息在林地，会有一定的遮蔽效应，噪声也会随距离衰减，因此工程运行期噪声对鸟类的栖息影响较小。

关于输电线路的电磁环境对鸟类繁殖的影响，目前科学界尚无统一认识，当前也未发现输电线路产生的电磁环境对鸟类繁殖造成较大生存风险事故的报道：在中国知网(ttp://n/ cninetkns/briefdefault resultaspx) 以“特高压、防鸟”为关键词进行检索，可检索出几十余篇相关文献，可见鸟类在特高压工程筑巢、繁殖的案例并不少见；此外，在全国多个省份，输变电工程上的鸟巢较为常见，由此基本得出，输变电工程对鸟类繁殖影响较小。

综上，本工程运行期对鸟类栖息、繁殖影响很小。

②对鸟类觅食的影响

鸟类的食物来源主要为植物果实和昆虫，本工程占地面积较小（永久占用的森林、灌丛、草地等面积约0.1416hm2），造成植被的损失有限（生物损失量占整个评价区的0.081%），对植被及以此为生境的昆虫影响较小，工程基本不会造成鸟类觅食范围和食物来源的减少。因此，本工程对鸟类觅食的影响有限。

③对鸟类误撞、触电的影响

鸟类一般具有很好的视力，它们很容易发现并躲避障碍物，在飞行途中遇到障碍物都会在大约100～200m的距离下避开。因此，在天气晴好的情况下，鸟类误撞输电线路的概率很小。但是，在鸟类迁徙遇到逆风条件下，飞得较低，撞在障碍物上的几率会增加。另外，在夜间或在有雾、烟、密云和蒙蒙雨、透视度很低的白天，发生误撞而死亡的几率也会提高。

目前关于输电工程线路建设导致鸟类死亡的报告也偶见诸报道，甚至有鸟类在高压线上触电死亡的说法。根据《输电线路鸟害研究及驱鸟装置的研制》(范作杰，2006)，输电线路上活动的鸟类常见的有鹳形目、隼形目、鹤形目、鹆形目、鸽形目、雨燕目及雀形目的鸟类。其中容易引起输电线路事故的为鹳形目鹭科、鹳科，隼形目鹰科、隼科，鹤形目鹤科，鸽形目鸠鸽科及雀形目鸦科鸟类。本输电线路对鸟类活动的影响主要表现为鸟类在飞行中撞到输电线路和杆塔受伤以及触电事故。但分析发现，这些调查和报道多限于35kV及以下电压等级的线路，对110kV及以上电压等级线路的报道则鲜有耳闻，可能与35kV及以下电压等级线路导线细、线间距小导致不容易被观察到等因素有关。

本工程输电线路的电压等级为110kV，输电线路导线外径约23.94mm以上，远超出了喜欢站立在输电线及杆塔上休憩的（树）麻雀、金翅雀、喜鹊等鸟类的抓握能力《江西省电网输电线路的鸟类多样性研究》（张宇等，2011）。因此，本工程对鸟类误撞、触电的影响很小。

④对鸟类迁徙的影响

A.我国主要的鸟类集中迁徙通道

根据《中国动物地理》（张荣祖，2011），经过我国的鸟类大概分3个鸟类迁徙区和3条鸟类迁徙路线。每年分西、中、东3路南迁，在西部迁徙区迁飞的候鸟中，一部分可能沿唐古拉山和喜马拉雅山脉向东南方迁徙，另一部分可能飞越喜马拉雅山至尼泊尔、印度等地区越冬；中部迁徙区的候鸟可能沿太行山、吕梁山，越过秦岭和大巴山区，进入四川盆地以及沿东部经大巴山东部到华中或更南地区越冬；东部候鸟迁徙区包括东北地区和华北东部。这条线路上的候鸟可能大多沿海岸向南迁飞至华中或华南，甚至迁徙到东南亚、大洋洲等国外地区(王琳琳，2012)。

本工程区域与我国主要的鸟类集中迁徙通道位置关系如图6.6-1所示，由图可知，本工程路径走向并不在我国中部的鸟类集中迁徙区的通道上，工程建设对主要鸟类迁徙产生的影响很小。

本工程线路路径

图6.6-1 我国主要鸟类集中迁徙通道图

B.重庆市内主要候鸟迁徙通道

根据重庆市林业局《重庆市候鸟迁徙通道范围（第一批）》（渝林规范〔2023〕16号）、《重庆候鸟迁徙路线示意图》，重庆市内一共有8条候鸟迁徙通道，包括平行岭猛禽迁徙通道，长江、嘉陵江流域水鸟迁徙通道等。本项目线路与《重庆候鸟迁徙路线示意图》位置关系示意如图6.6-2所示。

由图可知，本工程路径走向并不在重庆市主要的鸟类集中迁徙通道上，工程建设对主要鸟类迁徙产生的影响很小。

拟建线路

图6.6-2 重庆市主要候鸟迁徙通道图

虽然项目线路路径区域不属于重庆市鸟类集中迁徙区的通道，但周边仍有少量迁徙鸟经过或者停歇，因此工程运行会对迁徙鸟类造成一定影响。

从评价区鸟类观测记录和生活习性来看，每年的3月初至4月末为夏候鸟的北迁、冬候鸟的南迁期，其中以3月末4月初为高峰期。每年9月中旬至11月为夏候鸟南迁、冬候鸟北迁期，其中以10月份为高峰期。旅鸟在本区的出现时间与候鸟相同。

根据相关资料，迁徙鸟类主要沿山脊和江河飞行，大型迁徙鸟类飞行高度一般在500m左右，小型迁徙鸟类飞行高度一般在300m左右。根据鸟类迁徙习惯，普通鸟类飞翔高度在400m以下，鹤类在300~500m，鹳、雁类等最高飞行高度可达900m以上。本工程为空中架线，架线高度一般在100m以下，因而对大部分迁徙飞行高度较高的鸟类不会产生影响，受工程影响的鸟类主要是小部分迁徙飞行高度较低的鸟类。对于飞行高度较低的鸟类，可能成为其飞行障碍的有输电线路和塔基。输电线路为线性工程，不会在空中形成屏障造成鸟类无法避让，导线上下方均有广阔区域可供其飞行通过，鸟类可以根据飞行前方的障碍物调节飞行高度，发生碰撞高压线的概率不大；塔基为高大建筑，鸟类视觉敏锐，能在较远处发现塔基进行避让。

为减少工程建设对候鸟的影响，建议项目运营期加强线路巡护，观察是否有候鸟飞越或受到碰撞致死或受伤的情况，如发现有候鸟撞伤、撞死的情况应及时和当地林业部门联系，采取相应的措施。

综上所述，本工程输电线路运行对鸟类迁徙整体影响较小。

6.1.2.6 自然景观影响分析

评价区景观异质化程度相对较高，有利于吸收环境的干扰，提供了抗御干扰的可塑性，评价区自然景观生态体系的抵抗力稳定性也较高。

项目建成后区域斑块类型可分为6大类7小类，主要有：森林、灌草丛、耕地等。评价范围内，无论项目建设前后，森林斑块均属于基质类型，是高稳定元素，森林对环境质量具有极强的恢复力，灌草丛、耕地斑块也占有重要地位，表明该区域生态环境好，具有强的抗干扰能力和调控能力，同时本工程建设前后，耕地斑块优势度均占比较大，可看出本工程周边人为影响较大。因此，本工程对自然景观影响较小。

## 6.2 对生态保护红线的影响评价

（1）对生态保护红线占地影响分析

本工程新46#塔、N1-N4段、N6-N15段、N18-N22段穿越奉节县生态保护红线，生态保护红线类型为水土保持，穿越段长度约4.9km，本工程生态保护红线范围内新建塔基20基，塔基占地约1280m2，临时工程占地约400m2，总用地0.1680公顷，占渝府发〔2018〕25号《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》中重庆市奉节县生态保护红线的0.00012%，相对数量极少，对全区生态保护红线几乎没有影响。

（2）对生态功能的影响分析

本项目涉及的生态保护红线类型为水土保持类。根据现场踏勘，拟建的部分铁塔处有树木分布，铁塔的建设会将其砍伐，砍伐的树木类型为油松。本工程在生态保护红线内采用人工开挖基础和高空架线；不在生态保护红线范围内新增用地设置牵张场等临时施工场地，采用租用农户的方式设置；塔基开挖、地表裸露将破坏塔基占地及塔基周边临时占地处的植被，地表扰动将产生新的水土流失，施工期对生态保护红线范围内的生态环境有一定的影响，但由于本工程为点状施工，单个塔基的施工区域小，施工时间短，施工结束后及时对施工区域进行植被恢复。因此工程建设引起的水土流失将在施工和建成后都采取积极有效的治理措施，对该部分生态保护红线的生态功能影响是较小的。

（3）对生态保护完整性的影响分析

拟建项目沿线区域林地植被为区域内的主要植被类型。林地分布面积较大，且物种组成较为单一，群落结构简单，项目建设新征占林地占当地林地总面积比例较小，塔基为点状施工，占地面积小，因此项目建设不会造成沿线植被类型分布状况和森林植物群落结构的改变。

对于林地植被而言，因为项目基本不会增加植物种子散布的阻隔，植物仍能通过花粉流进行基因交流，种子生产和种子库更新等过程也不会被打断。因此现有植物群落的物种组成不会因此发生改变，生态系统的结构和功能仍将延续。项目建设会减少森林资源的数量，但对其生态效能影响不大。

本项目输电线路塔基为点状施工，不会对用地地块对林地的分割影响。占地范围也设计了较好的恢复措施，最大程度地保证了森林的整体性和稳定性，对生态保护红线完整性影响不大。

## 6.3 外来物种影响分析

现场调查可知，该评价区内陆生植物中共有入侵植物2科3种，为小蓬草、野燕麦、小白酒草。这种入侵植物主要存在于耕地区域，特别是撂荒耕地区域。该物种蔓延极快，我国各地均有分布，是我国分布最广的入侵物种之一。

外来植物具体情况详见表6.5-1。

表6.5-1  评价区域常见外来植物一览表

| 序号 | 科名 | 种名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菊科 | 小蓬草 | Erigeron canadensis L. |
| 2 |  | 小白酒草 | Erigeron sumatrensis Retz. |
| 3 | 禾本科 | 野燕麦 | Avena fatua L |

小蓬草控制方法：化学防治可在苗期使用绿麦隆，或在早春使用 2, 4-D 丁酯防除。

小白酒草控制方法：通常通过苗期人工拔除。化学防治可在苗期使用绿麦隆，或在早春使用2，4-D丁酯防除。

野燕麦控制方法：开展化学防除，单独使用野麦畏乳剂或骠马浓乳剂对野燕麦具有良好防除效果，对小麦及下茬作物比较安全，施一次药即可控制当季野燕麦危害。加强植物检疫，尤其是种子检疫工作，防止播种含有野燕麦的种子。

评价区域分布有大面积油松林，根据《松材线虫病防治技术方案（2021年版）》、《关于进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知》（林生发〔2021〕58号），施工期人员和施工车辆进出，可能带入松材线虫病。评价要求加强进出评价区车辆的检疫工作，可有效防控松材线虫病或有害生物入侵。

# 7 生态保护措施、措施分析与论证

## 7.1生态保护与恢复措施

### 7.1.1设计阶段生态保护与恢复措施

- 在输电线路路径选择、设计时充分听取政府部门、环保部门、规划部门、城建部门、林业部门、生态敏感区相关部门等的意见，尽量优化设计，尽量减少项目的环境影响。

2）输电线路路径尽量选择在人口较为稀少的地区，或远离居民区、环境敏感目标及各类保护目标。尽量避让各类生态敏感区，对于无法避绕的生态保护红线区域，尽量少占地。选线和定位时，尽量避开陡坡和易发生塌方、滑坡、冲沟或其他地质灾害的不良地质段，尽量落在植被稀疏并便于施工区域；林区采用高跨方案（抬高架线高度、避让等措施），本工程跨树高度按树木自然生长平均高度考虑，对大部分林木留有一定安全裕度，仅对极少林木进行削尖处理，以减少林木砍伐；优先采用原状土基础，如掏挖式基础。

3）尽量少占土地，本工程塔形的规划尽量设计成全方位高低腿塔型，即四条塔腿均可根据实际地形进行调节组合，以适应塔位处的地形条件，避免大规模开挖。高低腿配合高低基础调节基础露头，作为塔腿长度的调节补充，一般塔位均能做到“零基面”，对特别陡的塔位也能通过接腿加长或设计塔脚架、增加立柱露头等形式基本做到不降基面，使输电线路对环境的不利影响降至最低程度。

| 示意图 | 工程实例 |
| --- | --- |

图7.1-1  铁塔全方位长短腿与不等高基础示意图及工程示例

（3）沿线居民点环境保护措施

1）避让沿线集中建筑物及城镇或其规划区域、人口集中的村庄及各级政府确定的经济开发区。

2）选线时充分体现以人为本、保护环境的意识，尽量避开居民住房。

3）导线的选择及相序排列形式的确定，在满足系统输送容量要求的同时还要尽量降低导线表面场强，以减少电磁环境影响。

4）线路邻近居民住房时，严格按国家环保标准保护居民居住环境，通过抬高线高的方法，确保电磁环境、声环境达标。

### 7.1.2施工期生态保护与恢复措施

依据一般110kV线路施工经验，塔基开挖一般10天，基础浇筑约5天，组塔5天；每个塔位施工人员大约10人，人员很少，且分散；单塔施工周期一般在20天内。施工期间施工单位落实设计文件、环评文件及审批决定提出的各项环保要求；项目施工合同中明确各项环保要求；各项措施和设施施工安装质量符合有关文件要求；做好施工规划，控制施工范围，优化施工季节和施工方式，开展环保培训特别是生态环境保护培训，进行文明施工。

（1）一般区域

1）合理规划施工场地，限制施工范围

①严格控制施工范围，间隔扩建、塔基建设预先划定施工范围，禁止在划定的施工范围外开展施工活动，减少对树木的砍伐和植物的踩踏。

②临时占地尽量设置在平坦或坡度较缓地带，以满足布置设备、布置导线及施工操作要求，减少沿线生态环境的影响，尽量选择线路沿线交通较为便利的现有空地，尽量避开茂密林地、旱地、经济林地，合理规划进出场施工通道，减少对植被的踩踏，设置施工简易围栏限制施工范围。

③优化牵张场设置：根据架线施工工艺要求，牵张场选择在地势平缓，交通条件良好的地点，尽可能采取铺设铁皮等方式，减少对地表的扰动。根据现场需要，在牵张场四周或适当位置设置截排水沟，减少水土流失，牵张场使用完毕后，及时进行土地整治，修复原有土地类型。

④尽量利用原有道路：材料的运输要充分利用现有道路，尽量减少对植被的破坏，将材料运输到施工现场时，考虑到对植被以及生态系统完整性的保护，优选塔基附近的空地、裸地堆放材料，避免多次搬运踩踏植被，临时材料堆放需做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨工作。

新建施工便道：采用机械化施工的塔基，首先利用原有的道路系统，当现有的道路宽度、路面质量等不能满足运输要求时进行整修，塔位处没有运输通道与原有的道路系统相连时，新修施工道路，尽可能避开茂密林地，位于山间阶地、农田区段以及下部为软弱地质的塔位，施工便道修筑还应考虑铺设棕垫、钢板、路基箱等辅助措施；对于下部为岩石类承载力较好的路段，仅需路床整形。在道路地势较低一侧开挖小槽以便排水。

施工完成后，需对临时施工道路的原始地貌进行恢复。部分人口较密集段，可结合当地人民生产、生活需要，与相关部门协商，是否保留临时道路。

2）合理安排施工工序：尽量避开在暴雨时段开挖土方，对于塔基开挖临时堆土和开挖裸露面，采用防雨薄膜或彩条布进行覆盖，防止或减少雨水冲刷；回填方及时夯实，完工后及时清理施工现场并恢复植被。工程施工过程中尽量保护生态的原貌，减少对生态的扰动与破坏。

3）采用先进的组塔方式和架线工艺：对林区特别是生态敏感区内采用张力架线，使用无人机进行初级牵引绳展放。

图7.1-2  张力放线系统布置示意图

图7.1-3  无人展放初级牵引绳示例

4）植物保护措施

根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护野生植物名录》（渝林规范〔2023〕2号）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》确定，本次现场调查到国家二级重点保护野生植物2种（厚朴、春兰）。

本评价要求建设单位施工前对施工人员进行保护植物相关知识的培训，增强施工人员对其的保护意识及鉴别能力。施工前进行详细排查，一旦在施工范围内发现保护植物，优先避让保护植物，对现场发现确实不能避让的，应上报主管部门，根据主管部门的要求进行保护，若需移栽，应协助主管部门由专业技术人员对其进行移植，并挂牌做好移植后的维护与管理工作，保证其成活率。

禁止在划定的施工范围外开展施工活动，禁止砍伐施工范围外的林木；在施工中对施工人员进行教育和监督，严禁在植被较好的区域毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。

5）古树名木保护措施

本工程的评价区内有2株古树-白栎，位于N11塔南侧约200m，塔基施工距离较远，架线过程距离较近，避免架线过程对其枝叶造成损伤，施工前在其周围设置范围大于其冠幅的围栏，并设置警示牌，避免施工活动对其造成损伤。

此外，施工期应对征地范围内的古树名木进行进一步全面排查，避免因工程施工建设造成区域古树的损失；施工前应对施工人员进行宣传教育，避免施工活动对古树造成不利影响。

6）动物保护措施

①在项目区内特别是在林地区域内设置告示牌和警告牌，加强野生动物保护宣传工作，加强对施工人员的管理，严禁捕杀野生动物，严禁破坏野生动物栖息地。

②严禁在施工区及其周围捕猎野生动物和破坏动物生境，施工过程中若遇到鸟、蛇等动物的卵要妥善移置到附近类似的环境中；施工过程中遇到的幼兽、幼鸟、卵等未发育、未成熟个体，在林业局或其他保护部门的专业人员指导下妥善安置。

③减少施工噪声对野生动物的干扰，土石方开挖时采用人工开挖的方式，不采用爆破的方法；减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。

④评价区有灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇等野生保护动物，项目夜间不进行施工，清晨和黄昏施工时避免使用高噪声设备。施工过程如发现野生保护动物及其营巢，应暂停施工，让其远离施工区域后再进行施工，营巢应在林业部门的指导下妥善安置，禁止捕杀野生保护动物。

表7.1-1  评价区重点保护野生动物保护措施一览表

| 序号 | 物种名称 | 影响 | 保护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰胸竹鸡 | 施工期：噪声等 | 1、加强宣传和管理，严禁捕捉； 2、严格控制施工范围，避免新增占地，施工结束后选择乡土乔灌木植被及时进行植被恢复； 3、合理布置施工场地和安排施工工序，尽量避免高噪声施工机械和设备同时运转，禁止夜间作业； 4、在鸟类繁殖期间（1-7月），施工区范围如发现成鸟和幼鸟，应及时上报并采取保护措施。 |
| 2 | 四声杜鹃 |  |  |
| 3 | 黄鼬 | 施工期：噪声、人为捕捉等 | 1、严格控制施工范围，敏感区范围禁止实施爆破作业； 2、工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理； 3、施工活动要集中时间快速完成，避开兽类繁殖季节施工，禁止夜间作业； 4、禁止偷猎、下夹、设置陷阱的捕杀行为。 |
| 4 | 福建竹叶青蛇 | 施工期：施工噪声、施工废水、人为捕捉等 | 1、严格控制施工范围，禁止越界施工； 2、合理布置施工场地和安排施工工序，尽量避免高噪声施工机械和设备同时运转，禁止在夜间使用高噪声施工设备； 3、临近水域施工，做好施工污水处理，禁止随意排放至水体中，施工材料远离水体堆放； 4、加强施工管理，严禁捕杀。 |
| 5 | 乌梢蛇 |  |  |
| 6 | 王锦蛇 |  |  |
| 7 | 文县瑶螈 | 施工期：施工噪声、施工废水、人为捕捉等 | 1、严格控制施工范围，禁止越界施工； 2、合理布置施工场地和安排施工工序，尽量避免高噪声施工机械和设备同时运转，禁止在夜间使用高噪声施工设备； 3、临近水域施工，做好施工污水处理，禁止随意排放至水体中，施工材料远离水体堆放； 4、加强施工管理，严禁捕杀。 5、在繁殖期间，施工区范围如发现，应及时上报并采取保护措施。 |
| 8 | 丽纹龙蜥 |  |  |

6）加强管护，控制水土流失

①认真进行塔基断面的复测，发现与施工图纸不符及时报告设计及监理单位，以便校核塔基断面的正确性，确保施工能尽量保持自然坡度，减少施工开方引起的水土流失。

②加强施工管理，防止乱挖乱弃，严禁将开挖土方顺坡倾倒。

③工程表层剥离土与基坑开挖土方分开放置，表层土作为植被修复或复耕用土。基面开挖严格执行设计规定，将对植被的破坏减少到最低程度，在工程完工后对植被进行恢复。

④塔基基面避免大开挖，尽可能保持自然地形、地貌。严格按设计做好塔基施工区的排水系统，塔基和塔腿做成龟背形或斜面，形成自然排水，对可能出现的汇水面，开挖排水沟。

⑤按设计要求进行接地施工，并根据塔位实际情况合理布置接地体，防止由于接地开挖不当造成塔位附近冲沟发育或形成新的冲沟现象及破坏塔基地质构造。

7）施工区使用完毕，施工单位必须对塔基区及塔基施工场地区域进行清理，做到“工完、料尽、场地清”，施工结束后，根据原有土地性质植草、复耕等，修复生态环境，按照“适地适树”和“乔、灌、草”相结合的原则，选用当地常见的草本植物和树木。

8）建设单位以合同形式要求施工单位按照设计要求，严格控制开挖量及开挖范围。

综上所述，施工单位严格按照有关规定在施工期采取相应环境保护措施，并加强监管，本工程施工期的生态环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，不会对当地生态环境造成不可逆的环境影响。

（二）奉节县生态保护红线内生态保护措施

1）生态保护的具体措施

①做好施工设计，加强施工管理。在生态敏感区内项目施工用地生态保护和生态恢复措施需纳入工程设计文件，工程投资中予以重点考虑。生态保护红线内塔基尽量落在植被稀疏并便于施工区域；跨越林区时采用高跨方案（抬高架线高度、避让等措施），减少砍伐林木。项目在生态敏感区内存在多基杆塔，塔基的设计因地制宜采取全方位长短腿配高低基础，最大限度地适应地形变化的需要，避免塔基大开挖，保持原有的自然地形，尽量减少占地和土石方量，保护植被生态环境。

②在施工过程中，做到地质勘察，科学合理制定施工方案，最大限度减少土壤侵蚀程度及地质灾害发生的可能性。施工现场使用带油料的机械器具，采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。施工期避开雨季。

③禁止在生态敏感区内取用河沙等建筑材料，避免破坏生态敏感区的自然景观和人为景观等；施工物料运输路段每天清扫、洒水，减少道路二次扬尘。

④严禁施工人员在严禁捕杀野生动物，严禁破坏野生动物栖息地。

⑤根据相关规定，要对导线下方与树木垂直距离小于4m树木的树冠进行定期修剪，保证输电导线与林区树木之间的垂直距离足够大，以满足输电线路正常运行的需要。

⑥塔基混凝土养护采用薄膜对塔基外露面混凝土进行覆盖密封保温保湿，或先用吸水材料覆盖塔基外露面混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时适量补水，严禁采用在外露面直接洒水的方式，确保养护过程中无养护水漫流。

2）对生物群落减缓影响的具体措施

①施工期加强对当地居民和施工人员保护生物群落的法制教育宣传，禁止砍伐森林、破坏植被等对生物群落产生不利影响的活动。

②加强对野生动物生境质量的保护，实行接近控制。对施工人员加强管理，要求施工人员远离野生动物的栖息地，实行野生动物保护地接近控制。施工活动尽可能不干扰野生动物的栖息活动，保证其较高的生境质量。

3）对种群/物种减缓影响的具体措施

①项目施工时，不攀折植物枝条，不高声喧哗，以免影响动植物正常的生长和活动。

②规范施工人员行为，严禁随意破坏动物巢穴、捕杀野生动物。约束其在非施工期间的活动范围。减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。

4）对生物安全减缓影响的具体措施

搞好森林植物检疫，加强生物多样性监测。

5）临时施工场地保护措施

①生态保护红线内不设置牵张场、不设置施工便道等临时工程。

②根据现有塔基位置，材料运抵塔基附近公路后，建设单位及时组织人力，通过人背马驮的方式沿已有的上山道路运至塔基处。

### 7.1.3运营期生态保护与恢复措施

①土地资源保护，加强输变电工程维护人员管理，划定维护人员行走路线，规范维护人员行为，尽量减少输变电工程维护工作对保护区土地资源的占用，优先使用无人机进行巡线。

②野生动物保护，加强野生动物保护管理，禁止输电线路维护人员捕捞、捕猎工程附近区域的野生动物。

### 7.1.4生态监测

对评价范围内，特别是生态敏感区内项目施工影响范围内的生态恢复情况做多时态的观察，抽样统计物种种类、数量、总盖度、分层盖度、平均高度等群落调查数据。

## 7.2 生态措施论证

线路杆塔设计时山区地形采用全方位高低腿塔，线路跨越林地、公路、通航河流时采取主柱加高基础，尽量减少降基，最大限度地适应山地地形变化的需要，同时尽量采用原状土开挖基础，以减少水土流失。施工结束后对临时占用的旱地进行复耕，对占用的其他土地及时进行植被修复，栽植当地适生树草种，有效减少新增水土流失，大大降低了生态环境影响，生态措施可行。

建设单位采取的相关生态环境保护措施满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HT1113-2020）等规范要求。根据已验收的同类110kV输电线路实际运行效果，线路采取了上述措施后可以有效减少环境影响，环保措施可行有效。

## 7.3 生态措施投资估算

本工程总投资为1713万元，其中生态措施投资为105万元，占工程总投资的6.13%。本工程环保措施投资估算见表7.3-1。

表7.3-1   生态措施投资估算表

| 生态措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- |
| 挡土墙（板）、排水沟、植草 | 30 |
| 植被恢复费、林木补偿费、生态监测费 | 75 |
| 共计 | 105 |
| 占总投资比例 | 1.46% |

# 8生态环境管理和监测计划

项目生态环境管理是指项目在施工期和运行期间，严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行生态环境管理工作，并接受地方环保管理部门的监督，促使项目实现“三同时”的目标。

## 8.1生态环境管理

应对与项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本工程的环保管理；增强人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。具体的环保管理培训计划见表8.1-1。

表8.1-1   管理培训计划

| 项目 | 参加培训对象 | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境保护管理培训 | 建设单位或运行管理单位、施工单位及与本工程相关人员 | 1.中华人民共和国环境保护法 2.中华人民共和国水土保持法 3.中华人民共和国野生动物保护法 4.中华人民共和国野植物保护条例 5.建设项目环境保护管理条例 6.输变电建设项目环境保护技术要求 7.其他有关的管理条例、规定 |

## 8.2生态监测

表8.2-1   生态监测计划一览表

| 监测项目 | 监测布点 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 对评价范围内，重点在穿越生态敏感区段影响范围内设置监测点位。施工期重点监测施工活动干扰下生态保护目标的受影响状况，如植物群落变化、重要物种的活动、分布变化、生境质量变化等，运行期重点监测对生态保护目标的实际影响、采取的生态保护对策措施的有效性以及生态修复效果等。 | 开工至 运行期前三年 |

# 9环境影响评价结论

## 9.1项目概况

为完善奉节县金凤山片区电网结构，提高供电可靠性，国网重庆市电力公司奉节供电分公司拟建设“重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程”作为奉节县金凤山片区电力保障和供应。

工程内容主要包括：

- （1）线路部分

开断茅草坝风电场—铁甲变电站110kV茅铁线N45-N46，将铁甲变电站侧线路改接至望天坪风电场升压站，新建架空线路全长约5.9km。采用单回路架设，新建杆塔24基（本线路23基，另外1基为原茅铁线N45塔大号侧新立的1基耐张塔新46#，茅铁线原45#~46#之间架空线路开断后由原45#塔接回新46#塔，保留原茅草坝风电场—新46#塔之间线路，不进行拆除）。

拟新建线路采用单回架空架设，导线采用JLHA1/G1A-300/50钢芯铝合金绞线，单分裂，地线采用2根24芯OPGW光缆。

- （2）间隔扩建部分

因现110kV茅铁线间隔前期规划为大木第3回间隔，而大木第3回线路与望天坪送出线路（本次评价工程线路）在进站终端塔处存在交叉，需将大木第3回间隔与望天坪间隔（本次评价扩建间隔）进行互换。因此项目拟扩建铁甲220kV变电站110kV出线间隔1个，扩建间隔位置在现茅铁线进线间隔的右侧。采用户外GIS架空出线，完善相关一、二次设备。本工程仅涉及间隔建设及完善，不涉及主变等建设内容，不新增变电站用地。

本工程涉及的生态敏感区为奉节县生态保护红线，本工程新46#塔、N1-N4段、N6-N15段、N18-N22段穿越奉节县生态保护红线，穿越段长度约4.9km，涉及塔基20基。

## 9.2项目建设与规划、法规、产业政策的符合性分析

（1）与产业政策的相符性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本工程属于“第一类 鼓励类”中的“四 电力2电力基础设施建设，电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。

本工程的建设与国家产业政策相符。

（2）与电网规划的相符性分析

本项目属于风电场供电线路，能够提高奉节县金凤山片区供电支援保障能力和负荷转供能力，符合《重庆市“十四五”电力发展规划》的要求。

（3）与生态保护红线相关政策相符性分析

本工程已取得重庆市奉节县规划和自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》，属于符合区级以上国土空间规划的线性基础设施，属于《重庆市规划和自然资源局 重庆市生态环境局 重庆市林业局 关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323号）中的仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动的第6条，为无法避让的线性基础设施。本工程为新建输电线路，项目采用一档跨越方式跨越生态保护红线。线路由铁塔及架空导线构成，跨越林地均为高跨设计，建成后无污染源，仅工程建设过程中会产生少量对生态环境不利的因素，因此，施工阶段采取必要的保护措施及恢复措施，可以达到对生物资源和生态环境的保护、恢复及改善作用。

## 9.3区域生态环境概况

项目所在奉节县属于《重庆市主体功能区规划》中的限制开发区域；项目所在的区域，在《全国生态功能区划》（修编版）中定位为产品提供功能区中农产品提供功能区的“生态调节一级区中的土壤保持生态功能二级区中的“三峡库区””；在《重庆市生态功能区划（修编）》（2009年）中属于“Ⅱ1-1巫山-奉节水体保护-水源涵养生态功能区”。

评价区内的生态系统包括森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统和其他生态系统等生态系统六大类，共计7小类，组成了评价区主要的生态系统类型。根据实地植物群落定量调查、种类的定性调查记录以及结合评价区域生境条件，评价区维管植物共计3门112科518种，其中蕨类植物15科28种，裸子植物3科9种；被子植物种类数量最多，共有94科481种。

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），评价范围内林地以灌木林地为主，面积有722.83hm2，占评价区总面积的49.62%；耕地主要为旱地，面积有59.5hm2，占评价区总面积的4.08%；区域草地多以耕地撂荒导致，面积有19.40hm2，占评价区总面积的1.33%；由此表明评价区人为活动强烈。

评价区域在中国动物地理区划中隶属东洋界中印亚界华中区西部山地高原亚区四川盆地省，农田、亚热带林灌动物群，生态地理动物属于亚热带森林、林灌、草地动物群落。本次评价基于文献资料查阅、生境判断、现场调查访问得出评价区内有鸟类43种，分属7目、20科；两栖动物11种，隶属2目6科；爬行动物12种，隶属1目6科；哺乳动物17种，隶属6目9科。评价区域动物共有4纲16目41科83种。

本工程评价区各类景观要素中，主要为以灌丛为主的灌丛生态系统，属于环境资源斑块，在本评价区分布范围较广，连通程度较高，是对本区环境质量有动态控制功能的斑块之一，优势度指数为47.00%。区域内乔木、草丛斑块景观类型也占有重要地位，优势度指数分别为30.65%、14.58%。以耕地等为主的农田景观生态系统，主要分布在道路两侧和居民点附近，优势度指数为4.26%，可看出本评价范围内人为影响较大。湿地斑块作为景观重要组成部分，斑块数量最少，优势度指数约为6.18%。

根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护野生植物名录》（渝林规范〔2023〕2号）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》确定，本次现场调查到国家二级重点保护野生植物2种（厚朴、春兰）。具体详见前表2.7-2。

根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护陆生野生动物名录》（2023年）确定，评价区域内有重庆市重点保护野生动物6种，分别为灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇。

## 9.4 主要生态影响及生态保护措施

### 9.4.1施工期生态影响

本工程各塔基长期占用土地以外，施工期仍需临时占用部分土地，使部分植被遭到损坏，尤其是塔基施工对占地范围内的表土剥离、植物砍伐，一定程度上引起的水土流失。

1）对土地利用类型的影响

本工程塔基占地面积为1536m2，占地范围内的耕地减少120m2，林地减少1336m2，其他草地减少80m2，建设用地面积增加1536m2。线路沿线预计设置3处牵张场，均为临时占地，各塔基施工存在分散的施工临时占地，施工便道临时占地约3150m2，由此可知，本项目临时占地面积共计7590m2，项目建设完成后临时占地进行植被恢复或者复垦，不会减少林地和农用地面积。根据表6.1-1，项目占用不同土地利用类型占评价范围内相同土地利用类型面积中最大占比约为0.07%。可以看出，项目的建设对评价范围内整体土地利用格局的产生影响很小。

2）对植被及森林资源的影响

施工用地主要为油松、华山松林地，均为区域常见种，项目在进行地表占用及主体工程建设时，施工期机械运作及人为活动对植被的破坏较小，对植物多样性影响很小。

项目永久占用的森林、灌丛、草地等面积约0.1416hm2，项目的建设将使评价区永久损失的生物量大约是12.89t，损失的生产力大约是每年0.95t，减少的生物量及生产力在整个评价区占比0.081%、0.069%；占比极小，对评价区植被生物量损失的影响较小。项目临时占地主要为旱地、乔木林地和灌木林地等，临时占地项目施工结束后进行生态修复，损失的生物量及生产力可以得到补偿。

本工程砍伐树木主要集中于输电线路施工，线路在工程上采取了绕行、加高塔身等措施，尽量减少对树木的砍伐。砍伐树木主要集中在塔基占地范围内。在临时占地区，工程完建后将进行修复，在一定程度上会减轻线路建设对植被资源的影响。因而施工期不会对沿线植被覆盖率、物种的多样性以及群落组成和演替产生较大影响，也不会对当地的植被资源造成较大破坏。

3）对动物资源的影响分析

本工程施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工完成后，随着自然生态环境的恢复，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。因此，工程施工对当地的野生动物不会产生明显影响。

4）对重要物种的影响分析

①保护植物

评价区内植被类型主要以油松、华山松，多数森林均为次生林。根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护野生植物名录》（渝林规范〔2023〕2号）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》确定，本次现场调查到国家二级重点保护野生植物2种（厚朴、春兰）。

②保护动物

本工程塔基建设为点状施工，基础为人工开挖基桩，无大型机械设备和高噪声机械设备使用，产生噪声较小，影响范围很小。项目尽量减少夜间施工，减少灯光对其产生影响，对在清晨和黄昏活动频繁的动物影响较小。项目主要以现有林间小路作为施工便道运输材料，施工期间对保护动物有一定惊吓，但保护动物均机警，胆怯怕人，听觉和视觉敏锐，稍有声响，立刻逃遁，项目塔基所在区域为自然林区，林区面积大，可立即远离施工区域。保护动物也常出现于人为活动强烈区域，本工程对其生境产生扰动影响时，保护动物可就近迁入临近区域，待项目施工完成后回到原处。项目单个塔基施工期时间短，项目评价范围内未发现保护动物营巢，在项目塔基基础和铁塔组立完成，施工人员撤离后，保护动物可立即回到该区域进行觅食。因此，项目塔基建设对保护动物生境状况影响较小，基本不会影响其种群规模和分布。

5）对生态系统及自然景观的影响分析

森林斑块是本区生态系统的基质，是区域生态环境质量的控制性组分，具有较高的生产力和较高的受干扰后恢复能力。此外，拟建工程塔基占地较少，对评价区的生态系统破坏程度较小，受影响的景观主要是森林景观、耕地景观、灌草丛景观，在评价范围内均较常见，非特有。因此，工程对区域内的生态系统功能影响较小。

### 9.4.2运行期生态影响

本工程线路在运营期不会产生废气、废水和固废，营运期间主要是可听噪声和电磁环境对线路沿线周边生态系统内动植物产生影响，同时巡检人员也会产生一定的影响。

（1）噪声及电磁影响

重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程建成运行后，110kV架空线路产生的电磁噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，线路产生的噪声不会对周边的植被及植物多样性产生不利影响，对评价区域动物群落的栖息环境影响较小。重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程建成运行后，对周围电磁环境保护目标的影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的公众曝露限值要求（工频电场强度4000V/m，磁感应强度100μT），项目对沿线环境保护目标的影响可以控制在国家相关标准允许范围内。重庆金凤山风电场扩建（望天坪）110千伏送出工程建成运行不会对评价范围植被及动物产生不利影响。

（2）动植物影响

项目工程设计时已考虑了沿线树木的自然生长高度，经过林区时采取高跨措施，且塔基尽量设在山脊，利用地势高差以满足线路附近树木与导线的垂直距离超过4.0m的安全要求，工程运行期基本不会影响线下植被生长，若后期植被与线路安全距离少于4.0m，也仅会对树梢进行修剪，不会进行整株砍伐，运营期对评价区内植物群落产生影响程度较小。输电线路的分离和阻隔作用不同于公路和铁路项目，由于其塔基为点状分布，两塔之间距离较远，杆塔之间为架空线路，不会对迁移动物的生境和活动产生真正的阻隔。工程运行后，陆生动物仍可自由活动和穿梭于线路两侧。输电线路运行期人为活动很少，仅为线路安全运行考虑配置有巡线工人，且巡线工人数量少，其巡线活动有一定的时间间隔，不会因为人类活动频繁而影响陆生动物的栖息和繁衍。

（3）对重要物种的影响

根据相关资料记录和野外调查结果，依据《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护野生植物名录》（渝林规范〔2023〕2号）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》确定，本次现场调查到国家二级重点保护野生植物2种（厚朴、春兰）。

工程运行期间，根据相关规定，要对导线下方与树木垂直距离小于4.0m树木的树冠进行定期修剪，保证输电导线与林区树木之间的垂直距离足够大，以满足输电线路正常运行的需要。工程设计时已考虑了植物的自然生长高度，采取高跨措施，且塔基尽量设在山腰、山脊或山顶等有利地形形成的高差原因，在塔位附近，树冠与导线之间的垂直距离较高，不需要定期修剪树冠；若后期线路沿线植被与线路安全距离不满足4.0m要求，不擅自对其进行修剪、砍伐，应及时上报林业主管部门，根据主管部门要求进行保护。运营期对评价区内植物的影响程度较小。

评价区域内有重庆市重点保护野生动物6种，分别为灰胸竹鸡、四声杜鹃、福建竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇。项目建设完成后，无废气、废水和固废产生，运营期时施工期间的临时占地已进行了植被恢复，项目为点状立塔，输电线路导线高空跨越林地。保护动物可回到原来的领域生活。营运期时仅巡检人员偶有进入，人为活动较施工期及当地现有干扰程度已大幅减少，不会对保护动物产生惊吓，可让保护动物在该区域安稳栖息和觅食。项目临时施工场地的恢复，减少了对保护动物领地的侵占，不会影响种群迁徙路线，保证了种群内个体的生存环境和种群数量。因此，运营期对评价范围内保护动物的影响程度较小。

4）对自然景观的影响

评价区景观异质化程度相对较高，有利于吸收环境的干扰，提供了抗御干扰的可塑性，评价区自然景观生态体系的抵抗力稳定性也较高。项目建成后区域斑块类型可分为6大类7小类，主要有：森林、灌草丛、耕地等。评价范围内，无论项目建设前后，森林斑块均属于基质类型，是高稳定元素，森林对环境质量具有极强的恢复力，灌草丛、耕地斑块也占有重要地位，表明该区域生态环境好，具有强的抗干扰能力和调控能力，同时本工程建设前后，耕地斑块优势度均占比较大，可看出本工程周边人为影响较大。因此，本工程对自然景观影响较小。

5）对生态敏感区的影响

本工程涉及奉节县生态保护红线，本工程线路新建塔基，以架空形式穿越奉节县生态保护红线，在生态敏感区内新建塔基20基。整体评价显示，工程运营期对奉节县生态保护红线自然景观产生一定的负面影响，但影响范围不大，对奉节县生态保护红线结构与功能的影响极小。

本工程为线路工程，点状分布，本身对生态保护红线完整性影响不大，由于输电线路塔基为点状施工，用地地块不会对林地产生分割影响。本工程不在生态保护红线内设置牵张场、临时施工便道（车行）等临时工程，对生态保护红线完整性影响不大

本工程的建设和运营，不可避免地会造成奉节县生态保护红线区域生态系统结构组成和功能的部分演变。由于项目工程量很小，施工工期较短，施工建设所引起的上述变化较小，造成的影响不大，施工期结束后及时对施工地段进行生态修复，在区域生态恢复措施落实后，地面植被及动物种类多样性能够基本达到原来水平，区域内生态系统整体功能能够得到恢复，项目建设穿越奉节县生态保护红线是可行的。

## 9.5评价结论

综上所述，项目的建设占地不会影响或破坏重点保护野生动植物资源，不会影响区域生物多样性。评价区工程塔基占地面积较小，施工占地损失的生物量占评价区总生物量的比重微乎其微，对评价区植被影响极小。工程的实施不会造成奉节县生态保护红线生物多样性减少。在合理设置施工布局，加强建设期间环境监管、建成后生态恢复等相关措施后，将会进一步降低对相关生态敏感区的影响。综上所述，本专题认为，从生态保护角度看，该项目的建设是可行的。