- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 奉节县汇源果蔬加工产业园 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-500236-04-05-694340 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨恩刚 | 联系方式 | 13522822052 |
| 建设地点 | 重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区 |  |  |
| 地理坐标 | （经度109度21分9.990秒，纬度31度1分46.359秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1523果菜汁及 果菜汁饮料制造 C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业中“26-饮料制造152-有发酵工艺、原汁生产的”“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292” |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市奉节县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2403-500236-04-05-694340 |
| 总投资（万元） | 70000 | 环保投资（万元） | 3000 |
| 环保投资占比（%） | 4.28 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 145816.46（不含智慧冷库） |
| 专项评价设置情况 | 本项目无须设置专项评价，详见下表。 表1.1 本项目专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目营运期废气污染因子主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、油烟、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度，不属于上述污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水属于间接排放，不属于直接排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区控制性详细规划 》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区 控制性详细规划环境影响报告书》（重庆环科博扬环保科技有限公司，2024年8月） 召集审查机关：奉节县生态环境局 审查文件名称及文号：《奉节县生态环境局〈关于重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函 〉》（奉节环函〔2024〕64号） |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性 《重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区控制性详细规划》确定规划区位于中心城区西部，东侧紧邻郑万高速铁路，西侧以麻林桥为界包含麻林、双楼、沪蓉高速以北区域，总规划面积219.46公顷。其中城市建设用地规模192.43公顷，非城市建设用地27.03公顷。 功能定位：与高铁站前区域相结合，发挥区位优势，重点发展数字经济、智能装备、现代服务业等产业功能，推动城区产业升级，打造科技引领、产城融合的百亿级新兴产业集聚区。 空间结构：规划区整体空间结构为“一心、一带、四片”，以及发展储备区。“一心”即规划区中部的综合服务中心，包含社区综合服务中心、批发市场、酒店及公寓等配套设施；“一带”即朱衣河沿线景观带；“四片”即四个产业片区，以工业用地为主，布局少量的物流仓储用地；发展储备区即沪蓉高速公路以北的陡坡地，根据未来的发展需求适时开发，建设时再确定具体功能。 规划定位及产值目标：主要发展饮料制造、农副食品加工、眼镜及眼健康产品制造。规划目标产值为80亿元。 本项目为C1523果菜汁及果菜汁饮料制造，C2926塑料包装箱及容器制造项目，符合园区规划定位，其用地性质与园区规划是相符合的。 1.2规划环境影响评价符合性 （1）规划环评符合性 拟建项目与规划环评符合性分析见下表1.2-1。 表1.2-1 规划环评入园控制条件符合性分析 分类; 清单内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、合理布局有防护距离要求的工业企业，环境防护距离不应超出园区规划边界或用地红线。; 本项目不涉及环境防护距离; 符合. 2、朱衣河河道管理范围外侧，应当控制不少于三十米的绿化缓冲带。; 项目位于朱衣河河道管理范围外侧，设置三十二米的绿化缓冲带。; 符合. 3、禁止使用高污染燃料。; 项目使用天然气锅炉或生物质锅炉（备用），使用生物质成型燃料，采用低氮燃烧+选择性催化还原（SCR）+旋风除尘+布袋除尘通过1根40m高排气筒（DA002）排放。; 符合. 4、新、改扩建涉及VOCs排放的工艺及设备不宜布置在居住用地50m范围内。; 项目50m范围内未布置居住用地; 符合. 5、禁止引入眼镜产业配套涉及表面处理（电镀）工序的项目入驻园区; 不涉及; 符合. 6、规划区禁止从事畜禽养殖、屠宰等经营活动; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1、规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破本次确定的总量管控指标。; 项目拟排放的主要污染物未突破本次确定的总量管控指标。; 符合. 2、推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 项目不涉及喷涂工序；注塑废气采用集气罩+三级活性炭装置净化处理后通过1根21m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 3、使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。; 项目使用低挥发性有机物含量的油墨、胶粘剂、清洗剂。; 符合. 4、鼓励企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化，建立密闭式负压废气收集系统，废气治理设施按要求设置单独电表或气表并与生产过程同步运行。推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率。; 项目实施生产过程密闭化、连续化、自动化，建立密闭式负压废气收集系统，废气治理设施按要求设置单独电表或气表并与生产过程同步运行。推行“一企一策”，项目产生的VOCs较少。; 符合. 5、新建、改建、扩建涉烟粉尘排放的项目，应采取相应的废气污染防治措施，确保达标排放，减小粉尘的排放。对产尘量大设备实行密闭处理，采用高效布袋除尘器对含尘气体进行净化处理。; 天然气锅炉废气通过低氮燃烧装置后通过1根40m高排气筒（DA002）排放；生物质锅炉（备用）采用低氮燃烧+选择性催化还原（SCR）+旋风除尘+布袋除尘技术通过1根40m高排气筒（DA002）排放; 符合. 6、规划区企业废水有行业排放标准的，执行行业标准；特征污染物和第一类污染物必须由各企业自行处理达一级或行业排放标准后才能排入规划区污水管网; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 1、加强对生产原料在运输、储存、生产过程中的管理，防止其泄漏，威胁周边生态环境。; 生产原料在运输、储存、生产过程中的管理，防止其泄漏，威胁周边生态环境。; 符合. 2、建立环境风险防控体系，严控环境风险事故发生，严防事故废水进入水体。; 企业建立环境风险防控体系，严控环境风险事故发生，严防事故废水进入水体。; 符合. 3、涉及入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施。; 本项目不同原料分类、分区存放，储存容器须完好无损，地面防渗处理，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，可防止风险物质泄漏渗入地下或漫流通过排水沟进入地表水。 危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求。储存容器须完好无损，危废贮存库地面采取基础防渗，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 危废贮存库地面采取防渗措施，防止地下水和土壤污染。; 符合. 资源开发利用要求; 1、推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。; 企业内部加强工业用水循环利用。; 符合. 2、推广新能源交通。; 不涉及; 符合. 由上表可知，本项目符合《重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区 控制性详细规划环境影响报告书》提出的企业入园条件。 （2）规划环评审查意见符合性 项目与规划环评审查意见符合性分析见下表。 表1.2-2 规划环评审查意见符合性分析 序号; 审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 1; （一）严格环境准入，强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及奉节县生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家及重庆市相关产业、环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 项目入驻满足国家及重庆市相关产业、环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 符合. 2; （二）强化空间布局约束。合理布局有防护距离要求的工业企业，其环境防护距离包络线原则上应控制在规划边界或用地红线内。规划区超出城市开发边界外的用地，应严格按照《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知》（自然资发〔2023〕193号）进行用地管控。朱衣河河道管理范围外侧，应严格按照《重庆市水污染防治条例》要求，控制不少于三十米的绿化缓冲带。规划区工业用地与居住用地之间间距、长输气管线两侧保护走廊均应满足相关要求。; 本项目不需设置环境防护距离，不涉及超出城市开发边界外的用地。 项目位于朱衣河河道管理范围外侧，严格按照《重庆市水污染防治条例》要求，设置三十二米的绿化缓冲带。; 符合. 3; （三）污染排放管控 1.水污染物排放管控 加快规划区内“雨污分流”，污水得到有效收集。规划区内后续（除现有110kV朱衣变电站、郑万高铁配套的高铁检修站、220kV高铁专用变电站生活污水外）企业尽量提高工业用水重复利用率，减少废水排放量，外排废水应经企业自行处理达行业间接标准或《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入拟规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入朱衣河。规划区内现状已建变电站及高铁检修站的生活污水接入夔府大道现状市政污水管，最终进入西部新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河。 规划区污水收集管网、提升泵站、污水处理厂及其事故池应先于服务范围内项目建成，拟规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂设计规模1万m3/d。; 项目采用雨、污分流制，生产废水与生活污水一起进入厂区拟建污水处理站（处理能力3000m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河。; 符合. 4; 2.大气污染物排放管控。 规划区主要采用天然气、电等清洁能源，禁止燃煤和重油等高污染燃料，燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，入驻企业生产废气应采用高效的收集措施和先进的污染防治设施，确保工艺废气稳定达标排放。入驻企业应尽量将异味明显的设备远离居住区一侧布置。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气、异味的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。; 项目采用天然气、电力等清洁能源，未使用燃煤和重油等高污染燃料。; 符合. 注塑废气采用集气罩+三级活性炭装置净化处理后通过1根21m高排气筒（DA001）排放；天然气锅炉废气通过低氮燃烧装置后通过1根40m高排气筒（DA002）排放；生物质锅炉（备用）采用低氮燃烧+选择性催化还原（SCR）+旋风除尘+布袋除尘通过1根40m高排气筒（DA002）排放。食堂废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放（DA003）。臭气、危废贮存库废气经风机收集后进入生物滤池臭气处理装置，净化后的臭气由15m排气筒（DA004）排放。检验废气通过通风橱自带废气处理设施处理后无组织排放。 项目有组织废气收集效率较高，废气经处理后对环境影响可接受。. 5; - 3.工业固体废物排放管控 - 固体废物应按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处置；一般工业固废尽可能综合利用，不能综合利用的，送工业垃圾处置场填埋处置，减少对环境的影响。危险废物产生单位严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对企业危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所。危险废物转移 - 应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部 部令第23号）等相关要求。; 项目产生的固体废物严格按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处理；一般工业固废综合利用；危险废物依法依规交有危废处理资质的单位处置。; 符合. 6; - 4.噪声污染管控 - 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局应满足相应的环境防护距离要求，尽量远离居住、学校等敏感区域；选择低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标；合理布局、科学设定建筑物与交通干线的噪声防护距离，严格落实规划区内高速公路、高铁沿线、交通主干道两侧的防护绿化带要求。; 项目不属于高噪声源，拟建设备通过消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。; 符合. 7; - 5.土壤、地下水污染管控 - 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划的实施对土壤及地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量稳定达标。; 企业严格落实分区、分级防渗措施，防范对土壤及地下水环境造成污染。. 7; （四）环境风险防控 - 规划区入驻企业应当严格执行环境风险防范的相关法律法规和政策要求，严格落实各类环境风险防范措施。规划区应建立健全环境风险防范体系，按要求编制突发环境事件风险评估和应急预案，定期开展应急演练，提升环境风险防范和事故应急处置能力。规划区建立事故废水三级防控体系，企业内部建设围堰—收集池两级防范系统，入园企业建设完善的污水管网与拟规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂相连接，并且在各个企业的事故池与污水管道之间设置切换阀门，区域拟规划新建的污水处理厂内应建设事故池，并与污水管道之间设置切换阀门。加强对企业环境风险源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。; 项目建立车间、企业、园区三级环境风险防范体系，落实区域环境风险防范措施，环境风险源的监督管理，严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。定期开展突发性环境事件应急演练，保障区域环境安全。; 符合. 8; - （五）温室气体排放管控 - 规划区禁止燃煤，能源主要以天然气和电力为主，按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好温室气体排放控制管理和生态环境保护工作，推动减污降碳协同共治。督促规划区企业采用各种先进技术和生产工艺，改进能源利用技术，降低能量损失，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 项目严格按照碳排放管控要求执行。; 符合. 9; - （六）严格执行生态环境分区管控要求和环评管理制度 - 严格执行重庆市和奉节县生态环境分区管控的有关规定。落实项目环评与规划环评的联动，规划区内建设项目在开展环境影响评价时，应结合生态空间保护与管控要求，在落实环境质量底线的基础上重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和污染防治措施可行性论证等内容。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等环评内容可适当简化。 - 加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价、固定污染源排污许可、环保“三同时”制度等。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。完善环境保护规章制度，落实环境管理、污染治理和环境风险防范主体责任，做好日常环境保护工作。规划在实施过程中，若规划目标、产业定位、布局等方面进行重大调整或者修订，应重新进行规划环境影响评价。生态环境执法部门应加强对规划区及企业的环境执法日常监管。; 本项目加强日常环境监管，严格执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度; 符合. 由上表可知，本项目符合园区规划环评审批意见（奉节环函〔2024〕64号）中关于企业入园环境准入的相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1.3与“三线一单”符合性分析 根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（渝环规〔2024〕2号），结合重庆市“三线一单”智检服务平台进行调查分析，本项目属于奉节县工业城镇重点管控单元-城区片区（单元编号：ZH50023620001），本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析见下表。 表1.3-1 建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50023620001; 奉节县工业城镇重点管控单元-城区片区; 重点管控单元1. 层级; 类型; 管控要求; 本项目; 结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目严格执行国家及地方相关政策要求。; 符合. 第二条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于化工项目及重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏等。; 符合. 第三条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目位于重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，不属于左列项目; 符合. 第四条严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目位于重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，不属于左列项目; 符合. 第五条新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 不涉及; 符合. 第六条涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 不涉及; 符合. 第七条有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目严格执行国家及地方相关政策要求; 符合. 污染物排放管控; 第八条新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目位于重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，不属于左列项目; 符合. 第九条严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 本项目所在区域大气环境质量达标; 符合. 第十条在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目使用低VOCs含量的油墨印刷; 符合. 第十一条工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目产生废水经厂区污水处理站处理达标后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂。且依托规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理后能实现达标排放。; 符合. 第十二条推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 不涉及; 符合. 第十三条新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 不涉及; 符合. 第十四条固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 建设单位在生产运行过程中建立污染环境防治责任制度和工业固体废物管理台账。; 符合. 第十五条建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 生活垃圾分类收集后交环卫部门统一收运处置; 符合. 环境风险防控; 第十六条深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本次评价提出制定环境风险防范措施要求; 符合. 第十七条强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目，不属于化工项目; 符合. 资源利用效率; 第十八条实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 项目使用生物质专用锅炉（备用）并配套相应除尘脱氮设施。; 符合. 第十九条鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 不涉及; 符合. 第二十条新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 不属于“两高”项目; 符合. 第二十一条推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目不属于高耗水行业。; 符合. 第二十二条加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目不属于高耗水行业。; 符合. 区县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 一江四河（长江干流以及朱衣河、梅溪河、草堂河、大溪河等支流）消落带内禁止从事畜禽养殖经营活动。新布局企业应优先布局进入草堂组团或康乐组团内。; 本项目不属于畜禽养殖经营项目; 符合. 第二条 新布局清洁能源产业（如水电、风电等）应避开生态保护红线。自然保护区、森林公园、风景名胜区等区域为风电项目禁止建设区域。; 本项目不属于风电和水电产业，也不在生态红线内; 符合. 第三条 旅游产业布局应满足自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区等对于旅游产业的选址布局及管理要求。; 本项目不属于旅游产业; 符合. 第四条 对工业用地上“零土地”（不涉及新征建设用地）技术改造升级且“两不增”（不增加污染物排放总量、不增大环境风险）的建设项目，对原老工业企业集聚区（地）在城乡规划未改变其工业用地性质的前提和期限内，且列入所在区县工业发展等规划并依法开展了规划环评的项目，依法依规加快推进环评文件审批。; 本项目不涉及; 符合. 第五条 一江四河流域水土流失严重的区域限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，坡耕地优先布局坡耕地改经果林或水土保持林，缓解坡耕地造成的水土流失。; 本项目不属于一江四河流域水土流失严重的区域; 符合. 污染物排放管控; 第六条 完善城镇生活污水处理厂建设及配套管网建设，加强生活面源及农业面源整治，严格控制总磷、总氮排放，杜绝水体富营养化。; 本项目产生废水经厂区污水处理站处理达标后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂。且依托规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理后能实现达标排放。; 符合. 第七条 严格控制化肥农药使用量，加强畜禽养殖行业污染治理。; 本项目不涉及化肥农药使用，不属于畜禽养殖业; 符合. 环境风险防控; 第八条 草堂组团以及规划的康乐组团应建立环境风险三级防控体系，进一步优化完善风险防范措施和应急预案体系，严控环境风险事故发生，严防事故废水进入水体。; 本项目建立环境风险三级防控体系，进一步优化完善风险防范措施和应急预案体系，严控环境风险事故发生，严防事故废水进入水体。; 符合. 资源开发利用效率; 第九条 提高草堂组团及康乐组团企业清洁生产水平；提高眼镜制造产业、环保建材产业以及机械制造等产业生产用水重复利用率，减少废水排放。; 本项目提高生产用水重复利用率，减少废水排放。; 符合. 第十条 组织开展存在减水河段的小水电站生态流量确定、泄放设施改造、生态调度运行、监测监控等工作，切实加强长江经济带小水电站生态流量监督管理。; 本项目不属于水电项目，不涉及对河道生态流量造成影响; 符合. 单元管控要求; 空间布局约束; 1.高铁生态城新兴产业集聚区内禁止引入《产业结构调整指导目录》淘汰类及限制 类的项目。; 本项目属于C1523果菜汁及果菜汁饮料制造、C2926塑料包装箱及容器制造，不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类及限制类的项目。使用的锅炉符合产业政策。; 符合. 2.长江、朱衣河、草堂河、梅溪河消落带内禁止从事畜禽养殖经营活动。; 本项目不属于畜禽养殖经营活动。. 污染物排放管控; 1.涉及喷涂工序工业企业应设置挥发性有机污染治理措施。推广使用低挥发性有机 物涂料。; 本项目不涉及喷涂工序。; 符合. 2.高铁生态城新兴产业集聚区应配套建设集中污水处理厂（出水标准达一级A排放标准），入驻集聚区内企业污废水应进入集聚区集中污水处理厂处理后排放。; 项目采用雨、污分流制，生产废水与生活污水一起进入厂区拟建污水处理站（处理能力3000m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河。. 3.加强污水处理厂及配套管网维护。. 4.禁止使用高污染燃料，实施现有燃煤锅炉替换为燃气或者电能锅炉改造，燃气锅炉推广低氮锅炉。; 项目使用生物质颗粒燃料并备用生物质专用锅炉，天然气锅炉使用低氮锅炉，锅炉废气经处理后能达标排放。. 5.持续推行生活垃圾分类收集收运及处置体系，做到源头减量和资源化利用。; 项目产生的生活垃圾分类收集后交由市政环卫部门处理。. 6.推进船舶废弃物集中处理建设工程，提高船舶垃圾、含油污水、等陆上处理接收处置能力及污染事故应急处置能力。; 项目不属于船舶废弃物集中处理建设工程。. 7.畜禽养殖规划限养区内实行畜禽养殖存栏总量控制。同时加强畜禽养殖粪污处理，继续推进资源化利用。; 项目不属于畜禽养殖项目. 环境风险防控; 1.加强危化品（油料）码头、污水处理厂等重点风险源的环境风险排查。油料码头 应当采取围挡防污染措施，防治事故状态下油品泄露造成水环境污染。; 项目拟建危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置。; 符合. 资源开发效率要求; 1.禁止新建燃煤生产项目。; 项目不属于新建燃煤生产项目。; 符合. 2.持续推广新能源交通，推广使用LNG动力或电力船 舶。; 项目不属于新能源交通项目。. 3.河道岸线开发利用应符合国家、重庆市相关规划。; 项目不属于河道岸线开发利用项目。. 根据上表分析，本项目与“奉节县工业城镇重点管控单元-城区片区（单元编号：ZH50023620001）”管控要求相符合。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 1.4产业政策符合性分析 （1）国家产业政策符合性分析 项目主要生产果汁，属于C1523果菜汁及果菜汁饮料制造、C2926塑料包装箱及容器制造，根据《产业结构调整指导目录（2024）》，项目建设不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类项目。项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2024）》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和工信部发布第一，二、三批《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》淘汰范畴，备用的生物质锅炉型号SZL10-1.25-BMF为每小时10蒸吨链条炉排蒸汽锅炉，不属于列入限制类的 35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉，也不属于每小时2蒸吨及以下生物质锅炉，故本项目符合国家产业政策。 （2）与《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性分析 对照《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）对本项目的准入条件符合性进行对比分析，详细比较见下表。 表1.4-1 项目与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析 序号; 类别; 准入条件要求; 项目实际情况; 符合性. 1; 不予准入类; 全市范围内不予准入的产业; 国家产业结构指导目录中的淘汰类项目；烟花爆竹生产；400KA以下电解铝生产线；单机10万瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机；天然林商业性采伐；资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发〔2012〕142号）限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域（流域）增加污染物排放的项目；不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革产生专项方案的通知》（渝府办发〔2016〕128号）要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。; 本项目属于果菜汁及果菜汁饮料制造，塑料包装箱及容器制造行业，不属于《重庆市产业投资准入工作手册》中全市范围内不予准入产业范围。; 符合. 重点区域范围内不予准入的产业; 四山保护区域内的工业项目；长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞。砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；未进入国家和市政府批准的化工园区或化工集中区的化工项目；大气污染重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目；主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目；二十五度以上的陡坡地开垦种植弄作物。; 本项目位于奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，主要生产果菜汁及果菜汁饮料，不属于重点区域范围内不予准入的产业。; 符合. 饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、实验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目；长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）；长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175米库岸沿线至第一山脊线范围内采矿；外环绕城高速公路以内长江、江陵江水域采砂；主城区不符合“两江四岸”规划设计景观要求的项目以及造纸、印染、危险废物处置项目；主城区内环以内工业项目；内环以外燃煤电厂（含热电）、重化工以及使用煤和重油为燃料的工业项目；主城区及其主导上风向20公里范围内大气污染严重的燃煤电厂（含热电）、冶炼、水泥项目；长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目；东北部地区和东南部地区的化工项目（万州区仅限于对现有主体化工产业链进行完善和升级改造）。; 本项目位于奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，主要生产果菜汁及果菜汁饮料，不属于重点区域范围内不予准入的产业。; 符合. 2; 限 制 准 入 类; 长江干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建的工业园区外，不再新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展）大气污染防治；一般控制区域内，限值建设大气污染严重项目；其他区县的缺水区域严格限值建设高耗水的工业项目；合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限值新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目；东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。; 本项目位于奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，主要生产果菜汁及果菜汁饮料，本项目不使用煤、重油等高污染燃料。; 符合. 由上表可知，项目符合《关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）中产业要求。 （3）与《重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）的符合性分析 对照该通知对本项目的符合性进行对比分析，详细比较见下表。 表1.4-2 与严格工业布局和准入的通知符合性分析一览表 要求; 具体内容; 项目实际情况; 符合性. 优化空间布局; 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 不属于化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 符合. 新建项目入园; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 本项目位于奉节县高铁生态城新兴产业集聚区。; 符合. 严格产业准入; 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 本项目不属于以上限制类项目。; 符合. 由上表可知，项目符合《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）要求。 （5）与＜长江办〔2022〕7号关于印发《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知＞符合性分析 表1.4-3 与“长江办〔2022〕7号”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 不属于码头项目和过江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护 水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不属于岸线保护区内; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 不涉及排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 不属于捕捞项目; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外; 项目所在工业园区不属于化工园区，不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目属于果菜汁及果菜汁饮料制造项目，不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合国家产业政策，不属于落后产能项目，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业。; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》相关要求。 （6）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析见表1.4-4。 表1.4-4 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类回游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目位于奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，不属于前述禁止类项目; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目产生废水处理达标后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂，不涉及排污口的新增、改设和扩大; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目位于园区内，不属于化工项目; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，且不属于前述禁止类项目; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等项目; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目和淘汰类项目以及限制类项目; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业项目; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内 内销售产品的投资项目除外）：（一） 新建独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）相关要求。 （7）与长江保护法符合性分析 自2021年3月3日起施行的《中华人民共和国长江保护法》，是为了加强长江流域生态环境保护和恢复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展制定的法律。项目与长江保护法符合性分析见表1.4-5。 表1.4-5 本项目与“长江保护法”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十一条 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目所在区域水环境质量满足相应功能区要求，且依托规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理后能实现达标排放。; 符合. 2; 第二十二条 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目。; 符合. 3; 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 4; 第三十八条 加强高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. 综上，本项目符合《长江保护法》相关要求。 （8）与《奉节县生态环境保护“十四五”规划》（奉节府发〔2022〕4号）符合性分析 《奉节县生态环境保护“十四五”规划》（奉节府发〔2022〕4号）于 2022年2月10日开始执行，对比该文件，本项目符合性分析如下： 表 1.4-6 与（奉节府发〔2022〕4号）符合性分析（摘录） 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 系统改善水环境质量：常态化开展污水源头治理专项行动。开展入河排污口排查整治，按照“水路统筹、以水定岸”的原则，摸清入河排污口底数，强化问题追踪溯源，制定整治方案，落实整改责任，限期完成整改，并推动建立权责清晰、监控到位、管理规范的入河排污口监管体系。加强工业废水治理，强化生态工业园区、乡镇工业集中点内污水集中治理，安装在线自动监控装置，实现工业企业污水接管率达到100%。全面系统提升夔门港区、奉节港区的船舶和港口污染防治能力，加强对油水分离、生活污水处理、船舶排放在线监测等技术研究运用，对船舶水污染物及其预处理产物在岸上转移处置实施分类管理，完善固定和移动设施相结合的接收模式、收费机制，推进航运绿色发展。; 本项目产生废水处理达标后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂。且依托规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理后能实现达标排放。; 符合. 2; 精准施策改善大气环境质量：推进工业废气减排。加强华电国际、重名水泥、万州西南水泥奉节分公司等重点排污单位监管，精准制定“一企一策”管控方案，不搞“一刀切”；根据气象条件，对全县涉VOCs企业错时、错峰生产，最大限度减少污染物排放；协同提升重点行业NOx治理水平，提高NOx去除效率。通过深度治理颗粒物与挥发性有机物、协同控制氮氧化物，建立精准减排体系。; 注塑废气采用集气罩+三级活性炭装置净化处理后通过1根21m高排气筒（DA001）排放；天然气锅炉废气通过低氮燃烧装置后通过1根40m高排气筒（DA002）排放；生物质锅炉（备用）采用低氮燃烧+选择性催化还原（SCR）+旋风除尘+布袋除尘通过1根40m高排气筒（DA002）排放。食堂废气经油烟净化器处理后引至屋顶排 放（DA003）。臭气、危废贮存库废气经风机收集后进入生物滤池臭气处理装置，净化后的臭气由15m排气筒（DA004）排放。检验废气通过通风橱自带废气处理设施处理后无组织排放。 项目有组织废气收集效率较高，废气经处理后对环境影响可接受。; 符合. 3; 加强监管营造宁静生活空间：强化工业企业噪声监管。加强工业园区噪声污染防治，落实工业企业生态环境保护主体责任，从源头控制设备噪声等工业企业噪声污染源，关停、搬迁、治理城区噪声污染严重企业，禁止在1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。结合“双随机”检查、专项行动、信访投诉办理等工作，强化对工业企业噪声污染防治的监督检查，依法查处噪声超标违法行为。; 本项目位于工业园区，不属于1类区、2类区，通过基础减震、厂房隔声等措施后，对外环境影响较小。; 符合. 4; 严格管控提升土壤环境质量：实施建设用地准入管理。加强环评、“三同时”审批，严防重金属企业对土壤环境的污染；开展重点行业关停搬迁企业场地污染状况排查，推动疑似污染场地的调查与评估，健全建设用地再开发利用联合监管体系，分类型、分阶段管控或修复受污染建设用地，严格防控高风险地块环境风险。到2025年，污染地块安全利用率达到市局下达的目标任务值。 建立地下水环境管理体系。以工业园区、垃圾处理厂等为重点对象，开展防渗情况检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控；建立地下水监测网络，实施地表水污染、土壤污染、区域污染与地下水污染的协同防治；探索地下水污染防治的管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。; 本项目位于工业园区，项目不涉及重金属排放。 本项目不同原料分类、分区存放，储存容器须完好无损，地面防渗处理，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，可防止风险物质泄漏渗入地下或漫流通过排水沟进入地表水。 危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求。储存容器须完好无损，危废贮存库地面采取基础防渗，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 危废贮存库地面采取防渗措施，防止地下水和土壤污染。; 符合. 5; 源头减量加快“无废奉节”建设： 推动一般工业固废减量化、资源化利用。深入推进“无废城市”建设试点，2021年启动“无废城市”建设方案编制，2022年推进“无废城市”建设具体工作，摸底调查和整治眼镜生产、中药材加工、新型材料制造等一般工业固体废物堆存场所，逐步减少一般工业固体废物堆存量。到2025年，一般工业固体废弃物综合利用率达90%。; 本项目一般工业固废减量化、资源化利用，对外环境影响较小。; 符合. 1.5与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址及厂区环境要求符合性分析 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关选址及厂区环境要求符合性分析见下表。 表1.5-1 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关选址及 厂区环境要求符合性分析 规范要求; 项目情况; 符合性. 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。; 本项目周围无重大污染物和其他扩散性污染源、粉尘存在，不在周边企业设置的卫生防护距离内。; 符合. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射符合性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。. 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 本项目所在位置不在长江50年洪水水位下，不存在洪涝灾害。; 符合. 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 本项目周边不存在虫害大量孳生的潜在场所; 符合. 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平; 本项目周边污染源较少。; 符合. 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染; 本项目分区生产，功能区域划分明显，有隔离措施。; 符合. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生; 本项目新建生产厂房，地面采取硬化处理，环境较好。; 符合. 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生; 厂房周边绿化保持适当距离，并定期维护。; 符合. 厂区应有适当的排水系统; 本项目雨污分流，处理达标后排放。; 符合. 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔; 本项目住宿和食堂与生产区分隔。; 符合. 由上表可知，本项目周边无重大污染物排放，项目选址及厂区环境满足 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关要求。 1.6与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性分析 表1.6-1与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析（摘录） 类别; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目PET瓶坯、PET聚酯、油墨储存满足3.6条对密闭空间的要求。; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定；. VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。. 物料转移输送要求; 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车； 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭 输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目PET瓶坯、PET聚酯、油墨采用密闭的包装袋进行物料转移。; 符合. 使用要求; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目产生的注塑有机废气收集后采用活性炭吸附处理达标后经排气筒排放。; 符合. 其他要求; 1、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年； 2、通风生产设备、操作工位、车间等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及 洁净车间通风设计规范等的要求，采用合理的通风量； 3、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集 处理系统； 4、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包 装容器应加盖密闭。; 本项目建立VOCs物料相关台账；通风生产设备、操作工位、车间等采用了合理的通风量；含VOCs废料均用密闭容器盛装，并按要 求转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭储存。; 符合. 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关的要求。 1.7选址合理性分析 拟建项目基地位于重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区内，周边交通便利，G42沪蓉高速、郑渝高速铁路环绕四周，距离奉节县高铁站直线距离约为1.0km。园区给排水、供电等各项基础配套措施完备。 园区的整体布局以功能为导向，作为主体的生产用房占据园区主要的场地，并根据生产工艺流线，合理分区，形成智慧物流区、水果加工区、多功能加工区、设备用房区等。 区域空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量、地下水环境质量及土壤环境质量良好，有一定的环境容量。根据环境影响预测评价，项目正常生产时所排污染物经治理达标后，对周围环境不会产生明显的不利影响，环境可以接受。项目所在区域常年主导风向为东北风，项目位于居住区的常年主导风向侧风向，项目产排污对环境敏感点影响较小。 同时，项目取得了奉节县规划和自然资源局核发《建设工程规划许可证》，重庆市奉节县发展和改革委员会核发的《重庆市企业投资项目备案证》，同意项目在此地建设。 根据以上分析，项目区域交通便捷，市政配套设施齐全，环境质量较好，项目运行过程中产生的污染物通过采取相应的有效污染防治措施，生产废水与生活污水一起进入厂区拟建污水处理站（处理能力3000m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河。项目对外环境影响小，无外环境制约因素，项目选址合理。 1.8项目污染治理设施布局合理性分析 6#车间布置有DA001排气筒，用于排放经三级活性炭装置净化处理后的注塑废气；12#燃气锅炉房楼顶布置DA002排气筒，分别用于排放天然气燃烧锅炉或生物质锅炉废气。食堂废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放（DA003）。臭气、危废贮存库废气经风机收集后进入生物滤池臭气处理装置，净化后的臭气由15m排气筒DA004排放。检验废气通过通风橱自带废气处理设施处理后无组织排放。 项目周边50m范围内无声环境保护目标，500米范围内敏感目标为朱衣镇五湘社区六社、七社、大坪社区、朱衣镇麻林村二社零散居民点，废气排气筒位于敏感点的下风向，经过污染治理措施后，能达标排放。因此，废气污染治理设施布局合理。 拟建项目废水处理站处理能力为3000m3/d，采用“格栅+一级沉淀+厌氧+缺氧+好氧+二级沉淀”工艺，处理生产废水，通过污水处理站预处理达标后后可接入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂，因此废水污染治理设施布局合理。 一般工业固废暂存间位于锅炉房旁，建筑面积约30m2，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危废贮存库紧邻一般工业固废间布置，建筑面积约30m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置。 综上，项目污染治理设施布局合理。 1.9项目智慧冷库及高铁生态城污水处理厂的可依托性分析 4#建筑智慧冷库位于厂房南侧，钢结构，1F，2座，建筑面积约3484.18m2。由政府承建，并负责日常管理。智慧冷库分为恒温冷库（温度范围10~20℃）、保险冷库（0~15℃）、冷冻库（-5~-18℃）、速冻冷库（-30~-35℃），智慧冷库建成后，能容纳项目产品浓缩果汁及其他产品的冷冻储藏。因此，可作为本项目的配套工程，依托可行。 本项目属于规划高铁生态城新兴产业聚集区污水处理厂（处理能力10000m3/d）的接纳范围，项目采用雨、污分流制，生产废水与生活污水一起进入厂区拟建污水处理站（处理能力3000m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河。 项目依托规划高铁生态城新兴产业聚集区污水处理厂可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1评价思路 - 拟建项目正常情况下使用天然气锅炉供热，为解决冬季用气量高峰时因燃气供应不稳定或日常运行中锅炉设备故障、检修等原因对生产造成的影响，企业营运期主要使用1台10t/h的燃气锅炉（每天运行24h）进行蒸汽供热；1台10t/h的生物质锅炉作为备用，两台锅炉不同时使用。生物质燃料的年消耗量及产排污计算按运行3个月（75天，1800h）计算最大排放浓度和最大排放速率。锅炉废气监测时，指标汞及其化合物仅在使用生物质锅炉时监测。排放总量按天然气锅炉计算。 - 拟建项目位于城市规划区西部，属于河谷地形，二期拟建内容包括物流交易市场、商业区等，以及《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关选址及厂区环境要求：“厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射符合性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。”综上，本次评价建议：参照项目所在区域属于《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）2020年修改单中“3.11重点区域：容易发生严重大气污染问题而需要严格控制大气污染物排放的区域。”故按照标准中4.4条规定：“其他区域中的重点区域可根据实际情况参照主城区标准限值执行。依据标准中适用范围：生物质锅炉参照燃煤锅炉执行，故烟囱排放高度参照标准中表4执行，因两台锅炉不同时运行，故设置1根排气筒。 2.2建设内容 2.2.1项目基本情况 项目名称：奉节县汇源果蔬加工产业园 建设单位：重庆汇源惠农农业发展有限公司 建设地点：重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区 项目性质：新建 项目投资：70000万元，其中环保投资3000万，占总投资的4.28%。 建设内容及规模：1.工业厂房及配套设施12.7万平方米；2.水果榨汁生产线2条，每条产能30吨/小时，年加工脐橙18万吨。无菌冷藏大罐群2万吨；3.果汁罐装生产线6条，其中500ml--1L屋顶包生产线1条，产能3000包/小时；1L康美包生产线1条，产能12000盒/小时；200ml康美夺目瓶线1条，产能12000盒/小时；350ml-1.5LPET无菌线1条，产能12000瓶/小时；利乐A3线1条，产能24000包/小时；水生产线1条，产能15000瓶/小时。新建瓶坯生产线1条，年产量瓶坯10亿只新建瓶坯生产线1条，年产量瓶坯10亿只（自用），项目提供食宿。 工作制度：三班制生产，每班工作8小时，全年工作300天。 劳动定员：总员工人数300人。 2.2.2产品方案 本项目产品包括30%桃复合果肉饮料、30%橙汁饮料、10%沙棘复合果汁、100%桃汁饮料、100%苹果汁饮料、100%橙汁饮料、100%葡萄汁饮料、汇源100饮用水、浓缩橙汁和非浓缩橙汁。 产品方案详见下表。 表2.2-1 产品方案一览表 序号; 生产线名称; 数量; 产能; 备注; 规格. 1; 榨汁生产线; 2; 每条线产能为：30吨/小时; 主要生产浓缩橙汁和非浓缩橙汁; 浓缩汁（t/a）; 302400. 非浓缩汁（t/a）; 129600. 2; 500mL--1L屋顶包生产线; 1; 3000包/小时; 主要生产线下销售NFC鲜榨橙汁; 500mL（包/a）; 648万. 1L（包/a）; 1512万. 3; 200mL康美夺目瓶生产线; 1; 12000盒/小时; 主要生产线上销售NFC鲜橙汁; 8640万（盒/a）. 4; 1L康美包生产线; 1; 12000盒/小时; 生产100%常温产品; 1L100%桃汁饮料（盒/a）; 2160. 1L100%苹果汁饮料（盒/a）; 2160. 1L100%橙汁饮料（盒/a）; 2160. 1L100%葡萄汁饮料（盒/a）; 2160. 5; 350m1--1.5LPET无菌线; 1; 12000瓶/小时; 生产中低果产品; 1L30%桃汁饮料（瓶/a）; 2160. 1L30%苹果汁饮料（瓶/a）; 2160. 1L30%橙汁饮料（瓶/a）; 2160. 1L30%葡萄汁饮料（瓶/a）; 2160. 6; 利乐A3线; 1; 24000包/小时; 主要生产250mL鲜果饮; 10%桃汁饮料（包/a）; 4320. 10%苹果汁饮料（包/a）; 4320. 10%橙汁饮料（包/a）; 4320. 10%葡萄汁饮料（包/a）; 4320. 7; 水生产线; 1; 15000瓶/小时; 生产350-550mL饮用水; 350mL（瓶/a）; 3240. 550mL（瓶/a）; 7560. 8; 瓶坯（自用，不对外销售）; 1; 10亿只/年; /; /; /. 2.2.3建设内容 企业购买奉节县高铁生态城新兴产业集聚区土地，建设该项目。地块附近已接通园区给排水管网，供水、供电等状态良好，项目建设用地面积145816.46m2，总建筑面积126927.34m2，项目建设内容水果榨汁车间、果浆成品库、分选车间、烘干车间及果渣储存、果浆成品库、果汁罐装车间、瓶坯生产车间、多功能包装工厂非果汁生产车间、办公楼、宿舍、食堂、锅炉房、污水处理站等。项目组成如下表所示。 表2.2-2 项目组成表 工程分类; 项目组成; 规模及主要内容; 备注. 主体工程; 1#; 水果榨汁车间; 局部2F，位于场地东侧，建筑面积约9612.86m2，层高约11m，1F布置2条榨汁生产线，依生产工艺布置有柑橘提升机、刷式洗果机、榨汁机、果汁储料罐、果肉精制机等。; 新建. 2#; 分选车间; 3F，位于场地东侧，建筑面积约14309.88m2，层高约18m，1F布置有挑选台、输送机等，用于果汁的分选。2-3F空置，作为预留仓库。; 新建. 烘干车间及果渣储存车间; 1F，紧邻分选车间布置，建筑面积约14309.88m2，层高约18m，布置有天然气燃烧器、滚筒烘干机、离心除尘器等，用于浓缩果汁和非浓缩果汁的生产。; 新建. 3#; 果汁灌装车间; 1F，位于场地北侧，建筑面积约7926.76m2，层高约11m，布置有无菌灌装机、无菌吹瓶机、消毒液调配系统等，用于产品果汁的灌装生产。; 新建. 5#; 多功能包装工厂非果汁生产车间; 4F，位于场地西侧，建筑面积约31352.16m2，层高约24m，1F用于产品的包装，2F-4F用于预留仓储。; 新建. 6#; 碳基包装工厂; 3F，紧邻5#厂房布置，建筑面积约19608.12m2，层高约18m，1F布置有瓶坯注塑机、注塑系统、胶盖生产系统、三相自动上料机等，用于瓶坯的生产。2-3F空置，作为预留厂房。; 新建. 辅助工程; 1#; 检验室; 位于1#厂房2F，建筑面积约80m2，用于产品检验。; 新建. 7#; 职工 公寓; 3F，位于场地北侧，建筑面积约10000m2，提供员工住宿。; 新建. 8#. 10#. 9#; 办公楼; 3F，位于场地东侧，建筑面积约4348.64m2，办公使用。1F食堂，员工就餐。; 新建. /; 产品展示厅; 2F，紧邻8#布置，建筑面积约2381.17m2，; 新建. 12#; 锅炉房; 1个，建筑面积约1620m2，布置1台10t/h天然气锅炉，1台10t/h生物质成型燃料锅炉（备用），并堆放生物质颗粒。; 新建. 11#; 设备房; 1个，建筑面积约379.96m2，布置设备。; 新建. /; 地下设备用房; 1个，建筑面积约929.83m2，布置冷库机组等设备。; 新建. 储运工程; 1#; 果浆成品库; 1个，建筑面积约4616.56m2，用于存放果浆成品。; 新建. 3#; 原料库; 1个，建筑面积约2418m2，用于原料存放。; 新建. 成品库; 1个，建筑面积约2418.46m2，用成品果汁存放。; 新建. /; 无菌罐群; 紧邻果浆成品库布置，10个，不锈钢材质，暂存果浆。; 新建. 公用 工程; 给水; 依托园区给水系统，可满足本项目用水需求。; 依托. 排水; 实行雨污分流，清污分流。雨水收集后排入雨水管网。生活污水、生产废水收集后依托拟建污水处理站预处理达标后排入园区污水管网。; 依托. 供电; 由园区供电线路进行供电，可满足本项目用电需求。; 依托. 环保工程; 废气; 注塑废气经集气罩收集后经三级活性炭处理后通过风量为6000m3/h的风机经21m高DA001排气筒楼顶排放；; 新建. 天然气锅炉废气通过低氮燃烧装置后通过1根40m高排气筒（DA002）排放；生物质锅炉（备用）采用低氮燃烧+选择性催化还原（SCR）+旋风除尘+布袋除尘+技术通过1根40m高排气筒（DA002）排放. 食堂废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放（DA003）。; 新建. 臭气、危废贮存库废气经风机收集后进入生物滤池臭气处理装置，净化后的臭气由15m排气筒DA004排放; 新建. 检验废气通过通风橱自带废气处理设施处理后无组织排放。喷码废气通过加强车间通风无组织排放。; 新建. 废水; 项目采用雨、污分流制，生产废水与生活污水一起进入厂区拟建污水处理站（处理能力3000m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河。; 依托. 一般工业固废暂存间; 位于锅炉房旁，建筑面积约30m2，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。; 新建. 危废贮存库; 位于锅炉房旁，建筑面积约30m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置。; 新建. 噪声; 厂房隔声、减振基座、距离衰减等; 新建. 2.2.4主要生产设备 通过核查《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目所用设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备，同时对照工信部发布第一，二、三批《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》本项目所用设备不属于落后机电设备，项目主要生产设备详见表2.2-3。 表2.2-3 主要生产设备一览表 生产线名称; 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 榨汁生产线; 1; 柑橘提升机; 30T/h; 台; 2. 2; 柑橘提升机控制柜; XMO; 个; 1. 3; 储料箱; 3212; 个; 1. 4; 刷式洗果机; 3502; 台; 1. 5; 送料机; 3213; 台; 1. 6; 选果机; 3506; 台; 1. 7; 带轴式分级机(两级); 3614; 台; 1. 8; 水循环系统; 115; 套; 1. 9; 榨汁控制屏; 3450; 套; 1. 10; 榨汁机; 3T/h; 台; 1. 11; 果汁螺杆精制机; 3049; 台; 10. 12; 果汁储料罐; 15T; 台; 1. 13; 果汁储料罐; 15T; 个; 1. 14; 板式升运机; CYJ-10; 个; 1. 15; 浓缩果汁进料泵; MARK111; 台; 1. 16; 果皮螺旋输送器; 3020; 套; 1. 17; 果核螺旋输送器; 3021; 台; 1. 18; 果油螺旋输送器; 3022; 台; 1. 19; 废料螺旋输送器; 3023; 台; 1. 20; 精制废料螺旋输送器; LSJ-40; 套; 1. 21; 果肉精制机; 3050; 套; 1. 22; 刮板果肉精制机; GJJ-5; 台; 1. 23; 废料储料漏斗; 30T; 台; 1. 24; “五效六级”TASTE蒸发器; 3315/6-5效; 套; 1. 25; 蒸发器控制屏; 3800; 套; 1. 26; 玻璃钢冷却塔; WSFLF-300T; 个; 1. 27; 循环水泵; 200S63; 台; 1. 28; 浓缩汁灌装机; 3045; 台; 2. 29; 浓浆泵; ZH65-50-125; 台; 1. 30; 浓浆泵; ZH65-50-125; 台; 1. 31; 标准化罐; 10T; 台; 1. 32; 标准化罐; 10T; 个; 1. 33; 标准化罐; 10T; 个; 1. 34; 果肉灌装机; 3066; 个; 1. 35; 冷凝水储罐; 50T; 台; 1. 36; 油精制机; 3049; 个; 1. 37; 油粗分离机; MA04009-1; 台; 1. 38; 油精分离机; SAT-400; 台; 2. 39; 油回收控制屏; 2936A-2; 台; 2. 40; 水油回收及泵; 3048; 个; 1. 41; 油粗分机供水泵; IHW50-250AI; 台; 1. 42; CIP清洗系统; 3T; 套; 1. 43; 板式换热器; SF25-FS; 套; 1. 44; 自吸无堵塞排污泵; 100ZW-100-35; 台; 1. 45; 自吸无堵塞排污泵; 100ZW-100-35; 台; 1. 46; 交流低压配电柜; GGD-213A; 台; 1. 47; 交流低压配电柜; GGD-259; 个; 1. 48; 交流低压配电柜; GGJ-01; 个; 1. 49; 交流低压配电柜; GGJ-02; 个; 1. 50; 冷凝水控制柜; GGD-18A; 个; 1. 51; 冷却塔及循环泵控制柜; XL-21; 个; 1. 52; 脱苦罐; 10T; 个; 5. 53; 脱酸罐; 10T; 台; 5. 54; 蝶式分离机; BDY211; 台; 4. 55; 板式杀菌机; BR-HTST-12B; 台; 8. 康美线（包括500mL--1L屋顶包生产线1条、200mL康美夺目瓶生产线1条、1L康美包生产线）; 1; 灭菌机; D-76698; 台; 1. 2; 灌装机; CAF124-36; 台; 1. 3; 无菌风; KG-4270; 台; 1. 4; 链条系统; GM/FT; 台; 1. 5; 缓冲台; CM/HSP3KF; 台; 1. 6; 贴管机; 531; 台; 1. 7; 均质机; SRH 700-30; 台; 1. 8; 装箱机; CM/HTW60-400; 台; 1. 350m1--1.5LPET无菌线; 1; 吹瓶机; NB-30LC; 台; 1. 2; 灭菌机; /; 台; 1. 3; 高压均质机; GYB6000B-4S; 台; 1. 4; 无菌水设备; /; 台; 1. 5; 消毒液配制设备; /; 台; 1. 6; CIP自动清洗设备; /; 台; 1. 7; 气体洗涤塔设备; /; 台; 1. 8; 无菌罐设备; F60725-02; 台; 1. 9; 无菌空气及进料阀组设备; /; 台; 1. 10; 倒、冲、灌、封组合机; /; 台; 1. 11; 卫生站; ECOLAB S310; 台; 1. 12; 清洗站; ECOLAB; 台; 1. 13; 吹干机; /; 台; 1. 14; 喷码机; VIDEOJET-43S; 台; 1. 15; 喷码机; A100+; 台; 1. 16; 链条及支架; /; 台; 1. 17; 封箱机; /; 台; 1. 18; 分汽缸; ￠516X2000; 台; 1. 19; 缓冲水箱; 4*2*2m; 台; 1. 20; 装箱机; /; 台; 1. 21; 喷码机; 4900; 台; 1. 22; 喷码机; 6800; 台; 1. 利乐A3线; 1; 溶糖系统; 20t/h; 台; 1. 2; 调配罐; 10000L; 台; 2. 3; 保温罐; 10000L; 台; 2. 4; 双联过滤器; 20 t/h; 台; 1. 5; 真空脱气机; 20t/h; 台; 1. 6; 匀质机; /; 台; 3. 7; UHT杀菌机; 20t/h; 台; 1. 8; 利乐灌装机; /; 台; 1. 9; 灭菌机; 10000L/h; 台; 1. 10; 灌装机; 18000; 台; 1. 11; 贴管机; 20000; 台; 1. 12; 装箱机; /; 台; 1. 13; 码垛机; P432; 台; 1. 水生产线; 1; 吹瓶机; /; 台; 1. 2; 灌装机; /; 台; 1. 3; 封盖机; /; 台; 1. 4; 贴标机; /; 台; 1. 5; 装箱机; /; 台; 1. 6; 码垛机; /; 台; 1. 瓶坯 生产线; 1; 注坯机; HyPET500 HPP P120/130 E140; 套; 1. 2; 注坯机; HyPET500 HPP P120/130 E140; 套; 1. 3; 注坯机; HyPET500 HPP P120/130 E140; 套; 1. 4; 注坯机; ES4550/320K; 套; 1. 5; 注盖机; HyCAP500 RS95/85; 套; 1. 6; 注盖机; HyCAP400 RS95/85; 套; 1. 7; 配电系统; 2000KVA; 套; 1. 8; 配电系统; 2000KVA; 套; 1. 9; 空压机; V110-10; 台; 1. 10; 空压机; MH55; 台; 1. 11; 冰水机; S-H 304W-PET; 台; 1. 12; 冰水机; S-H 304W-PET; 台; 1. 13; 冰水机; S-H 304W-PET; 台; 1. 14; 冰水机; S-H 302/1-S-W/HP; 台; 1. 15; 冰水机; S-H 302/1-S-W/HP; 台; 1. 检验室; 1; 电子天平; FA2004N; 台; 1. 2; 电子天平; TP-220C; 台; 1. 3; 电子计价称; ACS-3; 台; 1. 4; 精密PH计; PHS-3C; 个; 1. 5; 生物显微镜; XSP-2CA; 台; 1. 6; 散射光浊度仪; XZ-1B; 台; 1. 7; 数字式电导率仪; DDS-11A; 台; 1. 8; 可见分光光度计; WFJ7200; 台; 1. 9; 手提式压力蒸汽消毒器; YX-280B; 台; 1. 10; 手提式压力蒸汽灭菌器; XFS-280A; 台; 1. 11; 台式低速离心机; 0406-1; 台; 1. 12; 台式低速自动平衡离心机; L600; 台; 1. 13; 旋转粘度计; NDJ-79; 台; 1. 14; 剪切乳化搅拌机; TRJ-300-1; 台; 1. 15; 电子数显卡尺; 0-300mm; 台; 1. 16; 阿贝折射仪; 2-WJ; 台; 1. 17; 手持式折光仪; 0-32°Bx; 台; 1. 18; 手持式折光仪; 0-32°Bx; 台; 1. 19; 扭力计; 25MRA; 台; 1. 20; 酒精计; 100 g/cm3; 台; 1. 21; 密度计; 0.900-1.000 g/cm3; 台; 2. 22; 密度计; 1.000-1.100 g/cm3; 台; 1. 23; 密度计; 0.800-0.900 g/cm3; 台; 1. 24; 石油密度计; 0.890-0.950 g/cm3; 台; 1. 25; 电热鼓风恒温干燥箱; 101-2; 台; 1. 26; 电热鼓风干燥箱; 101-0; 台; 1. 27; 电热培养箱; 303As-2; 台; 1. 28; 电热培养箱; 303As-1; 台; 1. 29; 洁净工作台; SW-CJ-IF; 个; 1. 30; 不锈钢蒸馏水器; XX-280B; 台; 1. 31; 袖珍比色器; SXZ-4; 个; 1. 32; 量筒; 500ml; 个; 5. 33; 量筒; 1L; 个; 5. 34; 量筒; 2L; 个; 4. 35; 刻度吸管; 10ml; 支; 5. 36; 刻度吸管; 5ml; 支; 5. 其他辅助设备; 1; 生物质锅炉（备用）; SZL10-1.25-BMF; 台; 1. 2; 燃气锅炉; 10t/h; 台; 1. 表2.2-4 生物质蒸汽锅炉参数 序列号; 名称; 参数. 1; 蒸发量; 10t/h. 2; 蒸汽压力; 1.25MPa. 3; 饱和蒸汽温度; 193℃. 4; 给水温度; 20℃. 5; 本体水压试验压力; 1.65MPa. 6; 炉排有效面积; 11.8m2. 7; 锅炉中水位容积; 9.28m2. 8; 排烟温度; 160.28℃. 9; 设计燃料; 生物质. 10; 燃料消耗量; 1850.16kg/h. 11; 排烟处空气过量系数; 1.65. 12; 上部本体运输尺寸; 8560×3400×3650（m'm）. 13; 炉排运输件尺寸; 9280×3450×3000（m'm）. 14; 锅炉设计热效率; 85.78（生物质）. 注：锅炉额定蒸汽压力1.25MPa、额定蒸汽温度193℃、焓值2777KJ/kg。 2.1.5产能匹配性分析 1、瓶坯（瓶坯生产线）产能匹配性分析 项目瓶坯生产线生产的瓶坯和瓶盖需要使用PET聚酯料注塑而成。瓶坯、瓶盖产能匹配分析见表2.2-5。 表 2.2-5 瓶坯、瓶盖产能匹配分析 主要设备; 型号; 数量（台）; 生产能力; 日生产小时数; 年生产天数; 设计年生产量（万支）; 备注. 注坯机; HyPET500HPPP120/130E140; 1; 48000支/小时; 24; 300; 34560. 注坯机; HyPET500HPPP120/130E140; 1; 48000支/小时; 24; 300; 34560. 注坯机; HyPET500HPPP120/130E140; 1; 45000支/小时; 24; 300; 32400. 注坯机; ES4550/320K; 1; 5000支/小时; 24; 300; 3600. 小计; 105120. 注盖机; HyCAP500RS95/85; 1; 50000支/小时; 24; 300; 36000. 注盖机; HyCAP400 RS95/85; 1; 60000支/小时; 24; 300; 43200. 小计; 79200. 备注; 根据业主提供的资料，拟键项目瓶坯的年产量为10亿只，设备的生产能力满足年产量要求。. 根据表2.2-3可知，项目年产瓶坯10亿只，注坯机最大生产能力为10.512亿只，满足项目生产要求。 2、其他产品生产线产能匹配性分析 项目其他生产线主要设备产能匹配分析见表2.2-6。 表 2.2-6 其他生产线主要设备产能匹配分析 主要设备; 型号; 数量（台）; 生产能力; 日生产小时数; 年生产天数; 设计年生产量; 备注. 柑橘提升机; 30T/h; 2; 30T/h; 24; 300; 43.2万吨; 榨汁生产线. 灭菌机; D-76698; 1; 27000盒/小时; 24; 300; 19440万盒; 康美包生产线. 灌装机; CAF124-36; 1. 吹瓶机; NB-30LC; 1; 12000瓶/小时; 24; 300; 8640万瓶; 350m1--1.5LPET无菌线. 双联过滤器; 20t/h; 1; 24000包/小时; 24; 300; 17280万包; 利乐A3线. 真空脱气机; 20t/h; 1. UHT杀菌机; 20t/h; 1. 吹瓶机; /; 1; 15000瓶/小时; 24; 300; 10800万瓶; 水生产线. 灌装机; /; 1. 根据表2.1-6可知，项目其他生产线的主要生产设备能够满足项目生产要求。 2.2.6主要原辅材料及能源消耗量 表2.2-7 主要原辅材料消耗情况表 序号; 原料名称; 年使用量; 单位; 成分、存储方式; 储存量; 主要成分/用途. 一; 榨汁生产线. 1; 橙; 252000; t; 水果、常温; /; 制作橙浓缩汁. 2; 橙; 288000; t; 水果、常温; /; 制作非浓缩橙汁. 二; 500mL--1L屋顶包生产线NFC产品. 1; 橙原汁; 3250; t; 橙、-18℃; 3250; 橙汁/配料. 2; 橙原汁; 6500; t; 橙、-18℃; 6500; 橙汁/配料. 3; 纸盒; 648; 万/张; 常温; 648; 外包装. 4; 纯水; 1800; t; /; /; 自制. 5; 原水; 2340; t; /; /; 市政供水. 三; 200mL康美夺目瓶生产线NFC产品. 1; 橙原汁; 17280; t; 橙、-18℃; 17280; 橙汁/配料. 2; 纯水; 2562; t; /; /; 自制. 3; 原水; 3330.6; t; /; /; 市政供水. 四; 1L康美包生产线100％产品. 1; 两倍桃浓缩浆; 3800; t; 桃、25℃以下; 3800; 桃浆/配料. 2; 苹果浓缩汁; 2160; t; 苹果、4℃以下; 2160; 苹果汁/配料. 3; 葡萄浓缩汁; 2160; t; 葡萄、4℃以下; 2160; 葡萄汁/配料. 4; 橙浓缩汁; 3800; t; 橙子、-18℃; 3800; 橙汁/配料. 5; 纯水; 4121.25; t; /; /; 自制. 6; 原水; 5257.625; t; /; /; 市政供水. 五; 350m1--1.5LPET无菌线中低果产品. 1; 两倍桃浓缩浆; 5000; t; 桃、25℃以下; 5000; 桃浆/配料. 2; 苹果浓缩汁; 3200; t; 苹果、4℃以下; 3200; 苹果汁/配料. 3; 葡萄浓缩汁; 3200; t; 葡萄、4℃以下; 3200; 葡萄汁/配料. 4; 橙浓缩汁; 5700; t; 橙子、-18℃; 5700; 橙汁/配料. 5; 柠檬酸; 2; t; 常温; 2; 食品添加剂、配料. 6; 柠檬酸钠; 0.5; t; 常温; 0.5; 食品添加剂、配料. 7; 黄原胶; 2; t; 常温; 2; 食品添加剂、配料. 8; 羧甲基纤维素钠; 2; t; 常温; 2; 食品添加剂、配料. 9; 维生素C; 1; t; 常温; 1; 食品添加剂、配料. 10; 桃香精; 2; t; 常温; 2; 食品添加剂、配料. 11; 白砂糖; 500; t; 常温; 500; 配料. 12; 果葡糖浆; 1000; t; 常温; 1000; 配料. 13; 安赛蜜; 200; Kg; 常温; 200; 配料. 14; 橙香精; 400; Kg; 常温; 400; 配料. 15 1; 纯水; 10560; t; /; /; 自制. 16 1; 原水; 13728; t; /; /; 市政供水. 六; 利乐A3线. 1; 两倍桃浓缩浆; 5000; t; 桃、25℃以下; 5000; 桃浆/配料. 2; 苹果浓缩汁; 3200; t; 苹果、4℃以下; 3200; 苹果汁/配料. 3; 葡萄浓缩汁; 3200; t; 葡萄、4℃以下; 3200; 葡萄汁/配料. 4; 橙浓缩汁; 5700; t; 橙子、-18℃; 5700; 橙汁/配料. 5; 柠檬酸; 2; t; 常温; 2; 食品添加剂、配料. 6; 柠檬酸钠; 0.5; t; 常温; 0.5; 食品添加剂、配料. 7; 黄原胶; 2; t; 常温; 2; 食品添加剂、配料. 8; 羧甲基纤维素钠; 2; t; 常温; 2; 食品添加剂、配料. 9; 维生素C; 1; t; 常温; 1; 食品添加剂、配料. 10; 桃香精; 2; t; 常温; 2; 食品添加剂、配料. 11; 白砂糖; 500; t; 常温; 500; 配料. 12; 果葡糖浆; 1000; t; 常温; 1000; 配料. 13; 纯水; 7548; t; /; /; 自制. 14; 原水; 9812.4; t; /; /; 市政供水. 七; 水生产线. 1; 水; 37987.5; t; 常温; /; /. 八; 瓶坯生产线. 1; PET聚酯; 19600; t; PET聚酯、固体、袋装; 10. 2; 色母; 7.6; t; 1. 3; 仓储笼; 333000; 个; 3000; 暂存瓶坯. 九; 检验药剂. 1; 氢氧化钠; 2.5; kg; 氢氧化钠; /; 不在厂区内储存，按需购买. 2; 碘化钾; 0.5; kg; 碘化钾; /. 3; 盐酸; 2.5; L; 盐酸; /. 4; 硫酸; 2.5; L; 硫酸; /. 5; 无水乙醇; 2.5; L; 无水乙醇; /. 6; 三氯化铁; 0.5; kg; 三氯化铁; /. 7; 磷酸二氢钾; 0.5; kg; 磷酸二氢钾; /. 8; 氯化氨; 0.5; kg; 氯化氨; /. 9; 变色硅胶; 0.5; kg; 变色硅胶; /. 10; 铬酸钾; 0.5; kg; 铬酸钾; /. 11; 磷苯二甲酸氢钾; 0.5; kg; 磷苯二甲酸氢钾; /. 12; 硝酸银; 25; g; 硝酸银; /. 13; 甲基红; 25; g; 甲基红; /. 14; 营养琼脂; 4; kg; 营养琼脂; /. 15; 伊红美兰; 4; kg; 伊红美兰; /. 16; 草酸铵; 0.5; kg; 草酸铵; /. 17; 二钾苯; 0.5; L; 二钾苯; /. 18; 甲醛; 0.5; L; 甲醛; /. 19; 溴甲酚绿; 5; g; 溴甲酚绿; /. 20; 无水硫酸钠; 0.5; kg; 无水硫酸钠; /. 21; 磷苯二甲酸氢钾; 200g; g; 磷苯二甲酸氢钾; /. 22; 无水碳酸钠; 1700g; g; 无水碳酸钠; /. 23; 邻联甲苯胺; 75g; g; 邻联甲苯胺; /. 24; 无水磷酸氢二钠; 1; kg; 无水磷酸氢二钠; /. 25; 三氧化二砷; 1; kg; 三氧化二砷; /. 26; 一水合硫酸锰; 1; kg; 一水合硫酸锰; /. 27; 乙酸乙酯; 10; L; 乙酸乙酯; /. 28; 可溶性淀粉（分析纯）; 2.25; kg; 可溶性淀粉（分析纯）; /. 29; 琼脂粉; 0.5; kg; 琼脂粉; /. 30; 无水葡萄糖; 1.5; kg; 无水葡萄糖; /. 31; 高氯酸; 0.5; kg; 高氯酸; /. 32; 酒石酸锑钾; 0.5; kg; 酒石酸锑钾; /. 33; 硫代硫酸钠; 3; kg; 硫代硫酸钠; /. 34; 溴百里香酚蓝; 25; g; 溴百里香酚蓝; /. 35; 铬黑T; 300; g; 铬黑T; /. 36; 过硫酸钾; 0.5; kg; 过硫酸钾; /. 37; 无水硫酸钠; 0.5; kg; 无水硫酸钠; /. 38; 溴甲酚绿; 25; g; 溴甲酚绿; /. 39; 亚甲基蓝; 0.1; kg; 亚甲基蓝; /. 40; 甲基红; 0.375; kg; 甲基红; /. 41; 硫酸亚铁铵; 0.25; kg; 硫酸亚铁铵; /. 42; 硫代硫酸钠; 0.5; kg; 硫代硫酸钠; /. 43; 甲基橙; 25; g; 甲基橙; /. 44; 碘; 0.25; kg; 碘; /. 45; 酚酞; 10; 瓶; 酚酞; /. 46; 重铬酸钾; 0.7; kg; 重铬酸钾; /. 47; 凡士林; 0.5; kg; 凡士林; /. 48; 新洁尔灭; 2.5; L; 新洁尔灭; /. 49; 结晶紫; 0.2; kg; 结晶紫; /. 50; 松柏油; 0.05; L; 松柏油; /. 51; 高锰酸钾; 0.5; kg; 高锰酸钾; /. 52; 氨水; 0.5; L; 氨水; /. 53; 沙黄; 25; g; 沙黄; /. 54; 氯化钠; 1; kg; 氯化钠. 55; 硫化钠; 0.5; kg; 硫化钠. 56; 虎红琼脂; 50; 瓶; 虎红琼脂; /. 57; 乳糖胆盐; 50; 瓶; 乳糖胆盐; /. 58; 冰醋酸; 0.5; L; 冰醋酸; /. 59; 盐酸羟胺; 25; g; 盐酸羟胺; /. 60; 乙酸; 0.5; L; 乙酸; /. 61; 乙酸钠; 0.5; kg; 乙酸钠; /. 62; 草酸钠; 200; g; 草酸钠; /. 63; 六水合氯化钴; 200; g; 六水合氯化钴; /. 64; 氯化钾; 200; g; 氯化钾; /. 65; 氯化钡; 3; kg; 氯化钡. 66; 无水亚硫酸钠; 0.5; kg; 无水亚硫酸钠; /. 67; 酵母浸粉; 0.5; kg; 酵母浸粉; /. 68; 乙腈; 0.5; kg; 乙腈; /. 69; 碘化汞; 4; L; 碘化汞; /. 70; 硫酸银; 100; g; 硫酸银; /. 71; 酒石酸钾钠; 100; g; 酒石酸钾钠; /. 72; 丙酮; 0.6; kg; 丙酮; /. 73; 氧化镁; 1.5; L; 氧化镁; /. 74; 医用酒精; 0.25; kg; 医用酒精; /. 75; 乙二胺四乙酸钠; 2.5; L; 乙二胺四乙酸钠; /. 76; 甲醇; 0.5; kg; 甲醇; /. 77; 1.10－菲罗啉; 2; L; 1.10－菲罗啉; /. 78; 钼酸铵; 5; g; 钼酸铵; /. 其他类. 1; 酸性清洗剂; 25; t; 5. 2; 碱性清洗剂; 25; t; 5. 3; 水性油墨; 1; t; 0.5. 4; 双氧水; 5; t; 0.5. 5; 过氧乙酸; 5; t; 0.5. 6; 热熔胶; 10; t; 1. 7; 尿素; 1; t; 0.4. 8; 脱硝催化剂; 1; t; 0.4. 表2.2-8 能源消耗情况表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 水; t; 321014.66; 来源于园区供水. 2; 电; 万kW·h; 4680; 来源于园区供电. 3; 天然气; 万m3; 561.6; 来源于园区供气. 4; 生物质颗粒; 吨; 3330.29; 按最不利因素考虑. 备注：本项目生物质燃料成型规格、质量要求按照中华人民共和国农业农村部《NY/T 2909-2016 生物质固体成型燃料质量分级》中规定的规格及要求进行采购。. 生物质颗粒来源：在场地内锅炉房设置一个堆场，面积200m2，项目燃用的燃料为湖北杰之能生物质能源科技有限公司专业生产的成型生物质颗粒（主要成分为木屑），由汽车运输至堆场内，生物质燃料成分分析数据见表2.2-9。 表2.2-9 生物质燃料成分分析数据 序号; 项目; 收到基ar; 干燥基d; 执行标准. 1; 高位发热量Qgr（J/g 焦耳/克）; 17230; 18447; GB/T 30727-2014. 2; 高位发热量Qgr（cal/g 卡/克）; 4116; 4407; GB/T 30727-2014. 3; 低位发热量Qgr（J/g 焦耳/克）; 16350; 17694; GB/T 30727-2014. 4; 低位发热量Qgr（cal/g 卡/克）; 3910; 4227; GB/T 30727-2014. 5; 灰分A（%）; 4.22; 4.52; GB/T 28731-2012. 6; 挥发分V（%）; 70.56; 75.55; GB/T 28731-2012. 7; 固定碳FC（%）; 18.61; 19.93; GB/T 28731-2012. 8; 全硫St（%）; 0.010; 0.012; GB/T 28731-2012. 9; 全水分Mt（Mar）（%）; 6.60; ——; GB/T 28731-2012. 10; 焦渣特征CRC（1-8）; 2; GB/T 28731-2012. 部分物质简介： 1、PET塑料（涤纶树脂） - PET粒子：聚对苯二甲酸乙二酯，化学式（C10H8O4）n，PET是乳白色或浅黄色的高度结晶性聚合物，表面平滑而有光泽。主要性能： - ①一般性能PET树脂为乳白色半透明或无色透明体，相对密度1.38，透光率为90%，PET属于中等阻隔性材料，对O2的透过系数为50~90cm³mm/(m²dMpa)，对CO2的透过系数为180cm³mm/(m²dMpa)。PET的吸水率为0.6%，吸水性较大。 - ②力学性能PET膜的拉伸强度很高，可与铝箔媲美，是HDPE膜的9倍，是PC和PA膜的3倍。增强PET的蠕变性小、耐疲劳极好（好于增强PC和PA）、耐磨性和耐摩擦性良好。PET的力学性能受温度影响较小。 - ③热学性能纯PET塑料的耐热性能不高，但增强处理后大幅度提高，在180℃时的机械性能比PF层压板好，是增强的热塑性工程塑料中耐热较好的品种。PET的耐热老化性好，脆化温度为-70℃，软化温度140℃，分解温度280℃，在-30℃时仍具有一定韧性。PET不易燃烧，火焰呈黄色，有滴落。 - ④电学性能PET虽为极性聚合物，但电绝缘性优良，在高频下仍能很好保持。PET的耐电晕性较差，不能用于高压绝缘；电绝缘性受温度和湿度影响，并以湿度的影响较大。 - ⑤环境性能PET含有酯键，在高温和水蒸气的条件下不耐水、酸及碱的作用。PET对有机溶剂如丙酮、苯、甲苯、三氯乙烷、四氯化碳和油类稳定，对一些氧化剂如过氧化氢、次氯酸钠及重铬酸钾等也有较高的抵抗性。PET耐候性优良，可长期用于户外。PET做成的瓶具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、质量轻、生产效率高等因而受到了广泛的应用。本项目中 PET 作为生产饮用水瓶的原材料。 - 2、酸性清洗剂 - 主要成分硝酸，含量40%-60%。无色至浅黄色透明液体，刺激性气味，pH值（0.1%）1.9-2.3，相对密度1.310-1.339，易溶。 - 3、碱性清洗剂 - 主要成分氢氧化钠，含量46%-49%，润湿剂，含量5-10%。无色至浅黄色透明液体，无异味，pH值（0.1%）11.5-12.5，相对密度1.487-1.516，混溶。 - 4、水性油墨 - 由水溶性丙烯酸树脂25-35%，乙醇5-10%，颜料10-30%，去离子水15-25%，三乙胺1-2%，其他助剂3-5%组成；密度1.07g/cm3，常温下稳定，急性毒性LD50：3460mg/kg。VOC含量为38g/L，换算后占比约为3.6%；满足《油墨中可挥发性有机物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中，水性喷墨油墨挥发性有机化合物≤30%的要求。 2.2.7厂区平面布置 本项目厂房购买重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，用地面积145816.46m2。各车间布置情况见表2.2-10。 表2.2-10 项目各个构筑物布置情况表 序号; 厂房编号; 名称; 功能; 备注. 1; 1#; 水果榨汁车间; 局部2F，位于场地东侧，建筑面积约9612.86m2，层高约11m，1F布置2条榨汁生产线。. 检验室; 位于1#厂房2F，建筑面积约80m2，用于产品检验. 果浆成品库; 建筑面积约4616.56m2，用于存放果浆成品。. 2; 2#; 分选车间; 3F，位于场地东侧，建筑面积约14309.88m2，层高约18m，1F用于果汁的分选。2-3F空置，作为预留仓库。. 烘干车间及果渣储存车间; 1F，紧邻分选车间布置，建筑面积约14309.88m2，层高约18m，用于浓缩果汁和非浓缩果汁的生产。. 3; 3#; 果汁灌装车间; 1F，位于场地北侧，建筑面积约7926.76m2，用于产品果汁的灌装生产。. 原料库; 1个，建筑面积约2418m2，用于原料存放。. 成品库; 1个，建筑面积约2418.46m2，用成品果汁存放。. 4; 5#; 多功能包装工厂非果汁生产车间; 4F，层高约24m，位于场地西侧，建筑面积约31352.16m2，1F用于产品的包装，2F-4F用于预留仓储。. 5; 6#; 碳基包装工厂; 3F，层高约18m，紧邻5#厂房布置，建筑面积约19608.12m2，1F用于瓶坯的生产。2-3F空置，作为预留厂房。. 6; 7#、8#、10#; 职工公寓; 3F，位于场地北侧，建筑面积约10000m2，提供员工住宿。. 7; 9#; 办公楼; 3F，位于场地东侧，建筑面积约4348.64m2，办公使用。1F食堂，员工就餐。. 8; 11#; 设备房; 1个，建筑面积约143.2m2，布置设备。. 9; 12#; 锅炉房; 1个，建筑面积约1620m2，布置1台10t/h天然气锅炉和1台10t/h生物质锅炉（备用），堆放生物质颗粒。. 10; /; 产品展示厅; 2F，紧邻8#布置，建筑面积约2381.17m2，. 11; /; 地下设备用房; 1个，建筑面积约929.83m2，布置冷库机组等设备。. 12; /; 无菌罐群; 紧邻果浆成品库布置，10个，不锈钢材质，暂存果浆。. 项目同时配套建设污水处理站、办公及物料周转区、更衣室、卫生间等。生产车间内按照生产流程进行功能分区，布置生产设备，合乎工艺流程要求，评价认为厂房布局合理。 2.2.8蒸汽平衡 为解决日常运行中因燃气供应不稳定或锅炉设备故障、检修等原因对生产造成的影响，企业营运期主要使用1台10t/h的燃气锅炉（每天运行24h）进行蒸汽供热；1台10t/h的生物质锅炉作为备用，两台锅炉不同时使用。锅炉年运行300天；项目蒸汽平衡如下图所示。 自来水 5040 软水制备 污水 处理站 720 再生废水和强排水 720 蒸发损失3600 CIP清洗系统20000 锅炉用水 年使用蒸汽量68400 天然气锅炉 灌装前蒸汽杀菌20000 4320 产品调配前杀菌28400 循环使用68400 图2.2-1 项目蒸汽平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3工艺流程和产排污环节 2.3.1施工期工艺流程简述 拟建项目需进行厂房建筑结构施工。施工期工艺流程及产污环节示意图见图2.3-2。 粉尘、噪声 燃油废气 粉尘、噪声、弃渣 建筑装饰 投入使用 基础施工 结构施工 设备安装 废水、建筑弃渣 废水 噪声 建筑弃渣 噪声、废气 废水、固废 油烟、噪声 图2.3-1 拟建项目施工期和营运期作业流程及产污环节简图 - 1、施工期主要污染工序及环节 施工期主要排污环节为：施工机械的运行噪声、废气；临时堆料、建筑施工及建筑材料运输过程中的扬尘，施工废水、废渣等。 表2.3-1 施工期污染因素分析表 - 时段; - 类别; - 污染源; - 主要污染物. - 施 - 工 - 期; - 废气; 燃油施工机械等; CO、NOx、SO2、烟尘. 原材料运输、除渣装卸、散装水泥作业; 粉尘. - 废水; 施工机械、运输车辆冲洗; SS、石油类. 建构筑物养护、冲洗打磨; SS. 施工人员生活设施; SS、COD、动植物油、NH3-N. - 噪声; 施工机械; 噪声. - 土石方; 施工作业; 建筑垃圾. 2.3.2运营期 项目建设内容包括榨汁生产线、康美线（包括500mL--1L屋顶包生产线1条、200mL康美夺目瓶生产线1条、1L康美包生产线）、350m1--1.5LPET无菌线、利乐A3线、水生产线和瓶坯生产线，各条生产线分述情况如下。 - 2.3.2.1榨汁生产线 本项目榨汁生产线工艺流程及产排污环节详见图2.3-2。 蒸汽杀菌 图2.3-2 榨汁生产线生产工艺流程及产排污环节图 榨汁生产线生产工艺流程简述 柑橘浓缩果汁加工是将柑橘水果原料经刷洗、分级、榨汁、分离、脱苦、脱酸、灭菌、浓缩、灌装而成。 果汁饮料采用无菌冷灌装，无菌冷灌装是指预先经过杀菌的果汁冷却后，在无菌的环境下，充填并密封于无菌的容器中。它是将果汁和包装材料先接受杀菌，然后在无菌密封的系统内进行灌装。 （1）水：自来水公司提供的自来水，品控部每周至少一次检测感官、pH、硬度、菌落总数、大肠菌群。每年至少一次送政府部门进行全项检验，符合生活饮用水卫生标准。 （2）原料验收：盛放水果的工器具卫生干净，各种水果的理化指标和卫生指标符合《柑橘原料验收标准》的要求；腐烂率超出标准要求的原料拒收。 （3）果池：短时间存放水果原料，存放时间不超过20小时，每24-48小时清洗一次。此过程将产生清洗废水W1-1。 （4）输果：将果池里的水果输往车间，每24-48小时清洗一次。此过程将产生清洗废水W1-2。 （5）提升：将水果提升至车间内的储果箱。 （6）刷洗：采用不间断加压自来水喷淋，毛刷滚动清洗。此过程将产生清洗废水W1-3。 （7）挑选：人工将腐烂、病虫害、破裂的水果及杂物剔除，捡果人员不得少于4人。此过程将产生残渣S1-1。 （8）分级：将水果按尺寸大小分为两级。 （9）榨汁：根据不同的水果品种调整榨汁机的各项技术参数，保证达到正常的出汁率、出油率。压榨出的果汁进入到果汁收集罐；油水混合物进入油精制机；果渣输往车间外的卸渣斗，由车辆及时运往垃圾处理场。此过程将产生噪声N和果渣S1-2。 （10）果汁粗分离：榨出的果汁，经精制机分离出果汁内的部分果肉，果汁进入精分离机，果肉进入果肉贮料罐。此过程将产生噪声N。 （11）果汁灭酶：精制粗分离的果汁及时进行巴氏灭酶，钝化果汁里的果胶酶。 （12）果汁精分离：巴氏灭酶的果汁，经蝶式分离机精分离，进一步分离出果汁内的果肉，分离的果汁进入贮料罐，果肉调配、装桶。此过程会产生设备清洗废水W1-4。 （13）脱苦：离心分离后的果汁，经脱苦系统脱苦涩，脱苦后的果汁约有苦涩味。 （14）脱酸：脱苦后的果汁，经脱酸系统，降低果汁里的部分酸。 （15）杀菌浓缩：果汁进入浓缩塔，设定杀菌温度96-98℃，流量8000-12000L/H,并在真空度0.92-1.Obar,温度50-80℃下进行浓缩，将果汁浓缩到要求的浓度，浓缩塔果汁出口温度小于25℃。此过程会产生废水W1-5。 （16）调配：浓缩果汁在调配罐调整到要求的浓度。 （17）灌装：灌装前，用锅炉提供的蒸汽杀菌，浓缩汁计量灌装，内包装为双层聚乙烯塑料袋，外包装为铁桶或塑料桶。此过程会产生洗瓶废水W1-6。 （18）浓缩果汁储藏：<-18℃冷冻储藏于由政府建设并进行日常管理的智慧冷库中存储。 （19）果肉/纤维/细浆调配：按成品果肉/纤维/细浆含量进行调配。 （20）果肉/纤维/细浆灌装：采用无菌袋灌装，果肉/纤维/细浆进入灭菌灌装机，设定杀菌温度为98-102℃,然后将温度降到<45℃，利用无菌灌装机灌装，内包装为无菌袋，外套一层聚乙烯塑料袋，外包装为铁桶；采用非无菌灌装：分离、调配的果肉/纤维/细浆灌装于有一层聚乙烯塑料袋的塑料桶里。 （21）果肉/纤维/细浆储藏：无菌袋包装，在2-4℃储藏；非无菌袋包装，在<-18℃冷冻储藏。 （22）非浓缩果汁：经精制机分离出果汁，进入灭菌灌装机，设定杀菌温度为96-98℃，然后将温度降到<25℃，利用无菌灌装机灌装，内包装为无菌袋，外套一层聚乙烯塑料袋，外包装为铁桶，在2-4℃储藏。 （23）油精制：榨汁过程中的油水油水混合物经油精制机将油水混合物内的粗渣分离。 （24）油粗分离：油水混合物经粗分离机分离。 （25）油精分离：油粗经精分离得到成品油，盛装于钢桶或白铁皮桶内。 （26）油的储藏：<-18℃冷冻储藏或<20℃。 - 2.3.2.2康美线 本项目康美生产线（包括500mL--1L屋顶包生产线1条、200mL康美夺目瓶生产线1条、1L康美包生产线，仅产品包装方式不同，其余生产工艺流程均相同）。 工艺流程及产排污环节详见图2.3-3。 蒸汽杀菌 蒸汽 蒸汽杀菌 S2-2 图2.3-3 康美生产线生产工艺流程及产排污环节图 康美生产线生产工艺流程简述 无菌冷灌装是指预先经过杀菌的果汁冷却后，在无菌的环境下，充填并密封于无菌的容器中。它是将果汁和包装材料先进行杀菌，然后在无菌密封的系统内进行灌装的。 （1）原料接收及贮存 ①浓缩汁、原浆及辅料的接收及贮存：由检验部负责对原辅料的感官、微生物、理化指标依照标准要求抽样检验，同时索要厂商检验报告单，检验合格后入原料库存放，按照储存要求进行存放。 ②包材用原料的验收及贮存：工厂所用材料由工厂检验室验收，同时收集检验报告单对材料加以验证，必要时采取上机试验的方法验证。材料经检验后贮存于通风良好、干燥、具防虫防鼠设施的仓库内。材料包括纸盒、纸箱、双氧水、清洗剂等。 ③纯净水的监测：纯净水系动力中心水处理提供，动力中心每小时对纯净水的感官指标、硬度、碱度检验一次并做记录，每周对纯净水的微生物指标测定一次，每年两次送外进行全项检测，以保证饮料用水的质量。 （2）调配 调配前先用锅炉房提供的蒸汽杀菌，配料员按照配方要求的比例进行调配，具体方法见作业指导书，调配结束后对料液的感官指标、可溶性固形物、总酸进行检测，合格后才能进料生产。此过程产生清洗废水W2-1。 （3）过滤 配料罐中的物料经40-200目过滤网过滤后进入杀菌机，在回流管口进行理化指标的检测，合格后停止排料。此过程将产生噪声N和废滤渣S2-1。 （4）脱气 料液在杀菌机内首先加热至50-60℃，进入脱气罐进行真空脱气，脱气罐内的真空度保持在-0.55～-0.7bar，在脱气过程中料液中的香味成分随脱出来的气体进入香气回收系统，经冷凝后成为液体返回到脱气罐下的管道内与料液重新混合。 （5）均质 经过脱气后的果汁直接进行高压均质处理，均质压力根据配方要求进行设定。 （6）杀菌 料液进入杀菌机进行杀菌处理，杀菌温度根据配方要求进行设定，并保温38s以上，然后通过热交换器将物料的温度降到40℃以下。此过程将产生噪声N和清洗废水W2-2。 （7）灌装、封合 经杀菌的纸盒进入灌装机灌装区灌装，灌装前，用锅炉提供的蒸汽杀菌。并且超声波站进行封合。此过程会产生噪声N和洗瓶废水W2-3。 （8）喷码 在产品指定的位置进行喷码，注明产地代码、生产日期、时、分、秒、生产线代码、和生产班次。此过程将产生喷码废气G2-1。 （9）贴盖： 检验过程会产生不合格品S2-2。产品进到贴盖机内进行贴盖，贴盖位置在贴盖区内，不偏离，涂胶均匀，贴盖牢固。 （10）装箱、热缩： 产品用装箱机进行装箱，然后用热缩机进行热缩，根据实际情况必要的情况下通过喷码机对包装喷码，最后进行码垛，入库。此过程将产生噪声N。 - 2.3.2.3 350m1--1.5LPET无菌线 本项目350m1--1.5LPET无菌线工艺流程及产排污环节详见图2.2-4。 图2.3-4 350m1--1.5LPET无菌线生产工艺流程及产排污环节图 350m1--1.5LPET无菌线生产工艺流程简述： 1、自来水（原水）经水处理工序反渗透工艺制备加工用水，调配用水的检测指标和频率同“利乐包产品系列”。 2、浓缩汁、原浆的验收储存：品控部对原料的理化指标、感官指标、微生物指标进行检测，检查原料生产厂家提供的检验标准、检验报告，必须符合国家食品级卫生标准。浓缩汁在-14--18℃的冷库中贮存，原浆在0-10℃的高温库中贮存，并根据SSOP的要求对冷库进行消毒。 3、白砂糖、柠檬酸、Vc、稳定剂、色素、香精等辅料的验收储存：品控部检查原料生产厂家提供的检验标准、检验报告，必须符合国家食品级卫生标准。品控部对辅料的感官指标、部分理化指标进行检测。公司供应部负责对供方的资质验证检查，半年要求供方提供全项检验报告单。辅料贮存在辅料库中，使用前对其外包装进行消毒处理。 4、包装材料的验收储存：SIG生产线瓶子、盖子由瓶坯车间自行生产，盖子、瓶坯原料库提供符合标准的库房贮存，使用前由操作人员检查其外观是否清洁、包装是否完好。 5、吹瓶 （1）两部吹瓶法（SIG线）： ①PET切片用泵直接打进干燥塔，使干燥塔的容积保持在2/3以上。切片在干燥塔中干燥温度170-180℃/4-5小时。 ②干燥后水分含量在50ppm以下的切片，进入螺旋挤压机，用275-300℃的温度加热溶化切片，同时利用螺旋的旋转将物料向前推进，由挤压机出口压入中央分配器。 ③中央分配器的温度保持在275-300℃，压力为180bar，溶化的料从中央分配器的分配阀经热流道，进入注塑模具的塑腔，进行瓶坯的注塑。 ④瓶坯模具应保持清洁，注塑温度为275－300℃，模芯和模腔内部均有冰水循环，以使瓶坯顺利脱模，冰水的温度控制在8-15℃。 ⑤停机后再次生产时应先将挤压机内残存的旧料排出，当从挤压机出口排出的料呈乳白色，无褐斑时停止排料，然后使挤压机与中央分配器连接，从注塑模具内排出部分料直至瓶坯色泽正常，可以开始正常生产。 ⑥瓶坯注塑、脱模后，由机械手传送到调整站，用气刀对瓶坯颈部加热，使瓶坯颈部较厚部分的料软化，以免吹瓶时瓶子破损或瓶身过薄。 ⑦瓶坯由传送带传送到吹塑模具进行吹制，吹制分两步完成。第一步，拉伸杆将瓶坯向下拉伸到模具底部，第二步向瓶内注入高压空气让瓶子在模具内成型。一次吹制的气压为7.5-15bar，二次吹制的气压为30.5-40bar。 （2）一步吹瓶法 生产车间从仓库中领出合格的瓶坯，经吹瓶设备加热软化、拉伸、吹塑、冷却等工序吹制成瓶子。 此过程将会产生噪声N和吹瓶废气G3-1。 6、瓶输送 吹制成型的瓶子通过空气输送带送至灌装机进行灌装。 7、调配：（与利乐线相同）此过程产生清洗废水W3-1。 8、过滤：配料罐中的物料经80-120目双层过滤网过滤后进入灭菌机的平衡缸，在排料口对料液进行理化指标的检测，合格后停止排料。此过程产生废滤渣S3-1 9、脱气 料液在灭菌机内首先加热至55-65℃，进入脱气罐进行真空脱气，脱气罐内的真空度保持在0.5～0.7bar，在脱气过程中物料中的香味成分经冷凝后返回到真空罐下的管道内与物料重新混合。 10、均质 经过脱气后的果汁直接进行均质处理，均质压力视果汁的品种的不同而有所不同，一般控制在180bar以上，在生产苹果汁时不进行均质。 11、杀菌 物料进入管式灭菌机进行杀菌处理，杀菌温度为108℃以上，并保持30秒以上，然后通过热交换器将物料的温度降到20-35℃左右。 12、无菌罐储存 杀菌后的物料进入无菌罐暂存，在生产时流入无菌缓冲小罐进行灌装。 13、制备消毒液 浓度为15%的过氧乙酸原液至杀菌液制备系统制备成使用液，在生产时使用液的浓度为1700ppm以上，制备好的使用液通过热交换器升温到50℃左右，分别送到瓶/盖杀菌机使用。 14、冲瓶水的制备 处理水进入无菌水制备单元进行灭菌处理，灭菌温度为128℃以上，时间60秒，然后将温度降至30-40℃，送往瓶/盖冲洗机对杀菌后的瓶/盖进行冲洗。 15、瓶杀菌机 瓶子由吹瓶机出来后经风道进入瓶杀菌机，对瓶子的内部和外部喷洒过氧乙酸杀菌液进行杀菌处理，杀菌液的浓度为1700ppm以上，杀菌时间为10-20秒，杀菌液温度为50℃左右。 16、瓶冲洗 经杀菌处理的瓶子需进入冲瓶机用无菌水对其内外部进行冲洗，冲瓶水的温度为30-40℃，时间6-10秒。冲瓶完成后，瓶内过氧乙酸的残留量小于0.5ppm。此过程产生清洗废水W3-2和噪声N。 17、盖杀菌、盖冲洗 （1）用提升机将盖子运至理盖机，理盖机将盖子将盖子按同一方向排列在盖滑道送入盖杀菌槽，盖杀菌采用浸泡式； （2）杀菌后的盖子在滑道上经过无菌水冲洗、无菌气吹干后进入旋盖机进行封口。 此过程产生清洗废水W3-3和噪声N。 18、灌装、旋盖 经灭菌冲洗的瓶子通过传递星轮进入灌装机进行非接触式灌装，灌装后用无菌水对瓶颈进行冲洗，以冲去瓶子外壁溅上的果汁。然后进入旋盖机进行旋盖。此过程产生清洗废水W3-1和噪声N。 19、套标热缩 产品由正压房用传送链条输出，喷码后送入套标机（或贴标机）进行套标（或贴标）。此过程将会产生噪声N和吹瓶废气G3-2。 2.3.2.4利乐A3线 本项目利乐A3线工艺流程及产排污环节详见图2.3-5。 图2.2-5 利乐A3线生产工艺流程及产排污环节图 利乐A3线生产工艺流程简述： 图2.3-5 利乐A3线生产工艺流程及产排污环节图 （1）原料接收及贮存 ①浓缩汁、原浆及辅料的接收及贮存：由检验部负责对原辅料的感官、微生物、理化指标依照标准要求抽样检验，同时索要厂商检验报告单，检验合格后入原料库存放，按照储存要求进行存放。 ②包材用原料的验收及贮存：工厂所用材料由工厂检验室验收，同时收集检验报告单对材料加以验证，必要时采取上机试验的方法验证。材料经检验后贮存于通风良好、干燥、具防虫防鼠设施的仓库内。材料包括纸盒、纸箱、双氧水、清洗剂等。 利乐PP条、利乐纸包材通过输送系统贴PP条。然后贴在通过杀菌液杀菌的只和。 ③纯净水的监测：纯净水系动力中心水处理提供，动力中心每小时对纯净水的感官指标、硬度、碱度检验一次并做记录，每周对纯净水的微生物指标测定一次，每年两次送外进行全项检测，以保证饮料用水的质量。 （2）产品调配 调配前先用锅炉房提供的蒸汽杀菌，配料员按照配方要求的比例进行调配，具体方法见作业指导书，调配结束后对料液的感官指标、可溶性固形物、总酸进行检测，合格后才能进料生产。 （3）过滤 配料罐中的物料经40-200目过滤网过滤后进入杀菌机，在回流管口进行理化指标的检测，合格后停止排料。此过程将产生噪声N和废滤渣S4-1。 （4）脱气 料液在杀菌机内首先加热至50-60℃，进入脱气罐进行真空脱气，脱气罐内的真空度保持在-0.55～-0.7bar，在脱气过程中料液中的香味成分随脱出来的气体进入香气回收系统，经冷凝后成为液体返回到脱气罐下的管道内与料液重新混合。 （5）均质 经过脱气后的果汁直接进行高压均质处理，均质压力根据配方要求进行设定。 （6）产品杀菌 料液进入杀菌机进行杀菌处理，杀菌温度根据配方要求进行设定，并保温38s以上，然后通过热交换器将物料的温度降到40℃以下。 （7）压辊挤压、卷筒烘干 经过杀菌后的纸盒通过压辊挤压后在无菌罐装车间通过卷筒烘干。 （8）灌装、切包成型 经杀菌的纸盒进入灌装机灌装区灌装，灌装前，用锅炉提供的蒸汽杀菌。并且切包成型。此过程会产生噪声N和清洗废水W4-1。 （9）喷码 切包后的产品通过输送链条输送到产品指定的位置进行喷码，注明产地代码、生产日期、时、分、秒、生产线代码、和生产班次。此过程将产生喷码废气G4-2。 （10）贴盖、裹包 产品进到贴盖机内进行贴盖，贴盖位置在贴盖区内，不偏离，涂胶均匀，贴盖牢固。贴盖后进行裹包 （11）码垛、检验日库 产品用码垛机进行码垛，然后检验、入库。此过程将产生噪声N。 - 2.3.2.5水生产线 本项目水生产线工艺流程及产排污环节详见图2.3-6。 图2.3-6 水生产线生产工艺流程及产排污环节图 水生产线生产工艺流程简述： （1）采用自来水作为水源，每半年送检有资质的机构进行全项检验，成品检验员每周对原水的感官、色度、浊度、pH、硬度、微生物等指标进行检验。 （2）水的预处理 ①原水经碳滤、砂滤多介质过滤后，除去不溶杂质、悬浮物和胶体等。 ②经多介质过滤器处理后的水进入RO膜设备，除去水中细菌，降低硬度及氯化物含量，打入纯水罐备用。指标要求：电导率≤60us/cm。 此过程将产生噪声N和废过滤膜S5-1、废活性炭S5-2、废石英砂S5-3、废过滤棉S5-4、浓水W5-1。 （3）臭氧杀菌 臭氧混合灭菌，从纯水罐中出来的纯净水和从臭氧发生器出来的臭氧充分混合，混合后臭氧水的浓度达0.1-0.3 ppm,储存在水罐中。生产过程操作人员每小时、过程品控员每2小时抽查一次以保证臭氧水的浓度达规定要求。此过程将产生噪声N和异味G5-3。 （4）吹瓶、灌装 生产车间从仓库中领出合格的瓶坯，经吹瓶设备加热软化、拉伸、吹塑、冷却等工序吹制成瓶型、经过传递星轮进入灌装机进行灌装。此过程将产生噪声N和吹瓶废气G5-1，清洗废水W5-3。 （5）盖杀菌 生产时盖子经提升机送至理盖机，将盖子调整为同一方向排列在盖滑道上，滑道上的盖子经过紫外灯灭菌后经滑道送至旋盖头进行旋盖。 （6）在线检验 灌装后的产品经打检机将偏盖、高盖、灌装量不足的产品打出来，打出的次品直接报废。 （7）瓶刻码 合格的半成品经刻码机刻上产地代码、生产日期、生产线别、生产班组，便于以后的追溯。此过程将产生噪声N和喷码废气G5-4。 （8）贴标 产品经灌装机由输送链条输出，送入贴标机进行贴标。其间灯检员在线检查次品，并检出重新贴标。 （9）包装、码垛、入库 产品经热缩机进行热塑包装后码垛、入库。 （10）生产设备CIP清洗工艺 工艺设置为每三天对生产设备进行一次清洗，采用CIP清洗机进行清洗。首先用纯水对生产设备进行预冲洗，去除物料残留液。然后用浓度为2%碱液对生产设备进行碱洗，去除管壁和容器内壁顽垢。再用纯水冲掉残留在内壁上的碱液，然后用浓度为2%酸液对生产设备进行酸洗。之后用纯水冲洗掉残留在内壁上的酸液。最后采用蒸汽进行消毒处理。该系统将片碱配制成2%的碱液储存在碱罐，将浓度为68%的硝酸配制成2%的酸液储存在酸罐，当碱液或酸液浓度达不到设计标准时，按比例添加酸或碱。酸液碱液循环使用，每周排放一次。 生产设备CIP清洗工艺流程及产污环节见图2.2-7 图2.3-7 生产设备CIP清洗工艺流程及产排污环节示意图 - 2.3.2.6瓶坯生产线 本项目瓶坯生产线工艺流程及产排污环节详见图2.2-8。 G6-1、N PET粒子 加热注塑 冷却 吹瓶 瓶坯 S6-2 S6-1、N 图2.3-8 瓶坯生产线流程及产排污环节示意图 瓶坯生产线生产工艺流程简述： 加热注塑：将PET粒子（聚对苯二甲酸乙二酯）和色母（根据产品的类型 确定是否加入）加入混料筛分机的混料锅高速搅拌升温捏合后经管路输送系统 引入挤出机，粉料经挤出机电加热加压塑化后进入热成型模具（待冷却后自然脱模）（温度280℃左右），在生产不同颜色瓶坯时，会通过挤出的方式将上一批料挤出，做一般固废处置。 此过程会产生注塑废气、喷码废气（G6-1），不合格品及废料（S6-1）、噪声（N）。 冷却：通过定型模具冷却固化成型自然脱模得到瓶坯，冷却成型使用循环冷却水进行间接冷却。 吹瓶：瓶坯采用高压蒸汽进行吹瓶（120℃左右）得到饮料瓶。PET粒子的 软化温度140℃，分解温度280℃，PET粒子未达到其熔点，几乎不产生的VOCs。同时为防止烘箱温度过高或过低导致吹瓶残次品过多，设置变频抽风装置保持烘箱内温度恒定。此过程会产生不合格品（S6-2）。 - 2.3.2.7 其他产排污环节 - 1、CIP清洗系统 本项目设CIP清洗系统3套，分别用于果汁、PET无菌线生产线生产设备罐体（果汁罐、调配罐、溶糖罐等）、浓缩系统设备及管路清洗。 CIP清洗系统俗称就地清洗系统，被广泛用于饮料、乳品、果汁、果酱、果浆、酒类等机械化程度较高食品饮料生产企业中。就地清洗简称CIP，又称清洗定位或定位清洗，指不用拆开或移动装置，采用酸碱水将罐体清洗干净，用于卫生级别要求较严格的生产设备的清洗。清洗顺序：主要工作流程为60℃以上的热纯水洗涤3~5min，排入废水处理站处理；然后80℃的康星F103高效清洁剂（碱）溶液循环碱洗10~20min，回用；再采用60℃以下的纯水循环洗涤5~10min，排入废水处理站处理；再采用80℃的康星F211超酸性清洗剂溶液循环酸洗10~15min，回用；再采用60℃以下的纯水循环洗涤3~5min，排入废水处理站处理；清洗液通过燃气锅炉提供的蒸汽间接加热保温。康星F211超酸性清洗剂通过专用泵输送至20L专用储罐内稀释至使用浓度（1%）康星F103高效清洁剂（碱）溶液通过专用泵输送至20L专用储罐内稀释至使用浓度（1%），清洗频次为每天清洗1次。酸液和碱液清洗完毕均循环回流至各自罐体，清洗时少量沾在设备上的随纯水冲洗后排放，基本上循环使用，不外排，浓度降低时补充溶剂即可，每周补充一次。自来水冲洗废水直接进入污水站处理。 此过程纯水清洗将产生设备清洗废水（W7-1）及废包装桶（S7-1） - 2、锅炉 本项目新建锅炉房1间，位于场地东侧，配备1台10t/h天然气蒸汽锅炉和1台10t/h生物质蒸汽锅炉台，天然气锅炉的用量约为400m3/h。用水来自软水制备系统，产生的蒸汽供给给生产线上灭菌、设备清洗等工序，此过程产生锅炉废气（G7-1）以及锅炉排水（W7-1）。 - 3、实验室检验流程及产污流程图 （1）微生物检测—大肠、菌落、致病菌 废气 图2.3-9 微生物检测流程及产污位置图 - 重量法—干物质、水分 图2.2-10 重量法检测流程及产污位置图 - 4、冷却循环水系统 本项目设置冷却循环水系统1套，布置于生产车间内部，采用“板式换热器”进行热交换，设计循环水量为3t/h。给水管网来的新鲜水和循环水经过滤后进入循环水给水管网，供换热设备使用，换热后水温达到设计值后，进入循环回水管网。此过程产生循环冷却塔排水，直接纳入市政雨水管网。 - 5、废水处理站 本项目新建废水处理站，位于厂区西南侧，处理工艺为“格栅+一级沉淀+厌氧+缺氧+好氧+二级沉淀”，处理规模为3000m3/d。运行将产生一定的废水处理站废气（G9-1），主要为生化处理单元产生恶臭，污染物主要为H2S、NH3，污水处理设施需定期清掏污泥（S8-1）。 - 6、设备维护、包装过程 本项目设备维护保养中使用润滑油，维修过程中产生废含油棉纱手套（S9-1 ）、废润滑油（S9-2）。包装过程会产生废包装材料（S9-3）。 - 7、废气处理设施 本项目拟对注坯机加热注塑工序产生的废气采用集气罩收集，收集至1套 “三级活性炭吸附”处理系统处理后通过1根21m高排气筒高空排放。活性炭定期更换，故该处理系统处理过程中产生废活性炭（S10-1）。 - 8、员工生活办公 本项目新建中央厨房供给员工餐，位于厂区北侧，制餐过程中将产生食堂油烟（G10-1），食堂废水（W9-1），除此之外员工生活及办公等产生生活污水 （W9-2），同时员工在办公等环节产生有生活垃圾（S11-1）、餐厨垃圾（S11-2)等。 2.3.3产污环节汇总 拟建项目营运期主要污染工序见下表。 表2.3-2 营运期主要产污环节及污染因子一览表 - 时段; - 污染因子; - 产污环节; - 编号; - 污染物种类; - 排放方式. - 营运期; - 废气; - 喷码; G2-1、G3-2、G4-2、G5-4; - NMHC; - 间断. - 注塑、吹瓶; G3-1、G5-1、G6-1; - NMHC、颗粒物（作为监控指标）; - 连续. - 臭氧杀菌; G5-3; - 臭气浓度; - 间断. - 锅炉废气; G7-1; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度臭气浓度（林格曼黑度，级）; - 连续. - 检验室废气; G8-1; 非甲烷总烃; - 间断. - 废水处理站废气; G9-1; H2S、NH3、臭气浓度; - 连续. - 食堂; - G10-1; - 油烟、非甲烷总烃; - 间断. - 废水; 原料清洗废水; W1-1、W1-2、W1-3; - pH值、COD、SS; - 间断. 设备清洗废水; W1-4; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、LAS; - 间断. 生产废水; W1-5; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、LAS、色度; - 间断. 洗瓶废水; W1-6、W2-3、W3-1、W3-2、; - pH值、COD、SS; - 间断. 清洗废水; W2-1、W2-2; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、LAS、色度; - 间断. 浓水排放; W5-1; - pH、COD、无机盐; - 间断. CIP清洗废水; W7-1; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、LAS、色度; - 间断. 实验室检验废液; W8-1; - 间断. 食堂废水; W9-1; - pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化 - 需氧量、氨氮、总磷、动植物油; - 间断. 生活污水; W9-2; - pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化 - 需氧量、氨氮、总磷; - 间断. - 噪声; - 瓶坯机、吹瓶机、 - 冷却塔、空压机、风机等设备噪声; 等效A声级dB（A）; - 间断. - 固体废物; 生产过程筛选、过滤; - S1-1、S1-2、S2-1、S2-2、S3-1、S3-2、 - S4-1、S4-2; 不合格品和残渣; - 间断. 加热注塑; - S6-1; 瓶坯不合格品及废料; - 间断. 吹瓶; - S6-2; 不合格品; - 间断. 纯水制备; - S5-1; 废过滤膜; - 间断. - S5-2; 废活性炭; - 间断. - S5-3; 废石英砂; - 间断. - S5-4; 废过滤棉; - 间断. 废水处理站; - S8-1; 污泥; - 间断. 废含油棉纱手套; - S9-1; 含油棉纱手套; - 间断. 废润滑油; - S9-2; 废润滑油; - 间断. 废包装材料; - S9-3; 废包装材料; - 间断. 废气处理; - S10-1; 废活性炭; - 间断. 员工办公、生活; - S11-1; - 生活垃圾; - 间断. 餐厨垃圾; - S11-2; - 餐厨垃圾; - 间断. 实验室检验废液及废药瓶、废包装袋; - /; - 实验室检验废液及废药瓶、废包装袋; - 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目位于规划的重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，项目所在地规划为工业用地。项目周边无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，评价范围内无珍稀野生植物、名木古树分布。拟建项目地块之前未曾开发过，不存在原有污染情况。 根据区域已有监测结果及项目现场监测报告，项目所在区域环境空气、地表水、声等环境质量现状良好，不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），拟建项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： Ln=10lgi=1k100.1Li×100％ 式中：Pi——某污染物i的占标率； Ci——i污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——i污染物相应的环境质量标准，mg/m3。 （2）空气质量达标区判断 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本评价引用重庆市生态环境局2024年6月3日公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中奉节县环境空气质量数据进行评价。 区域空气质量现状评价见下表。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3); 标准值（μg/m3); 占标率（%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 35; 70; 50; 达标. PM2.5; 20; 35; 57.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. 本项目所在区域环境空气质量PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目区域属于达标区。 （3）区域污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染类）（试行）可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。根据调查，监测至今区域未新增大的排放同类污染物的污染源，区域环境空气质量未有明显变化，且监测数据在三年有效期内，监测点与本项目距离小于5km范围，监测因子也能够满足本次评价要求，因此，本次评价引用的监测数据是合理可行的。 ①数据来源 非甲烷总烃数据引用2024年4月8日—4月11日奉节高铁生态城新兴产业集聚区环境质量现状监测作为依据，该监测从整个园区层面布局，监测结果可代表区域环境质量现状，选取其中E1点的监测数据为代表，该监测点位于本项目北侧约900m处。 表3.1-2 其他污染物补充监测点位基本信息 数据来源; 监测点 名称; 监测因子; 监测时段及频次; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 奉节高铁生态城新兴产业集聚区规划环评项目; 园区北侧（五湘村）（E1）; 非甲烷总烃; 2024年4月8日—4月11日 连续4天，4次/天; N; 900m. 注：小时值提供02:00、08:00、14:00、20:00。 ②监测及评价结果 环境空气现状监测结果统计及污染物占标率见下表。 表3.1-3 环境空气质量现状监测结果表 污染物; 平均时间; 评价标准 μg/m3; 监测浓度范围 μg/m3; 最大浓度值占标率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. NMHC; 1小时平均; 2000; 440~620; 31; 0; 达标. 监测统计及评价结果表明项目区域各评价因子最大浓度占标率均低于100%，非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值标准，区域环境空气质量较好。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目纳污水体为朱衣河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）可知，朱衣河全河段执行《地表水监环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 （1）数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中水环境质量现状调查要求，可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本次评价引用奉节高铁生态城新兴产业集聚区环境质量现状监测作为依据，选取其中朱衣河园区上游500m监测断面数据，监测点位基本信息见下表。 表3.1-4 地表水环境质量监测点位基本信息表 编号; 监测点名称; 地表水监测项目; 取样时间. F13; 朱衣河园区上游500m; 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、铁、锰; 2024年4月7日～9日，连续3天. （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018）附录D，水环境现状评价采用水质指数法评价，评价模式如下： Si,j=Ci,jCsi①一般水质因子（随水质浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式 式中： Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci,j——评价因子i在第j点的实测统计代表值，mg/L； Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 ②pH的指数计算公式： 式中： SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj——pH的实测统计代表值； pHsd——评价标准pH的下限值； pHsu——评价标准pH的上限值。 ③溶解氧（DO）的标准指数计算公式： 式中： SDO.j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L； DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流DOf=468/(31.6+T)；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=(491-2.65S)/(33.5+T)； S——使用盐度符号，量纲为1； T——水温，℃。 （3）监测结果统计与评价 地表水监测统计及评价结果见下表。 表3.1-5 水质现状监测结果及评价表 监测点; 监测因子; 单位; 监测结果; 评价标准; 水质指数; 达标情况. 朱衣河园区上游500m; 水温; ℃; 17.8~19.2; /; /; /. pH; 无量纲; 7.7~7.9; 6～9; 0.45; 达标. 溶解氧; mg/L; 7.11~7.24; 5; 0.53; 达标. 氨氮; mg/L; 0.078~0.096; 1.0; 0.096; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.17~1.24; 4; 0.31; 达标. COD; mg/L; 8~14; 20; 0.7; 达标. BOD5; mg/L; 2.6~2.8; 4; 0.7; 达标. 总磷; mg/L; 0.03~0.04; 0.1; 0.4; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.002; /; 达标. 硫化物; mg/L; 0.01L; 0.1; /; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.2; /; 达标. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.05; /; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.05; /; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.05; /; 达标. 氯化物; mg/L; 1.11~1.24; 250; 0.005; 达标. 硫酸盐; mg/L; 41.8~43.0; 250; 0.172; 达标. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 0.692~0.701; 10; 0.07; 达标. 氟化物; mg/L; 0.059~0.074; 1.0; 0.074; 达标. 铁; mg/L; 0.03L; 0.5; /; 达标. 锰; mg/L; 0.05~0.06; 0.1; 0.06; 达标. 铜; mg/L; 0.02L; 1.0; /; 达标. 锌; mg/L; 0.02L; 0.05; /; 达标. 铅; mg/L; 10L; 0.05; /; 达标. 镉; mg/L; 1L; 0.005; /; 达标. 汞; mg/L; 0.04L; 0.00005; /; 达标. 砷; mg/L; 0.3L; 0.05; /; 达标. 硒; mg/L; 0.4L; 0.01; /; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 10; 10000; 达标. 备注：“L”代表污染物浓度低于方法检出限，直接按检测限计。 由上表可知，评价断面pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、铁、锰均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境质量现状 项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展环境质量现状调查，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目位于工业园区内，拟新建厂房进行生产并对其车间进行硬化。同时本项目将对危废贮存库、化学品库房、污水处理设施等采取重点防渗、防腐等措施后，项目无污染土壤及地下水环境影响途径，因此，不开展地下水及土壤现状调查。 3.1.5生态环境质量 本项目位于重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区，项目不新增用地，用地范围内没有生态环境保护目标。因此不开展生态现状调查。 3.5电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）拟建项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目购买重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区新建厂房进行生产，根据现场调查，项目南侧为朱衣镇五湘社区六社、七社、大坪社区零散居民点，西侧为朱衣镇双碾村零散居民点，北侧为朱衣镇麻林村二社、二期拟建的物流基地、交易中心等。项目周边不涉及依法设立的各类各级保护区，50米范围内无声环境保护目标，环境敏感目标主要为园区周边居住、文化教育、行政办公区域。 项目周边环境关系见表3.1-6，评价区域内主要敏感目标见表3.1-7。 表3.1-6 周边环境关系一览表 序号; 外环境; 方位; 距离（m）; 特征. 1; 奉节高铁站; 东面; 距场界1100m; 奉节高铁站. 2; 朱衣镇五湘社区六社; 南面; 距场界200m; 零散居民点. 3; 朱衣镇五湘社区七社; 南面; 距场界180m; 零散居民点. 4; 大坪社区; 南面; 距场界470m; 零散居民点. 5; 朱衣镇麻林村二社; 北面; 距场界460m; 零散居民点. 4; 朱衣镇双碾村; 西面; 距场界950m; 零散居民点. 5; 规划二期用地; 北面; 距场界150m; 拟建的物流基地、交易中心等. 表3.1-7 环境保护目标分布一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 朱衣镇五湘社区六社; 140; 240; 零散居民点; 约25户，约60人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区; SW; 200. 2; 朱衣镇五湘社区七社; 130; 210; 零散居民点; 约40户，约100人; S; 180. 3; 大坪社区; 120; 90; 零散居民点; 约15户，约30人; S; 470. 4; 规划二期商业区; 20; -10; 商业区; /; N; 150. 5; 朱衣镇麻林村二社; 46; 60; 零散居民点; 约30户，约80人; N; 460. 6; 朱衣河; /; /; 地表水; 受纳水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域; N; 60. 7; 长江; /; /; S; 5600. |
| 污染物排放控制标准 | 3.2污染物排放标准 3.2.1废气 本项目施工期扬尘（颗粒物），厂界非甲烷总烃无组织排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中无组织标准限值，标准限值见下表3.2-1。 表3.2-1 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 15m; 20m. 1; NMHC; 120; 10; 17; 周界外浓度最高点; 4.0. 2; 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0. 本项目运营期生产废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）排放限值（《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部）中“292塑料制品行业系数手册-2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”中无颗粒物产排污系数，同时饮料瓶生产加热注塑过程中颗粒物产生量极小，因此本环评不对颗粒物进行定量分析，但将其作为监控因子纳入验收监测中）；标准限值见下表3.2-2. 表3.2-2 合成树脂工业污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3）. 1; NMHC; 100; 21; 周界外浓度最高点; 4.0. 2; 颗粒物（作为监控因子）; 30; 1.0. 项目营运期主要使用天然气锅炉供热，为解决日常运行中因燃气供应不稳定或锅炉设备故障、检修等原因对生产造成的影响，使用1台10t/h的生物质锅炉作为备用，两台锅炉不同时使用。 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单主城区标准，锅炉房排气筒高度参照表4执行，详见表3.2-3。 表3.2-3 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016） 锅炉类型; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 监控位置. 燃气锅炉; 颗粒物; 主城区; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 主城区; 50. 氮氧化物; 主城区; 30. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 生物质锅炉（参照燃煤锅炉）; 颗粒物; 主城区; 30; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 主城区; 50. 氮氧化物; 主城区; 80. 汞及其化合物; 主城区; 0.05. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度; 锅炉房装机总容量10-＜20t/h; 烟囱最低允许高度; 40m. 食堂油烟执行重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。详见表3.2-4。 表3.2-4 餐饮业大气污染物排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 油烟允许排放浓度（mg/m3）; 1. 净化设施油烟最低去除效率（%）; 90; 90; 95. 非甲烷总烃允许排放浓度（mg/m3）; 10.0. 净化设施非甲烷总烃最低去除效率（%）; 65; 75; 85. 考虑厂区实际运行情况，包装车间内厂区内无组织排放的非甲烷总烃（NMHC）执行《包装印刷业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）标准限值，详见下表3.2-5。 表3.2-5 包装印刷业大气污染物排放标准（GB 41616-2022） 污染物项目; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处任意1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 其余污染因子执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值，详见下表3.2-6。 表3.2-6恶臭污染物排放标准（GB14554-93） 控制项目; 排气筒高度（m）; 排放速率; 无组织. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 厂界标准值：20（无量纲）. 硫化氢; 0.33kg/h; 0.06mg/m3. 氨; 4.9kg/h; 1.5mg/m3. 3.2.2废水 本项目涉及C1523果菜汁及果菜汁饮料制造、C2926塑料包装箱及容器制造两个行业，污废水包括生产废水和生活污水，C1523无行业排放标准，C2926执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），综合考虑本项目废水应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中水污染物排放限值，但本项目废水为间接排放，《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无相应污染物排放限值。因此，本项目废水污染因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 生产废水包括瓶体/瓶盖清洗废水、设备清洗废水、纯水制备系统RO浓水、锅炉排水、冷却塔排水。设备清洗废水、瓶体/瓶盖清洗废水经厂区废水处理站 处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）），可吸附有机卤化物作为监控指标执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015））后与纯水制备系统RO浓水、锅炉排水经废水处理站废水排放口排入市政污水管网进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河；冷却塔排水直接排入市政雨水管网。 生活废水包括生活办公用水和食堂废水，食堂废水与生活办公用水厂区经厂区废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））排入市政污水管网进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河。各标准值见下表。 表3.2-7 污水排放标准 单位：mg/L 项目; COD; pH; BOD5; SS; 动植物油; LAS; NH3-N; 总氮; 总磷; 色度. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 6~9; 300; 400; 100; 20; /; 20; /; 50. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级; /; 6.5~9.5; /; /; /; /; 45; /; 8; /. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标; 50; 6~9; 10; 10; 1.0; 0.5; 5（8）; 15; 0.5; 30. 3.2.3噪声 根据《关于印发奉节县“十四五”声环境功能区划分调整方案》（奉节府办发〔2023〕42号），本次规划范围内G42沪蓉高速以南区域已划定声环境功能区，G42沪蓉高速以北区域未划定声环境功能区。 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定，村庄原则上执行1类声环境功能要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求。结合环境现状调查结果，本次声环境影响评价范围内未划定声环境功能的区域按照工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄，参照2类声环境功能区进行评价。 本项目所在区域属于城市规划区，该区域属于工业园区，应按照3类区管理的规范要求，评价建议在规划实施后，对规划区内声环境功能区划进行调整，将工业用地、仓储用地所在区域调整为3类声环境功能区，详见见表3.2-8和表3.2-9。 表3.2-8 建筑施工场界噪声限值单位：dB（A） 昼; 夜间. 70; 55. 表3.2-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 类别; 适用范围; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 工业区; 65; 55. 3.2.4固废 本项目一般固废贮存属于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和GB18599-2020规定，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 3.3总量控制指标 根据本项目排污特征并结合重庆市污染物排放总量控制要求，确定本项目总量控制因子。 表3.3-1 本项目总量控制指标表 污染物; 排放量（t/a）. 废水. 废水; 排入市政管网; 排入外环境. COD; 130.45; 13.045. 氨氮; 4.714; 1.304. 总磷; 0.783; 0.13. 废气. SO2; 2.2464. NOx; 1.2987. 颗粒物; 0.5616. 非甲烷总烃; 5.832. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 - 4.1.1施工期大气环境防治措施 本项目通过采取施工现场架设围墙封闭施工现场。对施工现场定期浇水，运输车辆加盖篷布措施，且施工时按照“六个不准”和“六个必须”实施后其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。 施工机械废气由于排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可以达到相应的排放标准。 针对装修废气，装修应尽量使用环保，采用符合国家标准的室内装饰和装修材料；保持室内的空气流通，或选用确有效果的室内空气净化器和空气净化装置，可有效清除室内的有害气体；可以在室内有选择地进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 综上所述，本项目在做到以上扬尘控制和施工机械废气治理措施后，不会对项目周围环境造成明显的影响。 - 4.1.2施工期水环境防治措施 施工期废水主要由施工作业废水和生活污水两部分组成，项目不设施工营地，施工人员均为周边住户，建设周期8个月，产生的生活污水施工期的生活污水通过临时修建的生化池暂存，定期由转运车转运至西部新区污水处理厂处理。 施工期预计每天产生施工废水主要以SS污染为主，出入场地的运输车辆冲洗废水污染物以SS和石油类为主，施工机械冲洗废水及进出场地车辆冲洗废水，通过施工场地临时设置的隔油、沉淀池，进行隔油和沉淀后回用于建筑施工，以减少对环境的污染程度。 - 4.1.3施工期噪声防治措施 为进一步减少施工期对周边居民的影响，必须采取以下措施，严格管理： ①优选低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排作业时间：施工方应合理安排施工时间，钻孔、切割等强噪声作业尽量安排在白天进行。 ③材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 ④加强车辆管理，控制车辆噪声，昼间进行材料、弃渣等运输，并避开休息时段，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛，减轻交通噪声对周边环境的影响。 ⑤提倡文明施工，对人为活动噪声应有管理制度，特别是要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，尽量减少人为大声喧哗，最大限度地减少噪声扰民。 采取上述措施后，加之经墙体阻隔，可有效防止发生噪声扰民现象出现。施工期噪声对周围住户将造成一定的影响，但是施工噪声影响是暂时的，设施期应做到合理安排施工时间、精心布局和文明施工，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）进行控制，施工噪声将随着施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后，项目施工噪声对评价范围内声环境影响将降到最低。 - 4.1.4施工期固体废物防治措施 本项目施工期产生的固体废弃物为施工现场的建筑废物和工人生活垃圾，施工过程中产生的建筑垃圾量较小。施工期产生的建筑垃圾主要来自建设施工作业，在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，送往距离项目区最近的建筑垃圾填埋场处置；施工人员及管理人员的工地生活垃圾由环卫部门统一进行处理，对周围环境影响较小。 - 4.1.5生态环境保护措施 对于整个工程区域而言，场地开挖、回填等施工作业活动将使土地被侵占，地表裸露，从而使项目周边局部生态结构发生一定变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力。施工过程中产生的水土流失，可能导致附近水体的沉积物淤积和河水浑浊。开挖土方、建筑材料和建渣在施工红线内临时堆存、施工扬尘飘散等均会对城市景观产生一定影响。 - 为此，评价要求建设单位应加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，施工场地四周修建围护结构，施工采用硬化路面，合理安排施工进度，以最高效率保证最优的工程质量，缩短施工时间段；加强施工现场废弃物收集、处置，及时回填开挖土方，做好施工现场的防尘和水土保持措施，减轻施工活动对区域环境的影响程度。并做好施工现场生活垃圾、施工废弃物（如废弃包装物等）收集工作，禁止焚烧和随意丢弃，统一收集后交由环卫部门处理；对建筑工地及周边道路洒漏的渣土及时进行湿法清扫。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 项目产生的废气主要有喷码废气、注塑、吹瓶废气、臭氧杀菌废气、锅炉燃烧废气、检验室废气以及污水处理设施臭气、堆场恶臭、食堂油烟。 1、废气源强核算 （1）喷码废气（G2-1、G3-2、G4-2、G5-4） 项目年用油墨约1t，根据业主提供的油墨检测报告，其中VOC含量为38g/L，那个油墨密度为1.07t/m3，计算得喷码废气中非甲烷总烃产生量为0.036t/a，在车间无组织排放，项目年工作时长7200h，喷码废气排放速率为0.005kg/h。因喷码工序位于洁净区内，在洁净区内设置抽风装置会破坏洁净区气压平衡，导致产品品质良品率下降，为保证洁净区气压平衡及产品品质，项目少量喷码废气在车间无组织排放。 - 注塑、吹瓶废气（G3-1、G5-1、G6-1） 注塑废气主要污染因子有非甲烷总烃、颗粒物。 根据业主提供的信息，瓶坯机实际年运行约7200h，本项目使用PET空瓶约10亿只，单瓶质量约为16g，则产品重量约为16000t。非甲烷总烃产生量采用系数法进行核算，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部）中“292 塑料制品行业系数手册-2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表，配料-混合-挤出/注（吹）塑3个工段总的非甲烷总烃的产污系数为2.7kg/t产品”，本环评考虑最不利影响，则非甲烷总烃产生量为43.2t/a；《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部）中“292塑料制品行业系数手册-2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表”中无颗粒物产排污系数，同时饮料瓶生产加热注塑过程中颗粒物产生量极小，因此本环评不对颗粒物进行定量分析，但将其作为监控因子纳入验收监测中。 （3）臭氧杀菌废气（G5-3） 项目生产过程中用到臭氧进行消毒，项目臭氧由臭氧发生器制备，臭氧发生器消毒原理为臭氧发生器利用高压放电原理，将氧气转化为臭氧的过程。即将高压交流电加在中间隔有绝缘体并有一定间隙的高压电极上，让经过的干燥净化空气或氧气通过。当高压交流电达到10-15KV时，产生蓝色辉运营光放电[电晕]，电晕中的自由高能离子离解O2分子，经碰撞聚合为O3分子。 项目瓶装饮用水生产过程中用到臭氧进行消毒，臭氧在水中会迅速分解成氧 气；空气消毒则是利用臭氧发生器产生的臭氧对空气进行杀菌消毒，臭氧在保护空气中会迅速分解成氧气，根据臭氧的分解原理，臭氧1小时后分解80%，2小时后则分解完毕，由于臭氧分解较快，产生的臭氧浓度较难定量，故本评价对产生的臭氧不做定量分析。 项目通过车间设置排风扇，加强通风等措施减少臭氧的沉积，项目产生的臭氧经分解后排放的量较少。项目排放的臭氧浓度符合《室内空气中臭氧卫生标准》（GB/T 18202-2000）浓度标准。 （4）锅炉废气（G7-1） ①天然气燃烧废气 企业拟设置1台天然气锅炉，拟每天工作24h，年工作7200h。以天然气作为燃料，10吨天然气锅炉的功率为7MW，天然气热值为35.53MJ/Nm³，锅炉效率为91%，则耗气量为780m3/h，年消耗天然气561.6万m3。天然气燃烧烟气中的主要污染因子为颗粒物、SO2、NOX。 污染物计算方式如下： 基准烟气量： 基准烟气量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中计算方法，其计算公式如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy：基准烟气量，Nm3/m3； Qnet：气体燃烧低位发热量（MJ/ m3），取值35。 燃气锅炉SO2、颗粒物参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中计算方法，排放量计算公式如下： SO2： ESO2＝2R×St×(1-η100)×K×10-5 式中：ESO2：核算时段内二氧化硫排放量，t； R：核算时段内天然气消耗量，万m3； St：燃料总硫的质量浓度，mg/m3，参照《天然气》（GB17820-2012），取值200mg/m3； η ：污染物的脱除效率，%，取值0； K：燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取值1。 颗粒物： 采用产污系数法，其污染物源强计算公式如下： E＝R×β×(1-η100)×10-3 式中：E---核算时段内颗粒物的排放量，t； R----核算时段内天然气消耗量，万m3； β----产污系数，kg/万m3，参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），本次取1； η ----污染物的脱除效率，%，取值0。 NOx：采用物料衡算法，燃气锅炉NOx排放量计算公式如下： ENOx＝ρNOx×Q×(1-η100)×10-9 式中：ENOx---核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx----锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.4及锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值为30mg/m3，建设单位采用低氮燃烧，本项目取值30； Q ----核算时段内标态干烟气排放量，m3； η ----脱硝效率，%，取值0。 则SO2产生量2.2464t/a，NOx产生量1.7375t/a，烟尘颗粒物产生量0.5616t/a，烟气量为57945888m3/a。 采用低氮燃烧，燃烧废气经40m的DA002排气筒排放，则天然气锅炉燃烧废气产生情况见表4.2-1。 表4.2-1 天然气锅炉燃烧废气产生情况 项目; 用气量（万m3/a）; 烟气量 （m3/a）; SO2; 颗粒物; NOx. 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a. 天然气燃烧; 561.6; 57945888; 38.76; 2.2464; 9.69; 0.5616; 29.9; 1.7375. 为解决日常运行中因燃气供应不稳定或锅炉设备故障、检修等原因对生产造成的影响，企业拟设置1台10t/h生物质锅炉（备用），以生物质为燃料，按最不利情况考虑，锅炉每天运行24小时，年运行300天、7200h，锅炉主要参数一览表如下： 表4.2-2 项目锅炉参数一览表 序号; 锅炉型号; 额定蒸发量; 工作压力; 蒸汽温度; 热效率. 1; SZL10-1.25-BMF; 10t/h; 1.25MPa; 193℃; 85.78%. 生物质燃料消耗量计算公式如下： 式中：B—锅炉生物质燃料消耗量，kg/h； D—锅炉每小时的产汽量，kg/h； QL—燃料的低位发热值，kJ/kg，根据生物质燃料检测报告，本项目生物质燃料的低位发热值为16.97MJ/kg，即16970kJ/kg； η—锅炉的热效率，%，取85.78%； i″—锅炉在某绝对工作压力下的饱和蒸汽热焓值，kJ/kg。查饱和蒸汽表为2777.0kJ/kg； i′—锅炉给水热焓值，kJ/kg。一般来说，给水温度为20℃时，给水热焓值i′=20kCal/kg=83.74kJ/kg。 由于本项目锅炉型号为SZL10-1.25-BMF型锅炉，工作压力为1.65MPa；D（10t/h）=10000kg/h。 通过计算，项目10t/h的锅炉生物质燃料消耗量为1850.16kg/h。因此，满负荷运行情况下，生物质锅炉年用生物质量约为3330.28t/a（年工作小时数1800h）。 表4.2-3 生物质锅炉烟气源强 种类; 污染物名称; 排污系数; 产生浓度; 产生速率. 生物质锅炉; 工业废气量; 6240Nm3/t-原料; /; 11545Nm3/h. SO2; 17Skg/t-原料; 27.28mg/Nm3; 0.315kg/h. NOX; 1.02kg/t-原料; 163.45mg/Nm3; 1.887kg/h. 颗粒物; 37.6kg/t-原料; 6025.64mg/Nm3; 69.566kg/h. 注：根据检测报告（见附件），本项目生物质燃料中含硫量为0.01%，即S=0.01；则二 氧化硫产污系数为0.17kg/t-原料。. （5）检验室废气（G8-1） 为确保产品质量，检验室须对产品进行化验，化验过程主要产生酸碱废气和有机废气。 检验室在制备部分样品时需加入酸液对其进行消解，加入碱液对样液进行蒸馏等，因此在实验中会产生少量的酸碱废气，以及在酸液的配制时会产生少量的酸雾。实验室在进行试剂配制及分析进样时，有少量易挥发有机物质逸出气体。 检验室废气属于间断排放，由于项目年使用化学试剂量少，因此，项目产生的检验室废气也较少，因此，检验废气通过通风橱自带废气处理设施处理后无组织排放。 （6）污水处理设施臭气（G9-1） 污水处理站在运行过程会产生一定的恶臭气体（以臭气浓度计，无量纲），主要来源于格栅间、调节池、污泥浓缩池等，成分包括NH3和H2S等臭气物质。 （7）堆场恶臭 项目属于饮料制造业，废物堆放仓会产生少量异味（以臭气浓度计，无量纲）。本项目产品加工过程涉及坏脐橙等废料，废料储存在废物仓会产生恶臭污染物。建设单位拟加强废物堆放仓的通风换气，规范员工操作，经采取以上措施后，厂界臭气浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1规定的二级标准中新扩改建项目要求。不会对当地大气环境产生较大的影响，因此本环评不做定量分析。 （8）食堂油烟（G10-1） 本项目食堂以天然气为燃料，为清洁能源，燃烧过程中产生少量SO2和非甲烷总烃的废气，对环境影响小。 本项目最大就餐为300人次/d。厨房食用油用量平均按0.03kg/人·天计，项目耗油量为9kg/d（2.7t/a）。食堂烹饪时会产生少量烟气，主要为油烟和非甲烷总烃，所排油烟气中按油烟含量占耗油量的2.5%计，非甲烷总烃挥发量以5%计，则项目食堂油烟量产生为0.0675t/a、非甲烷总烃产生量为0.135t/a。 - （9）危废贮存库废气 - 危废贮存库主要包含CIP清洗废液、废活性炭、废油墨瓶等，会挥发少量的有机废气，项目废活性炭袋装密封危废定期交具有危废处理资质的单位处置，危废贮存库产生的废气极少，通过密闭收集引入生物滤池除臭装置处理设施后达标排放。 3、废气治理设施 ①注塑废气 在注坯机、注盖机上方设置集气罩对废气进行收集，收集后引入一套三级活性炭吸附处理后引至21m高的1#排气筒（DA001）排放。设计根据《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编）表17-8各种排气罩的排气量计算公式，本项目注塑机、注盖机上方集气罩为上部伞形罩，侧面无围挡，故本项目单个集气罩风量设计按以下公式计算： - Q=1.4pHVx - 式中：Q—集气罩排气量，m3/s； - p—罩口周长，m，本项目注塑机上方单个集气罩口周长为1.2m（方形罩：边长为0.3m）； - H—污染源至罩口的距离，m，本项目污染源至罩口距离取0.5m； - VX—最小控制风速，m/s，一般为0.25～2.5m/s，本项目取0.3m/s。 - 由此计算出本项目注坯机、注盖机单个集气罩所需风量为907.2m3/h，注塑区设有4台注坯机、2台注盖机、每台设备上方设置1个集气罩，则配套风机总风量需求为5443.2m3/h，考虑到风阻、损失等，本项目注塑区配套风机总处理风量为6000m3/h，可满足公式计算的风量需求，收集效率为80%是可行的。 ②锅炉燃烧废气 A 天然气锅炉 低氮燃烧技术： 该设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）规定的污染防治设施。 项目锅炉通过设定合理的二次风配比来控制氧含量及炉膛温度，从而减少氮氧化物的排放量，NOx的产生机理及污染控制措施具体分析如下。燃料燃烧的过程中生成NOx的途径有3个： a热力型NOx 产生机理：空气中的氮气在高温下氧化而生成的NOx，约占总NOx排放量的20%左右，随着反应温度T的升高，其反应速率按指数规律增加。当T<1500℃时，NO的生成量很少，而当T>1500℃时，T每增加100℃，反应速率增大6-7倍。影响热力型NOx生成量的主要因素是温度、氧浓度以及在高温区停留时间，由此而得到控制热力NOx生成量的方法，概括为降低燃烧温度水平，避免局部高温，控制氧气浓度，缩短在高温区内的停留时间。 污染控制措施：燃料燃烧时的炉内温度控制低于1000℃，低于热力型NOx生成的温度条件，相应热力型NOx产生量较少。 b燃料型NOx 产生机理：燃料中含氮化合物在燃烧过程中热分解，然后氧化生成NOx。燃料燃烧时5%-90%的NOx是燃料型。反应过程和燃烧条件（如温度和氧及各种成分的浓度等）密切相关。 污染控制措施：项目采用成型生物质颗粒为锅炉燃料，由于本身的含氮量极低，因而产生的NOx也较少。 c快速性NOx 产生机理：碳氢化合物燃料燃烧时，若燃料过量，在反应区附近会快速生成NOx。由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中氮气反应生成HCN和N，再进一步与氧气作用以极快的速度生成氮氧化物，其形成时间只需要60ms，与炉膛压力0.5次方成正比，与温度的关系不大，其生成量很小，一般在总NOx排放量的5%以下，不是主要来源。 污染控制措施：根据上述机理，项目运行时按照严格规程进行操作，控制燃料的投加量，避免燃料投加过量，保证燃料充分燃烧，避免快速性NOx的产生。 综上分析，控制燃烧过程中NOx的生成，即低氮燃烧技术，是指通过改变燃烧条件、控制燃烧区的温度和空气量，以降低NOx生成量及其排放量。锅炉通过调节鼓风、引风、下料机及炉排速度，使燃料与空气含量保持合理比例，达到充分燃烧的同时控制过氧反应的发生。通过燃烧过程的控制，降低NOx的产生。因此，锅炉采用的低氮燃烧技术属于污染防治的可行技术。 B、生物质锅炉 SCR脱硝技术 SCR脱硝技术是在金属催化剂作用下，以尿素作为还原剂，将NOx还原成N2和H2O。NH3不和烟气中残余的O2反应，而如果采用H2、CO、CH4等还原剂，它们在还原NOx的同时会与O2作用，因此称这种方法为“选择性”。主要反应方程式为： 4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O 8NH3+6NO2→7N2+12H2O 催化剂可在200~400℃的温度范围内进行有效反应，在NH3/NO=1的条件下，可以得到80～90%的NOx脱除率。目前，世界各国采用SCR脱硝系统已有多年时间，其技术已相当成熟，运行可靠，且脱硝效率高。 布袋除尘器技术： 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 项目采用成型生物质颗粒作为燃料，低负荷运行和变负荷工况下，布袋除尘器属于成熟的除尘工艺，运行稳定，除尘效率能达到99%以上，满足颗粒物达标排放要求。 排放情况：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉末端治理技术，采用低氮燃烧+选择性催化还原（SCR），NOx去除效率取79%；采用旋风除尘，颗粒物去除效率取70%，采用袋式除尘，颗粒物去除效率取99.7%。 ③废水处理站废气 污水处理站在运行过程会产生一定的恶臭气体（以臭气浓度计，无量纲），主要来源于格栅间、调节池、污泥浓缩池等，成分包括NH3和H2S等臭气物质。污水处理站产生的臭气经风机（风量约5000m3/h）收集后进入生物滤池臭气处理装置（净化效率按90%计），净化后的臭气由15m排气筒排放（DA004），合理布局，将污水处理设施放置于厂区内空旷区域，且增大厂区绿化种植面积，定期喷洒除臭药剂，清掏污水处理设施内的污泥，分类交由可处置的单位收运处理，最大程度减少对周边环境的影响。由于污水处理设施为加盖收集，因此臭气收集效率可达100%，环评采用H2S和NH3作为本项目的特征恶臭污染物来评价污水处理设施恶臭的环境影响，根据美国EPA（环境保护署）对城市污水处理厂臭气污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目运营过程废水设计处理设施规模为3000m3/d，预计生产废水排放量为856.332m3/d。BOD5浓度约由533mg/L降至27mg/L，BOD5处理量为130t/a。 ④食堂废气 项目食堂每日工作时间按2h计，基准灶头数按6个计算，按厨房灶头配套油烟净化器，风机量12000m3/h，集气罩收集效率约为85%，静电油烟净化器对油烟的处置效率约为95%，对非甲烷总烃的去除率约85%。食堂油烟有组织年排放量为0.0029t/a，排放速率0.0048kg/h，排放浓度为0.6mg/m3；无组织排放量0.0175t/a，排放速率0.029kg/h。有组织非甲烷总烃年排放量0.017t/a，排放速率0.028kg/h，排放浓度为2.33mg/m3；无组织排放量0.02t/a，排放速率0.0033kg/h。食堂油烟废气经油烟净化器处理后达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中相应标准限值要求后引至楼顶排放（DA003）。 ⑤喷码废气 根据《包装印刷业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）内要求“对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施”，项目喷码VOCs最大排放速率为0.005kg/h，远低于2kg/h；同时，根据生态环境部《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号），明确“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施”。因此，项目喷码废气可无组织排放。本次评价提出以下环保要求：加强车间通风，加强新风系统维护，以保证洁净区内空气质量。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | ⑥废气治理措施汇总 本项目废气处理措施参数如下。 表4.2-4 废气产排汇总一览表 表4.2-5 废气治理措施一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 注塑废气; NMHC; 43.2; 6; 1000; 三级活性炭处理; 5.832; 0.81; 13.5. 锅炉废气; 天然气锅炉; 颗粒物; 0.5616; 0.078; 9.69; 采用低氮燃烧技术，天然气锅炉废气通过40m高烟囱排放; 0.5616; 0.078; 9.69. SO2; 2.2464; 0.312; 38.76; 2.2464; 0.312; 38.76. NOX; 1.7375; 0.2413; 29.9; 1.2987; 0.1814; 22.5. 林格曼黑度; /; /; /; /; /; /. 生物质锅炉（备用）; 颗粒物; 500.875; 69.566; 6025.64; 采用低氮燃烧+选择性催化还原（SCR）技术，锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘处理后通过1根40m高排气筒排放。; 1.503; 0.209; 18.07. SO2; 2.265; 0.315; 27.28; 2.265; 0.315; 27.28. NOX; 13.588; 1.887; 163.45; 2.853; 0.396; 34.32. 林格曼黑度; /; /; /; /; /; /. 污水处理站废气; NH3; 0.403; 0.056; 11.2; 设置生物滤池除臭装+15m排气筒，置于空旷 区域，加大绿化种植面积，定期在设施周边喷洒除臭药 剂。; 0.0403; 0.0056; 1.12. H2S; 0.0156; 0.0022; 0.44; 0.00156; 0.00022; 0.044. 食堂; 油烟; 0.0675; 0.1125; 9.375; 油烟净化器; 0.0029; 0.0048; 0.6. 非甲烷总烃; 0.135; 0.225; 18.75; 0.017; 0.028; 2.33. 车间无组织; NMHC; 4.366; 0.606; /; 车间通风; 4.366; 0.606; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /. 序号; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 集气方式及风量m3/h; 废气捕集效率; 处理措施; 处理效率; 排气筒. 1; 注塑 废气; NMHC; 有组织; 集气罩收集6000; 90%; 三级活性炭吸附; 85%; 编号：DA001 H=21m d=0.4m t=35℃. 2; 天然气锅炉; 颗粒物SO2 NOX 林格曼黑度; 有组织; /; 100%; 低氮燃烧; NOx25%; 编号：DA002 H=40m d=0.6m t=100℃. 3; 生物质锅炉（备用）; 颗粒物SO2 NOX 林格曼黑度 汞及其化合物; 有组织; /; 100%; 采用低氮燃烧+选择性催化还原（SCR）技术，锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘处理后通过1根40m高排气筒排放。; 颗粒物99.7% NOx79%. 4; 食堂; 油烟 非甲烷总烃; 有组织; /; 85%; 油烟净化器; 油烟95%，非甲烷总烃85%; 编号：DA003 d=0.2m t=25℃超屋顶排放. 5; 污水处理站、危废贮存废气; NH3 H2S; 有组织; /; 100%; 设置生物滤池除臭装+15m排气筒，置于空旷区域，加大绿化种植面积，定期在设施周边喷洒除臭药 剂。; 90%; 编号：DA004 H=15m d=0.2m t=25℃. 6; 喷码 废气; 非甲烷总烃; 无组织; /; /; 加强车间排风; /; /. 7; 检验 废气; 非甲烷总烃; 无组织; /; /; 通风橱自带废气处理设施处理后无组织排放; /; /. 合理性分析：生物质锅炉和燃气锅炉不同时使用，锅炉废气经过处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单主城区标准，排气筒高度参照表4执行40米要求合理。 4、废气排放情况 燃气锅炉和生物质锅炉不同时运行，锅炉废气考虑燃气锅炉运行时的产排污量作为2#排气筒污染物产排量。本项目大气污染物有组织排放量核算表见表4.2-6，项目无组织排放量核算表见表4.2-7，项目大气污染物年排放量核算见表4.2-8。 表4.2-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 13.5; 0.81; 5.832. 2; DA002（燃气锅炉）; 颗粒物; 9.69; 0.078; 0.5616. SO2; 38.76; 0.312; 2.2464. NOX; 22.5; 0.1814; 1.2987. 3; DA003; NH3; 1.12; 0.0056; 0.0403. H2S; 0.044; 0.00022; 0.00156. 4; DA004; 油烟; 0.6; 0.0048; 0.0029. 非甲烷总烃; 2.33; 0.028; 0.017. 主要排放口合计; 非甲烷总烃; 5.832. 颗粒物; 0.5616. SO2; 2.2464. NOX; 1.2987. NH3; 0.0403. H2S; 0.00156. 油烟; 0.0029. 表4.2-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 厂界; 6#碳基包装车间瓶坯生产; NMHC; 加强车间通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；; 4.0; 4.33. 2; 3#厂房外; 喷码; NMHC; 加强车间通风; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）; 30; 0.036. 无组织排放总计; NMHC; 4.366. 表4.2-8大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 10.198. 2; 颗粒物; 0.5616. 3; SO2; 2.2464. 4; NOX; 1.2987. 5; NH3; 0.0403. 6; H2S; 0.00156. 7; 油烟; 0.0029. 5、非正常工况废气源强核算 项目非正常工况主要为环保设施的非正常运行，对于本项目而言，非正常工况排放情况主要为：①三级活性炭吸附设施失效，注塑废气未经处理直接排放；②生物质锅炉废气未经处理直接排放。非正常排放量核算见表4.2-9。 表4.2-9 项目非正常工况下废气产生排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 气处理设施失效; NMHC; 1000; 6; 0.5h; 1次/年; 对项目废气处理设备定期检查，避 免设备故障，减少污 染物非正常工况排放. 2; DA002; 气处理设施失效（生物质锅炉，备用）; 颗粒物; 6025.64; 69.566; 0.5h; 1次/年. SO2; 27.28; 0.315; 0.5h; 1次/年. NOX; 163.45; 1.887; 0.5h; 1次/年. 6、废气治理措施及其可行性分析 （1）注塑废气（G3-1、G5-1、G6-1） 本项目注塑废气经集气罩收集（收集率90%，处理效率85%）进入三级活性炭吸附设备处理后通过1根21m高排气筒DA001排放。 本项目活性炭吸附技术为《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-202 0）附录A表A.2推荐的可行技术非甲烷总烃-“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”中的吸附，防治措施可行。 （2）喷码废气（G2-1、G3-2、G4-2、G5-4） 项目年用油墨约1t，根据业主提供的油墨检测报告，其中VOC含量为38g/L，那个油墨密度为1.07t/m3，计算得喷码废气中非甲烷总烃产生量为0.036t/a，在车间无组织排放，项目年工作时长7200h，喷码废气排放速率为0.005kg/h。因喷码工序位于洁净区内，在洁净区内设置抽风装置会破坏洁净区气压平衡，导致产品品质良品率下降，为保证洁净区气压平衡及产品品质，项目少量喷码废气在车间无组织排放。 根据《包装印刷业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）内要求“对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施”，项目喷码VOCs最大排放速率为0.005kg/h，远低于2kg/h；同时，根据生态环境部《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号），明确“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施”。因此，项目喷码废气可无组织排放。本次评价提出以下环保要求：加强车间通风，加强新风系统维护，以保证洁净区内空气质量。 （3）锅炉废气（G7-1） 燃气锅炉配置低氮燃烧器，天然气燃烧废气（或生物质燃烧废气采用低氮燃烧+选择性催化还原（SCR）技术，锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘处理）经过处理后通过1根40m高排气筒排放；SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度（林格曼黑度，级）、汞及其化合物（使用生物质燃料锅炉时监测）的排放浓度满足重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单排放限值。 项目东侧距离奉节高铁站1.1km，符合《铁路运输安全保护条例》中“其他区域，不少于15米的”的要求，锅炉房设置1根排气筒。排气筒高度为40米，应按照政府管理部门要求，需要对锅炉烟囱进行景观设计。 （4）废水处理站废气（G9-1） 污水处理站在运行过程会产生一定的恶臭气体（以臭气浓度计，无量纲），主要来源于格栅间、调节池、污泥浓缩池等，成分包括NH3和H2S等臭气物质。污水处理站产生的臭气经风机（风量约5000m3/h）收集后进入生物滤池臭气处理装置（净化效率按90%计），净化后的臭气由15m排气筒排放（DA003），合理布局，将污水处理设施放置于厂区内空旷区域，且增大厂区绿化种植面积，定期喷洒除臭药剂，清掏污水处理设施内的污泥，分类交由可处置的单位收运处理，最大程度减少对周边环境的影响。故本项目废水处理站废水处理满足《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中“6 污染防治可行技术要求”。同时，本环评要求厂区进行绿化，污泥运输车辆密封；栅渣、沉砂、污泥等及时清运，减少在厂内的停留时间。 （5）食堂油烟（G10-1） 经油烟净化系统处理后通过专用烟道引至屋顶排放。油烟和非甲烷总烃速率及排放浓度满足《餐饮业大气污染排放标准》（DB50/859-2018）限值。 7、大气环境影响分析结论 根据《2023重庆市生态环境状况公报》中奉节县环境空气质量数据，该区域为环境空气质量达标区。结合表4.2-5可知，本项目注塑废气可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024）；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单的排放限值。食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018），厂界无组织排放《合成树脂工业污 染物排放标准》（GB31572-2015）含2024修改单标准，厂区外无组织排放执行《包装印刷业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）标准。 在采取相应防治措施后，本项目废气均可实现达标排放，对周边环境影响小。 8、废气监测计划 环境监测的目的在于及时掌握企业的排污情况，了解环境污染动态变化，以便积极采取防治措施，严格控制污染物排放量，减小污染对环境的影响。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020），排污单位应按照监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检测机构代其开展自行监测。 表4.2-10 废气监测要求及标准 监测点位; 监测频次; 监测因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）15m排气筒; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 1#排气筒; 每半年一次; NMHC; 100; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 每年一次; 颗粒物; 30; /; 1.0. 2#排气筒; 每年一次; 颗粒物; 20; /; /; 《锅炉大气污染物 排放标准》 （DB50/658-2016）及其修改单. 二氧化硫; 50; /; /. 每月一次; 氮氧化物; 30; /; /. 每年一次; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; /; /. 2#排气筒（生物质锅炉使用）; 每年一次; 颗粒物; 30. 二氧化硫. 每月一次; 氮氧化物; 30. 每年一次; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 每年一次; 汞及其化合物; ≤0.05. 3#排气筒; 每半年一次; 氨; /; 4.99; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; /; 0.33; /. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; /. 4#排气筒; 每年一次; 油烟; 1; /; /; 《餐饮业大气污染物排放标准》 （DB 50/859-2018）. 非甲烷总烃; 10; /; /. 厂界; 每年一次; 颗粒物; /; /; 1.0; 《合成树脂工业污 染物排放标准》（GB31572-2015）. NMHC; /; /; 4.0. 3#厂房外设置监控点; 每年一次; NMHC; /; /; 10; 《包装印刷业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022. 30. 4.2.2废水 1、给排水核算 （1）生活用水 ①员工生活用水 项目劳动定员300人，年工作300d，项目厂区内设食宿。根据《给水排水常用数据手册》（化学工业出版社）用水标准，住宿职工（100人）生活用水量按每人每天150L估算，非住宿员工（200人）生活用水量按每人每天50L估算，则项目员工生活用水约为25m3/d（7500m3/a）。 ②食堂用水 食堂用水：拟建项目设有食堂，仅提供午餐，就餐人数300人，年工作300d，用水定额按25L/人餐计算，则食堂用水约7.5m3/d（2250m3/a）。用水损耗按照10%计，则食堂废水产生量为6.75m3/d，2025m3/a。 （2）生产用水 1）产品调配用水 根据上表2.1-7项目原辅料表，项目产品调配用水量纯水量为26591.25t/a（原 水37987.5t/a）。 2）管道及设备清洗用水 根据建设单位提供的资料，项目每3天采用自来水对生产设备外部冲洗和擦拭形式清洁，每次用水约1t，年用水量100t。项目每天生产前、后利用CIP清洗系统对生产设备内部及管道清洗消毒，CIP清洗系统每次用水约4t，每天使用2次，循环使用，清洗废水每周排放一次（全年按43周计），则CIP清洗系统清洗用水量为344t/a。合计清洗用水量为444t/a。 3）洗瓶用水 根据建设单位提供的资料，为保证产品的包装质量，在灌装生产前，包装瓶需要送入灌装线内清洗，洗瓶流程如下：纯水清洗-清空-纯水清洗-清空-灌装。每次纯水使用量为6t/d、1800t/a，合计用水量为6t/d、1800t/a。 4）原辅材料清洗用水 根据建设单位提供资料，项目仅进行橙汁浓缩汁的生产时需要清洗果品，用水量为816.67t/d（245000t/a）。 5）制备纯水用水 根据建设单位提供的资料，本项目设置一套纯水制备设施，纯水主要用于CIP清洗系统清洗（用水量344t/a）、产品调配用水（用水量26591.25t/a）、洗瓶用水（用水量1800t/a）。纯水制备系统以自来水为原料，本项目需要纯水量约为28735.25t/a（即清洗用水344t+调配用水26591.25t+洗瓶用水1800t），纯水设备制水率为70%，即项目制备纯水的自来水使用量为41050.36t/a（136.83t/d）。 6）地面清洗用水 根据建设单位提供的资料，本项目每两天生产结束后需对生产车间的地面清洗一次。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），清扫用水定额范围为2.0~3.0L/m2d，本项目取2.0L/m2d。需进行地面清洗的生产车间面积约为61985.24平方米，则地面清洗用水量为123.97t/次，18595.5t/a（清洗频次按150次/年计）。 7）化验室用水根据建设单位提供资料，本项目为食品行业，需对产品进行化验，检测指标有总酸、折光、不容性固形物、酸碱浓度、纸箱抗压、净含量、电导率、pH值、微生物：大肠杆菌、霉菌、酵母、耐热菌等。项目实验室清洗用水为0.2t/d，即60t/a。 8）纯水系统反冲洗用水 项目纯水制备系统每月清洗一次，清洗时使用盐水对离子交换树脂进行冲洗，该过程会有反冲洗废水产生。设备清洗用水量为15t/次，150t/a。 9）锅炉用水 根据建设单位提供的资料，本项目设置有1台10t/h的天然气锅炉和1台10t/h的生物质成型颗粒锅炉（备用），锅炉运行时提供的蒸汽通过间接加热形式供热，为生产工序提供蒸汽和热源。锅炉用水需经过软化处理后才可进入锅炉，锅炉提供蒸汽量为10t/h，即240t/d（每天运行24h），锅炉蒸汽部分循环使用，部分蒸发损耗，损耗率约为5%，则蒸汽损耗量为12t/d，因此锅炉需定期补水。考虑到损耗，则本项目每天需补充新鲜水量16.8t/d，5040t/a。 10）冷却塔循环水 根据建设单位提供的资料，项目生产过程中使用自来水对物料进行间接冷却，项目冷却塔设计循环水量为3t/h，根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），该类冷却系统冷却水损耗主要为风吹损失及蒸发损失，参考《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014）并根据建设单位生产经验，冷却塔蒸发系数约为循环水量的3~5%，本项目按蒸发量最大值5%计，风吹损失水率约为0.8%，则本项目冷却塔补水率为5.8%，冷却水总循环水量为21600t/a，新鲜水补充量为1252.8t/a。 （3）废水源强核算 本项目废水主要是生活污水和生产废水（管道及设备清洗废水、洗瓶废水、原辅材料清洗废水、制备纯水产生的浓水、地面清洗废水、化验室废水、纯水系统反冲洗废水、锅炉废水、冷却塔循环水）。 1）生活污水（W9-2）、食堂废水（W9-1） 项目劳动定员300人，年工作300d，项目厂区内设食宿。根据《给水排水常用数据手册》（化学工业出版社）用水标准，住宿职工（100人）生活用水量按每人每天150L估算，非住宿员工（200人）生活用水量按每人每天50L估算，则项目员工生活用水约为25m3/d（7500m3/a）。用水损耗按照10%计，则生活污水产生量为22.5m3/d，6750m3/a。生活污水经污水处理设施处理后排入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂，最终排入朱衣河。 拟建项目设有食堂，仅提供午餐，就餐人数300人，年工作300d，用水定额按25L/人餐计算，则食堂用水约7.5m3/d（2250m3/a）。用水损耗按照10%计，则食堂废水产生量为6.75m3/d，2025m3/a。食堂废水经隔油池处理后经污水处理设施处理后排入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂，最终排入朱衣河。 2）生产废水 生产废水有管道及设备清洗废水、洗瓶废水、原辅材料清洗废水、制备纯水产生的浓水、地面清洗废水、化验室废水、纯水系统反冲洗废水、锅炉废水、冷却塔循环水。 ①管道及设备清洗废水（W7-1、W1-4） 根据2.2.5节水生产线工艺流程分析，项目每3天采用自来水对生产设备外部冲洗和擦拭形式清洁，根据建设单位提供的资料，每次用水约1t，年用水量100t。CIP清洗系统每次用水约4t，每天使用2次，循环使用，定期补充损耗的酸液和碱液，酸液和碱液每半年更换一次，更换量约为8t/a，作为危废交由有资质单位处置。清洗废水每周排放一次（全年按43周计），每次排放水量约8t，清洗过程设备密闭，无蒸发面，因此无酸雾产生，CIP清洗系统清洗用水量为344t/a。合计清洗用水量为444t/a。排放系数按用水量0.9计，排放的废水量约为309.6t/a，清洗废水进入自建污水处理站处理。 ②洗瓶废水（W1-6、W2-3、W3-1、W3-2） 为保证产品的包装质量，在灌装生产前，外购包装瓶需要送入灌装线内清洗，洗瓶流程如下：纯水清洗-清空-纯水清洗-清空-灌装。每次纯水使用量为6t/d、1800t/a。排放系数按用水量0.9计，排放的废水量约为5.4t/d（1620t/a），清洗废水进入自建污水处理站处理。 （3）原辅材料清洗废水（W1-1、W1-2、W1-3） 根据建设单位提供资料，榨汁生产线原料前需要清洗，清洗用水量为816.67t/d（245000t/a）。排放系数按用水量0.9计，则原辅材料清洗废水产生量735t/d（220500t/a）。原辅材料清洗废水进入自建污水处理站处理。 （4）制备纯水产生的浓水（W5-1） 本项目设置一套纯水制备设施，利用反渗透方式制备纯水，制备纯水采用“砂滤+活性炭吸附+滤芯”工艺，纯水主要用于CIP清洗系统清洗（用水量344t/a）、产品调配用水（用水量26591.25t/a）、洗瓶用水（用水量1800t/a）。 纯水制备系统以自来水为原料，本项目需要纯水量约为28735.25t/a（即清洗用水344t+调配用水26591.25t+洗瓶用水1800t），纯水设备制水率为70%，即项目自来水使用量为41050.36t/a（136.83t/d），浓水产生量为12315.55t/a（41.05t/d）。纯水制备系统以自来水为原料，在制备纯水时也产生少量的浓水，这股浓水主要含有较高浓度的钙、镁、钠等离子。制备纯水产生的浓水属清净下水，进入自建污水处理站。 （5）地面清洗废水 本项目每两天生产结束后需对生产车间的地面清洗一次。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），清扫用水定额范围为2.0~3.0L/m2d，本项目取2.0L/m2d。需进行地面清洗的生产车间面积约为61985.24平方米，则地面清洗用水量为123.97t/次，18595.5t/a（清洗频次按150次/年计）。排放系数按用水量0.9计，则废水排放量为16735.95t/a。地面清洗废水进入自建污水处理站处理。 - 检验室废水（W8-1） - 本项目为食品行业，需对产品进行化验，成品抽检会产生少量的检测废水，项目常规检测主要包括感官指标（色泽、香味、外观）、理化指标（可溶性固形物）、卫生指标（菌落总数、大肠杆菌）等。项目检验过程中主要污染为器皿的清洗废水，清洗水质比较简单。根据建设单位提供资料，项目实验室清洗用水为0.2t/d，即60t/a，排放系数按用水量0.9计，则实验室废水产生量为0.18t/d，即54t/a。因此，检验过程中清洗器皿污水属于一般办公污水类型，检验室废水进入自建污水处理站处理。 （7）纯水系统反冲洗废水 项目纯水制备系统每月清洗一次，清洗时使用盐水对离子交换树脂进行冲洗，该过程会有反冲洗废水产生。设备清洗用水量为15t/次，150t/a，排放系数按用水量0.9计，则反冲洗废水产生量为135t/a。纯水制备反冲洗废水进入自建污水处理站处理。 （8）锅炉废水 根据建设单位提供的资料，本项目设置有1台10t/h天然气锅炉和1台生物质锅炉（备用），锅炉运行时提供的蒸汽通过间接加热形式供热，为生产工序提供蒸汽和热源。锅炉运行过程会产生排污。锅炉排水主要分为两部分：锅炉定期排污水以及软水制备过程排水。 锅炉用水需经过软化处理后才可进入锅炉，锅炉提供蒸汽量为10t/h，即240t/d（每天运行24h），锅炉蒸汽部分循环使用，部分蒸发损耗，损耗率约为5%，则蒸汽损耗量为12t/d、3600t/a，则蒸汽使用量为228t/d，68400t/a。 此外，锅炉在运行过程中，由于不断地蒸发、浓缩，炉水的含盐量不断地增加。为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质必须连续和定期从炉内排出一部分炉水，即定期排污，根据企业提供的资料，平均每个月排放一次，排放量约19.44t次，则定期排水量约194.4t/a。 因此锅炉需定期补水，软水制备系统的软水制备率约为70%，则本项目需补充软水4320t/a，需新鲜水量6170t/a。软水制备系统产生的废水量为525.6t/a。 综上，锅炉制备软水过程浓水产生量为525.6t/a；锅炉定期排污量为194.4t/a。浓水、锅炉定期排污水进入自建污水处理站处理。 （9）冷却塔循环水 根据建设单位提供的资料，项目生产过程中使用自来水对物料进行间接冷却，项目冷却塔设计循环水量为3t/h，根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），该类冷却系统冷却水损耗主要为风吹损失及蒸发损失， 参考《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014）并根据建设单位生产经验，冷却塔蒸发系数约为循环水量的3~5%，本项目按蒸发量最大值5%计，风吹损失水率约为0.8%，则本项目冷却塔补水率为5.8%，冷却水总循环水量为21600t/a，新鲜水补充量为1252.8t/a。冷却用水对水质要求不高，冷却水污染物浓度不高，主要污染物为SS等，经冷却塔处理后可达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却用水水质标准，因此冷却水经冷却塔处理后循环使用是可行的。 拟建项目用水、排水量见下表。 表4.2-11 给排水核算表 序号; 用水类别; 用水规模; 用水指标; 最大用水量; 排污系数; 最大排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 住宿员工; 100人; 150L/人·d; 15; 4500; 0.9; 22.5; 6750. 非住宿员工; 200人; 50L/人·d; 10; 3000. 2; 食堂废水; 300人; 25L/人·d; 7.5; 2250; 0.9; 6.75; 2025. 3; 纯水制备使用新鲜水; /; /; 136.83; 41050.36; /; /; /. 3; 其中; 产品调配; /; /; 88.6375; 26591.25; /; /; /. 管道及设备清洗用水; /; /; 1.146; 344; 0.9; 1.0314; 309.6. 洗瓶用水; 300天; 6t/d; 6; 1800; 0.9; 5.4; 1620. 小计; /; 95.7835; 28735.25; /; 6.4314; 1929.6. 浓水; /; /; 41.05; 12315.11; /; 41.05; 12315.11. 4; 设备外部冲洗、擦拭; /; /; 0.33; 100; /; 0.33; 100. 5; CIP清洗系统用水; /; 4; 8; 16; 计入危废; 16. 6; 原辅材料清洗废水; /; /; 816.67; 245000; 0.9; 735; 220500. 7; 地坪清洗用水; 61985.24m2,150次/年; 2L/m2; 61.985; 18595.5; 0.9; 55.786; 16735.95. 8; 检验室用水; /; /; 0.2; 60; 0.9; 0.18; 54. 9; 纯水系统反冲洗用水; 15t/次; /; 0.5; 150; 0.9; 0.45; 135. 10; 软水制备补充新鲜水; /; /; 16.8; 5040; 0.9; 21.192; 720. 11; 冷却塔用水; 4.176; 1252.8; /; 循环使用; /. 新鲜水合计; 1077.991; 321014.66; /; 889.6694; 260891.8. 项目水平衡图见图4.2-2。 4500 损耗450 4050 生活污水 损耗300 3000 2700 食堂污水 隔油池 26591.25 26591.25 产品调配用水 进入 产品 损耗34.4 41050.36 28735.25 344 纯水制备 管道及设备清洗用水 309.6 污 水 处 理 站 损耗180 1800 1620 洗瓶用水 浓水12315.11 12315.11 100 100 设备外部冲洗、擦拭 321014.66 16 16 新鲜水 CIP清洗系统用水 计入危废 损耗24500 245000 220500 原料清洗废水 损耗1859.55 18595.5 16735.95 地面清洗废水 54 54 60 损耗6 实验用水 实验废水 1252.8 损耗1252.8 循环量21600 冷却塔用水 720 软水制备补充新鲜水 锅炉用水 损耗3600 5040 4320 循环量68400 135 损耗15 150 135 纯水系统反冲洗用水 反冲洗废水 图4.2-2 水平衡图 单位：t/a 2、水污染防治措施 项目采用雨、污分流制，生产废水与生活污水一起进入厂区拟建污水处理站（处理能力3000m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河。 本项目废水处理工艺流程见图4.2-3。 食堂废水 隔油池 生产废水、生活污水 收集池 厌氧池 缺氧池 好氧池 一沉池 污泥浓缩池 二沉池 污泥外运 巴歇尔槽 规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂 图 4.2-3 废水处理工艺流程图 工艺说明：厂区废水经管道收集后进入收集池，进行水质和水量的均化，同时在pH仪表控制下自动投加药把pH调节至适当的范围。食堂废水流入隔油池内先隔出浮油，利用自然上浮法进行油水分离。然后流入一级沉淀池投加PAC、PAM，搅拌反应一段时间后，沉淀池中的污泥进入污泥浓缩池，经板框压滤机压滤后泥饼外运，滤液泵入收集池。通过一沉池的污水再进入生化系统，分为厌氧、缺氧、好氧三个工作单元，经处理后达标排入园区污水管网。 表4.2-12 污水处理设施各级处理工艺处理效果一览表 处理阶段; 水量 （m3/a）; 污染物浓度（mg/L）. COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 隔油池; 进水; 260891.8; 2590.78; 1716.15; 273.23; 18; 25.48; 80. 去除率（%）; /; 0; 0; 0; 0; 0; 50. 出水; 260891.8; 2590.78; 1716.15; 273.23; 18; 25.48; 40. 沉淀池; 去除率（%）; /; 10; 10; 20; 0; 0; 0. 出水; 260891.8; 2331.70; 1544.54; 218.54; 18; 25.48; 40. 厌氧; 去除率（%）; /; 30; 40; 20; 30; 40; 0. 出水; 260891.8; 1632.19; 926.7; 174.83; 10.8; 15.29; 40. 缺氧; 去除率（%）; /; 40; 40; /; 30; 40; 0. 出水; 260891.8; 979.31; 556.02; 174.83; 7.56; 9.17; 40. 好氧; 去除率（%）; /; 50; 50; /; 40; 70; 0. 出水; 260891.8; 500; 300; 200; 5; 3; 40. 排放标准; /; 500; 300; 200; 5; 3; 40. 项目废水经污水处理设施处理后，能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））要求。 3、水污染物源强核算 项目生活污水与生产废水混合成全厂综合废水，根据《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ 2048-2015）中表1饮料制造综合废水水质，项目生产废水产生浓度参照“果汁和蔬菜汁”的种类为CODcr1700~3700mg/L（取3000mg/L），BOD51200~2900mg/L（取2000mg/L），NH3-N5~25mg/L（取20mg/L），总磷30mg/L；生活污水及食堂废水产生浓度CODcr350mg/L，BOD5200mg/L，NH3-N30mg/L，SS200mg/L，动植物油80mg/L。 项目废水污染物产生和排放情况参见下表。 表4.2-12 废水源强汇总表 废水类别; 废水量t/a; 污染物 名 称; 产生情况; 排放去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 管道及设备清洗、洗瓶、原辅材料清洗; 222529.6; COD; 3000; 667.589; 进入厂区废水站处理. BOD5; 2000; 445.059. SS; 300; 66.759. 氨氮; 20; 4.451. 总磷; 30; 6.676. 浓水、锅炉废水、纯水系统反冲洗; 13089.11; COD; 200; 2.618. BOD5; 80; 1.047. SS; 100; 1.309. 地坪清洗、检验室; 16789.95; COD; 300; 5.037. BOD5; 100; 1.679. SS; 100; 1.679. 生活污水、食堂废水; 8775; COD; 350; 3.071. BOD5; 200; 1.755. SS; 200; 1.755. 氨氮; 30; 0.263. 动植物油; 80; 0.702. 表4.2-13 水污染物排放情况表 废水类型; 污染物 名 称; 综合废水; 厂区废水处理后; 污水厂接管处理后 （一级A标）; 污水厂排放标准（mg/L）. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 综合废水 260891.8m3/a; COD; 2599.98; 678.315; 500; 130.45; 50; 13.045; 50. BOD5; 1723.09; 449.54; 300; 78.27; 10; 2.609; 10. SS; 274.07; 71.502; 200; 52.18; 10; 2.609; 10. 氨氮; 18.6; 4.714; 18.6; 4.714; 5; 1.304; 5. 总磷; 25.59; 6.676; 3; 0.783; 0.5; 0.13; 0.5. 动植物油; 80; 0.702; 40; 0.351; 1; 0.261; 1. 4、水污染物排放信息 表4.2-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 综合废水; pH COD BOD5 SS 氨氮 总磷 动植物油 色度; 厂区废水处理站; 连续排放，流量不稳定; DW001; 厂区废水处理站; 隔 油+隔渣+调节池+厌氧+好氧+沉淀; DW001; 是 否; 企业总排口 雨水排放口 清净下水排放口 温水排放口 车间或车间处理设施排放口. 表4.2-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 经度°; 纬度°. 1; 厂区总排口; 109.35396; 31.02882; 260891.8; 园区污水管网; 连续排放，流量不稳定; /; 建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂; COD BOD5 SS 氨氮 总磷 动植物油; 50 10 10 5 0.5 1. 6、废水处理措施可行性分析 项目废水选用“隔油+隔渣+调节池+厌氧+好氧+沉淀”处理工艺，项目废水产生量为889.6694m3/d（即260891.8t/a），项目废水处理设施设计处理能力为3000m3/d（为规划二期建设项目包括物流基地、交易中心、配套服务中心日后发展预留空间），属于《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）表8所列的可行技术。 拟建建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂近期设计处理规模为10000m3/d，采用“芬顿氧化+气浮+水解酸化+AAO”处理工艺，废水处理达污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河，目前园区入驻企业较少，本项目废水水质成分简单，不含重金属和难降解的有机物，不会对污水处理厂运行造成冲击。 综上，拟建项目废水水质成分简单，通过以上污水处理措施处理后达标排放，环境影响可接受。环评要求在建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂建成投入运行之前，拟建项目不得投产。 7、污水处理站规模合理性分析 根据高铁生态城用地数据（来源于高铁生态城规划）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017），城市工业废水污水排放系数范围为0.60-0.80，结合高铁生态城区实际情况，工业废水排放系数取0.7，城市综合污水排放系数取0.9。污水收集率近期90%（综合污水）、95%（工业废水），远期则统一按100%考虑，与本项目有关地块的预测情况如下表4.2-17所示。 表 4.2-17 高铁生态城远期预测用水量及预测污水量 序号; 用地代码; 用地性质; 用地面积（公顷）; 用水量指标（m3/hm2·d）; 用水量（m3/d）; 污水量（m3/d）. 1; M0/B1B2; 新兴产业用地或商业商务混合用地; 4.48; 80; 358.40; 322.56. 2; W2/M1; 二类物流仓储或一类工业用地; 12.16; 30; 364.80; 328.32. 3; 合计; 规划范围; 16.64; /; 723.2; 650.88. 项目废水产生量为889.6694m3/d，二期纳入后污水量为1540.55m3/d，为规划二期建设项目包括物流基地、交易中心、配套服务中心日后发展预留空间，故设计规模取值3000m3/d。 - 8、废水监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》（HJ1085-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），本项目废水监测要求如下： 表4.2-18 废水监测要求及标准一览表 监测类别; 监测位置; 监测因子; 浓度限值 mg/L; 执行标准; 监测频率. 废水; 废水排放口DW001; pH值; 6-9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 每半年一次. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 色度; 50倍. 总磷; 20. 动植物油; 100. 4.2.3噪声 1、声源 项目噪声为机械设备运行噪声，其噪声级约为70~85dB（A），机械噪声经建筑隔声、基座减震、柔性连接等，因注坯机、果汁螺杆精制机、灌装机、各类水泵等设备布置较为集中，因此将同类设备概化为一个点声源组。 本项目主要噪声源源强及分布详见表4.2-19。 |

表4.2-19  项目主要设备噪声情况（室内声源）

| 序号 | 声源 名称 | 建筑物 名称 | 数量（台） | 声源源强 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/dB(A) | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 柑橘提升机 | 1#车间 | 2 | 80 | 10 | -15 | 3.5 | 东 | 35 | 52.1 | 24h | 15 | 37.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 25 | 55.0 |  |  | 40.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 22 | 56.2 |  |  | 41.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 18 | 57.9 |  |  | 42.9 |  |
| 2 | 刷式洗果机 |  | 1 | 75 | 9 | 12 | 1.4 | 东 | 20 | 48.9 | 24h | 15 | 33.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 25 | 47.0 |  |  | 32.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 20 | 48.9 |  |  | 33.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 22 | 48.2 |  |  | 33.2 |  |
| 3 | 选果机 |  | 1 | 70 | 12 | 20 | 1.2 | 东 | 20 | 43.9 | 24h | 15 | 28.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 25 | 42.0 |  |  | 27.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 25 | 42.0 |  |  | 27.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 43.9 |  |  | 28.9 |  |
| 4 | 榨汁机 |  | 1 | 80 | 11 | 15 | 2.2 | 东 | 20 | 54.0 | 24h | 15 | 39.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 18 | 54.9 |  |  | 39.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 18 | 54.9 |  |  | 39.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 56.5 |  |  | 41.5 |  |
| 5 | 果汁螺杆精制机 |  | 10 | 78 | 12 | 10 | 1.2 | 东 | 22 | 58.6 | 24h | 15 | 43.6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 18 | 60.3 |  |  | 45.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 20 | 59.4 |  |  | 44.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 18 | 60.3 |  |  | 45.3 |  |
| 6 | 浓缩果汁进料泵 |  | 1 | 75 | 13 | -14 | 1.2 | 东 | 24 | 47.4 | 24h | 15 | 32.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 26 | 46.7 |  |  | 31.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 20 | 49.0 |  |  | 34.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 24 | 47.4 |  |  | 32.4 |  |
| 7 | 精制机 |  | 2 | 75 | 15 | 8 | 2.0 | 东 | 25 | 47.0 | 24h | 15 | 32.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 49.0 |  |  | 34.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 20 | 49.0 |  |  | 34.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 22 | 48.2 |  |  | 33.2 |  |
| 8 | 各类水泵 |  | 7 | 78 | 16 | 12 | 1.2 | 东 | 15 | 66.0 | 24h | 15 | 51.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 18 | 64.4 |  |  | 49.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 18 | 64.4 |  |  | 49.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 16 | 65.4 |  |  | 50.4 |  |
| 9 | 灌装机 | 3#厂房 | 4 | 80 | 8 | -8 | 1.1 | 东 | 17 | 59.0 | 24h | 15 | 44.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 15 | 60.1 |  |  | 45.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 15 | 60.1 |  |  | 45.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 16 | 59.5 |  |  | 44.5 |  |
| 10 | CIP清洗系统 | 3#厂房 | 2 | 85 | 11 | 16 | 1.5 | 东 | 22 | 62.2 | 24h | 15 | 47.2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 18 | 63.9 |  |  | 48.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 20 | 62.9 |  |  | 47.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 22 | 62.2 |  |  | 48.2 |  |
| 11 | 灭菌机 |  | 3 | 78 | 19 | 13 | 1.0 | 东 | 18 | 65.2 | 24h | 15 | 50.2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 64.3 |  |  | 49.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 20 | 64.3 |  |  | 49.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 66.8 |  |  | 51.8 |  |
| 12 | 灌装机 |  | 4 | 78 | 25 | -20 | 1.2 | 东 | 18 | 55.9 | 24h | 15 | 40.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 18 | 55.9 |  |  | 40.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 20 | 55.0 |  |  | 40.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 55.0 |  |  | 40.0 |  |
| 13 | 吹瓶机 |  | 2 | 75 | 10 | -8 | 1.1 | 东 | 16 | 53.9 | 24h | 15 | 38.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 15 | 54.5 |  |  | 39.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 53.9 |  |  | 38.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 14 | 55.1 |  |  | 40.1 |  |
| 14 | UHT杀菌机 |  | 1 | 85 | 12 | 11 | 1.1 | 东 | 15 | 61.5 | 24h | 15 | 46.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12 | 63.4 |  |  | 48.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 12 | 63.4 |  |  | 48.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 14 | 62.1 |  |  | 47.1 |  |
| 15 | 注坯机 | 6#厂房 | 4 | 78 | 20 | 15 | 1.1 | 东 | 15 | 60.1 | 24h | 15 | 45.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 14 | 60.7 |  |  | 45.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 59.5 |  |  | 44.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 14 | 60.7 |  |  | 45.7 |  |
| 16 | 空压机 | 设备房 | 2 | 85 | 25 | -15 | 1.1 | 东 | 16 | 60.9 | 24h | 15 | 40.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 16 | 60.9 |  |  | 40.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 18 | 59.9 |  |  | 49.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 58.9 |  |  | 43.9 |  |
| 17 | RO水系统 | 设备房 | 1 | 75 | 22 | -16 | 1.1 | 东 | 15 | 51.5 | 24h | 15 | 36.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 12 | 53.4 |  |  | 38.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 12 | 53.4 |  |  | 39.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 14 | 52.1 |  |  | 37.1 |  |

- 注：相对位置坐标以车间中心为原点，厂区地面为高程原点，多台相同设备的坐标以处在中间设备的坐标为准。

本项目主要产噪设备的噪声源强及距离厂区边界距离见表4.2-20。

表4.2-20  本项目噪声预测源强参数

| 声源位置 | 噪声源 | 噪声源强 | 东侧边界（m） | 南侧边界（m） | 西侧边界（m） | 北侧边界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 等效室外声源 | 58.8 | 45 | 36 | 48 | 42 |
| 车间南侧 | 风机 | 80 | 52 | 33 | 44 | 35 |
| 锅炉房 | 风机 | 85 | 40 | 38 | 46 | 48 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | （2）厂界噪声预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。 ①等效室外声源计算 按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：         式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB N—室内声源总数。 声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：  Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； Lp2——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带隔声量，dB。 ②噪声衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ③噪声贡献值计算 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ⑤噪声预测结果 利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测本项目噪声源对各向厂界的影响，预测结果可见表4.2-21。 表4.2-21 厂界噪声预测结果一览表 方位 噪声值; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 58.3; 48.1; 57.1; 48.5; 57.5; 48.2; 58.2; 48.6. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：本项目夜间不生产 根据预测，本项目东、南、西、北侧厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，运营期噪声可以实现达标排放，对声环境影响可接受。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测要求情况见下表。 表4.2-22 本项目噪声自行监测情况一览表 排放口名称; 监测内容; 监测因子; 监测方法; 监测频次. 厂界; 厂界噪声; 等效连续A声级; 手工; 1次/每季度，监测昼间、夜间. 由上表可知，通过基座减震、柔性连接、厂房隔声、距离衰减后，项目运营期昼间厂界噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此本项目噪声对外环境影响可接受。 4.2.4固废 1、一般工业固体废物 1）不合格品和残渣（S1-1、S1-2、S2-1、S2-2、S3-1、S3-2、S4-1、S4-2） 项目经过人工分拣筛选出来的质量较差的原辅材料，以及在过滤过程中会有产生少量残渣，根据建设单位提供的资料，不合格品和残渣产生量约为500t/a，外售后作为饲料。 2）瓶坯不合格品及废料（S6-1、S6-2） 瓶坯生产过程中产生的不合格品及废料的产生量约为5t/a，全部回用于瓶坯生产，不外排。 3）废包装材料（S9-3） 本项目废包装材料主要成分为废纸箱，废塑料袋，废纸，以及检验过程产生的废试剂瓶等，根据建设单位提供的资料，产生量约为2t/a，项目将其分类收集后交由专业公司回收处理。 4）废滤膜（S5-1） 纯水机在制造纯水的过程中，由于使用时间积累，滤膜（RO膜）会形成堵塞。根据建设单位提供的资料，项目2年更换一次滤膜，每次更换量约为40kg，废滤膜产生量为0.04t/2年。由于本项目滤膜仅用于处理自来水制备纯水，其中不含重金属或其他有毒有害物质，在工作过程中不接触有毒有害物质，废滤膜不属于危险废物，属于一般工业固废，建设单位收集后交由专业公司回收处理。 - 纯水制备更换废活性炭（S5-2） 项目纯水制备过程纯水机需定期更换活性炭，每年更换一次，此过程会产生一定量废活性炭，根据建设单位提供的资料，废活性炭产生量约为0.2t/a。 本项目活性炭仅用于处理自来水制备纯水，其中不含重金属或其他有毒有害物质，在工作过程中不接触有毒有害物质，废活性炭不属于危险废物，属于一般工业固废，建设单位收集后交由专业公司回收处理。 6）废石英砂（S5-3） 项目纯水制备过程纯水机需定期更换石英砂，每年更换一次，此过程会产生一定量废石英砂，根据建设单位提供的资料，废石英砂产生量约为0.2t/a，本项目石英砂仅用于处理自来水制备纯水，其中不含重金属或其他有毒有害物质，在工作过程中不接触有毒有害物质，废石英砂不属于危险废物，属于一般工业固废，建设单位收集后交由专业公司回收处理。 - 7）废过滤棉芯（S5-4） 项目纯水制备过程纯水机需定期更换过滤棉芯，每月更换一次，此过程会产生一定量废滤棉芯，根据建设单位提供的资料，废滤棉芯产生量约为0.02t/a，本项目滤棉芯仅用于处理自来水制备纯水，其中不含重金属或其他有毒有害物质，在工作过程中不接触有毒有害物质，废滤棉芯不属于危险废物，属于一般工业固废，建设单位收集后交由专业公司回收处理。 - 8）污水处理站污泥（S8-1） 本项目生产废水采用自建污水处理设备处理，在废水处理过程中会产生污泥。参考《城市污水处理厂污泥的综合利用》中表述，处理废水时污泥的产生量约为废水总重量的0.3%-0.5%。本项目生产废水产生量为260891.8t/a，污泥的产生量按照产污系数0.5%计算，则本项目污泥产生量约为1309.9t/a。 本项目污水的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，总磷，其污泥初步判断为一般固体废物，但因工艺废水具有不确定性，其污泥特性应按《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定相应进行危险特性的鉴别判定。 2、生活垃圾 项目劳动定员300人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为45t/a。交环卫部门收集处理。 3、餐厨垃圾 食堂提供1餐，就餐人数300人，餐厨垃圾按0.1kg/人•d计，则餐厨垃圾产生量约为30kg/d(9t/a)，由有资质的单位统一收运处置。 4、危险废物 （1）CIP设备清洗废液（酸液和碱液） 根据企业提供的资料，项目CIP设备清洗过程产生的酸液和碱液每半年更换一次，更换量约为8t/a；属于《国家危险废物名录》（2021年版）的，废物类别HW34废酸，废物代码：900-300-34使用酸进行清洗产生的废酸液，以及废物类别HW35废碱，废物代码：900-352-35使用碱进行清洗产生的废碱液；经统一收集后定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 （2）废油墨瓶 根据建设单位提供的资料，油墨使用量3t/a，包装规格为1kg/瓶，预计废油墨桶产生量约为3000个，按废油墨桶0.01kg/个进行估算，预计废油墨桶产生量约为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废油墨桶废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，经统一收集后定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 经上述措施处理后，可基本消除项目固体废物对周围环境的影响，不会产生二次污染。 （3）废机油：设备保养维护将产生废机油，包含设备润滑油更换产生的废润滑油（900-217-08）和设备液压油更换产生的废液压油（900-218-08），预计产生量约0.5t/a，废机油用铁桶盛装暂存于危废贮存库，定期交具有危废处理资质单位处置。 （4）废活性炭：一般活性炭的吸附能力约为25kg（废气）/100kg（活性炭），根据项目处理有机废气产生量估算，废活性炭产生量约为186.84t/a，保障废气吸附效率，过滤系统应设置压差计，以测定经过过滤系统气流压降，从而确定是否需要更换过滤材料。活性炭吸附装置气体出口应设置压差计以测定经过吸附装置的气流压降，从而确定是否要更换活性炭，更换下来的废活性炭经专用收集袋收集后暂存于危废暂存区，交由有危废资质的单位处置。按照《2023年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案》要求，颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料。建立活性炭全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告等关键支撑材料；应准确、及时填写更换记录并保存；废旧活性炭妥善贮存，贮存过程中产生的VOCs接入处理设施，将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录更换时间和使用量。企业应保障设施设备及操作人员安全，防止发生安全生产事故。 （5）含油抹布、手套：设备定期维护保养产生的废弃含油棉纱、手套约0.01t/a，暂存于危废贮存库，定期交具有危废处理资质单位处置。 （6）空压机含油废液：项目配备2台螺杆式空压机，空压机内水蒸气压缩冷凝会产生含油废液，根据建设单位提供资料，空压机含油废液年产生量约0.05t，暂存于厂区危废贮存库中，定期交由有相应资质单位进行处置。 （7）实验室检验废液及废药瓶、废包装袋：产品检验过程中会产生检验废液及废药瓶、废包装袋，年产生量约0.1t，暂存于厂区危废贮存库中，定期交由有相应资质单位进行处置。 危险废物汇总见下表。 表4.2-23 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; CIP设备清洗废液（酸液）; HW34; 900-300-34; 8; CIP设备清洗; 液态; 每半年; C，T; 危险废物优先采用桶装加盖密封盛装，其他无法桶装的危废用防漏胶袋密封盛装； 暂存于危废贮存库，定期交有危废处理资质的单位处置. CIP设备清洗废液（碱液）; HW35; 900-352-35; C，T. 2; 废油墨瓶; H49; 900-041-49; 0.03; 喷码; 固态; 每月; T/In. 3; 废机油; HW08; 900-218-08/900-217-08; 0.5; 设备维护保养; 液态; 不定; T，I. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 150; 废气处理; 固态; 每2月; T. 5; 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维修维护; 固态; 不定; T，I. 6; 空压机含油废液; HW08; 900-218-08; 0.05; 设备维修维护; 固态; 不定; T，I. 7; 实验室检验废液及废药瓶、废包装袋; HW49; 900-041-49; 0.1; 实验室检验; 固态; 不定; T，I. 危废贮存库设于锅炉房旁，建筑面积约30m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置。 危废贮存库情况如下表。 表4.2-24 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 贮存方式; 位置; 占地面积m2; 贮存能力 t; 贮存周期. 危废贮存库; CIP设备清洗废液（酸液）; HW34; 900-300-34; 桶装密封; 锅炉房旁; 30; 5; 半年. CIP设备清洗废液（碱液）; HW35; 900-352-35; 桶装密封. 废油墨瓶; H49; 900-041-49; 袋装密封. 废机油; HW08; 900-218-08/900-217-08; 桶装密封. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装密封. 含油抹布、手套; HW49; 900-042-49; 桶装密封. 空压机含油废液; HW08; 900-218-08; 桶装密封. 实验室检验废液及废药瓶、废包装袋; H49; 900-041-49; 袋装密封. 危险废物的临时储存、转移应做好以下措施： 项目危险废物按照危险废物的相关管理规定。危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）： ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如地坪上方需设置托盘等，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与乘客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 ⑦企业应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 本项目固体废物产生量及处理方式见下表。 表4.2-25 固废产生及处置情况一览表 固体废物; 代码; 产生量t/a; 处置措施; 处置量t/a. 一般工业固废; 不合格品和残渣; 152-00-S13; 500; 外售作为饲料; 500. 瓶坯不合格品及废料; 152-00-S13; 5; 全部回用于生产; 5. 废包装材料; 900-005-S17; 0.02; 交由专业单位回收处理; 0.02. 废滤膜; 900-008-S59; 0.04t/2年; 交由专业单位回收处理; 0.04t/2年. 废活性炭; 900-008-S59; 0.2; 交由专业单位回收处理; 0.2. 废石英砂; 900-008-S59; 0.2; 交由专业单位回收处理; 0.2. 废过滤棉; 900-009-S59; 0.02; 交由专业单位回收处理; 0.02. /; 污水处理站污泥; 900-999-S07; 1309.9; 经鉴别后确定; 1309.9. 危险废物; CIP设备清洗废液（酸液）; 900-300-34; 8; 危险废物优先采用桶装加盖密封盛装，其他无法桶装的危废用防漏胶袋密封盛装；暂存于危废贮存库，定期交有危废处理资质的单位处置。; 8. CIP设备清洗废液（碱液）; 900-352-35. 废油墨瓶; 900-041-49; 0.03; 0.03. 废机油; 900-218-08/900-217-08; 0.5; 0.5. 废活性炭; 900-039-49; 186.84; 186.84. 含油抹布、手套; 900-041-49; 0.01; 0.01. 空压机含油废液; 900-218-08; 0.05; 0.05. 实验室检验废液及废药瓶、废包装袋; 900-041-49; 0.1; 0.1. 生活垃圾; /; 45; 生产车间、办公室等场所设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。; 45. 餐厨垃圾; /; 9; 由有资质的单位统一收运处置; 9. 4.2.5地下水、土壤 1、地下水、土壤污染分析 拟建项目厂区涉及可能污染地下水、土壤的情形包括：检验室、危险废物贮存点、废水处理站内危险物质泄漏，为防止地下水、土壤污染，拟建项目厂区应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）等要求采取分区防渗措施，同时涉及液体物料储存区设置堵截泄漏的裙脚，设置环形收集沟/收集池，正常状况下，不存在液体物料渗漏、漫流污染地下水、土壤的情景发生。 2、分区防控措施 拟建项目分区防控措施如下： ①厂区采取分区防渗措施，详见下表。 表4.2-25 分区防渗措施一览表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 中; 难; 危废贮存库、检验室、废水处理站; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 中; 易; 一般工业固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：等效天然基础层K≤1×10-5cm/s且Mb≥0.75m. 简单防渗区; 中; 易; 其他区域; 一般地面硬化. ②涉及液体物料储存区（危废贮存库、检验室）设置堵截泄漏的裙脚。 4.2.6环境风险 1、风险调查 对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）附录A“突发环境事件风险物质及临界量清单”，拟建项目涉及危险物质其数量及分布情况见下表。 表4.2-26 危险物质数量及分布情况一览表 危险物质名称; 最大存在总量/t; 危险特性; 临界量 Qn/t; Q值. 原料间; 危废贮存库; 生产场所. 酸性清洗剂; 5; /; /; 有毒、易燃; 100; 0.05. 碱性清洗剂; 5; /; 有毒、易燃; 100; 0.05. 双氧水; 0.5; 双氧水; 双氧水; 有毒、易燃; 100; 0.05. 过氧乙酸; 0.5; 过氧乙酸; 过氧乙酸; 有毒、易燃; 100; 0.05. 油墨; 0.5; /; /; 有毒、易燃; 2500; 2×10-4. 危险废物; 9.561; /; /; 有毒、易燃; 2500; 2×10-5. 项目的Q值∑; 0.2. 2、环境风险类型及危害分析 本项目环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。项目环境风险识别结果见下表。 表4.2-27 环境风险识别结果一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 项目厂区; 原料间; 酸性清洗剂、碱性清洗剂、双氧水等危险物质; 物料泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 液体物料泄漏渗入地下污染地下水、土壤；液体物料泄漏漫流进入地表水造成污染；火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放造成污染大气; 周边人群. 危废贮存库; 废机油、废活性炭等危险废物. 3、环境风险分析 一般情况下液体化学品、危险物质泄漏不会造成污染事故，只有在防渗层破损时才有可能发生地下水、土壤污染情况，根据企业的实际情况，生产区、危险物质储存区均为地上“可视化”，如发生防渗层破损或液体物料泄漏等情况，能及时发现，及时采取措施，不会任由液体物料渗漏、漫流，并且本项目液体物料储存均为桶装，储存量小，单桶容量最多20kg/桶，即使发生液体泄漏，泄漏量也很小，对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水，同时液体化学品储存区均设置环形收集沟/收集池，可有效防止液体物料漫流污染地下水、土壤。因此，评价认为在非正常情况下危险物质泄漏环境风险可控。 拟建项目涉及清洗剂等可燃物质，一旦管理不善发生火灾、爆炸事故，危险物质将在高温下迅速挥发释放至大气的未完全燃烧污染物，以及在燃烧过程中产生的伴生/次生污染物排放，主要污染物为一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等，将对周边人群和环境造成一定影响，但本项目危险物质储存量小，伴生/次生污染物排放对环境影响范围较小、时间短暂，不会对周边人群和环境产生持续性的明显影响。 4、环境风险防范措施 （1）危险物质泄漏分区防控措施 1）危险原料均储存在原料间，不同原料分类、分区存放，储存容器须完好无损，地面防渗处理，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，可防止风险物质泄漏渗入地下或漫流通过排水沟进入地表水。 2）危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求。储存容器须完好无损，危废贮存库地面采取基础防渗，危化品仓库设置堵截泄漏的裙脚，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 3）危废贮存库、污水处理站采取防渗措施，防止地下水和土壤污染。 拟建项目防渗分区见表4.2-25。 （2）事故池设置 项目生产废水主要为设备清洗废水等，当污水设施不能正常运行时，企业应立即停止生产。 事故池设置：当厂区发生火灾时，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。污水处理设施发生故障时，产生事故废水。根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故池总有效容积： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计）； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 物料量（V1）：项目收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量即为废水的排放量，所以V1＝889.6694m3 发生事故的储罐或装置的消防水量（V2）： 根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）以及《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），室内消防水量按10L/S计，室外消防水量按25L/S计。因此室内外消防水量为35L/S，火灾延续时间2h，消防废水产生量为252m3。 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）： 发生事故时，可储存事故物料的主要为污水处理设施的调节池。V3＝700m3 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4） 事故状态下可能进入该收集系统的生产废水V4：若发生事故，将厂区废水约37.95m3/h，收集于事故池。按1h计算，V4＝37.95m3。 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5） 初期雨水排放量按当地暴雨强度公示进行估算： 重现期为1年，则厂区雨水量Q=Φ×F×q(其中Φ取0.6)，项目占地面积约127000m2，初期雨水持续时间按15min计，则初期雨水量为200m3。 事故储存能力核算（V总）： V总＝（V1+V2-V3）max+V4+V5＝889.6694+252-700+37.95+200＝700.82m3 企业应保证排水收集设施设置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水进入应急事故池，项目营运期应加强污水处理站的日常管理及监测，如果在运行过程中发现污水处理站出水水质超标，应立即将污水排入事故池中，并对污水处理设备进行维修，待污水处理站恢复运行后，再将事故池的污水泵入污水处理站进行处理。 （3）火灾、爆炸事故防护措施 严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）、《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》（GB50058-92）有关条款。物料储存点考虑通风、不易接触明火的地方；远离电源，并在储存点设置醒目的禁火标志。 建立健全防火责任制度、火源点源管理制度，做好防火工作。贮存间具有良好的通风条件，严禁烟火，温度、湿度严格控制、定期检查，并配备相应灭火器，防止火灾事故的发生。 5、应急要求 ①建立周密的应急体系 1）指挥机构 场区成立事故应急救援指挥领导小组，由法人、有关副职领导及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门负责人组成，下设“应急救援办公室”。成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时的全场应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关副职领导全权负责应急救援工作。组织机构包括应急处理行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。 2）指挥机构职责 指挥领导小组负责企业事故应急预案的制定、修订。组建应急救援专业队伍，组织预案实施和演练。检查督促做好危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作，一旦发生事故，按照应急救援预案，实施救援。 3）处置方案 制定出事故状态下的应急处置方案，如渗漏等。 4）处置程序 制定事故处置程序，明确任务，一旦发生风险事故，做到指挥不乱。 ②风险事故处理措施 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 1）设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系。 2）制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。 3）明确职责，并落实到单位和有关人员。 4）制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。 5）对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。 6）为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 7）在仓库准备灭火器、防毒面具、消防桶、应急电源等应急物资。并做好记录，及时更新补充应急物资。 ③风险应急预案主要内容及要求 项目建设单位应编制拟建项目环境风险应急预案，且该环境风险应急预案应符合园区环境风险应急预案。 根据国家环保局（90）环管字057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事故拟定的应急预案，进行紧急处理。包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。 项目事故应急预案纲要详见下表。 表4.2-28 突发事故应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险类型、数量及其分布. 2; 应急计划区; 生产区、储存区、邻近生产区. 3; 应急组织机构、人员; 厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理. 4; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 5; 应急救援保障; 防火、防爆事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防物料外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器等. 6; 报警、通讯联络方式; 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 负责对施工现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，配备相应的设施器材. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故处理人员对危险物品的应急剂量控制制定、现场及临近装置人员撤离组织计划及救护. 10; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施. 11; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 12; 公众教育和信息; 开展公众教育、培训和发布相关信息. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 14; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 6、风险分析结论 项目在严密的安全防范措施情况，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制定切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，可以确保安全生产，环境风险可控。因此，项目从环境风险角度分析是可行的。 建设项目环境风险简单分析内容详见表4.2-29。 表4.2-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 奉节县汇源果蔬加工产业园. 建设地点; 重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区. 地理坐标; 经度; 109°21′9.990″; 纬度; 31°1′46.359″. 主要危险物质及分布; 原料间（酸性清洗剂、碱性清洗剂、双氧水等危险物质）、危废贮存库（废机油、废活性炭等危险废物）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 发生泄漏可能污染地表水和地下水、大气环境 发生燃烧可能污染环境空气和安全问题. 风险防范措施要求; 1、在库房和危废贮存库处设置托盘，并设防渗漏措施；在生产场所配置相应的消防设施，如灭火器、消防沙等； 2、加强安全管理，设置环保兼职人员，加强物料以及危险废物管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 重庆汇源惠农农业发展有限公司在重庆市奉节县高铁生态城新兴产业集聚区内建设“奉节县汇源果蔬加工产业园”。属于果菜汁及果菜汁饮料制造，主要从事生产浓缩橙汁和非浓缩橙汁和其他果汁饮料。 项目营运期 Q=0.2<1，根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B中对重点关注的危险物质及临界量的相关规定，该项目环境风险潜势为I级。. 拟建项目涉及的危险物料使用量和储存量较少，不构成重大危险源，可能发生的风险事故单一，通过采取分区防渗、落实防火设计等风险防范措施，并制定应急预案，能有效降低事故发生概率，减少对周围环境及人群健康的危害，其风险水平可接受，环境风险可控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 1#排气筒：注塑废气 | NMHC、颗粒物 | 注塑废气经集气罩收集后经三级活性炭处理后通过6000m3/h的风机经21m高DA001排气筒楼顶排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）非甲烷总烃≤100mg/m3 颗粒物≤30mg/m3 |
|  | 2#排气筒： 天然气锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度 | 通过低氮燃烧装置后通过1根40m高排气筒（DA002）排放； | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单 颗粒物≤20mg/m3 二氧化硫≤50mg/m3 氮氧化物≤30mg/m3 烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1， |
|  | 2#排气筒： （备用生物质锅炉废气） | 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度、汞及其化合物 | 使用专用成型生物质燃料，采用低氮燃烧+选择性催化还原（SCR）技术，锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘处理后通过1根40m高排气筒排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其修改单 颗粒物≤30mg/m3 二氧化硫≤50mg/m3 氮氧化物≤80mg/m3 烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1，汞及其化合物≤0.05mg/m3 |
|  | 3#排气筒 食堂 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器，专用烟道 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
|  | 4#排气筒 废水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 设置生物滤池除臭装置+15m排气筒，置于空旷区域，加大绿化种植面积，定期在设施周边喷洒除臭药剂。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准 |
|  | 车间无组织废气 | 臭气浓度 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准 |
|  |  | NMHC |  | 《包装印刷业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022） |
|  | 厂界 | NMHC | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 地表水环境 | W1厂区总排口 | COD BOD5 SS 氨氮 色度 动植物油 总磷、可吸附有机卤化物 | 项目采用雨、污分流制，生产废水与生活污水一起进入厂区拟建污水处理站（处理能力3000m3/d），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后进入规划建设的高铁生态城新兴产业集聚区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入朱衣河。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 设备机械噪声 | 等效连续A声级 | 建筑隔声、基座减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固废：不合格品及残渣外售作为饲料。不合格品及废料全部回用于瓶坯生产，不外排。废包装材料分类收集后交由专业公司回收处理。废滤膜、纯水制备更换废活性炭、废石英砂、废过滤棉芯建设单位收集后交由专业公司回收处理。污水处理站污泥经鉴别后确定。一般工业固废暂存区设于燃气锅炉房内，建筑面积约30m2，本项目一般固废贮存属于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和GB18599-2020规定，一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：接触化学品的废包装材料、实验室检验废液、废药品、废包装袋密封盛装，暂存于危废贮存库；CIP设备清洗废液（酸液和碱液）密封处理，暂存于危废贮存库；废机油、空压机含油废液铁桶密封盛装暂存于危废贮存库；废活性炭袋装密封，暂存于危废贮存库；废含油抹布、手套，暂存于危废贮存库；危险废物定期交具有危废处理资质单位处置。危废贮存库设于锅炉房旁，建筑面积约30m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置。 生活垃圾：生产车间、办公室等场所设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①厂区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）等要求采取分区防渗措施。 ②涉及液体物料储存区（危废贮存库、液体原料间等）设置堵截泄漏的裙脚，设置环形收集沟/收集池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危险物质泄漏分区防控措施 1）危险原料均储存在原料暂存间，不同原料分类、分区存放，储存容器须完好无损，地面防渗处理，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，可防止风险物质泄漏渗入地下或漫流通过排水沟进入地表水。 2）危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。储存容器须完好无损，危废贮存库地面采取基础防渗，液态物质储存区设置堵截泄漏的裙脚，不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存。 3）液体原料间、危废贮存库、检验室地面采取防渗措施，防止地下水和土壤污染。 ②火灾、爆炸事故防护措施 严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）、《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》（GB50058-92）有关条款。物料储存点考虑通风、不易接触明火的地方；远离电源，并在储存点设置醒目的禁火标志。 建立健全防火责任制度、火源点源管理制度，做好防火工作。贮存间具有良好的通风条件，严禁烟火，温度、湿度严格控制、定期检查，并配备相应灭火器，防止火灾事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、危险废物的临时储存、转移应做好以下措施： （1）危废贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”要求。不同种类危险废物采用专用容器分类存放，不能混合贮存，储存容器须完好无损，液态物质储存区需设置堵截泄漏的裙脚。 （2）危废贮存库按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置警示标志，盛装危险废物的容器上须粘贴符合标准的标签。 （3）设置危废管理台账，专人负责，做好危险废物进、出情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （4）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（自2022年1月1日起施行）执行，在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，申请填写危废转移单，报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。 2、信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（生态环境部令第31号），排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息； ⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 3、排污口规范设置要求 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和生态环境部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置永久采样口和采样平台，排污口标志牌，绘制企业排污口布置图，排污口（源）必须按“重庆市规整排污口（源）技术要求”执行。 4、总量控制 拟建项目污染物总量指标为：化学需氧量：13.045t/a，氨氮1.304t/a。二氧化硫：2.2464t/a，NOx：1.2987t/a，颗粒物0.5616t/a，非甲烷总烃：5.832t/a。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和重庆市产业政策，符合奉节县高铁生态城新兴产业集聚区产业功能定位，符合区域“三线一单”生态环境分区管控要求，选址合理，通过采取有效的污染防控措施，外排污染物可实现达标排放，对环境的影响可以接受，环境风险可控，在建设单位严格落实环评报告表及批复文件提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施后，不会对周边环境有明显影响。因此，项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位:t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 5.832 |  | 5.832 |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.5616 |  | 0.5616 |  |
|  | SO2 |  |  |  | 1.2987 |  | 1.2987 |  |
|  | NOX |  |  |  | 2.2464 |  | 2.2464 |  |
|  | NH3 |  |  |  | 0.0403 |  | 0.0403 |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.00156 |  | 0.00156 |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0029 |  | 0.0029 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 13.045 |  | 13.045 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 2.609 |  | 2.609 |  |
|  | SS |  |  |  | 2.609 |  | 2.609 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 1.304 |  | 1.304 |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.261 |  | 0.261 |  |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品和残渣 |  |  |  | 500 |  | 500 |  |
|  | 不合格品及废料 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 废滤膜 |  |  |  | 0.04t/2年 |  | 0.04t/2年 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  | 废石英砂 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  | 1309.9 |  | 1309.9 |  |
| 危险废物 | CIP设备清洗废液（酸液） |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  | CIP设备清洗废液（碱液） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废油墨瓶 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 186.84 |  | 186.84 |  |
|  | 含油抹布、手套 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 空压机含油废液 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 实验室检验废液及废药瓶、废包装袋 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①