- 奉节县大树镇300亩老鹰茶核心基地

- 基础设施配套项目自评报告

- 一 、工程概况

- 1、工程信息

- 项目名称：奉节县大树镇300亩老鹰茶核心基地基础设施配套项目

- 项目地点：奉节县大树镇槽木村

- 建设单位：奉节县大树镇人民政府                项目负责人：邓世超

- 设计单位：重庆迪赛因建设工程设计有限公司      项目负责人：熊珍

- 监理单位：重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司    总监理工程师：郭明阳

- 施工单位：重庆市宣斧建筑工程有限公司          项目经理：王小翠

- 工程概况：

- 本工程主要建设范围为土建部分：新建文化展厅，砖混结构一层，条形基础，建筑面积85.10平方米，檐口高度3.45米，宣传标语、标识标牌、室内茶具、装饰品；新建木结构仿古观光亭1座等内容；水利部分：新建蓄水池1口、育苗大棚2座、田间配套设施等内容。实际开工日期为2020年7月3日，完工日期为2020年7月31日。

- 二、竣工主要工程数量情况

- 合同项目里的主要完成的工程量见下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 质量情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化展厅 | 砖混结构 | 一层 | 85.10平方 | 合格 |  |
| 2 | 观光亭 | 木结构 | 座 | 一座 | 合格 |  |
| 3 | 蓄水池 | 砼 | 口 | 一口 | 合格 |  |
| 4 | 育苗大棚 | 钢结构 | 座 | 两座 | 合格 | 砼基础 |
| 其他配套设施：宣传标语、表示标牌、室内茶具、装饰品和田间设施等内容。 |  |  |  |  |  |  |

- 三、施工管理制度

- （一）、建立内部管理制度

- 由公司技术科抽调技术人员协助项目部有关人员认真学习图纸，先进行自审，然后会同业主、设计、监理进行会审，以便正确无误地施工。

- 1、通过学习，熟悉图纸内容，了解设计意图及要求，明确工艺流程。

- 2、组织各级施工管理人员对本工程的有关图纸进行学习、掌握和了解图纸中的细节。

- 3、多次组织项目施工管理人员学习现行施工规范。

- （二）、 施工队伍的选择及教育培训

- 根据施工部署中确定的组织机构，安排技术管理骨干。因本项目是扶贫项目，带动当地村民创收是我们很重要的目标任务，故施工务工人员以当地村民为主。为此，项目部认真做好了以下工作：

- 根据该工程的特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力使用计划。

- 对工人进行质量、安全、思想和法制教育，使工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想；遵守有关质量和安全的技术法规；遵守地区的施工法规。

- 、与监理单位协调

- 树立监理意识，熟悉监理工作程序，严格按照图纸进行施工，接受监理的检查和验收，出现问题是和监理商量，并按照监理要求，予以整改。杜绝了施工现场施工人员不服从监理工作的不正常现象发生，使监理的一切合理指令得到了全面执行。

2、施工过程中，努力为监理工作创造良好条件，按监理程序办理，不靠监理把关来替代自查自检，放松内部质量管理，强调企业内部质量体系作用，以加强优化自身管理为主。

3、进入现场使用的成品，半成品，原材料器具等主动向监理提供产品合格证及质量认定证书，对分部分项工序的质量验收，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使工作能顺利展开。

（四）、为达到各项管理目标采取了相应措施

1、工程保证措施：推行全面计划管理，认真编制了工程进度计划与相应月、季的施工作业计划；合理组织安排穿插施工作业；充分做好了开工前的各项准备工作；建立了各级责任制，明确各阶段工期计划目标。

2、安全技术措施：加强安全生产的领导工作，严格的健全各项安全施工项目责任制，管理各级人员安全责任制，签署公司管理人员安全责任协议书，组织各个工种的工人学习“建筑工人上岗通用安全知识”，经检测合格方能上岗，各工序施工按建筑规范来进行。

2.1、建立了以项目经理为组长的安全生产领导小组，健全了安全生产责任制，建立了专职安全员。

2.2、切实做好安全生产措施教育，是所有参加施工的人员熟悉各自工种的安全操作规程，做好班前教育工作，并进行安全技术交底，执行交底签证制度。

2.3、施工用电符合规范要求，所有设备用电均采用三相五线，支线架设在过道处采用有效地保证措施，手持照明灯及危险场所用安全电压，严禁电线随地走，严禁电线绑在未采取绝缘措施的钢管和钢筋上，设固定专人经常检查维修，严格按JGJ46-88规范细则设置管理。

2.4、所有机电设备均采用一机一闸一漏，电制、电箱用统一制作的铁质电箱，要求有门有锁，有防雨防御措施。

2.5、堆放材料符合施工规范场地平整坚实的饭，堆放从速不超过四层。

2.6、所有进入施工现场的人员必须带好安全帽和佩挂胸卡。

2.7、对于特殊工种的人员进行培训，持证上岗，并严格执行有关安全操作记律。

2.8、每周进行一次安全大检查，对查出的安全隐患，及时解决做到防患于未然，杜绝安全事故的发生。

2.9、在项目部成立了安全事故应急救援领导小组，应急救援领导小组履行以下职责：

①．负责制定安全生产事故预防工作安排和相关部门人员的应急救援工作职责，具体如下：

（1）、组长、副组长、组员随着职务的自然任免而任免，责任权益义务也随之履行或失效。

（2）、组长负责对自然灾害、生产安全事故的应急抢险、排险、救援、救灾所需的一切人员、物资、通讯工具、交通工具等的全面组织、协调指挥工作。

（3）、副组长当项目管辖范畴发生自然灾害、生产安全事故后、接到信号必须迅速赶赴现场，积极组织相关人员和物资参加应急抢险、排险、救援、救灾等工作，具体分工由组长临时变应变而定，但必须互相协调，分工合作。

（4）、组员是自然灾害，生产安全事故应急抢险、排险、救援、救灾的主要骨干成员，当项目管辖范围内发生自然灾害、安全生产安全事故后，接到信号必须迅速赶赴现场参与应急、抢险、排险、救援、救灾的工作。

②、发生安全生产事故或其他异常情况时，立即如实报告公司、分公司应急救援小组并及时组织救援、抢险和尽快控制显晶蔓延；必要时，报告当地政府有关部门，并积极协调有关部门进行全方位的救援、抢险和处理。

③、按有关规定要求积极妥善做好各项善后工作和恢复生产。

3、质量保证措施

3.1、总则

3.1.1.按施工组织设计，做好施工前的各项准备工作，深化施工组织设计，并对各关键部位施工方案进行充实优化。

3.1.2.做好图纸会审核技术交底工作，让所有施工人员都领会设计，意图和质量技术准则。

3.1.3.严格按事先确定的合理施工工序进行操作施工，发现问题及时上报，并会同有关人员研究处理。

3.1.4.各工序施工质量检查验收坚持执行“三检”，逐级向上推进检查，层层把关，并严格执行质量等级评定。

3.1.5.合理安排工序的穿插施工，加强产品保护工作。

3.1.6.所有隐蔽工程必须经监理、设计、业主、质检站有关单位认可验收签字盖章，并如实做好了隐蔽记录，才组织下道工序的施工。

3.1.7.对已完成的各分部工程，按照相应的质量评定标准和办法进行检查验收。

3.2、质量管理机制

建立项目质量管理小组项目。现场质量管理小组认真贯彻落实各项技术管理制度，做好各道工序前的技术交底工作和工作后的检查工作，以及依据文明施工管理条例抓好文明施工各项工作，在施工中做好指导、监督、检查、复核、验收、签证的工作。公司质安科派专人做工地监督，指导提出新见解，运用新技术，与现场管理小组同心协力把各项治安工作落到实处，做到一步一个脚印。公示质安科定期下工地抽检，并设有不定期巡查小组，随时到工地抽检验收。

3.3模板工程

3.3.1.保证模板及其支撑结构的材料质量符合规范和设计要求。

3.3.2.保证模板及其支撑有足够的强度、刚度和稳定性，模板内测平整，接缝严密，尽量不漏浆。

3.3.3.模板的构造力图简化，装拆方便，并便于钢筋的绑扎与安装和混凝土的浇筑及养护等工艺要求。

3.3.4.模板及其支架必须保证工程结构个部位形状、尺寸和相对位置的正确，如果安装在基土上，基土必须坚持并有排水措施。

3.3.5.预埋、预留孔洞的位置，必须校正准确。

3.3.6.模板安装过程要仔细检查，构件是否牢固，在浇筑混凝土过程中派专人巡回检查，如有松动变形的现象，及时修整牢固。

3.4钢筋工程

3.4.1.钢筋的规格和质量必须符合要求，钢筋焊接所用的焊条，焊剂的挂牌、性能，必须符合设计和《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96。

3.4.2.钢筋绑扎过程中,应根据图纸检查钢筋级别、直径、根数、间距、形状是否正确，特别要注意检查箍筋的位置。

3.4.3保证钢筋绑架牢固，无松动、变形等现象，清除钢筋表面的油污、铁锈。

3.4.4.钢筋安装及预埋件的位置，允许偏差符合有关规定。

3.5混凝土工程

混凝土的原材料符合一下规定：

3.5.1.水泥有质量证明书，并对其品种、包装、标号、出产日期等进行检查，对水泥质量有怀疑或水泥出场超过三个月时，复检试验，并按期实验结果确定使用范围。

3.5.2.粗骨料最大的粒径不大于结构截面最大尺寸的四分之一，同时不得大于钢筋最小净距的三四分之三。

3.5.3.用自来水拌制混凝土。

施工现场需配备足够振捣器械等机具设备，并考虑发生故障时的备用量。根据作业特点，结合具体条件制定可行的混凝土浇筑方案。

对模板机具及其支架，钢筋和预埋件必须检查，并做好记录，符合设计要求后方能浇筑混凝土。

浇筑混凝土时，对模板内的杂物和钢筋上的油污等清理干净，对模板的缝隙和孔洞予以堵严，对木模板浇水湿润，但不得有积水。每一振点的振捣时间应使混凝土表面现浮浆和不再沉落为准。浇筑混凝土作业时，对混凝土加以覆盖和浇水养护。

3.6、砌体工程

3.6.1.填充墙采用页岩烧结砖砌块。

3.6.2.砌体按规范要求进行施工。

3.6.3.砂浆随拌随砌，严禁使用隔夜沙浆，沙浆拌成后或使用时，均应盛入处储灰器内，如砂浆出现渗水现象，再次加水泥拌和。

3.7、管道安装及回填

3.7.1.管道安装严格按规范进行，对不合格的管材，坚决不使用。

3.7.2.管道安装完毕，闭水实验合格，并经监理工程师及业主代表验收后，方可进入下到程序管道。

3.7.3.回填严格按设计施工图及规范要求进行施工，并达到合格标准。

4、完善资料归档制度

由资料员更具现场实际进度，跟进资料归档，做到资料归档于实际精度同步进行。

- 四、单位工程评定结果

- 所有单位工程在施工中，我司建立和健全以全面质量管理为先的一整套完整的规章制度，严格把握质量关，按国家现行施工标准规范及设计图纸要求施工，检测及试验均符合有关规定，各分项工程符合验收规范要求，我司对奉节县大树镇300亩老鹰茶核心基地基础设施配套项目自评为合格。

- 五、施工体会

- 我司在承担奉节县奉节县大树镇300亩老鹰茶核心基地基础设施配套项目的施工过程中，能在保证质量达到设计及规范要求的情况下，按照建设单位的要求顺利完工，是我司在建设单位，设计单位、监理单位及质检站等部门大力支持和积极配合的结果，也是我司全体员工及所有施工人员共同努力的结果，今次虽取得可喜的成绩，但任然存在如下问题和不足。

在施工过程中，一些工序的管理，严格控制有待提高，如一些开挖过程中的放坡系数的准确性。施工组织设计是指导施工实践的文件，在施工实际中不完全相匹配，施工网络计划因现场各种因素实施缓慢，优化调整工作还待改进。施工技术资料与外业进度应于同步，但尚欠缺，部分有迟后想象，与标准化、规范化要求尚有一定距离。

- 总结过去展望未来，我们将继续诚恳接纳一切有益建议和宝贵意见，并运用在将来的工程项目建设中，在此衷心感谢工程建设过程中，各相关单位及上级领导部门的大力支持。